Załącznik 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Drukarka 3D z wyposażeniem do drukowania metodą przyrostową w technologii laserowej modeli przestrzennych z zastosowaniem materiałów wysokotemperaturowych i wysokoenergetycznych powinna spełniać następujące wymagania: Urządzenie kompletne zawierające: drukarkę 3D obsługującą materiały wysokotemperaturowe, dwa zasobniki na materiał roboczy, dwie komory robocze, stację odzyskiwania proszku wraz z panelem frontowym ze zintegrowanymi rękawicami ochronnymi, podstawa pod drukarkę, 5 x 10 kg proszku Nylon 12, dedykowany odkurzacz przemysłowy oraz wsparcie serwisowe.

Główne elementy przedmiotu zamówienia: I Drukarka 3D obsługująca materiały wysokotemperaturowe. - Technologia wydruku: SLS - Przestrzeń robocza: nie mniej niż: 160 x 160 x 295 mm. - Maksymalny rozmiar części nie mniejszy niż 156 x 156 x 290 mm - Wymiary drukarki: nie większe niż 690 x 650 x 1070 mm - Masa bez komory roboczej oraz proszku: nie więcej niż 125 kg - Zakres temperatur środowiska roboczego: 20-28oC - Charakterystyka lasera: - Certyfikat EN 60825-1:2014 - długość fali 1065 nm, - moc lasera nie niższa niż 28 W - włókno iterbowe, min. 10000 godzin - rozmiar plamki lasera (FWHM): 247 μm - rozbieżność wiązki: 3,24 mrad (nominalna, pełny kąt) - Maksymalna temperatura komory nie mniejsza niż: 195oC - Kontrola temperatury: elementy grzejne z rur kwarcowych. Wkłady o dodatnim współczynniku temperaturowym - Możliwość druku bez podporowego - Minimalna wysokość warstwy nie większa niż 110 μm - Wskaźnik odświeżania materiału między 30 - 50 % - Interfejs do zewnętrznego zasilania gazem obojętnym. - Zasilanie drukarki: EU: 230 VAV, 7,5 A (obwód dedykowany) - Dwustopniowa filtracja sterowana ciśnieniem - Pojemność zbiornika na proszek nie mniejsza niż 14,5 l - Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10,1” - Komunikacja z PC: Wi-Fi, USB, RJ45. - Zgodność z normą ISO 9001:2015. - Dedykowane oprogramowanie producenta służące do przygotowywania plików do wydruku z możliwością obsługi formatów .stl, .obj, i .form II Wyposażenie dodatkowe i usługi: - 2 sztuki zasobników na materiał - 2 sztuki komór roboczych o masie nie wyższej niż 11 kg - Stacja odzyskiwania proszku wraz z panelem frontowym ze zintegrowanymi rękawicami ochronnymi i dedykowanym odkurzaczem - Podstawa pod drukarkę o wymiarach nie mniejszych niż: 590 x 50 x 580 mm - 10 kg proszku Nylon 12 - Dedykowany odkurzacz przemysłowy - 5-letni pakiet serwisowy - Instruktaż z obsługi i instalacja III Dodatkowe wymagania dla stacji odzyskiwania proszku: - Pojemność zbiornika na proszek: świeży proszek 8,5 kg Nylon 12, zużyty proszek 9,1 kg Nylon 12 - Wymiary: 1015 x 610 x 1545 mm, wysokość po otwarciu 1900 mm - Hałas podczas pracy nie wyższy niż 76,5 dB(A) - Wymienny filtr HEPA - Sterowanie: interaktywny ekran dotykowy, fizyczne przyciski - Łączność: Wi-Fi (2,4 GHz), Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0 - Obsługa powietrza: Okap z podciśnieniem z wymiennym filtrem HEPA Niezależny system odpowietrzania - Wymagania dotyczące próżni: Próżnia pomocnicza z elementami rozpraszającymi ładunki elektrostatyczne, które są uziemione i połączone (np. próżnia zgodna z normą NFPA 652) - Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż: 279 x 342 x 489 mm - Zakres temperatur środowiska roboczego: 18-26oC - Zakres wilgotności roboczej: do 30% - Dodatkowe akcesoria: duża szczotka, dwie małe szczotki, środki do czyszczenia rur, wykałaczki dentystyczne, rękawiczki, maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, szczotka próżniowa, szczelinówka próżniowa, paski do podnoszenia. IV Wsparcie serwisowe. - Coroczny przegląd przeprowadzany przez specjalistę wykonawcy uwzględniający ewentualną wymianę części eksploatacyjnych i serwisowych na koszt Wykonawcy, wykonywanych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Wymagania dodatkowe: - Gwarancja – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.