Załącznik nr 1.1

Należy złożyć wraz z ofertą

D/59/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/Opis oferowanego towaru / UMOWY

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem dla Centrum Języków Obcych UO

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tolerancja ta nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne mebli wymagane przez Zamawiającego) |  | Opis oferowanych mebli (parametry techniczne mebli zaoferowanych przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pokój 325 |  |  |
| 1 | Biurko z przewieszonym blatem – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1600 mm Głębokość: 1000 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Blat musi wystawać we frontowej części o co najmniej 150 mm względem krawędzi stelaża. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm i grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż: malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 2 | Blenda płytowa – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1460 mm Wysokość: 500 mm Panel blendy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm oklejony z czterech stron obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Blenda wyposażona w dwa wsporniki wykonane z blachy stalowej grubości 6 mm. Wsporniki cięte laserowo oraz gięte w celu uzyskania kształtu kątownika, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Wsporniki montowane do przegrody oraz blatu biurka na ostro z pomocą wkrętów do drewna Blenda musi być dostosowana do szerokości biurka. Kolorystyka: Blenda: brzoza polarna. |  |  |
| 3 | Biurko pracownicze – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm i grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Metalowy stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. Przelotka w prawym narożniku o średnicy 80 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowa: brzoza polarna. |  |  |
| 4 | Kanał kablowy podwieszany – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiar: Szerokość całkowita: 1200 mm. Kanał wykonany z blachy stalowej o grubości 6 mm. Cięty laserowo oraz gięty w celu uzyskania kształtu kątownika. Malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Montowany do blatu biurka na ostro za pomocą wkrętów do drewna. |  |  |
| 5 | Półka pod klawiaturę – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 610 mm Głębokość: 400 mm. Wysokość: 85 mm Pulpit wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Krawędzie z każdej strony bezpieczne niewpływające na dyskomfort użytkownika (zaoblone). W przedniej części klapka z miejscem na drobne przybory. Klapka musi być kontrastująca np. czarna. Półka wysuwana na prowadnicach rolkowych zamontowanych do giętych kątowników; przez kątowniki montowana jest całość na ostro do blatu. Wymiary dostosowane do głębokości blatów biurek. |  |  |
| 6 | Kontener dostawny – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 410 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 740 mm Kontener podblatowy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 4-szufladowy. Dna szuflad wykonane z płyty o grubości 12 mm, wieniec dolny i górny – z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,8 mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500 mm z wysuwem ¾ . Wysokość szuflad – 86mm. Szuflady z blokadą kołkową. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na nóżkach regulowanych, plastikowych w kolorze czarnym. Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 152 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 7 | Kontener mobilny podblatowy – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 410 mm Głębokość: 460 mm Wysokość: 580 mm Kontener 3-szufladowy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm; pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 0,8 mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400 mm z wysuwem ¾. Wysokość szuflad – 86mm. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym. Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 152 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowa: brzoza polarna. |  |  |
| 8 | Fotel obrotowy – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 1100-1150 mm Wysokość oparcia: 560 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 480 mm Głębokość całkowita: 650 mm Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, jasnoszara. Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska Nowoczesny mechanizm synchro z dodatkową możliwością wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Mechanizm wyposażony w system anti-shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze jasnoszarym wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości 70 kg/m3. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym, na której rozciągnięta jest tkanina obiciowa zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Oparcie nie posiada elementów konstrukcyjnych w postaci sklejki nośnej/plastiku nośnego oraz pianki. Oparcie posiada regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w zakresie wysokości oraz głębokości. Podłokietniki krzesła jasnoszare z miękką nakładką wykonaną z TPU (termopoliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Wysokość regulacji podłokietników od płaszczyzny stycznej z siedziskiem: 170-270 mm. Tkanina: 100% poliester. Gramatura: min. 380 g/m2. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Krzesło tapicerowane tkaniną o splocie krzyżykowym z atestem trudnopalności EN 1021:1:2 o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporności na światło min 5 ( PN –EN ISO 105-B02) – lub równoważne. - Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) – lub równoważne. - Potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 (bezpieczeństwo, ochrona zdrowia) wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. - Potwierdzenie wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważne. - Certyfikat środowiskowy EPD – lub równoważny. - Certyfikat środowiskowy Blue Angel – lub równoważny. |  |  |
| 9 | Stół konferencyjny okrągły – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 800 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 740 mm Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stół oparty na nodze talerzowej wykonanej z metalu. Średnica podstawy fi 600 mm, kolumna wykonana z rury fi 100 mm. W górnej części nogi zamocowana flansza z blachy do mocowania z blatem. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006. |  |  |
| 10 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 6 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 840 mm Wysokość oparcia: 480 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 575 mm Wysokość siedziska: 460-500 mm Głębokość siedziska: 430-460 mm. Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Stopki teflonowe. Rurki stelaża o przekroju okrągłym o wymiarze 19 x 1,5 mm malowane proszkowo na kolor metalik wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego wyściełane trudnopalną pianką PU z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika. Gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Oparcie i siedzisko tapicerowane. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Tkanina: 100% poliester. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze stalowego stelaża pokrytego tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2 o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporności na światło min 5 ( PN –EN ISO 105-B02) gramatura min. 380g/m2 – lub równoważnym. - Potwierdzenie wykonania krzesła z pianek trudnopalnych wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 - Potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 16139:2013 lub równoważną. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) – lub równoważnymi potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Stelaż: srebrny. |  |  |
|  | Pokój 326 |  |  |
| 1 | Biurko z przewieszonym blatem – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1700 mm Głębokość: 1000 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Blat musi wystawać we frontowej części o co najmniej 150 mm względem krawędzi stelaża. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm) . Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm i grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż: malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 2 | Blenda płytowa – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1460 mm Wysokość: 500 mm Panel blendy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm oklejony z czterech stron obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Blenda wyposażona w dwa wsporniki wykonane z blachy stalowej grubości 6 mm. Wsporniki są cięte laserowo oraz gięte w celu uzyskania kształtu kątownika, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Wsporniki montowane do przegrody oraz blatu biurka na ostro za pomocą wkrętów do drewna. Blenda dopasowana do szerokości biurka. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 3 | Biurko pracownicze proste – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1700 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Przelotka w lewym narożniku o średnicy 80 mm w kolorze popielatym. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 4 | Kanał kablowy podwieszany – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 1200 mm. Kanał wykonany z blachy stalowej o grubości 6 mm. Cięty laserowo oraz gięty w celu uzyskania kształtu kątownika; malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Montowany do blatu biurka na ostro z pomocą wkrętów do drewna. |  |  |
| 5 | Kontener stacjonarny – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 410 mm Głębokość: 580 mm Wysokość: 650 mm. Kontener podblatowy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej. Dna szuflad wykonane z płyty o grubości 12 mm. Wieniec dolny i górny wykonane z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,8 mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500 mm z wysuwem ¾. Wysokość szuflad – 86 mm. Szuflady z blokadą kołkową. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na nóżkach regulowanych, plastikowych w kolorze czarnym (dopuszcza się kółka). Uchwyty srebrne o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 152 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 6 | Półka pod klawiaturę – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 550 mm Głębokość: 400 mm. Wysokość: 80 mm Pulpit wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Krawędzie z każdej strony bezpieczne niewypływające na dyskomfort użytkownika (zaoblone). W przedniej części klapka z miejscem na drobne przybory. Klapka musi być kontrastująca np. czarna. Półka wysuwana na prowadnicach rolkowych zamontowanych do giętych kątowników; przez kątowniki montowana jest całość na ostro do blatu. Wymiary dostosowane do głębokości blatów biurek. |  |  |
| 7 | Fotel obrotowy – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 1100-1150 mm Wysokość oparcia: 560 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 480 mm Głębokość całkowita: 650 mm Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, jasnoszara. Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska Nowoczesny mechanizm Synchro z dodatkową możliwością wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Mechanizm wyposażony w system anti-shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze jasnoszarym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości 70 kg/m3. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Potwierdzenie wykonania fotela z pianek trudnopalnych wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważną. Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym, na której rozciągnięta jest tkanina obiciowa zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Oparcie nie posiada elementów konstrukcyjnych w postaci sklejki nośnej/plastiku nośnego oraz pianki. Oparcie z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w zakresie wysokości oraz głębokości. Podłokietniki krzesła jasnoszare z miękką nakładką wykonaną z TPU (termopoliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Wysokość regulacji podłokietników od płaszczyzny stycznej z siedziskiem: 170-270 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o splocie krzyżykowym. Skład: 100% poliester. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2 o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporności na światło min 5 ( PN –EN ISO 105-B02) gramatura min. 380g/m2 – lub równoważnym. - Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) – lub równoważny. - Potwierdzenie zgodności produktu z normami EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 (bezpieczeństwo, ochrona zdrowia) – lub równoważnymi wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. - Certyfikat środowiskowy EPD – lub równoważny. - Certyfikat środowiskowy Blue Angel – lub równoważny. |  |  |
| 8 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 840 mm Wysokość oparcia: 480 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 575 mm Wysokość siedziska: 460-500 mm Głębokość siedziska: 430-460 mm. Krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym o wymiarze 19 x 1,5 mm malowane proszkowo na kolor metalik wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego wyściełane trudnopalną pianką PU z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika. Gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze stalowego stelaża pokrytego tkaniną – skład 100% poliester. Gramatura: min. 380g/m2. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Stopki teflonowe. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Stelaż: srebrny. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Atest trudnopalności EN 1021:1:2, klasa ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporność na światło min. 5 ( PN –EN ISO 105-B02) – lub równoważny. - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Potwierdzenie wykonania krzesła z pianek trudnopalnych wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważną. - Zgodność produktu z normą EN 16139:2013 – lub równoważną. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) – lub równoważnych potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. |  |  |
| 9 | Stolik pod ekspres – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 600 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 735 mm Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka (półka) podblatowa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. |  |  |
| 10 | Zabudowa lodówki – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 600 mm Głębokość: 600 mm Wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. W dolnej części kratka wentylacyjna o wysokości min. 100 mm zapewniająca cyrkulację powietrza wewnątrz zabudowy. Konstrukcja umożliwia swobodne użytkowanie 2 przestrzeni użytkowych lodówki o wysokości 48 cm oraz 75 cm. Przed wykonaniem zabudowy należy dokonać wizji lokalnej i wykonać szkice techniczne. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
|  | Pokój 336 |  |  |
| 1 | Biurko pracownicze – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury 70 x 30 o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Przelotka w prawym narożniku o średnicy 80 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż srebrny malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. |  |  |
| 2 | Półka pod klawiaturę – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 550 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 80 mm Pulpit wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Krawędzie z każdej strony bezpieczne niewpływające na dyskomfort użytkownika (zaoblone). W przedniej części klapka z miejscem na drobne przybory – w kolorze kontrastującym np. czarnym. Półka wysuwana na prowadnicach rolkowych zamontowanych do giętych kątowników; przez kątowniki montowana jest całość na ostro do blatu. Wymiary dostosowane do głębokości blatu biurka. |  |  |
| 3 | Stół prosty – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 2000 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 740 mm Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi stołu w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm, zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Stół wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 4 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 7 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 840 mm Wysokość oparcia: 480 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 575 mm Wysokość siedziska: 460-500 mm Głębokość siedziska: 430-460 mm. Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Rurki stelaża o przekroju okrągłym o wymiarze 19 x 1,5 mm malowane proszkowo na kolor metalik, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Stopki teflonowe. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego wyściełane trudnopalną pianką PU z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika; gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze stalowego stelaża pokrytego tkaniną 100% poliester; gramatura min. 380 g/m2. Oparcie i siedzisko tapicerowane. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Stelaż: srebrny. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Tkanina: atest trudnopalności EN 1021:1:2, klasa ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporność na światło min 5 ( PN –EN ISO 105-B02) – lub równoważny. - Oświadczenie wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważną. - Zgodność produktu z normą EN 16139:2013 – lub równoważną. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) – lub równoważnych. |  |  |
| 5 | Szafka niska – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 550 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 800 mm Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafki wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°, wytrzymałość zawiasów 80 tys. cykli otwierania i zamykania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – poprzez system typu „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka; w komplecie dwie sztuki. Regulator poziomowania szafy – stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu (regulacja od wewnątrz szafy). Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 6 | Szafa z podziałem – 5 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 700 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 2000-2280 mm Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°. Wytrzymałość zawiasów 80 tysięcy cykli otwierania i zamykania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza w systemie Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka – w komplecie 2 sztuki. Regulator poziomowania szafy – stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu (regulacja od wewnątrz szafy). Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Szafa z podziałem na 3 przedziały 2OH jednakowej wysokości – każdy zamykany na odrębny zamek. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
|  | Pokój 338 |  |  |
| 1 | Biurko pracownicze – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Okrągła plastikowa przelotka w prawym narożniku o średnicy 80 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż srebrny malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. |  |  |
| 2 | Stół prosty – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 2000 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 740 mm Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi stołu w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm i grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Stół wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 3 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 7 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 880 mm Wysokość oparcia: 480 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 575 mm Wysokość siedziska: 460-500 mm Głębokość siedziska: 430-460 mm. Krzesło konferencyjne na czterech nogach; rurki stelaża o przekroju okrągłym o wymiarach 19 x 1,5 mm malowane proszkowo na kolor metalik wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego wyściełane trudnopalną pianką PU z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika, gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane wykonane ze stalowego stelaża pokrytego tkaniną – 100% poliester. Gramatura: min. 380 g/m2. Stopki teflonowe. Bez podłokietników. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Stelaż: srebrny. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Tkanina: atest trudnopalności EN 1021:1:2, klasa ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporność na światło min. 5 ( PN –EN ISO 105-B02) – lub równoważny. - Potwierdzenie wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważną. - Zgodność produktu z normą EN 16139:2013 – lub równoważną. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) – lub równoważnych. |  |  |
| 4 | Szafka niska – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 550 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 780 mm Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć działających na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°. Wytrzymałość zawiasów: 80 tysięcy cykli zamykania i otwierania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. W komplecie 2 sztuki. Regulator poziomowania szafy: stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu – regulacja od wewnątrz szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 5 | Szafka z podziałem – 5 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 700 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 2000-2280 mm Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°, wytrzymałość zawiasów 80 tysięcy cykli zamykania i otwierania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka; w komplecie 2 sztuki. Regulator poziomowania szafy: stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu – regulacja od wewnątrz szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Szafa z podziałem na 3 równe przedziały 2OH – każdy zamykany na odrębny zamek. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 6 | Wieszak naścienny – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 600 mm Grubość płyty: 18 mm Wysokość: 1200 mm Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Trzy podwójne wieszaki metalowe w kolorze srebrnym. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
|  | Pokój 331 |  |  |
| 1 | Biurko pracownicze – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Przelotka w prawym narożniku o średnicy 80 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 2 | Pulpit pod klawiaturę – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Wymiar minimalny: Szerokość: 550 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 80 mm. Pulpit wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Krawędzie z każdej strony bezpieczne niewypływające na dyskomfort użytkownika (zaoblone). W przedniej części klapka z miejscem na drobne przybory w kolorze kontrastującym, np. czarnym. Półka wysuwana na prowadnicach rolkowych zamontowanych do giętych kątowników, przez kątowniki montowana jest całość na ostro do blatu. Wymiary dostosowane do głębokości blatów biurek. |  |  |
| 3 | Szafka pod drukarkę – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 600 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 650 mm. Szafka wykonana w całości z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej. Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o obniżonej zawartości formaldehydów. Płyta wiórowa oklejona obrzeżem ABS. Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny. Tył, boki oraz fronty szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec dolny i górny z płyty o grubości 25 mm. Wieniec dolny i górny zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe płytowe elementy szafki zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 0,8 mm. Szafka wyposażona w dwie półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości 0,8 mm. Półki to element konstrukcyjny poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°. Wytrzymałość zawiasów 80 tysięcy cykli zamykania i otwierania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. W drzwiach zamki jednopunktowe z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 152 mm. Szafka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafki, regulator h 30 mm i fi 50 mm. Szafka posiada możliwość samodzielnego postawienia. Szafka skręcana na mimośrody i kołki. Między blatem a szafką dodatkowa przestrzeń, która będzie mogła swobodnie pomieścić ryzę papieru do drukarki. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 4 | Stolik prosty – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 740 mm Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Belka podblatowa wykonana z rury o wymiarach 70 x 30 mm o grubości 2 mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10 mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury o wymiarach 70 x 30 mm grubości 2 mm, zacięte pod kątem 45 stopni; spawy niewidoczne. Noga z belką połączone ze sobą bez użycia płytki montażowej, ale poprzez specjalne wycięcia w nodze i belce umożliwiające spięcie nóg z belką podblatową. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15 mm. Przelotka w prawym narożniku o średnicy 80 mm. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. |  |  |
| 5 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 7 sztuk Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość całkowita: 880 mm Wysokość oparcia: 480 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 575 mm Wysokość siedziska: 460-500 mm Głębokość siedziska: 430-460 mm Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Rurki stelaża o przekroju okrągłym o wymiarze 19 x 1,5 mm malowane proszkowo na kolor metalik wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego (teflonowe). Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego wyściełane trudnopalną pianką PU z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika. Gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze stalowego stelaża. Tkanina: 100% poliester. Gramatura: min. 380 g/m2. Kolorystyka: Tapicerka: jasnoszary melanż. Stelaż: srebrny. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty lub równoważne: - Tkanina – atest trudnopalności EN 1021:1:2, klasa ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min. 5 (PN-EN ISO 12945-2), odporność na światło min. 5 ( PN –EN ISO 105-B02) – lub równoważne. - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Potwierdzenie wykonania krzesła z pianek trudnopalnych wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – lub równoważną. - Potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 16139:2013 – lub równoważną. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) – lub równoważnych. |  |  |
| 6 | Szafka niska – 1 sztuka Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 550 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 780 mm. Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°, wytrzymałość zawiasów: 80 tysięcy cykli otwierania i zamykania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. W komplecie 2 sztuki. Regulator poziomowania szafy – stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu (regulacja od wewnątrz szafy). Uchwyty metalowe w kolorze srebrnym o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 7 | Szafka z podziałem – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 700 mm Głębokość: 420 mm Wysokość: 2000-2280 mm. Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm. Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32 mm. Drzwi skrzydłowe z płyty meblowej zamontowane na zawiasach z kątem otwarcia 100°, wytrzymałość zawiasów: 80 tysięcy cykli otwierania i zamykania. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system „click”. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza typu Master. Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka; w komplecie 2 sztuki. Regulator poziomowania szafy – stopa z tworzywa o średnicy 50 mm z regulacją poziomu (regulacja od wewnątrz szafy). Uchwyty o rozstawie 128 mm i długości całkowitej 150 mm w kolorze chrom-mat. Szafy skręcane na mimośrody i kołki. Szafa z podziałem na 3 równe przedziały 2OH, każdy zamykany na odrębny zamek. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 8 | Wieszak naścienny – 2 sztuki Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 600 mm Głębokość: 18 mm Wysokość: 1200 mm. Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Trzy podwójne wieszaki metalowe w kolorze srebrnym. Kolorystyka: Płyta melaminowana: brzoza polarna. |  |  |
| 9 | Krzesło z pulpitem – 10 sztuk (bez przeznaczenia do konkretnej sali) Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunki poglądowe: |  |  |
|  | Krzesło na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz pulpitem. - Wymiary krzesła: - Wysokość siedziska: 470 mm - Głębokość siedziska: 460 mm - Głębokość powierzchni siedziska: 450 mm - Szerokość siedziska: 470 mm - Wysokość całkowita: 820 mm - Szerokość całkowita: 585 mm - Głębokość całkowita: 560 mm - Szerokość oparcia: 480 mm - Długość oparcia: 330 mm - Wysokość podłokietnika (od podłoża): 650 mm - Szerokość ramy: 545 mm - Pulpit o wymiarach: szerokość 355 mm, głębokość 194/281 mm. 2. Budowa krzesła: - Krzesło na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. - Rama wykonana z profili stalowych o przekroju płasko-owalnym min. 30 x 15 i grubości ścian rury min. 1,25 mm. - Elementy stelaża łączone dwunastopunktowymi spawami, pokryte farbą proszkową, drobno strukturalną. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury min. 18 mm i grubości ścian rury min. 1,5 mm. - Nogi profilowane, wygięte do przodu i do tyłu w celu zapewnia większej stabilności mebla. - Szkielet siedziska wykonany ze sklejki profilowanej o grubości min. 4,6 mm obłożony gąbką o gęstości min. 25 kg/m3 i grubości min. 35 mm. - Szkielet oparcia wykonany ze sklejki profilowanej o grubości min. 4,6 mm obłożony gąbką o gęstości min. 21 kg/m3 i grubości min. 25 mm. - Po jednej ze stron siedziska zamontowany podłokietnik tzw. zamknięty z mocowaniem pulpitu do pisania. - Nakładka podłokietnika z czarnego tworzywa sztucznego (poliuretan). - Pulpit z czarnego tworzywa sztucznego dla praworęcznych. - Siedzisko z zaokrągloną krawędzią przednią, co ma zapobiegać uciskowi nóg i eliminować efekt drętwienia kończyn. - Oparcie dobrze wyprofilowane zapewniające prawidłowe podparcie pleców. - W tylnej części oparcia osłona z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylen). - Konstrukcja krzesła odpowiednio mocna przeznaczona dla użytkowników o wadze do 160 kg (poparte stosownymi dokumentami wytrzymałościowymi). - Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego (polipropylen). - Wszystkie łączenia ramy krzesła estetyczne. - Produkt powinien być fabrycznie zmontowany. - Rama malowana metodą proszkową. - Kolorystyka ramy do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta z min. 3 kolorów, w tym czarny, popiel. - Kolorystyka tapicerki – siedziska i oparcia – do wyboru ze wzornika producenta z min. 3 kolorów, w tym popielaty, czarny, ciemnoszary. 3. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty/oświadczenia lub równoważne: - Meble będące przedmiotem zamówienia winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 14006:2020 – lub równoważnych. - Atest z badań wytrzymałościowych krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości i stateczności zgodny z normą PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 – lub równoważny. - Raport z badań zapalności tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 – lub równoważny. - Wymagania dotyczące materiału tapicerskiego (parametry nie gorsze niż): - Skład: 100% poliester. - Gramatura: min. 240 g/m2. - Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale’a. - Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4). - Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 4). - Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5). - Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2. - Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 – lub równoważny. |  |  |
| 10 | Krzesło konferencyjne bez podłokietników – 90 sztuk (bez przeznaczenia do konkretnej sali) Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. - Wymiary krzesła: - Wysokość siedziska: 500 mm - Głębokość siedziska: 440 mm - Szerokość siedziska: 420 mm - Wysokość całkowita: 830 mm - Szerokość całkowita: 495 mm - Głębokość całkowita: 490 mm. 2. Budowa krzesła: - Krzesło na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. - Oparcie tapicerowane obustronnie, tj. od frontu i od tyłu. - W górnej części oparcia pochwyt ułatwiający chwytanie i przesuwanie/przenoszenie krzesła. - Rama wykonana z rury metalowej o średnicy min. 25 i grubości ścian rury min. 1,5 mm. - Szkielet siedziska wykonany ze sklejki profilowanej o grubości min. 18 mm obłożony gąbką o gęstości min. 24 kg/m3 i grubości min. 45 mm. - Szkielet oparcia wykonany ze sklejki profilowanej o grubości min. 16 mm obłożony gąbką o gęstości min. 24 kg/m3 i grubości min. 25 mm. - Konstrukcja krzesła odpowiednio mocna przeznaczona dla użytkowników o wadze do 160 kg (poparte stosownymi dokumentami wytrzymałościowymi). - Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego (polipropylen). - Wszystkie łączenia ramy krzesła estetyczne. - Możliwość sztaplowania do min. 6 sztuk. - Produkt dostarczony powinien być fabrycznie zmontowany. - Rama malowana metodą proszkową. - Kolorystyka ramy krzesła: antracyt RAL 7016. - Kolorystyka tapicerki siedziska i oparcia do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta z min. 3 kolorów, w tym popielatego, czarnego, granatowego. 3. Krzesło musi posiadać następujące atesty/certyfikaty/oświadczenia lub równoważne: - Meble będące przedmiotem zamówienia winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 14006:2020 – lub równoważnych. - Atest z badań wytrzymałościowych krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości i stateczności zgodny z normą PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2027 – lub równoważny. - Świadectwo z badań zapalności tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 – lub równoważne. - Świadectwo z badań wskaźnika odporności tapicerki na ścieranie zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2017-02 – lub równoważne. - Świadectwo z badań wskaźnika skłonności tapicerki do pillingu zgodnie z normą PN-EN ISO 12945-2:2021 – lub równoważne. - Atest higieniczny na tapicerkę potwierdzający, że ta może być użyta jako tkanina obiciowa krzesła – lub równoważny. 4. Wymagania dotyczące materiału tapicerskiego (parametry nie gorsze niż): - Skład: 100% poliester. - Gramatura: min. 366 g/m2. - Odporność na ścieranie: 200 000 cykli Martindale’a. - Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5). - Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 3 – 4). - Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5). - Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2. - Inne: Certyfikat EU Ecolabel (unijne oznakowanie ekologiczne przyznawane produktom spełniającym rygorystyczne kryteria ekologiczne w całym cyklu życia produktu) – lub równoważny. - Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 – lub równoważny. |  |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane w niniejszym dokumencie, lub równoważne opisanym, atesty, certyfikaty.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)