SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku nr 5 
w kompleksie 3015 w Bolesławcu”

# Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

# Kod CPV

# 45000000-7 Roboty budowlane

# 45431000-7 Okładziny posadzek i ścian

# 45410000-4 Tynkowanie

# 45442100-8 Roboty malarskie

# 45421130-4 Instalowanie drzwi

# 45262522-6 – Roboty murarskie

# 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

###### 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

###### Spis treści :

- SST - B-00.00 - Wymagania ogólne

- SST - B-01.00 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- SST - B-02.00 – Roboty budowlane

Adres obiektu budowlanego:

Bolesławiec

Ul. Wojska Polskiego 54

kompleks 3015

Nazwa i adres Zamawiającego:

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Saperska 259-726 Świętoszów

Sporządził:  Jan Drab

Świętoszów, 2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                    BUDOWLANYCH

# WYMAGANIA OGÓLNE

# SST – B-00.00

###### Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru robót budowlanych

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej w budynku nr 5 k/3015 w Bolesławcu.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Zakres prac zgodny z przedmiarem robót w tym:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Demontaż stolarki drzwiowej

- Demontaż części posadzek

- Demontaż osprzętu instalacji elektrycznej.

- Demontaż progów drzwiowych

- Demontaż listew przypodłogowych

- Demontaż boazerii

II. Roboty budowlane :

- Wymiana stolarki drzwiowej

      - Przygotowanie otworów drzwiowych

      - Uzupełnienie ścianek działowych z cegieł i zamurowanie otworów

      - Uzupełnienie tynków ścian

      - Uzupełnienie tynków ościeży

      - Uzupełnienie okładzin z płytek

      - Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

      - Montaż progów drzwiowych

      - Przystosowanie posadzek w miejscach montażu drzwi do wymogów dla drzwi przeciwpożarowych

      - Uzupełnienie posadzek

      - Montaż listew przypodłogowych

      - Gruntowanie ścian

      - Wykonanie gładzi gipsowych ścian

      - Malowanie ścian farbą lateksową

      - Malowanie ścian farbą olejną

      - Uzupełnienie cokolików

      - Wymiana  wyłączników oświetleniowych

      - Wymiana gniazd elektrycznych

      - Montaż dekielków puszek instalacji elektrycznej

      - Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.

  - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

  - Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI 
i komendantem obiektu) na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu dachu Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót pokrywa wykonawca.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych

e) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami,

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstawania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Wykonawca uzyska zgodę na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.12.  „Dziennik korespondencji” – dziennik przechowywany na terenie budowy, w którym chronologicznie, dokonywane będą wpisy przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora TUN dotyczące wykonywanych robót, uzgodnień, odbiorów itp. W szczególności w dzienniku  korespondencji powinny być zapisane następujące informacje:

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

- daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora TUN,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z polecenia Inspektora TUN,

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów,

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań 
z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postępie robót,

- wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do zeszytu korespondencji przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi TUN.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

- Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, 
z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział 
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

- Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

- Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac przed zabrudzeniem istniejącego wykończenia wewnętrznego, mebli i wyposażenia.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego uwagami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

  - Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach 
i wytycznych.

  - Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  - Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca musi organizować prace, aby zapewnić użytkownikowi możliwość korzystania z obiektu przez cały czas realizacji robót. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzonymi robotami muszą zostać maksymalnie ograniczone przez wykonawcę robót. Wszelkie czasowe wyłączenia z użytkowania części obiektu muszą być wcześniej uzgodnione z użytkownikiem.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

  - Wymagania dotyczące przewozu po drogach

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania)

Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.

  - Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby 
i materiały, które:

  - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

  - posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w przedmiarze, specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym lub technologii robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie z technologią lub wymaganiami producenta.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej 
w przedmiarze robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Warunki płatności

Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtowej ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Rozliczenie robót następuje na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

Do robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiory częściowe robót,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, gwarancji

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

9.3.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły pomiarów i sprawdzeń

- dziennik korespondencji

- deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, karty techniczne materiałów . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

  - Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

- UWAGI DLA WYKONAWCY:

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie ofertowym lub technologii robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami lub wymaganiami producenta materiałów.

- Prace mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 700 – 1530  oraz w piątki w godzinach 700 – 1300.

- Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie z założeniami.

- Materiały z rozbiórki zakwalifikowane jako zdatne do dalszego użycia oraz  elementy metalowe (złom) należy przekazać Zamawiającemu tj. do magazynu SOI Bolesławiec.

- Materiały z demontażu zakwalifikowane jako odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Kopię dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów należy przekazać Zamawiającemu.

- Koszty transportu, składowania uwzględnić przy naliczaniu kosztów pośrednich.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu i pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj

i marka, nazwisko i imię operatora)

- Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody dowódcy Jednostki Wojskowej lub Kierownika SOI. Wielkość zużytych mediów komunalnych (woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie  z wzorem ustalonym przez Zamawiającego po zakończeniu zadania i podlegać będzie opłacie.

- Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach

  - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966)

-         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.953 z późn. zm.)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest  ( Dz. U. Nr 71, poz.649 z późn. zm.)

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SST - B-01.00

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z wymianą stolarki drzwiowej w budynku nr 5 w kompleksie 3015 Bolesławiec.

  - Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

I.	Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.	Demontaż stolarki drzwiowej

2.	Demontaż okładzin posadzek z płytek

3.	Demontaż osprzętu instalacji elektrycznej.

4.	Demontaż progów drzwiowych

5.	Demontaż listew przypodłogowych

6. Demontaż boazerii

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia

  - Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.1.1.Elementy metalowe  po zdemontowaniu przekazać protokolarnie do SOI Bolesławiec

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne".

  - Sprzęt do rozbiórki

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w SST - 01.00 oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót rozbiórkowych. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem TUN Zamawiającego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- Przecinarki kątowe do metalu,

- młotowiertarki

- młot do betonu

- wyciąg,

- inne niezbędne do wykonania

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

  - Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu. Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa indywidualnie określając cenę wywozu za T, m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej)

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

  - Wykonanie robót rozbiórkowych

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie,

- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora,

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu stalowego wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie we wskazanym miejscu

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

  - Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

  - Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane

SST - B-02.00

KOD CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45431000-7 Okładziny posadzek i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi

45262522-6 – Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wymiany stolarki drzwiowej w budynku nr 5 w kompleksie  w kompleksie 3015 Bolesławiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z dostosowaniem pomieszczeń w tym:

1)	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i roboty towarzyszące

a)	Przygotowanie otworów drzwiowych

b)	Uzupełnienie ścianek działowych z cegieł i zamurowanie otworów

c)	Uzupełnienie tynków ścian

d)	Uzupełnienie tynków ościeży

e)	Uzupełnienie okładzin z płytek

f)	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

g)	Montaż progów drzwiowych

h)	Przystosowanie posadzek w miejscach montażu drzwi do wymogów dla drzwi przeciwpożarowych

i)	Uzupełnienie posadzek

j)	Montaż listew przypodłogowych

k)	Gruntowanie ścian

l)	Wykonanie gładzi gipsowych ścian

m)	Malowanie ścian farbą lateksową

n)	Malowanie ścian farbą olejną

o)	Wymiana  wyłączników oświetleniowych

p)	Wymiana gniazd elektrycznych

q)	Montaż dekielków puszek instalacji elektrycznej

r)	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

s)	 Uzupełnienie cokolika

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności publicznej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność z przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Zabezpieczenie chodników i jezdni

W przypadku występowania niebezpieczeństwa dla użytkowników przyległych do placu budowy chodników przewidzianych do ruchu pieszych i dróg dla pojazdów, Wykonawca dokona oznakowania terenu celem ochrony użytkowników.

2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały powinny odpowiadać Ustawie o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2020r. poz. 215 t.j. z późn. zmian.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 
z późn. zm.)

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

a)	określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

b)	identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, (krajowej oceny technicznej);

c)	numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,        
z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

d)	numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych;

e)	inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej (krajowej oceny technicznej);

f)	nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział                               w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Materiały do instalacji wodociągowej winny posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH.

Podstawowe wymagania dla głównych materiałów zadania:

    - Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, klasa odporności ogniowej EI30, jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe – wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej, wzmocnione ramiakiem drewnianym, rama wraz z wypełnieniem obłożone obustronnie płytą HDF grub. min. 3 mm, pokryte okleiną, komplet uszczelek pęczniejących, 2 zamki zapadkowo-zasuwkowe trzeciej klasy użytkowania według PN-EN 12209., trzy komplety zawiasów, klamka metalowa, satynowa, urządzenie do plombowania pomieszczenia. Wytrzymałość mechaniczna drzwi – klasa 3 według PN-EN 1192-2001. Drzwi z funkcją samoczynnego zamykania (samozamykacz). Kolor i fakturę drzwi uzgodnić z zamawiającym. Ościeżnica drewniana(drewnopochodna) w kolorze i fakturze skrzydła drzwiowego. Wielkość drzwi dopasować do otworów drzwiowych.

    - Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, klasa odporności ogniowej EI60, jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe – wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej, wzmocnione ramiakiem drewnianym, rama wraz z wypełnieniem obłożone obustronnie płytą HDF grub. min. 3 mm, pokryte okleiną, komplet uszczelek pęczniejących, zamek zapadkowo-zasuwkowe trzeciej klasy użytkowania według PN-EN 12209., trzy komplety zawiasów, klamka metalowa, satynowa, urządzenie do plombowania pomieszczenia. Wytrzymałość mechaniczna drzwi – klasa 3 według PN-EN 1192-2001. Drzwi z funkcją samoczynnego zamykania (samozamykacz). Kolor i fakturę drzwi uzgodnić z zamawiającym. Ościeżnica drewniana(drewnopochodna)  w kolorze i fakturze skrzydła drzwiowego. Wielkość drzwi dopasować do otworów drzwiowych.

    - Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, klasa odporności ogniowej EI60, jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe metalowe, malowane proszkowo, komplet uszczelek pęczniejących, zamek zapadkowo-zasuwkowy trzeciej klasy użytkowania według PN-EN 12209., trzy komplety zawiasów, klamka metalowa, satynowa,  Wytrzymałość mechaniczna drzwi – klasa 3 według PN-EN 1192-2001. Drzwi z funkcją samoczynnego zamykania. Kolor i fakturę drzwi uzgodnić z zamawiającym. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo  
w kolorze i fakturze skrzydła drzwiowego.  Wielkość drzwi dopasować do otworów drzwiowych.

    - Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe do magazynków broni, , drzwi klasy odporności minimum RC4 według PN-EN 1627;2012, antywyważeniowe, klasa odporności ogniowej EI30, jednoskrzydłowe, klamka metalowa, urządzenie do plombowania pomieszczenia. Drzwi z funkcją samoczynnego zamykania. Kolor  drzwi uzgodnić z zamawiającym. Ościeżnica metalowa, malowana proszkowo  w kolorze skrzydła drzwiowego. Drzwi muszą posiadać zabezpieczenia w bolce antywyważeniowe. Drzwi montowane zgodnie z dokumentacją załączoną do drzwi. Okucia (zawiasy) powinny zapewniać szczelne przyleganie oraz uniemożliwiać po zamknięciu ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez zniszczenia. W przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych czopy zawiasowe powinny być zabezpieczone tak, żeby nie można było ich wybić. Wielkość drzwi dopasować do otworów drzwiowych. Kolor uzgodnić z zamawiającym. Drzwi muszą być przystosowane do montażu istniejących czujek.

    - Drzwi łazienkowe z PCV lub aluminiowe, otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz, okucia drzwiowe systemowe, metalowe, w dolnej części drzwi należy zamontować tuleje wentylacyjne, kolor drzwi uzgodnić z zamawiającym. Wielkość drzwi dopasować do otworów drzwiowych.

5)  Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906.

6) Cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność       w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach 
w ilości większej niż 20%

- Pianka montażowa poliuretanowa niskoprężna

- Elementy mocujące ościeżnice drzwiowe – zgodne z instrukcją mocowania drzwi wydaną przez producenta stolarki

- Masa tynkarska mineralna

- Farba lateksowa wewnętrzna

- Gładź gipsowa

- Gips szpachlowy

- Szpachlówka olejno-żywiczna

- Farba nawierzchniowa ftalowa – kolor dostosować do koloru istniejącej lamperii

- Wapno hydratyzowane

- Zaprawa do spoinowania sucha cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz wg ITB, spełniająca wymagania normy PN-EN 12808-5

- Silikonowy kit elastyczny do uszczelnień w pomieszczeniach mokrych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 11600.

- Piasek do zapraw

- Listwy przypodłogowe – dostosować na wzór istniejących w danym pomieszczeniu.

- Gniazda zasilające 1-fazowe, podtynkowe, podwójne 16A, 230V

- Wyłączniki oświetleniowe , podtynkowe, pojedyncze lub podwójne

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot.

- Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW

Transport na dach powinien odbywać się w taki sposób aby nie spowodować uszkodzenia elementów budynku z zachowaniem przepisów bhp.

- WYKONANIE ROBÓT

- Remont parteru

  - Demontaż drzwi wewnętrznych   – 65 kpl.

  - Demontaż boazerii w świetlicach na całej długości ścian, w których usytuowane są drzwi podlegające wymianie z uzupełnieniem tynków.

  - Zeskrobanie i zmycie starej  farby z tynków ścian w salach żołnierskich, świetlicach,  kancelariach, magazynach, pomieszczeniach wc - dotyczy całych ścian, w których usytuowane  są drzwi podlegające wymianie.

  - Przygotowanie otworów drzwiowych.

  - Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych klasy EI30 w pomieszczeniach sal żołnierskich, kancelarii, świetlic, magazynków (parter, I piętro, II piętro) – 57 kpl. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury. Drzwi montować zgodnie z kierunkiem ewakuacji oraz zachowaniem odpowiedniej szerokości dróg ewakuacyjnych.

  - Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych klasy EI60 w wejściach na strych  - 2 kpl.

  - Wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych klasy EI60 – wejście do korytarzy bocznych przy klatce schodowej tzw. „jaskółki” – 2 kpl. Drzwi montować zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

  - Wymiana drzwi do magazynków broni – drzwi stalowe, przeciwwyważeniowe  klasy minimum RC4 według PN-EN 1627:2012 spełniające jednocześnie wymogi drzwi przeciwpożarowych klasy EI30 – 4 kpl.

  - Wymiana drzwi do pomieszczeń WC, drzwi  z PCV lub aluminium – 2 kpl. Drzwi otwierane na zewnątrz.

  - Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury.

  - Drzwi przeciwpożarowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami montażu dla drzwi przeciwpożarowych.

  - Drzwi montować zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Jeżeli w wyniku montażu drzwi otwieranych na zewnątrz pomieszczenia nie zostanie zachowana minimalna szerokość dróg ewakuacyjnych w korytarzach dopuszcza się montaż w tym miejscu drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszczenia.

  - Uzupełnienie okładzin z płytek w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy klatkach schodowych po zdemontowanych ościeżnicach.

  - Zamurowanie otworów drzwiowych w pomieszczeniach nr 1.1, 3.11, 312 (łącznie 3 otwory).

  - Przystosowanie posadzek w miejscach montażu drzwi do wymogów dla drzwi przeciwpożarowych(w miejscach wymiany ościeżnic drzwiowych posadzki przygotować do spełnienia wymagań dla drzwi przeciwpożarowych - zamontować progi, zamontować listwy wykończeniowe, kształtowniki metalowe, uzupełnić posadzki z płytek, itp. w zależności od warunków w miejscach usytuowania drzwi. Połączenie progów z istniejącą posadzką należy estetycznie wykończyć. Uzupełnić posadzki. Uzupełnienie posadzki wykonać w taki sposób, aby łączenie posadzki pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem usytuowane było w linii montażu skrzydła drzwiowego. Całość przystosować do wymogów jakie stawiane są dla drzwi przeciwpożarowych. W przypadku braku możliwości zastosowania w/w rozwiązania należy wykonać w pomieszczeniu wymianę części posadzki wraz z trwałym, estetycznym i bezpiecznym połączeniem z posadzką istniejącą.

  - Uzupełnienie tynków po zdemontowanych ościeżnicach.

  - Uzupełnienie i naprawa tynków.

  - Uzupełnienie tynków w miejscach uzupełnienia ścian murowanych.

  - Wykonanie gładzi gipsowych na części ścian przeznaczonych pod malowanie ścian w salach żołnierskich, świetlicach,  kancelariach, magazynach, pomieszczeniach wc - dotyczy całych ścian, w których usytuowane  są drzwi podlegające wymianie.

  - Wykonanie gładzi gipsowych ścian w miejscach uzupełnienia tynków.

  - Gruntowanie powierzchni pod gładzie gipsowe.

  - Gruntowanie powierzchni pod malowanie.

  - Malowanie dwukrotne farbą lateksową ścian, ościeży itp. w salach żołnierskich, świetlicach, korytarzach bocznych tzw. „jaskółkach”, klatkach schodowych,  kancelariach - dotyczy całych ścian, w których usytuowane  są drzwi podlegające wymianie.

  - Wykonanie numeracji drzwi.

  - Wymiana listew przypodłogowych w salach żołnierskich, świetlicach i kancelariach, magazynach itp. przy ścianach (na całej ich długości) , w których usytuowane  są drzwi podlegające wymianie.

  - Wymiana listew przypodłogowych w korytarzach bocznych tzw. „jaskółkach” przy ścianach, w których usytuowane są drzwi               podlegające wymianie.

  - Uzupełnienie malowania (farbą olejna i lateksową)ścian korytarza po zamurowanych otworach drzwiowych (na całej długości pomiędzy sąsiednimi otworami drzwiowymi),

  - uzupełnienie cokolika po zamurowanych otworach drzwiowych w korytarzu.

  - Wymiana wyłączników oświetleniowych – 64 szt.

  - Wymiana gniazd podwójnych podtynkowych 16A, 230V – 19 szt.

  - Wymiana dekielków w puszkach instalacji elektrycznych – 55 szt.

  - W przypadku niewłaściwych lub niewłaściwie zamocowanych puszek w miejscu wymiany wyłączników lub gniazdek należy wymienić puszki lub poprawić ich mocowanie

  - Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.

  - Malowanie farbą olejną ościeży w korytarzach w miejscach wymiany drzwi( lamperia).

  - Malowanie dwukrotne farbą lateksową ościeży w korytarzach w miejscach wymiany drzwi.

  - Malowanie dwukrotne farbą lateksową ścian w korytarzach głównych, - dotyczy części ściany, w których likwidowane były otwory drzwiowe – należy pomalować ściany na szerokości pomiędzy najbliższymi (z obydwu stron) sąsiednimi otworami drzwiowymi.

  - Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian w korytarzach głównych, - dotyczy części ściany, w których likwidowane były otwory drzwiowe – należy pomalować ściany na szerokości pomiędzy najbliższymi (z obydwu stron) sąsiednimi otworami drzwiowymi.

  - Malowanie dwukrotne farbą lateksową ścian w klatkach schodowych - dotyczy części ściany, w których wymieniane były drzwi – należy pomalować ściany na szerokości pomiędzy najbliższymi narożnikami z obydwu stron otworu drzwiowego.

  - Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian w klatkach schodowych - dotyczy części ściany, w których wymieniane były drzwi – należy pomalować ściany na szerokości pomiędzy najbliższymi narożnikami z obydwu stron otworu drzwiowego.

  - Kolor malowania ościeży i ścian korytarzy, klatek schodowych dostosować do istniejących kolorów.

  - Kolor malowania ścian i ościeży pomieszczeń – biały.

  - Demontaż i montaż drzwi w jednym pomieszczeniu musi być wykonany w tym samym dniu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola materiałów

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej.

6.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia były zabezpieczone przed uszkodzeniem, utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Zgodność robót ze Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.3. Odbiór końcowy.

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

- Atestację dostarczonych materiałów,

- Prawidłowość wykonania obróbek drzwi

- Prawidłowość montażu i działania drzwi

- Prawidłowość wykonania tynków

- Prawidłowość wykonania robót malarskich

- Prawidłowość wykonania gładzi ścian

- Prawidłowość montażu i działania urządzeń instalacji elektrycznej

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

8. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogólne"

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 
z 2014r. poz. 883.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakiem budowlanym ( DZ. U. nr 198, poz. 2014 z późn. zm.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Normy, atesty i aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych