OPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

PODSTAWA OPRACOWANIA	2

1	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	2

1.1	Lokalizacja przedmiotu zamierzenia budowlanego	2

2	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	2

3	DOSTĘP DO MEDIÓW ORAZ SIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE INWESTYCJI, A TAKŻE WSKAZANIE KONIECZNYCH PRZEBUDÓW /ROZBIÓREK	2

3.1	Opis lokalizacji i ukształtowanie terenu.	2

3.2	Połączenia komunikacyjne piesze i kołowe.	3

4	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

4.1	Zgodność z przepisami BHP	3

4.2	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ	3

5	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

5.1	Forma architektoniczna obiektu budowlanego	3

5.2	Zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	4

6	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

7	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.	5

8	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5

9	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	5

10	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTU SĄSIEDNIE	5

11	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WOBEC WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA, OKREŚLAJĄCĄ.	6

12	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.	6

13	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCEGO UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	6

13.1	Projektowane elementy i materiały	6

13.2	Projektowane instalacje	7

14	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	7

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DZP/295/2025 na wykonanie dokumentacji projektowej szpitalnego parkingu wewnętrznego przy ul. Buchenwaldczyków.

- Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.

- Mapa do celów projektowych.

- Opinia geotechniczna

- Decyzja nr 3/2026 o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.02.2026 r.

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "BUDOWA SZPITALNEGO PARKINGU WEWNĘTRZNEGO PRZY UL. BUCHENWALDCZYKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ".

## Lokalizacja przedmiotu zamierzenia budowlanego

Parking znajduje się w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków.

Działki Ewid.: 280/9, 2896/9, 3845/14 Obręb: Zabrze, Jedn. Ewid.: 247801_1, M. Zabrze.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

XXII – parkingi

# DOSTĘP DO MEDIÓW ORAZ SIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE INWESTYCJI, A TAKŻE WSKAZANIE KONIECZNYCH PRZEBUDÓW /ROZBIÓREK

Przedmiotowa inwestycja posiada bezpośredni dostęp do następujących mediów (znajdujących się na terenie inwestycji):

- instalacji teletechnicznej

- instalacji elektrycznej

Te projektowane instalacje będą podłączone do istniejących instalacji, w ramach aktualnych umów przyłączeniowych.

Dodatkowo na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych znak DO.4061.3.11.2026.TS (z dnia 12.02.2026 r.) właściciel sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Buchenwaldczyków umożliwił odprowadzenie wód opadowych do tej sieci.

## Opis lokalizacji i ukształtowanie terenu.

Zarówno działka nr 280/9 i 2896/9 mają kształt zbliżony do prostokąta i są położone w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków. Na terenie inwestycji są zlokalizowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki. Reszta terenu jest niezagospodarowana, pokryta zielenią niską i nielicznymi drzewami o charakterze nieuporządkowanym. Spadek w kierunku zachodnim, różnica tereny wysokości pomiędzy narożnikami zachodniej i wschodniej części terenu wynosi około 1 m. Przez teren przebiegają sieci podziemne m.in. ciepłownicza, gazowa i telekomunikacyjna.

Wokół terenu inwestycji znajduje się zabudowa o zróżnicowanym charakterze i gabarytach:

- od strony południowej – zabudowa o charakterze mieszkaniowym,

- od strony północnej – zabudowa usługowa medyczna

- od strony zachodniej (za ul. Buchenwaldzczyków) –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

- od strony wschodniej - zabudowa usługowa medyczna, w tym budynki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko

Na terenie inwestycji będzie zlokalizowany mur oporowy wzmacniający ścianę rozbieranego budynku.

Działka nr 3845/14 położona jest w Zabrzu przy ul. Krasińskiego. Teren jest  płaski. Działka jest zabudowana, porośnięta trawą, uzbrojona i ogrodzona. Przez działkę przebiegają sieci: gazowa, kanalizacyjne, wodociągowa, energetyczna, ciepłownicza, teletechniczna. Na działce zlokalizowane są wszystkie główne budynki szpitala.

Od południowej i zachodniej strony przedmiotowa działka graniczy z działkami prywatnymi zabudowanymi. Od strony północnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi.

## Połączenia komunikacyjne piesze i kołowe.

Inwestycja będzie posiadała połączenie z drogą wewnętrzną (ciąg pieszo jezdny) na terenie szpitala, którą odbywał się będzie ruch pieszy oraz kołowy. Projektowane drogi wewnętrzne będą jednocześnie ciągami pieszo jezdnymi umożliwiającymi dostęp pieszych do parkingu.

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest parking nadziemny przeznaczony dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie liczby miejsc postojowych w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi parkingowej oraz dostosowania jej do aktualnych potrzeb funkcjonalnych Szpitala.

## Zgodność z przepisami BHP

Nie dotyczy.

## OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ

Nie dotyczy.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa naziemnego parkingu samochodowego wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek objętych opracowaniem. Realizacja inwestycji poprzedzona będzie rozbiórką istniejących budynków zlokalizowanych na działce, które kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu. Rozbiórki te objęte są odrębnym opracowaniem. Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie parkingu naziemnego z 40 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi wewnętrznej zapewniającej obsługę komunikacyjną całego parkingu. Miejsca postojowe zaprojektowano w układzie prostopadłym do dróg manewrowych. Miejsca postojowe oraz droga manewrowa zostaną wykonane jako nawierzchnie utwardzone. Wzdłuż granic działki oraz w miejscach nieprzeznaczonych pod komunikację przewidziano powierzchnie biologicznie czynne.

## Zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla inwestycji objętej pracowaniem została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, pismo znak WB.6733.2.2026.KD, z dnia 18.02.2026r. która określa następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

3) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma obiektu:

- parking dla samochodów osobowych, ilość miejsc do parkowania – 30-50 – warunek spełniony projekt zakłada 40 miejsc postojowych

b) analiza stanu prawnego terenu:

- inwestycja będzie zlokalizowana na działkach stanowiących własność osób prawnych i Gminy Miejskiej Zabrze

c) analiza stanu faktycznego terenu:

- teren inwestycji zajmuje nieruchomości stanowiące użytek: B, Bi

5) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) Teren nieruchomości, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym planowana inwestycja w świetle ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 z dnia 17.09.2003 r., poz.1568 z późn. zm./ nie podlega uzgodnieniu w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6) Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
a) Zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach jest organem właściwym dla uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w odniesieniu do terenów górniczych.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w piśmie znak: KAT.5120.29.2026.Km z dnia 02.02.2026r. stwierdził, że wniosek dotyczy nieruchomości położonej poza granicami terenu górniczego. W związku z tym, brak jest podstaw prawnych do działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w trybie art. 53 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 w zw. zart. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130 z późn. zm.) praz art. 106 art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Dla informacji podaje się, że przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w granicach byłego terenu górniczego KWK „Ruda” Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. O szczegółową informację o warunkach geologiczno-górniczych, należy wystąpić do PGG S.A. Oddział KWK Ruda, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska.

8) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- planowaną inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, obejmującą w szczególności ochronę przed pozbawieniem:

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- dostępu do drogi publicznej;

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje,

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie będzie powodowała uciążliwości związanych z hałasem i wibracjami oraz nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja w całości jest zgodna z zapisami ULICP.

# OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie ze stanem istniejącym oraz powołując się na geotechniczne warunki posadowienia w podłożu stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w podłożu.

Szczegóły zgodnie z załączoną opinią geotechniczną.

# LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Nie dotyczy.

# LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

# OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

# PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTU SĄSIEDNIE

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych

Zaprojektowano odwodnienie poprzez wpusty uliczne, które będą podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ta będzie wpięta projektowanym przyłączem do siedzi kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Buchenwaldczyków. Przed wpięciem do sieci zlokalizowany będzie separator substancji ropopochodnych oraz zbiornik retencyjny.

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy.

- właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana budowa powoduje konieczność wycinki drzew porastających teren, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

# ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WOBEC WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA, OKREŚLAJĄCĄ.

Nie dotyczy.

# ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

# INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCEGO UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

## Projektowane elementy i materiały

Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z płyt ażurowych o grubości 10 cm wypełnionej kruszywem. Płyty betonowe zostaną ułożone na dwóch warstwach podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Elementami oporowymi dla nawierzchni miejsc będą krawężniki betonowe 15x30cm układane ze światłem 12cm.

Nawierzchnia dróg wewnętrznych zostanie wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm. Kostka brukowa zostanie ułożona na dwóch warstwach podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Elementami oporowymi dla nawierzchni drogi będą krawężniki betonowe 15x30cm układane ze światłem 12cm.

## Projektowane instalacje

Parking będzie wyposażony w następujące instalacje zewnętrzne:

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczna oświetleniowa,

- teletechniczna – kamery.

Szczegóły znajdują się w części instalacyjnej Projektu Technicznego.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – obiekt nie wymaga warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Joanna Pajerska-Szczurek