### Załącznik nr 2b do SWZ

### ZADANIE NR 2

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz 
z wymianą części zamiennych przewidzianych do rotacji w aparatach XCCR wersja Limited i Black oraz ewentualne naprawy wynikowe wymienionych aparatów.

Tabela nr 1

| Lp. | Rodzaj usługi | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w aparatach XCCR Limited. | kpl. | 4 |
| 2 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w aparatach XCCR Black. | kpl. | 7 |
| 3 | Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów wraz ze sprawdzeniem w działaniu. |  |  |

ZAKRES ZADAŃ

- Przegląd serwisowy aparatów XCCR wraz z wymianą i montażem części serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych dla XCCR Limited obejmuje min.: wymianę uszczelnień oringów XCCR wraz z BOV, testy podciśnieniowe pętli oddechowej, testy nadciśnienia pętli oddechowej, serwis I-ego stopnia automatów, serwis zaworów w butlach, sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych elementów, sprawdzenie źródeł zasilania, sprawdzenie elementów elektronicznych –głowica i komputery, upgrade oprogramowania, sprawdzenie połączeń miedzy głowicą a komputerami wraz symulacją awarii, sprawdzenie czujników tlenu, sprawdzenie funkcjonowania systemu. W trakcie serwisu w każdym aparacie wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej manometrów, poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania. Wykonanie przeglądu aparatów potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia aparatu oraz wydaniem Raportu Serwisowego.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych dla XCCR Black obejmuje min.: wymianę uszczelnień oringów XCCR wraz z BOV, testy podciśnieniowe pętli oddechowej, testy nadciśnienia pętli oddechowej, serwis I-ego stopnia automatów, serwis zaworów w butlach, sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych elementów, sprawdzenie źródeł zasilania, sprawdzenie elementów elektronicznych –głowica i komputery, upgrade oprogramowania, sprawdzenie połączeń miedzy głowicą a komputerami wraz symulacją awarii, sprawdzenie czujników tlenu, sprawdzenie funkcjonowania systemu. W trakcie serwisu w każdym aparacie wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej manometrów, poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania. Wykonanie przeglądu aparatów potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia aparatu oraz wydaniem Raportu Serwisowego.

- Przegląd serwisowy musi być wykonany przez osobę/y posiadającą uprawnienia serwisowe firmy iQsub produkującej aparaty XCCR dla wersji Limited i Black.

- W trakcie serwisu aparatów wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej manometrów przez akredytowane laboratorium, poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

  - Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

  - Części zamienne, materiały serwisowe wykorzystywane w ramach realizacji umowy muszą być zgodne z wymogami producenta określonymi w dokumentacji technologicznej i serwisowej–ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenie bezpieczeństw życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu.

WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE

- Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji na okres 12 miesięcy na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.

- Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w OPZ, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

POZOSTAŁE WARUNKI

- Od dnia przyjęcia sprzętu Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

- Przekazanie i zwrot sprzętu nastąpią, protokołem przekazania/odbioru na każdą partię.

- Przekazywanie, odbiór sprzętu do i z serwisu odbywało się będzie partiami.

- Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.