Zamawiający:

Gmina Kwidzyn

ul. Grudziądzka 30

82-500 Kwidzyn

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań minimalnych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem”,  prowadzonego przez Gminę Kwidzyn, oświadczam, co następuje: oferowany przedmiot zamówienia w postaci ciągnika rolniczego z dodatkowym osprzętem spełnia wymagania minimalne stawiane w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczam, że posiada 
on następujące parametry (równe lub wyższe parametrom minimalnym), tj.:

- ciągnik rolniczy – marka - ………………………….., model (oznaczenie modelu) - ……………………………..,

- fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub 2026 (podać rok produkcji) -  ……………….,

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, pojemność min.
od 4300 do 4800 cm3 (podać pojemność) - ………………. cm3,

- moc znamionowa (wg. normy ISO 14396 lub ECE R129) od 120 do 135 KM, norma emisji spalin Stage V (podać moc znamionową) - ………………. KM,

- pojemność zbiornika paliwa min. 200 l (podać pojemność) - ………………. l, pojemność zbiornika AdBlue min. 25 l (podać pojemność) - ………………. l,

- przekładnia stopniowa o minimalnej liczbie biegów 22x22 (podać liczbę biegów) - ……………….,

- prędkość maksymalna - minimum 40 km/h ECO (podać prędkość) - ………………….. km/h,

- zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła, możliwość zatrzymywania ciągnika bez używania sprzęgła, 
z elektrohydraulicznym rewersem zmiany kierunku jazdy,

- napęd 4x4 włączany elektrohydraulicznie, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,

- wspomaganie układu kierowniczego, 2 siłowniki wspomagania układu, minimalny wydatek 40 l/min. (podać wydatek) - ………………….. l/min,

- tylny WOM załączany elektrohydraulicznie o minimum trzech prędkościach: 540/540ECO/1000 obr./min., zewnętrzne sterowanie WOM przyciskami z tyłu ciągnika np. na błotniku (podać prędkości WOM) - ………………….. obr./min.,

- układ hydrauliczny z pompą o minimalnym wydatku 100 l/min (podać wydatek) - …………………l/min,

- minimum 4 mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej (8 sztuk gniazd) - w tym co najmniej 2 zawory konfigurowalne (podać ilość i rodzaje zaworów) - ……………………………………………………………,

- podnośnik tylny TUZ kategorii II lub II/III (podać kategorię) - ………, z hakami + łącznik górny 
z hakiem, maksymalny udźwig tylnego TUZ przy końcach kulowych: minimum 6000 kg (podać udźwig) - …………. kg,

- zewnętrzne sterowanie TUZ przyciskami z tyłu ciągnika np. na błotniku,

- oś przednia amortyzowana, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,

- błotniki przednie, tylne błotniki szerokie lub poszerzane (podać jakie) - …………………,

- obciążniki kół tylnych – po min. 150 kg/1 koło (podać masę) - ……….… kg/1 koło,

- tylny zaczep transportowy automatyczny regulowany na szynach oraz zaczep polowy,

- instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy,

- gniazdo instalacji elektrycznej z tyłu ciągnika umożliwiające podłączenie np. przyczepy,

- kabina czterosłupkowa z oknem dachowym, amortyzowana, ogrzewana i klimatyzowana, fotel kierowcy 
z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa, wyposażona w radio i zestaw głośników, fotel pasażera 
z pasem bezpieczeństwa i homologacją, drzwi zamykane na kluczyk, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie 
ze spryskiwaczami, światła robocze led minimum 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu kabiny (podać ilość świateł roboczych) - ……. szt. z przodu i …… szt. z tyłu kabiny,

- dodatkowe światła (przód) umieszczone wysoko niezbędne do pracy z ładowaczem czołowym 
i przednim TUZ (ruch prawostronny), minimum 1 lampa sygnalizacyjna (ostrzegawcza) montowana na dachu kabiny (podać ilość lamp ostrzegawczych) - ……. szt.,

- minimum 2 składane lusterka wsteczne na zewnątrz kabiny (po 1 szt. z prawej i lewej strony) -  (podać ilość lusterek wstecznych) - ……. szt. (po ….. szt. z prawej i lewej strony),

- kabina z możliwością rejestracji na 2 osoby,

- koła: ogumienie przód - minimum 480/65 R28, ogumienie tył – minimum 600/65 R38, felgi kół przednich 
i tylnych stałe, błotniki kół przednich uchylne (podać rozmiar ogumienia kół) ……………….. przód i ……………… tył,

- masa własna ciągnika (z płynami eksploatacyjnymi) minimum 4,80 Mg, (podać masę własną) ……………….. kg,

- rozstaw osi minimum 2,55 m (podać rozstaw osi) …………… mm ,

- długość całkowita (mierzona od przedniego do tylnego układu zawieszenia narzędzi) minimum 
4,80 m (podać długość całkowitą) ……………….. mm,

- szerokość minimum 2,15 m (podać szerokość całkowitą) ……………….. mm,

- gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy,

- okres gwarancji minimum 24 miesiące (podać okres gwarancji) ……………….. miesięcy;

2. osprzęt do ciągnika:

a) przedni TUZ - marka ……………………….., model (oznaczenie modelu) - ……………………………….., wyprodukowany 
w 2025 lub 2026 roku (podać rok produkcji) - ………………., fabrycznie nowy, zamontowany na przedmiotowym ciągniku kat. II lub kat. II/III (podać kategorię) - ………, udźwig minimalny 2,0 Mg (podać udźwig) - …….. Mg, dodatkowo 1 pary zaworów (przyłączy) hydraulicznych do podłączenia osprzętu zamontowanego na TUZ, gniazdo elektryczne. Zasilanie przedniego TUZ i 1 pary zaworów hydraulicznych do podłączenia osprzętu 
z tylnych zaworów hydraulicznych – wymaganie minimalne (podać sposób zasilania przedniego TUZ 
i w/w 1 pary zaworów hydraulicznych) - …………………………………………………..………………………………., okres gwarancji minimum 12 miesięcy (podać okres gwarancji) - ………………. miesięcy,

b)  ładowacz czołowy - marka ……………………….., model (oznaczenie modelu) - …….…………………………….., doposażony w szuflę oraz widły do palet, wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku (podać rok produkcji) - ……………….. Ładowacz długi fabrycznie nowy, zamontowany na przedmiotowym ciągniku – sposób mocowania za pomocą systemu najazdowego, zasilany bezpośrednio z układu hydraulicznego ciągnika (nie z tylnych zaworów hydraulicznych), dopasowany do ciągnika, w tym kolorystycznie, trzysekcyjny, z amortyzatorem wstrząsu, wskaźnik poziomowania, szybkosprzęg, sterowanie elektryczne za pomocą joysticka, wysokość załadunku minimum 3,70 m (podać wysokość załadunku) - ………………. mm, maksymalny udźwig minimum 1,60 Mg (podać maksymalny udźwig) - ………………. kg. Widły do palet włącznie z ramą montażową na ładowacz. Szufla wzmacniana, dopasowana do szerokości ciągnika (min. 2,15 m) - (podać szerokość szufli) - ………………. mm, 
z lemieszem ze stali trudnościeralnej. Okres gwarancji ładowacza, wideł i szufli minimum 12 miesięcy (podać okresy gwarancji) – ładowacz ……, widły ……., szufla ……… miesięcy.

Jednocześnie oświadczam, iż oferowany ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt spełniają także pozostałe wymagania wskazane w tym oświadczeniu, niewymagające doprecyzowania.

Dodatkowo wskazuję adres bazy serwisowej (zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia baza usytuowana powinna być w odległości nie większej niż 100 km drogami publicznymi od miejsca garażowania, tj. Mareza, ul. Jesionowa 3; 82-500 Kwidzyn) - …………………………………….

Niniejszy dokument należy opatrzyć podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.