ZAŁACZNIK NR 1

Uzupełnienie do projektu – techniczno-wykonawczego

Branża architektoniczna - docieplenia

- Docieplenie -ściana wewnętrzna strychu

Ściany pomieszczenia na strychu 3/1 – docieplić (od wewnątrz) matą z wełny mineralnej grubość  10 cm, lambda 0,032  W/mK , ułożyć folię paroizolacyjną i wykończyć  ścianką regips jednokrotnie płytowaną, pomalować farbą akrylową .

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu :0,283 W/(m2K).

- Docieplenie -ściana wewnętrzna do piwnicy

Ściany zejścia do piwnicy docieplić (od wewnątrz) matą z wełny mineralnej     grubość  11 cm, lambda 0,035  W/mK  ułożyć folię paroizolacyjną i wykończyć ścianką jednokrotnie płytowaną lub tynkiem cienkowarstwowym.

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu :0,282 W/(m2K).

- Docieplenie – strop nad nieogrzewaną piwnicą

Strop piwnicy docieplić wełną mineralną  gr. 10 cm, lambda-  0,032 W/mK wykończyć siatką i tynkiem WTA

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu :0,239 W/(m2K).

- Docieplenie - strop strychu

Usunąć istniejące ścianki z desek, płyt drewnopochodnych, zdemontować drzwi podłogę z desek, usunąć zasypkę – ułożyć wełnę mineralną gr. 21 cm lambda -0,035 W/mK, ułożyć folię paroizolacyjną , wykonać podłogę z płyt OSB ,                               w pomieszczeniu 3/1 dodatkowo ułożyć wykładzinę homogeniczną .

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu :0,147 W/(m2K)

- Docieplenie podłoga na gruncie

W pomieszczeniach niepodpiwniczonych rozebrać istniejące warstwy podłóg,

w tym z legarami oraz skucie betonu podkładowego, celem „pogłębienia” pomieszczeń o min. 20cm (jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy zdjąć warstwy podłoża gruntowego – celem w/w pogłębienia.)

Podłoże wyrównać i ubić. Następnie utwardzić 5cm betonu chudego zatartego na gładko i położyć izolację przeciwwilgociową z grubej folii budowlanej (folię wywinąć do izolacji poziomej ścian fundamentowych).

Ułożyć 10cm styropianu XPS 100 lambda 0,035 układanego na zakładkę 2x5cm.

Na w/w wylać jastrych cementowy o grubości 5 cm, oddylatowany od ścian taśmą brzegową bądź cienkimi paskami styropianu. Wylewkę zazbroić siatką przeciwprężną lub zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych.

Na w/w ułożyć warstwę wykończeniową wg dokumentacji projektowej.

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu : 0,218 W/(m2K).

- Docieplenia ściana zewnętrzna

Ścianę zewnętrzną docieplić tynkiem termoizolacyjnym od zewnątrz (3 cm)  i wewnątrz (3 cm) lambda -  0,064 W/mK lub lepszy . Wykończyć warstwami mineralnymi i farbami krzemo-organicznymi wg zaleceń producenta. W części przygruntowej zastosować tynk termoizolacyjno-renowacyjny do wysokości podciągania kapilarnego (do 1,5 m ponad poziom terenu), lambda -  0,064 W/mK lub lepszy.  Całość pomalować farbą w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem. Zamontować cokół z płyt granitowych min 2 cm z okapnikiem.

Ulepszenie przewiduje dodatkowo docieplenie ściany fundamentowej  od wewnątrz – tynki ściany piwnicy skuć, docieplić styropianem gr.10 cm , lambda - 0,032 W/mK w pasie o szerokości 1m od stropu, całość ścian wykończyć tynkiem.

Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu : 0,505 W/(m2K).