- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej także „OPZ”) określa zamówienie obejmujące następujące roboty budowlane:

Budowa windy zewnętrznej dla Budynku Głównego nr 1 Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „Morze dostępności – Politechnika bez barier”.

Zakres prac w niniejszym zamówieniu obejmuje w szczególności: W zakresie Wykonawcy jest między innymi wykonanie prac rozbiórkowych w obrąbie budynku głównego nr 1, wykonanie szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną, oświetleniową, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacją. Dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym, roboty towarzyszące, odtworzeniowe, usunięcie kolizji instalacyjnych.

W ramach przedmiotu zamówienia jest wykonanie wszelkich pomiarów, testów, prób instalacji 
i urządzeń, rozruchów, instruktażu pracowników Zamawiającego, wykonanie i dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu i wszelkich urządzeń, protokołów, dokumentacji powykonawczej.

W zakresie jest sporządzenie poprawnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z prawem do dopuszczenia dźwigu do eksploatacji. W ramach przedmiotu zamówienia jest także przeprowadzenie procedury certyfikacji przez UDT-Cert oraz badanie rejestracyjne dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego; badanie musi zakończyć się wynikiem pozytywnym i być zakończone wystawieniem przez Urząd Dozoru Technicznego decyzji dopuszczającej dźwig do eksploatacji.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w ust. 3 poniżej.

- Dopuszczenie równoważności

Uwaga! Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w  Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych 
i użytkowych.

Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami 
i możliwościami.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

Głównym elementem przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej (budowa zewnętrznego szybu windowego wraz 
z instalacjami i urządzeniem dźwigowym – winda według specyfikacji), dla Budynku Głównego nr 1 Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „Morze dostępności – Politechnika bez barier”.

- Szczegółowa lista robót do wykonania:

- Prace rozbiórkowe obejmujące rozbiórkę istniejącej posadzki, fragmentów stropów oraz elementów konstrukcyjnych kolidujących z szybem windowym

- Wykonanie wykopów i robót fundamentowych w obrębie podszybia wraz z płytą fundamentową i ławami żelbetowymi

- Wykonanie konstrukcji nośnej szybu windowego: stalowej nadziemnej oraz żelbetowej w części podziemnej

- Wykonanie obudowy szybu w technologii fasady szklanej

- Przebudowa piwnicy obejmująca wydzielenie pomieszczenia technicznego oraz wykonanie nowych ścian i posadzek

- Wykonanie przebić w stropach i ścianach oraz adaptacja otworów okiennych na drzwiowe

- Dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym

- Wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych i zasilających windę

- Wykonanie instalacji klimatyzacji, ogrzewania oraz wentylacji pomieszczeń technicznych

- Wykonanie robót wykończeniowych (tynki, malowanie, posadzki)

- Naprawa i odtworzenie elementów istniejących uszkodzonych w trakcie robót

- Zagospodarowanie terenu i organizacja placu budowy

- Dodatkowe elementy i informacje do opisu przedmiotu zamówienia:

Prace będą wykonywane na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. W związku z tym budowa musi być nadzorowana przez kierownika budowy (osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy) spełniającego – zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 7 pkt 1) lit. b) – wymagania, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
z 2022 poz. 840 – tekst jednolity ze zmianami). Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie 
z przepisami wynikającymi z przytoczonej ustawy oraz zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków udzielającą zgody na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Organizacja robót zagospodarowania terenu i współużytkowanie terenu z Zamawiającym (w tym jego pracownikami): prace wykonywane będą na terenie i w obiekcie będącym w stałym użytkowaniu przez Zamawiającego, pracowników Uczelni, studentów i gości. Parkingi bezpośrednio przyległe do placu budowy są w ciągłym użytkowaniu. W związku z powyższym Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia takiej organizacji robót, która w żadnym momencie trwania umowy nie uniemożliwi korzystania przez Zamawiającego z parkingu, a także obowiązek wykonywania robót 
w pomieszczeniach Budynku Głównego w sposób nie uniemożliwiający normalnego korzystania 
z Budynku przez pracowników, studentów i innych osób odwiedzających Budynek Główny; 
prace wykonywane będą w trakcie normalnego funkcjonowania Uczelni; każdego dnia po zakończonych robotach Wykonawca zapewni uprzątnięcie pomieszczeń i umycie podłóg, parapetów, mebli i poręczy w okolicy pomieszczeń objętych robotami; dla ułatwienia prowadzenia prac wewnątrz obiektu zaleca się wykonanie wszystkich robót w rejonie projektowanego łącznika w okresie do końca września (przed rozpoczęciem roku akademickiego). Na potrzeby zaplanowania bezkolizyjnej pracy Wykonawcy i użytkowania obiektu i terenu przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorami 
nadzoru inwestorskiego, sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia plan i terminy robót zagospodarowania terenu, montażu łącznika oraz wykonania nowego wjazdu z drogi publicznej 
na teren działki.

ZALECA SIĘ WIZJĘ LOKALNĄ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
W zakresie jest sporządzenie poprawnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (ilość egzemplarzy i forma zgodnie z zapisami Umowy) dla wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót, w tym w szczególności przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, takich jak m.in. dokumentacja rysunkowa z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych, oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru i projektanta, dziennik budowy, dokumenty na wbudowane wyroby budowlane, protokoły z prób i sprawdzeń oraz inne dokumenty.

Uzupełnienie ewentualnych braków w przekazanej dokumentacji powykonawczej, poprawienie błędów i uwzględnienie ewentualnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub odpowiednie organy, zostanie dokonane przez Wykonawcę także po zakończeniu i rozliczeniu umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą (w ramach obsługi gwarancyjnej). Dokumentacja jest częścią przedmiotu umowy i jest objęta rękojmią i gwarancją Wykonawcy na równi z pozostałą częścią przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Kartę gwarancyjną na wykonany przedmiot umowy, zgodnie z zapisami Umowy, na podstawie wzoru będącego załącznikiem nr 10 do umowy.

- Załączniki do OPZ, ich hierarchia

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami wchodzącymi w skład opisu przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3  do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

Wymienione powyżej załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności: 1, 2, 3 zaczynając od najważniejszego. Niniejszy OPZ jest dokumentem nadrzędnym nad wszystkimi w/w załącznikami do OPZ. Każdą stwierdzoną rozbieżność pomiędzy tymi dokumentami należy zgłosić Zamawiającemu i uzgodnić właściwy sposób wykonania z Zamawiającym, inspektorami nadzoru oraz projektantem.

- Przedmiary robót pomocniczo

Zamawiający przypomina, że ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

- Informacje na temat terenu, obiektu, inne lokalne

Roboty są do wykonania na terenie działki gruntu nr 7 obr. 1029 Szczecin Śródmieście, przy 
ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie, należącej do Politechniki Morskiej w Szczecinie. Projektowany obiekt znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu Budynku Głównego Politechniki 
Morskiej, z wjazdem od ulicy Jarowita, na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Szyb windowy jest do wykonania na wewnętrznym dziedzińcu, do którego prowadzi przejazd bramny o określonych gabarytach, mogący utrudnić lub uniemożliwić dostęp niektórych rodzajów sprzętu budowlanego, zwłaszcza koparek, ciężarówek, betonowozów. Wykonawca we własnym zakresie powinien przed złożeniem oferty cenowej ocenić możliwości logistyczne, organizacyjne 
i transportowe na placu budowy i terenie działki Zamawiającego, a wszelkie ewentualne utrudnienia uwzględnić przy planowaniu prac oraz przygotowaniu ryczałtowej oferty cenowej w postępowaniu. W tym celu Zamawiający udostępni teren w celu przeprowadzenia wizji lokalnej przed składaniem ofert w postępowaniu.

Działki sąsiadujące z terenem placu budowy stanowią pas drogowy będący pod zarządem 
ZDiTM Szczecin. Ewentualne koszty zajęcia lub wynajmu terenu, jeśli Wykonawca uzna 
to za niezbędne w celu wykonywania robót, należy uwzględnić w ryczałtowej cenie oferty.

Część zaplecza dopuszcza się zlokalizować poza wygrodzoną częścią placu budowy (miejsca zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie narad koordynacyjnych). Wjazd na plac budowy będzie się odbywał istniejącą bramą przy wiacie śmietnikowej, otwieraną na pilota. Zaplecze socjalno-sanitarne pracowników budowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

Pracownicy, studenci i goście Politechniki Morskiej w Szczecinie na co dzień będą korzystać zarówno z terenów otaczających plac budowy, w szczególności brama wjazdowa, drogi wewnętrzne, parkingi, dojście do tylnych wejść do Budynku Głównego.

Wykonawca odpowiednio oznakuje plac budowy i będzie nadzorował, dozorował teren placu budowy, dbał o stan techniczny ogrodzenia i zaplecza budowy. Wykonawcza wprowadzi rozwiązania organizacyjne umożliwiające wjazd i wyjazd za placu budowy, a także bezpieczne wejścia dla pieszych oraz kontrolę osób poruszających się po terenie budowy oraz po terenie Zamawiającego, w tym rejestrację pracowników i pojazdów. Wykonawca będzie na bieżąco dbał o stan techniczny i czystość terenu należącego do Zamawiającego, 
w szczególności ogrodzenie terenu, bramę, ogrodzenie budowy, drogi, chodniki i parkingi wewnętrzne, a także tereny poza granicami działek Zamawiającego (chodniki i drogi publiczne). 
W trakcie prowadzenia robót i transportów powodujących zanieczyszczenie dróg wewnętrznych na terenie Zamawiającego lub dróg publicznych, Wykonawca będzie na bieżąco usuwał zabrudzenia, błoto, gruz i piasek.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody i zrzutu ścieków oraz przyłącze elektryczne na cele budowy i zaplecza (w Budynku Głównym na poziomie kondygnacji przyziemia, 
w bezpośredniej bliskości placu budowy).

Zakazuje się przebywania pracowników Wykonawcy w budynkach należących do Zamawiającego, poza terenem wyznaczonym, poza sytuacjami odpowiednio udokumentowanej i uzasadnionej konieczności – za wcześniejszą co najmniej ustną zgodą przedstawiciela Zamawiającego

- Roboty towarzyszące, pomocnicze, zabezpieczające

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać także wszelkie niezbędne roboty towarzyszące, w tym roboty zabezpieczające odpowiednie warunki BHP, wprowadzenie niezbędnych środków bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczną pracę i innych niezbędnych środków zabezpieczających przed dostępem osób trzecich, demontaż i ponowny montaż ewentualnych elementów utrudniających dostęp, usunięcie i wywóz do utylizacji gruzu, śmieci i materiałów 
z rozbiórki i demontażu (nie dotyczy kostki betonowej, chyba, że Zamawiający zdecyduje się na pozostawienie do własnego użytku także innych zdemontowanych elementów), roboty porządkowe, tymczasowe zabezpieczenia drzew, hydrantów i innych elementów narażonych na uszkodzenie 
w trakcie prowadzonych robót lub transportów. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi ująć także wszelkie spodziewane przez niego koszty dodatkowe, takie jak m.in. koszty uzgodnień administracyjnych, koszty dzierżaw, najmów lub zajęć terenu, koszty służby BHP, koszty rusztowań, podnośników i innego sprzętu specjalistycznego, niezbędne z punktu widzenia kierownika budowy ogrodzenie i oznakowanie oraz nadzór/dozór placu budowy.

- Nadzór nad robotami

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia osoby podane przez Wykonawcę w Wykazie osób załączonym do Oferty obejmą funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż. Kierownik budowy obejmie pełną odpowiedzialność za plac budowy i prowadzone roboty oraz bezpieczeństwo pracowników.

- Obowiązki Wykonawcy

Obowiązki wykonawcy zostały wymienione w § 4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).