EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dane ogólne

Inwestor:	Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Projekt:         Projekt budowy windy zewnętrznej (szyb windowy) dla Budynku

Głównego nr 1 Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach

projektu „Morze dostępności-Politechnika bez barier”

Adres: 	ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Faza: 	Projekt architektoniczno-budowlany

Branża: 	Ekspertyza

Cel ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy technicznej jest ogólna ocena stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku w związku z planowanym projektem budowy szybu windowego dla Budynku Głównego nr 1, pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji ludzi oraz przydatności do użytkowania.

Podstawa opracowanie ekspertyzy technicznej

Zlecenie inwestora

Wykorzystane materiały

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano następujące materiały:

- Inwentaryzacja budynku

- Wizja lokalna, dokonanie szczegółowych oględzin

Opis stanu istniejącego

Przedmiotem opracowania jest fragment budynku, będący częścią Politechniki Morskiej w Szczecinie, znajdującej się przy ul. Wały Chrobrego 1-2. Gmach uczelni wyższej składa się z dwóch obiektów połączonych wspólną fasadą i komunikacją wewnętrzną. Na terenie działek znajdują się dziedzińce wewnętrzne. Obiekty zostały wzniesione na początku XX w. i przechodziły regularne prace remontowe i adaptacyjne. Obiekty wpisano na rejestr zabytków województwa zachodniopomorskiego i objęte są ochroną konserwatorską.

Budynek nr 1 (od strony południowej) ma 6 kondygnacji – 2 kondygnacje częściowego podpiwniczenia i 4 kondygnacje nadziemne. Budynek nr 2 (północny liczy 7 kondygnacji, w tym 2 kondygnacje częściowo podpiwniczone. Pod budynkami głównymi biegnie tunel. Oba budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana dwuspadowa.

Fundamenty

Budynek posadowiony bezpośrednio na podłożu gruntowym za pomocą kamiennych/ceglanych ław fundamentowych.

Ściany piwnic

Ściany konstrukcyjne podpiwniczenia monolityczne żelbetowe oraz ceglane.

Ściany kondygnacji nadziemnych

Ściany konstrukcyjne wykonane w technologii murowanej z  cegieł pełnych. Ściany o zróżnicowanej grubości, zmniejszające swoją grubość na wyższych kondygnacjach.

Stropy międzykondygnacyjne głównego budynku

Stropy wykonane jako ceramiczne odcinkowe, żelbetowe oraz ceramiczne sklepienia.

Strop nad pomieszczeniem w obrębie projektowanego szybu windowego

Strop nad piwnicą będący w obszarze projektowanego szybu windowego wykonany jako monolityczny żelbetowy o grubości ok. 20-25 cm, z otworem w środkowej części stropu przykrytym włazem żeliwnym. Strop oparty jest na ścianach piwnic oraz na podciągach żelbetowych przebiegających wzdłuż korytarzy w budynku głównym.

Dach

Dachy wysokie w konstrukcji drewnianej dwuspadowej.

Analiza stanu istniejącego

Fundamenty

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne nie wykazują znacznych spękań i zarysowań świadczących o przeciążeniu konstrukcji lub nierównomiernym osiadaniu – sugeruje to właściwą pracę konstrukcji nadziemnej jak i fundamentów oraz właściwe posadowienie budynku w gruntach nośnych. Nie stwierdzono również uszkodzeń w postaci wychyleń lub przemieszczeń elementów oraz zarysowań międzykondygnacyjnych. Na tej podstawie stan techniczny fundamentów można uznać za zadowalający, a ich wytrzymałość określono jako wystarczającą, umożliwiającą wykonanie zmian wynikających z projektu.

Ściany piwnic

Dokonano oględzin ścian piwnicznych Budynku Głównego nr 1  w obszarze oddziaływania projektowanego podszybia (Fot.1). W kondygnacjach podziemnych zaobserwowano zacieki i wykwity na ścianach (Fot.2). Jako prawdopodobną przyczynę powstałych uszkodzeń, spowodowanych zawilgoceniem konstrukcji, wskazuje się nieszczelność stropu pod dziedzińcem.

Ściany konstrukcyjne nie wykazują znaczących spękań świadczących o ich obniżonej nośności. Na podstawie badań wizualnych, stan ścian konstrukcyjnych można określić jako średni. Wytrzymałość ścian konstrukcyjnych określono jako wystarczającą, umożliwiającą wykonanie zmian wynikających z projektu.

Ściany kondygnacji nadziemnych

Na podstawie badań wizualnych stan ścian konstrukcyjnych można określić jako dobry, odpowiedni do wieku. Nie stwierdzono żadnych znacznych pęknięć ścian konstrukcyjnych oraz zarysowań świadczących o ich obniżonej nośności. Projektowana budowa nie wpłynie negatywnie na wytrzymałość ścian.

Stropy międzykondygnacyjne głównego budynku

Zakres opracowania nie obejmuje stropów międzykondygnacyjnych kondygnacji nadziemnych. Zamierzenie nie wpłynie negatywnie na ich wytrzymałość.

Strop nad pomieszczeniem w obrębie projektowanego szybu windowego

Wykonano wizję lokalną stropu znajdującego się w obrębie dziedzińca. Na górnej powierzchni stropu zaobserwowano wykwity biologiczne, które mogą świadczyć o gromadzeniu się wody w tych miejscach (Fot.3). Na dolnej powierzchni stropu stwierdzono rozległe odparzenia otuliny prętów zbrojeniowych, przy czym największe nasilenie zniszczeń występuje w rejonie otworu (Fot.2,4). Charakter stwierdzonych zniszczeń wskazuje na nieszczelność stropu. Oględziny przeprowadzone zostały w porze suchej i nie stwierdzono obecności zacieków świadczących o bieżących przeciekach.

Ze względu na brak wiedzy na temat prac remontowych stropu nie można stwierdzić, czy przyczyny powstałych uszkodzeń zostały wyeliminowane. W przypadku braku wcześniejszych napraw wskazana jest eliminacja nieszczelności stropu, zwłaszcza w obrębie otworu, który może być ogniskiem wilgoci. Dolną powierzchnię stropu z odparzonymi otulinami należy zabezpieczyć dedykowaną zaprawą naprawczą.

Stropy nie wykazują znacznych spękań, rys i nadmiernych ugięć świadczących o ich obniżonej nośności. Wytrzymałość stropu w obrębie projektowanego szybu windowego określono jako wystarczającą, umożliwiającą wykonanie zmian wynikających z projektu.

Na podciągach w piwnicy, na których oparty jest strop również stwierdzono odsłonięte pręty zbrojeniowe, świadczące o nieszczelności stropu i przedostającej się wilgoci. Odparzenia podciągów należy zabezpieczyć dedykowaną zaprawą naprawczą. Z uwagi na podejrzenie obniżonej nośności podciągów podpierających rozpatrywany strop zaleca się dodatkowe podparcie i tym samym zmniejszenie rozpiętości podciągów. Proponuje się wykonanie częściowego podmurowania.

Dach

Ocena konstrukcji dachu poza zakresem opracowania. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w konstrukcję dachu.

Zalecenia

Zaleca się naprawę wszelkich odspojonych otulin zaprawami naprawczymi do tego dedykowanymi na stropie i podciągach, w obrębie projektowanego szybu windowego. Dodatkowo zaleca się zmniejszenie rozpiętości podciągów np. poprzez częściowe podmurowanie. W przypadku braku wcześniejszych napraw izolacyjnych na stropie wskazane jest wyeliminowanie przyczyn nieszczelności. Należy zwrócić szczególną uwagę na otwór w stropie i zapewnić jego odpowiednią izolację.

Wszelkie wątpliwości, stwierdzone podczas prac budowlanych, dotyczące stanu technicznego budynku oraz założeń odnoszących się do stanu istniejącego przyjętych na etapie projektowania należy zgłosić do projektanta konstrukcji.

Wnioski

Po wykonaniu badań wizualnych istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu stwierdza się, że stan techniczny budynku istniejącego pozwala na wykonanie zewnętrznego szybu windowego. Należy jednak podczas robót budowlanych bezwzględnie zastosować się do zaleceń przedstawionych w opinii technicznej i projekcie budowlanym.

Zamierzenie inwestycyjne po wykonaniu niezbędnych napraw i spełnieniu zaleceń nie zagrozi bezpieczeństwu ludzi i bezpieczeństwu konstrukcji budynku.

Szczecin, lipiec 2025r.			Opracował:

Załączniki fotograficzne

Fot. 1 (Lokalizacja planowanej budowy szybu windowego)

Fot. 2 (Zacieki na ścianach piwnic. Odparzona otulina na stropie i podciągu)

Fot. 3 (Strop nad piwnicą, na dziedzińcu)

Fot. 4 (Odparzona otulina przy otworze stropu na dziedzińcu)

Fot. 5 (Odparzona na podciągu w piwnicy)