# Załącznik nr 8 – Spełnienie parametrów technicznych

Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem”
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowane parametry oraz potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego.

Oferowany ciągnik:

Producent: ................................

Model: ....................................

Oferowany pług:

Producent: ................................

Model: ....................................

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy | ........................................ | TAK / NIE |
| 2 | Moc znamionowa min. 165 KM (dopuszczalny zakres 160–180 KM) | ........................................ | TAK / NIE |
| 3 | Silnik wysokoprężny min. 6 cylindrów | ........................................ | TAK / NIE |
| 4 | Pojemność silnika min. 6,0 l | ........................................ | TAK / NIE |
| 5 | Norma emisji Stage V | ........................................ | TAK / NIE |
| 6 | Napęd 4x4 | ........................................ | TAK / NIE |
| 7 | Masa własna min. 7000 kg | ........................................ | TAK / NIE |
| 8 | Tylny TUZ min. 8000 kg | ........................................ | TAK / NIE |
| 9 | Przedni TUZ min. 3000 kg | ........................................ | TAK / NIE |
| 10 | Hydraulika tylna min. 4 pary wyjść | ........................................ | TAK / NIE |
| 11 | Min. 8 szybkozłączy hydraulicznych z tyłu | ........................................ | TAK / NIE |
| 12 | Hydraulika przednia min. 1 para wyjść | ........................................ | TAK / NIE |
| 13 | Min. 2 szybkozłącza hydrauliczne z przodu | ........................................ | TAK / NIE |
| 14 | Wydajność hydrauliki min. 140 l/min | ........................................ | TAK / NIE |
| 15 | Tylny WOM 540/540E/1000 | ........................................ | TAK / NIE |
| 16 | Przedni WOM min. 1000 obr./min | ........................................ | TAK / NIE |
| 17 | Skrzynia powershift lub bezstopniowa | ........................................ | TAK / NIE |
| 18 | Prędkość min. 40 km/h | ........................................ | TAK / NIE |
| 19 | Kabina amortyzowana | ........................................ | TAK / NIE |
| 20 | Klimatyzacja | ........................................ | TAK / NIE |
| 21 | Oświetlenie LED przód/tył | ........................................ | TAK / NIE |
| 22 | Pneumatyka jedno- i dwuobwodowa | ........................................ | TAK / NIE |
| 23 | Autoryzowany serwis w Polsce | ........................................ | TAK / NIE |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące | ........................................ | TAK / NIE |
| 25 | Pług fabrycznie nowy | ........................................ | TAK / NIE |
| 26 | Szerokość pługu 2800–3000 mm | ........................................ | TAK / NIE |
| 27 | Pług ciężki, łamany, pływający | ........................................ | TAK / NIE |
| 28 | Sterowanie hydrauliczne | ........................................ | TAK / NIE |
| 29 | Lemiesz gumowy i stalowy | ........................................ | TAK / NIE |
| 30 | Kompatybilność pługu z ciągnikiem | ........................................ | TAK / NIE |

Wymagania dodatkowe:

- Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.

- W terminie dostawy ciągnika wraz z osprzętem należy dostarczyć  instrukcje obsługi i  konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

- Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca udziela min. 24 miesięcy pełnej gwarancji na ciągnik oraz pług do odśnieżania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

…………........................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty)

Uwaga:

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Puste pola tabeli, należy wypełnić o oferowane parametry oraz stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)