## Załącznik nr 1 do OPZ Część II – NBA ul. Marii Orwid 11

- Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnie drogowe zostały wykonane z kostki i płyt betonowych firmy BRUK-BET.

Powierzchnia użytkowa: 3000 m2

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI

Zakazuje się jakiejkolwiek ingerencji Zamawiającego oraz osób działających na jego zlecenie poprzez wykonywanie   robót   budowlanych   mogących   naruszyć   konstrukcję   podbudowy lub nawierzchnię z kostki brukowej pod rygorem utraty gwarancji.

Zasady użytkowania:

- Należy utrzymać nawierzchnię z kostki brukowej w czystości. Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca się stosowanie środka myjącego Bruk-Bet Renovator OPAL lub równoważnego - preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych

- Należy dopuszczać wyłącznie transport normatywny zgodnie z projektem nawierzchni

- Należy użytkować nawierzchnię zgodnie z jej przeznaczeniem przy uwzględnieniu rodzaju obciążeń oraz natężenia ruchu

- W przypadku zabrudzeń olejami silnikowymi lub tłuszczami należy usunąć zabrudzenia myjką wysokociśnieniową

- Nie należy skuwać lodu z nawierzchni, gdyż może to powodować punktowe uszkodzenia

- Stosowanie silnych preparatów do odladzania kostki, może spowodować pojawienie się na stałych plam

- Niewłaściwe stosowanie środków usuwających wykwity doprowadzi do zmian kolorystycznych, w szczególności kostek barwionych

- Zakaz używania nieodpowiednich środków chemicznych do czyszczenia nawierzchni betonowej

- Nie należy wjeżdżać pojazdami gąsienicowymi i innymi pojazdami mogącymi spowodować mechaniczne uszkodzenia nawierzchni

- Ograniczyć do minimum wykonywanie w miejscu manewrów skrętu

Eksploatacja w warunkach zimowych:

  - Zabrania się używania do odśnieżania sprzętu mechanicznego na dojściach, placach, chodnikach (pługi, ładowarki, koparko ładowarki) ze względu na możliwość uszkodzenia nawierzchni bądź wyłamania obramowań. Należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne kostki lub płyty. Nawierzchnię należy odśnieżać ręcznie stosując łopaty śniegowe z tworzyw sztucznych.

  - Odśnieżanie nawierzchni z kostki betonowej dopuszcza się jedynie przy użyciu pługów z taśmą gumową oraz bez stosowania silnych środków chemicznych o wysokim stężeniu (tj. soli, solanki, chlorku wapnia)

  - Dopuszcza się stosowanie zimą soli odladzających, ale ich intensywne używanie i wysokie stężenie może spowodować trwałe odbarwienia i/lub złuszczenia warstwy licowej. Dla zapobiegania powstawaniu gołoledzi i przymarzania śniegu do nawierzchni można stosować chlorek sodu w maksymalnej ilości do 15 g/m2 . Zalecanym łagodniejszym środkiem jest chlorek magnezu. Po sezonie zimowym zaleca się dokładne umycie i spłukanie nawierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni z kostki i płyt brukowych, nie zaleca się stosowania środków odladzających.

Konserwacja nawierzchni w/w polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukanym 0/2 mm. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne kostki lub płyty.

Nawierzchnie wykonane z kostki betonowej:

  - nie należy narażać na oddziaływanie zalegających na ich powierzchni osadów roślinnych z opadających liści i nasion,

  - należy chronić przed zanieczyszczeniami czynionymi przez ptaki oraz przez inne zwierzęta (poprzez regularne zmywanie zabrudzeń bieżącą wodą),

  - nie należy czyścić mechanicznie (szczotki mechaniczne itp.). Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Gruntowne mycie nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się wykonywać 1 raz w roku po okresie zimowym. Podczas użytkowania nawierzchni może dochodzić do częściowego wypłukiwania i wynoszenia piasku ze spoin między kostkami. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukanym 0/2 mm

  - nie dopuszczać do pozostawania wody w zastoiskach i kałużach, wodę należy usunąć miotłą lub dmuchawą,

Nie należy używać do czyszczenia środków aktywnych chemicznie, niedopuszczalne jest czyszczenie elementów materiałami ostrymi lub ściernymi oraz wydłubywanie fug.

- Płyta rampy zjazdowej

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Posadzka jest najbardziej narażoną na zużycie częścią garażu, dlatego też należy przestrzegać podstawowych zasad jej eksploatacji.

Typowymi źródłami zanieczyszczeń posadzki przemysłowej są:

- kurz, pył i brud

- ślady opon

- olej, tłuszcz oraz plamy substancji chemicznych

- zabrudzenia wynikające z uszkodzenia opakowań przechowywanych towarów

- piasek wnoszony przez pracowników.

Betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo posypkami utwardzającymi oraz zabezpieczone preparatami impregnacyjnymi, które są trwałe oraz niepylące.

W celu uzyskania jak najdłuższego okresu żywotności tego typu posadzek, należy wprowadzić w życie regularny program konserwacji, dzięki któremu utrzymamy ładnie wyglądającą posadzkę na wiele lat i nie będzie ona wymagała nadmiernej troski. Zaleca się przestrzeganie następujących zasad dotyczących ich użytkowania i pielęgnacji:

- wszelkie plamy spowodowane rozlaniem się lub rozsypaniem towaru muszą być jak najszybciej usunięte z powierzchni oraz w razie konieczności zneutralizowane

- po użyciu bądź rozlaniu środków chemicznych, powierzchnia powinna być każdorazowo zmyta czystą wodą

- należy ograniczyć poprzez regularne czyszczenie i zamiatanie zjawisko występowania zabrudzeń w postaci: olejów, agresywnych substancji chemicznych oraz drobin piasku i innych kruszyw, które mogą wycierać powierzchnię

- stosowane maszyny czyszczące nie mogą być wyposażone w twarde szczotki lub pady, które będą rysowały powierzchnię. Pady powinny być miękkie bądź średnio twarde w zależności od stopnia zabrudzenia

- do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej wykorzystywać urządzenia zamiatająco-odkurzające oraz myjące. Po czyszczeniu posadzki na mokro, należy ją pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia. Nie zaleca się polerowania powierzchni posadzki

- do czyszczenia zabrudzeń należy stosować roztwór łagodnych detergentów przeznaczonych do pielęgnacji posadzek przemysłowych.

### Środki czyszczące

Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo posypkami utwardzającymi oraz zabezpieczone preparatami impregnacyjnymi, które nie są odporne na wszystkie środki chemiczne. Jest to istotne szczególnie w pierwszym okresie 28 dni od ich wykonania, ponieważ w tym czasie posadzki są dużo bardziej wrażliwe na wszystkie chemikalia.

Nie wolno stosować rozpuszczalników typu: aceton, toluen, ksylen, trichloroetylen itp. Środki czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkalicznych oraz rozpuszczalników organicznych.

Niedopuszczalne jest również czyszczenie posadzki środkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorodoworowy i octowy, nawet jeśli są rozcieńczone.

Również alkohole oraz glikole mogą z czasem uszkadzać powierzchnię posadzki na skutek osłabienia wiązania cementowego i dlatego ich stosowanie jest zabronione. Nie należy stosować środków, które wpływają korozyjnie na matrycę cementową (zaczyn cementowy).

Odpowiednie środki myjące do codziennej pielęgnacji muszą mieć odczyn lekko zasadowy to znaczy pH 8 do 11. Środki o wyższym pH działają agresywnie na matrycę cementową i stosuje się je sporadycznie, głównie podczas gruntownego czyszczenia. Po takim czyszczeniu należy zakonserwować posadzkę.

Zawsze jednak wskazane jest zapoznanie się informacjami zawartymi w karcie technicznej środka czyszczącego.