## Załącznik nr 2 do OPZ Część II – NBA ul. Marii Orwid 11

#### Dach budynku

Powierzchnie dachu wraz z korytami odwadniającymi należy oczyszczać z wszelkich zanieczyszczeń (śmieci, kamienie, gałęzie, liście). Należy usuwać porosty organiczne, chwasty oraz drobne drzewa.

W przypadku długotrwałej suszy należy podlać rośliny wodą (stan roślinności należy ocenić wzrokowo i wówczas podjąć decyzję o konieczności podlewania).

Usuwanie śniegu z połaci dachowej:

Można stosować mechaniczne (ręczne) odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Jednak nie powinno się usuwać całej warstwy śniegu (pozostawić cienką warstwę około 5 cm) z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia hydroizolacji w przypadku dachów tradycyjnych

Ogólnie prace te należy prowadzić:

- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia dachowego

- przy zachowaniu przepisów bhp

Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu.

Ciężar śniegu najlepiej jest określić pobierając próbkę obejmującą całą wysokość warstwy śniegu, którą następnie należy roztopić i na podstawie grubości warstwy pozostałej po stopieniu wody ustalić jego ciężar. Dla oszacowania masy ciężaru zalegającego śniegu można się posłużyć poniższą tabelą opracowaną m.in. na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005.

Ciężar w kN/m3 oznacza ciężar warstwy o wysokości 1m na powierzchni 1m2.

Należy dbać, żeby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych obciążeń dachu podczas opadów śniegu – jeżeli to konieczne dach powinien zostać odśnieżony. Dopuszczalne obciążenia zawarte są w projekcie konstrukcji.

Płytki tarasowe

- Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń

- W okresie zimowym, do usuwania lodu i śniegu nie należy używać ostrych narzędzi, jak również ostrych kruszyw mogących uszkodzić nawierzchnię

- Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu/lodu

- Do usuwania porostów nie należy stosować ostrych narzędzi mogących uszkodzić krawędzi i powierzchnię płytek

- Do usuwania zabrudzeń, plam mchów itp. zabrania się stosowania środków chemicznych, które mogą powodować odbarwienia oraz naruszyć strukturę nawierzchni

- Nawierzchnie z płyt tarasowych przeznaczone są do komunikacji pieszej – zabrania się jeżdżenia po niej wózkami, paleciakami itp.