## Załącznik nr 3 do OPZ Część II – NBA ul. Marii Orwid 11

- Zieleń

#### Instrukcja pielęgnacji zieleni

Przedmiotem niniejszej instrukcji są wymagania dotyczące pielęgnacji zieleni budynku administracyjnego NBA.

Wszystkie prace pielęgnacyjne będą wykonywane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra środowiska dotyczącego ochrony środowiska naturalnego oraz standardami zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście.

#### Ogólne zalecenia dotyczące pielęgnacji zieleni

Do wykonania prac pielęgnacyjnych będzie potrzebny sprzęt:

Narzędzia ręczne:

- Motyki

- Sekatory, nożyce do żywopłotu, piły

- Łopaty, szpadle, widły

- Grabie

- Taczki

Maszyny i urządzenia:

- Kosiarki

- Wertykulatory i aeratory

- Dmuchawy do liści, odkurzacze ogrodowe

Inne przydatne sprzęty:

- Wąż ogrodowy, zraszacze, pistolety do podlewania

- Opryskiwacze

- Rękawice ogrodnicze

#### Pielęgnacja dotycząca wszystkich roślin na terenie obiektu

Zestawienie posadzonych roślin:

| LP. | NAZWA ŁACIŃSKA | NAZWA POLSKA | FOTO | ILOŚĆ | GĘSTOŚĆ SADZENIA/ WIELKOŚĆ ROŚLIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRZEWA LIŚCIASTE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poglądowe zdjęcia roślin w pełnym rozroście |  |  |
| 1 | Acer platanoides 'Drummondii' | Klon pospolity 'Drummondii' |  | 4 | 16-18 cm |

| 2 | Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' |  | 4 | 16-18 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | Śliwa wiśniowa ‘Pissardii’ |  | 9 | 16-18 cm |
| 4 | Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ | Jarząb pospolity ‘Fastigiata’ |  | 12 | 16-18 cm |
| 5 | Tilia cordata 'Greenspire' | Lipa drobnolistna 'Greenspire' |  | 2 | 16-18 cm |

| 5A |  | Quercus robur |  | Dąb szypułkowy |  |  |  | 1 |  | 16-18 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRZEWY LIŚCIASTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Euonymus fortunei ‘Coloratus’ |  | Trzmielina Fortune'a ‘Coloratus’ |  |  |  | 84 |  | co 80cm 30/+ |
| 7 |  | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' |  | Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' |  |  |  | 84 |  | co 80cm 30/+ |
| 8 |  | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' |  | Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' |  |  |  | 84 |  | co 80cm 30/+ |
| 8a |  | Erica carnea |  | Wrzosiec krwisty |  |  |  | 100 |  | 9 szt/m2 20/+ |
| 9 |  | Hedera helix |  | Bluszcz pospolity |  |  |  | 70 |  | co 80cm (w donicach gęściej) 30/+ |
| 10 | Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise' |  | Hortensja bukietowa 'Sundae Fraise' |  |  |  | 98 |  | 1 szt/m2 30/+ |  |
| 11 | Irga Dammera 'Mooncreeper' |  | Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' |  |  |  | 212 |  | 4 szt/m2 20/+ |  |
| 12 | Lonicera pileata ‘Moss Green’ |  | Suchodrzew chiński ‘Moss Green’ |  |  |  | 140 |  | 3 szt/m2 30/+ |  |
| 13 | Perowskia 'Blue Spire' |  | Perovskia 'Blue Spire' |  |  |  | 62 |  | 1szt/m2 30/+ |  |
| 14 | Rosa ‘Red Fairy’ |  | Róża okrywowa ‘Red Fairy’ |  |  |  | 148 |  | 5 szt/m2 30/+ |  |
| 15 | Spiraea japonica 'Golden Princess' |  | Tawuła japońska 'Golden Princess' |  |  |  | 44 |  | 4 szt/m2 30/+ |  |

| 16 |  | Syringa Meyeri 'Palibin' |  | Lilak Meyera 'Palibin' |  |  |  | 186 |  | 2 szt/m2 30/+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRZEWY IGLASTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Juniperus horizontalis 'Prince of Walles’ |  | Jałowiec płożący 'Prince of Walles’ |  |  |  | 170 |  | 3szt/m2 30/+ |
| 18 |  | Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ |  | Jałowiec łuskowaty ‘Blue Carpet’ |  |  |  | 101 |  | 3szt/m2 30/+ |
| TRAWY OZDOBNE I BYLINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' |  | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' |  |  |  | 442 |  | 2 szt/m2 C1 |
| 20 |  | Hakonechloa macra ‘Aureola’ |  | Hakonechloa smukła ‘Aureola’ |  |  |  | 212 |  | 3 szt/m2 C1 |
| 21 |  | Hemerocallis x hybrida |  | Liliowiec ogrodowy |  |  |  | 125 |  | 3 szt/m2 C1 |
| 22 | Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ |  | Lawenda wąskolistna ‘Hidcote’ |  |  |  | 172 |  | 4 szt/m2 C1 |  |
| 23 | Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ |  | Miskant chiński ‘Gracillimus’ |  |  |  | 24 |  | 1 szt/m2 C1 |  |
| 24 | Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' |  | Rozplenica japońska ‘Hameln' |  |  |  | 248 |  | 2 szt/m2 C1 |  |
| 25 | Sedum Spectabile ‘Brillant’ |  | Rozchodnik okazały ‘Brillant’ |  |  |  | 427 |  | 5 szt/m2 C1 |  |
| BYLINY CEBULOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Allium ‘Globemaster’ |  | Czosnek ozdobny ‘Globemaster’ |  |  |  | 60 |  | 5 szt.m2 klasa premium |  |
| 27 | Crocus |  | Krokus królewski fioletowy |  |  |  | 1360 |  | 40 szt/m2 klasa premium |  |

| 28 | Galanthus nivalis | Śnieżyczka przebiśnieg |  | 660 | 30 szt/m2 klasa premium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Narcyz Verve | Żonkil wysoki Verve żółty |  | 1020 | 30 szt/m2 klasa premium |
| 30 | Tulipa „Uncle Tom” | Tulipan „Uncle Tom” |  | 880 | 40 szt/m2 klasa premium |
| Materiał do ściółkowania |  |  |  |  |  |
| 1 | Kora sosnowa 20-60 mm |  |  | 537 m2 |  |
| 2 | Grys granitowy 8-16 mm szary |  |  | 797 m2 |  |

#### Wymagania dotyczące sadzenia drzew:

(Acer platanoides 'Drummondii', Crataegus ×media 'Paul's Scarlet', Prunus cerasifera ‘Pissardii’, Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’, Tilia cordata 'Greenspire', Quercus robur):

- rośliny kopane z gruntu należy sadzić na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji lub na jesieni po zakończeniu wegetacji w stanie bezlistnym

- sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeśli warunki mogą wpłynąć niekorzystnie na kondycję roślin. Należy unikać następujących warunków: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry itp.

- doły pod drzewa powinny mieć średnicę dwa razy większą od bryły korzeniowej i głębokość równą wysokości bryły korzeniowej

- ziemię z wykopywania dołów należy wywieść tego samego dnia

- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego

- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, powinny być ponacinane i nieco spulchnione,•	projekt zakłada zastosowanie systemu kotwienia drzew za pomocą 3 palików z taśmami. Należy wówczas umieścić paliki mocno w ziemi, przy użyciu świdra, jeśli jest to konieczne, starając się wbijać paliki w twardą ziemię, poniżej wykopu. Jedna trzecia lub maksymalnie połowa palika jest umieszczona pod ziemią. Stosować krótkie paliki, które nie wystają wysoko nad ziemią i są maksymalnie 80-100cm poniżej ziemi. Należy przywiązać drzewo do palików używając specjalnych taśm parcianych przeznaczonych do stabilizacji drzew. Istotne jest, aby taśma przechodziła pomiędzy palikiem, a pniem tak aby nie uszkodzić pnia. Paliki nie mogą ocierać korony młodych drzew. Zaleca się sprawdzać mocowania raz w roku, aby uniknąć ich wrastania w pień. Zaleca się stosowanie niezabezpieczonego drewna gatunków odpornych na gnicie, takich jak kasztan jadalny lub robinia. Paliki pozostawiamy na okres 5 lat

- przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną

- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w szkółce, jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę”

- na dnie dołu należy zapewnić takie zagęszczenie podłoża, by pod wpływem ciężaru bryły korzeniowej nie osiadało ono nadmiernie, na dnie większych dołów zaleca się formowanie kopczyków

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć

- nie wolno dopuścić do rozpadnięcia się bryły korzeniowej

- po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym należy najpierw usunąć dwa górne druty lub zdjąć je do wysokości 1/3 bryły korzeniowej oraz rozwiązać węzeł z juty. Podczas tych zabiegów nie wolno dopuścić do uszkodzenia bryły korzeniowej

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać odpowiednim materiałem w zależności od miejsca występowania, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni

- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego

- drzewa sadzone w miejscu, gdzie grunt jest mocno zagęszczony należy sadzić w większych dołach cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać

- powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o spadku w stronę pnia drzewa tak, aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego

- wyściółkowanie misy pod drzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków

- po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać.

#### Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i pnączy:

(Euonymus fortune ‘Coloratus’, Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety, Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', Lonicera pileate ‘Moss Green’, Erica carnea, Syringa Meyeri 'Palibin' Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise' Irga Dammera 'Mooncreeper', Spiraea japonica 'Golden Princess', Rosa ‘Red Fairy’, Juniperus horizontalis 'Prince of Walles’, Juniperus squamata ‘Blue Carpet’, Hedera helix)

krzewy należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z projektem

- na terenie pod nasadzenia krzewów poza płytą garażu należy wymienić grunt min. 40 cm na ziemię urodzajną

- podczas sadzenia należy zachować głębokość posadzenia na jakiej rośliny rosły w szkółce

- przed posadzeniem krzewów należy upewnić się czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesunąć

- wyściółkowanie powierzchni pod krzewami warstwą kory przekompostowanej lub klińca granitowego, zgodnie z projektem

- po posadzeniu roślin, należy je obficie dwukrotnie podlać

- uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym pojemników, folii itp.

#### Wymagania dotyczące sadzenia bylin i traw ozdobnych:

(Hemerocallis x hybrida, Sedum Spectabile ‘Brillant’, Perowskia 'Blue Spire', Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ , Hakonechloa macra ‘Aureola’, Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ , Pennisetum alopecuroides ‘Hameln')

- przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić

- istotne jest, aby równomiernie rozmieszczać rośliny w danej plamie nasadzeń, stosując się do podanej rozstawy

- należy wyściółkować powierzchnie pod nasadzeniami warstwą kory przekompostowanej lub klińca granitowego

- po posadzeniu roślin, należy je intensywnie nawadniać, tak aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni.

#### Wymagania dotyczące sadzenia cebul:

##### (Allium ‘Globemaster’, Crocus, Galanthus nivalis, Narcyz Verve Tulipa „Uncle Tom”)

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną sadzi się od września do października. Należy sadzić cebule, które nie mają oznak chorób, śladów pleśni ani uszkodzeń mechanicznych. Głębokość sadzenia cebul zależy od ich wielkości. Cebule sadzimy z reguły na głębokości równej 2 - 3 ich wysokościom (na glebach bardzo lekkich nieco głębiej). Odstępy pomiędzy cebulami powinny wynosić około 2 - 3 szerokości cebul. Zaleca się sadzenie niesymetryczne. Ziemie piaszczystą trzeba mieszać z kompostem (w proporcjach 1:1) lub zwięzłą ziemią i kompostem (w proporcjach 2:1:2), dla roślin cebulowych najlepsze jest pH obojętne (6,8-7,2). Po posadzeniu cebule przykrywamy ziemią lekko ugniatając, aby usunąć wolne przestrzenie z powietrzem wokół cebul.

#### Zakres zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew:

(Acer platanoides 'Drummondii', Crataegus ×media 'Paul's Scarlet', Prunus cerasifera ‘Pissardii’, Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’, Tilia cordata 'Greenspire', Quercus robur):

- Usuwanie chwastów z mis przy drzewach

- Nawożenie mineralne w dwóch terminach: koniec kwietnia oraz koniec czerwca, nawozami mineralnymi np. Hydrocomplex lub równoważny w ilości ok 70g na drzewo o obwodach 16-18cm

- Cięcia pielęgnacyjne drzew (usuwanie krzyżujących się gałęzi) oraz cięcia sanitarne czyli usuwanie złamanych i chorych gałęzi, cięcia mogą być wykonywane zarówno w okresie bezlistnym czyli zimą oraz w okresie pełnego rozwoju liści. W okresie całkowitego rozwoju liści należy wykonywać cięcia dla drzew w gatunku klon, natomiast drzewa kwitnące wiosną – śliwy Pisardii, najlepiej wykonywać cięcia po przekwitnięciu

- Przy wykonywaniu cięć drzew nie można zredukować korony drzew maksymalnie do 20%.

- Leczenie chorych egzemplarzy, zabezpieczanie ran (opryski fungicydami w zależności od rodzaju patogena).

- Usuwanie zainfekowanych fragmentów drzew oraz chorych drzew, które nie rokują szans na wyzdrowienie.

- Sprawdzanie stabilizacji drzew oraz ich poprawa.

- Wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew w okresie dostępności materiału roślinnego w szkółkach czyli w stanie bezlistnym późną jesienią (koniec października, początek listopada) lub wczesną wiosną (koniec marca, kwiecień – w zależności od warunków temperaturowych).

- Podlewanie roślin dostosowane do warunków pogodowych.

- Wykonanie oprysków w przypadku stwierdzenia patogenów – po zgłoszeniu i ustaleniu z Zamawiającym, również w odpowiednich warunkach temperaturowych i pogodowych, zgodnie z etykietą preparatu.

- Zakaz używania soli drogowej do odśnieżania – ze względu na negatywny wpływ soli drogowej na rośliny, zaleca się stosowanie piasku.

#### Zakres zabiegów pielęgnacyjnych dla krzewów:

(Euonymus fortune ‘Coloratus’, Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety, Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', Lonicera pileate ‘Moss Green’, Erica carnea, Syringa Meyeri 'Palibin' Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise' Irga Dammera 'Mooncreeper', Spiraea japonica 'Golden Princess', Rosa ‘Red Fairy’, Juniperus horizontalis 'Prince of Walles’, Juniperus squamata ‘Blue Carpet’, Hedera helix)

- Usuwanie chwastów z powierzchni rabat z krzewami

- Nawożenie mineralne w dwóch terminach: koniec kwietnia oraz koniec czerwca, nawozami mineralnymi np. Hydrocomplex lub równoważny  w ilości 15-30g na krzew dla krzewów wysokości ok 0,5-0,75m, w późniejszym okresie to 30-50 g na każdy metr wysokości krzewu

- Cięcia pielęgncyjne krzewów zgodnie z wymogami gatunku, czyli , przycinanie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i prześwietlające). Cięcie drzew nie może powodować redukcji listowia roślin powyżej 30 %

- Cięcia formujące krzewów

- Leczenie chorych egzemplarzy, zabezpieczanie ran

- Usuwanie zainfekowanych pędów oraz roślin chorych, które nie rokują szans na wyzdrowienie

- Sprawdzanie stanu i poprawa stabilizacji drzew

- Wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów, bylin jesienią lub wczesną wiosną

- Podlewanie roślin dostosowane do warunków klimatycznych

- Wykonanie oprysków w przypadku stwierdzenia patogenów – po zgłoszeniu i ustaleniu z Zamawiającym, również w odpowiednich warunkach temperaturowych i pogodowych, zgodnie z etykietą preparatu

- Zakaz używania soli drogowej do odśnieżania – ze względu na negatywny wpływ soli drogowej na rośliny zaleca się stosowanie piasku

#### Zakres zabiegów pielęgnacyjnych dla bylin i traw:

(Hemerocallis x hybrida, Sedum Spectabile ‘Brillant’, Perowskia 'Blue Spire', Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ , Hakonechloa macra ‘Aureola’, Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ , Pennisetum alopecuroides ‘Hameln'):

- Usuwanie chwastów z terenów rabat bylinowych

- Nawożenie mineralne w dwóch terminach: koniec kwietnia oraz koniec czerwca, nawozami mineralnymi np. Hydrocomplex lub równoważny w ilości 30g-50g na mkw rabaty

- Przycinanie bylin i traw – suchych zamarłych pędów na wiosnę przed okresem wegetacji na przełomie marca/ kwietnia

- Usuwanie zainfekowanych pędów oraz roślin chorych, które nie rokują szans na wyzdrowienie

- Wymiana uschniętych/ zamarłych bylin i traw jesienią (Hemerocallis x hybrida, Sedum Spectabile ‘Brillant)’, wiosną (Perowskia 'Blue Spire', Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ , Hakonechloa macra ‘Aureola’, Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ , Pennisetum alopecuroides ‘Hameln') lub latem z uwzględnieniem panujących temperatur oraz dostępnością materiału roślinnego

- Podlewanie roślin dostosowane do warunków temperaturowych

- Wykonanie oprysków w przypadku stwierdzenia patogenów – po zgłoszeniu i ustaleniu z Zamawiającym, również w odpowiednich warunkach temperaturowych i pogodowych, zgodnie z etykietą preparatu

- Zakaz używania soli drogowej do odśnieżania – ze względu na negatywny wpływ soli drogowej na rośliny zaleca się stosowanie piasku

#### Szczegółowe zalecenia dotyczące pielęgnacji zieleni

Drzewa

Cięcie pielęgnacyjne, korygujące koronę, sanitarne należy przeprowadzać w okresie zimowym (Acer platanoides ‘Drumondii’, Tilia cordata ‘ Greenspire’, Quercus robur) lub wiosną po okresie całkowitemu rozwojowi liści oraz po okresie kwitnienia (Crategus x media ‘Paul’s Scarlet, Prunus cerasifera ‘Pissardii’, Sorbus aucupria ‘Fastigiata’). Cięcie drzew nie może obejmować więcej jak 20% korony drzewa.

Cięcie sanitarne można przeprowadzać w ciągu całego roku, jednak należy uwzględnić przepisy BHP. Nie wykonywać zabiegu podczas silnych wiatrów, deszczu i temperatury poniżej -20 oC.

Drzewa podlewać w miarę potrzeby, przy utrzymujących się wysokich temperatur, silnym wietrze, silnym nasłonecznieniu, jednokrotne podlanie drzewa min. 20-30 litrów wody na jedno drzewo o obwodzie 16-18 cm.

#### Krzewy i pnącza

(Euonymus fortune ‘Coloratus’, Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety, Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', Lonicera pileate ‘Moss Green’, Erica carnea, Syringa Meyeri 'Palibin' Hedera helix, Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise' Irga Dammera 'Mooncreeper', Spiraea japonica 'Golden Princess' , Rosa ‘Red Fairy’, Juniperus horizontalis 'Prince of Walles’, Juniperus squamata ‘Blue Carpet’)

Krzewy należy przycinać w celu lepszego rozkrzewienia się, systematyczne - corocznie okresie jesiennym lub wiosennym (wiosną: Euonymus fortune ‘Coloratus’, Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety, Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', Lonicera pileate ‘Moss Green’, Hedera helix, Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise', Irga Dammera 'Mooncreeper', Spiraea japonica 'Golden Princess', Rosa ‘Red Fairy’, Juniperus horizontalis 'Prince of Walles’, Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ oraz po wiosennym kwitnieniu: Erica carnea, Syringa Meyeri 'Palibin' , ) , w zależności od okresu ich kwitnienia.

Dodatkowo należy wykonywać cięcia sanitarne, które polegają na usuwaniu połamanych, porażonych chorobą pędów bądź suchych gałęzi. Wykonywane przez cały rok.

Podlewanie: w razie długotrwałych okresów bez deszczu w przypadku systemu nawodnieniowego , wydłużenie czasu działania lub dodanie kolejnego terminu.

#### Rabaty bylinowe i trawiaste

(Hemerocallis x hybrida, Sedum Spectabile ‘Brillant’, Perowskia 'Blue Spire', Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ , Hakonechloa macra ‘Aureola’, Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ , Pennisetum alopecuroides ‘Hameln'):

Cięcia bylin należy wykonywać wczesną wiosną ( Lavandula angustifolia ‘Hidcote, Perowskia 'Blue Spire’). W okresie wegetacji należy przycinać przekwitłe kwiatostany oraz obumarłe fragmenty roślin. Przekwitłe kwiatostany traw (Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, Hakonechloa macra ‘Aureola’, Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ , Pennisetum alopecuroides ‘Hameln') pozostaną na okres zimowy ze względu na dekoracyjny charakter zostaną usunięte wczesną wiosną. Wszystkie byliny należy podlewać w miarę potrzeby (przy długotrwałych okresach bez deszczu) w przypadku systemu nawodnieniowego, wydłużenie czasu działania lub dodanie kolejnego terminu.

#### Trawniki z rolki i siewu

Pielęgnacja trawników obejmuje koszenie, odchwaszczanie, nawożenie i dosiew trawy w miarę potrzeby.

#### Koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm

- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu ok. 10-14 dni w intensywnym okresie wzrostu trawników oraz raz w miesiącu w miesiącach jesiennych i wczesną wiosną, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10-15 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), jednakże na okres zimy trawa nie powinna pozostać zbyt długa,

- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy i warunków atmosferycznych ( susza)

- W przypadku długotrwałych okresów bez deszczu nie zaleca się koszenia ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo przesychania trawników. Wyższa trawa zatrzymuje wilgoć i zapobiega żółknięciu oraz zamieraniu trawników.

- Należy kosić trawniki suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania się skoszonej trawy, należy stosować kosiarki trawnikowe o ostrych nożach,

- min. wysokość koszenia 4-5 cm.

#### Zwalczanie chwastów:

- Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

- Opryskiwanie w razie stwierdzenia obecności patogenów lub przy nadmiernym zachwaszczeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

- Koszenie wraz ze zbiorem pokosu w tym samym dniu

#### Nawożenie:

- Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 do 12 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. W celu racjonalnego nawożenia traw należy przeprowadzić analizy gleby. Na nowozakładanych i odnawianych terenach zaleca się przeprowadzanie analiz raz do roku. Na terenach istniejących już trawników wystarczy jedna analiza przez okres 2-3 lat

- Nawożenie azotem należy wykonywać ostrożnie, niewielkie dawki często w celu zapobieganiu wymywaniu oraz wolnym uwalnianiu do atmosfery

- W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na azot należy zwiększyć częstotliwość jego stosowania, a nie dawkę

- Nawozy NPK stosować z mikroelementami głównie z magnezem oraz żelazem.

- Nawożenie należy przeprowadzać tuż po skoszeniu, wysiewając nawozy na suchą murawę, raz w miesiącu w okresie od kwietnia do końca lipca nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi z przewagą azotu np. Hydrocomplex lub równoważny oraz w sierpniu i wrześniu również nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi z przewagą potasu

- Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

#### Nawadnianie:

W kolejnych latach użytkowania, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, nawadnianie należy przeprowadzić przy okresowych suszach. Nawodnienie powinno być obfite, po którym woda przenika do głębokości 7- 8cm. Nawadnianie powinno odbywać się po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zgodnie z wytycznymi.

Firma wykonująca pielęgnację terenów zielonych będzie na bieżąco monitorowała wyżej wymienione uszkodzenia i zgłaszała Użytkownikowi terenu / Zamawiającemu.