Instrukcja zimowego i letniego utrzymania czystości płyty lądowiska i drogi transportowej do SOR

Sposób postępowania.

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymać czystość na lądowisku i na drodze transportu do oddziału SOR.

- Płyta lądowiska i droga transportu powinny być utrzymane w czystości.

- Lądowisko powinno być wolne od jakichkolwiek luźnych przedmiotów oraz innych obiektów, które mogłyby stanowić przeszkodę lotniczą i stwarzać zagrożenie dla lądującego śmigłowca.

- Należy wykonywać pielęgnację drzew znajdujących się na ścieżce wznoszenia/podejścia, tak aby ich wysokość nie przekraczała dopuszczalnych płaszczyzn. (Dopuszczalne wysokości zawarte są na przekrojach stanowiących załącznik do INOP).

- Nie należy dopuścić do zalegania śniegu lub lodu, należy go niezwłocznie usunąć z płyty lądowiska i drogi dojazdowej. Dopuszcza się odśnieżanie ręczne lub mechaniczne w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni, oznakowania poziomego, lamp oświetlenia nawigacyjnego oraz trawnika w strefie FATO.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania płyty lądowiska oraz drogi dojazdowej do SOR w standardzie czarnej nawierzchni przez całą dobę (całorocznie), bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

- W obrębie lądowiska obowiązuje całkowity zakaz używania piasku, soli, mocznika lub innych agresywnych chemicznie środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić śmigłowiec (zatarcie piaskiem, lub korozja z powodu użycia agresywnych środków).

- Dopuszczalne jest stosowanie np. mrówczanów, jako środków obniżających temperaturę topnienia śniegu/lodu lub innych środków dopuszczonych do stosowania na lotniskach do odladzania pasów startowych. Środki należy użyć zgodnie z instrukcją dołączoną do danego produktu dobierając stężenie w zależności od temperatury powietrza i warunków atmosferycznych oraz ilości zalegającego śniegu/lodu (np. DONSOL – preparat do odladzania i zwalczania śniegu  lub równoważny).

- Koszenie trawy w obrębie strefy FATO oraz strefy bezpieczeństwa powinno odbywać się regularnie z dokładnym zbieraniem urobku i utylizacją poza rejonem lądowiska. Operację koszenia należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie prowadzący do uszkodzenia oświetlenia nawigacyjnego lądowiska oraz samego trawnika.

- W celu zachowania trwałości i wykształconych płaszczyzn oraz jednorodności trawnika 
w strefie FATO i strefie bezpieczeństwa (trawnik i opaska z chodnika) nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu w ten rejon.