Załącznik nr 6 do umowy

Protokół odbioru technicznego Tramwaju

Tramwaj marka: ……………………………

Tramwaj typ: ………………………………..

Numer fabryczny: ………………………….

Rok produkcji: ………………………………

w dniu …………… r. w Gdańsku w lokalizacji:  ………………………………………………. przy udziale:

- przedstawicieli Zamawiającego:

  - ………………………………………………………………………………………… w zakresie SOPZ z wyłączeniem odbioru systemu informacji pasażerskiej, monitoringu oraz Radiotelefonu TETRA

  - ………………………………………………………………………………………… w zakresie SOPZ z wyłączeniem odbioru systemu informacji pasażerskiej, monitoringu oraz Radiotelefonu TETRA

  - ………………………………………………………………………………………… w zakresie SOPZ z wyłączeniem odbioru systemu informacji pasażerskiej, monitoringu oraz Radiotelefonu TETRA

  - ………………………………………………………………………………………… w zakresie SOPZ z wyłączeniem odbioru systemu informacji pasażerskiej, monitoringu oraz Radiotelefonu TETRA

  - ………………………………………………………………………………………… w zakresie SOPZ dotyczącym odbioru systemu informacji pasażerskiej, monitoringu oraz Radiotelefonu TETRA

- przedstawicieli Wykonawcy:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- przedstawicieli ZTM:

  - …………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………

- przedstawicieli Innobaltica Sp. z o.o.:

  - …………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………

W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości odbioru Tramwaju, przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, ZTM oraz Innobaltica Sp. z o.o. stwierdzają, iż

- WYMAGANIA OGÓLNE:

- Tramwaj jest / nie jest :

  - nowy,

  - wolny od wad, w tym również od wad prawnych, bez jakichkolwiek praw osób trzecich do niego,

  - wyprodukowany w roku dostawy,

  - wyposażony w defibrylator AED,

  - wyposażony w instalację teletechniczną i urządzenia Systemu TRISTAR oraz instalację teletechniczną Systemu PZUM Innobaltica,

- Tramwaj był/ nie był 1   eksploatowany dotychczas

- Tramwaj jest / nie jest 1  przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia

- Wraz z tramwajem Wykonawca dostarczył / nie dostarczył1:

  - polisę OC wraz z potwierdzeniem/potwierdzeniami opłacenia składki

  - casco pojazdów szynowych na okres prób

  - deklaracje zgodności …………………………………..  wskazującą, że Tramwaj może być dopuszczony do ruchu z pasażerami

  - .………………………………………………

  - ……………………………………………..

- Tramwaj dostarczono do Zajezdni Wrzeszcz w Gdańsku w dniu ……….……………………………

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA TRAMWAJU

  - W dniu … r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu Dokumentację Techniczną Tramwaju w formie ……………………

  - Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymaną Dokumentacją Techniczną Tramwaju stwierdza co następuje:

    - …………………………….

    - ………………….…………

    - ………….

    - ……….

    - …………

  - Zamawiający stwierdza, iż dokumentacja techniczna nie wymaga/wymaga dokonania następujących zmian 1:

    - …

    - …

    - …

    - …

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

- W dniu … r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu Dokumentację Techniczną Tramwaju w formie ……………………

- Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymaną Dokumentacją Techniczną Tramwaju stwierdza co następuje:

    - …………………………….

    - ………………….…………

    - ………….

    - ……….

    - …………

- Zamawiający stwierdza, iż dokumentacja techniczna nie wymaga/wymaga dokonania następujących zmian 1:

- …

- …

- …

- …

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

| 1. | Nadwozie |  | Dane techniczne oferowanego Tramwaju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Długość całkowita | Od 45 m do 47m |  |
| 1.2. | Szerokość całkowita | Od 2,4 m do 2,5 m |  |
| 1.3. | Wysokość całkowita | Do 3,76 m |  |
| 1.4. | Całkowita liczba miejsc siedzących | Co najmniej 96 Nad każdym wózkiem 16 miejsc siedzących, dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc dla wózków skrajnych (przy kabinie) o nie więcej niż 8 miejsc. Liczba siedzeń specjalnych: nie mniej niż 12 Liczba stanowisk na wózek lub rower: nie mniej niż 2 |  |
| 1.5. | Pojemność całkowita | Nie mniej niż 316 miejsc pasażerskich. |  |
| 1.6. | Liczba członów | 5 |  |
| 1.7. | Powłoki lakiernicze | Dobra przyczepność do podłoża, trwała spójność Antygraffiti Bez zmiany odcienia koloru w czasie Duża gładkość powierzchni (brak efektu skórki pomarańczowej) Odporne na promienie UV, ścieranie, mechaniczne uszkodzenia i czynniki chemiczne, Wierzchnia powłoka lakieru w kolorze bezbarwnym |  |
| 1.8. | Ilość wózków | 6 w tym nie mniej niż 4 wózki napędowe skrętne |  |
| 1.9. | Liczba silników | Co najmniej 8 |  |
| 1.10. | Osie | Klasyczne Nacisk statyczny osi: nie więcej niż 90 kN |  |
| 1.11. | Szerokość toru | 1435 mm |  |
| 1.12. | Liczba odbieraków prądu | 2 |  |
| 1.13. | Prędkość | Prędkość fabryczna: 80 km/h Prędkość eksploatacyjna 70km/h Przyspieszenie rozruchu 1,2 m/s Zdolność pokonywania wzniesień: co najmniej 6% |  |
| 1.14. | Drzwi | Liczba drzwi: nie mniej niż 14 na cały tramwaj, nie mniej niż 7 na stronę Szerokość drzwi: nie mniejsza niż 1300 mm Zlokalizowane równolegle do osi toru |  |
| 1.15. | Podłoga | Wysokość podłogi dla stref drzwiowych: 350mm Wysokość podłogi dla stref nad wózkami: 510 mm Wysokość podłogi dla stref pozostałych: 370 mm Udział podłogi o wysokości 350mm: nie mniej niż 60% |  |
| 1.16. | Przeguby / człony | Zabezpieczone przed przypadkowym, niezamierzonym rozłączeniem Umożliwiające łatwe rozłączanie w warunkach zajezdniowych Umożliwiające przetaczanie każdego członu osobno za pomocą dostarczonych wózków technologicznych Złącza górne i dolne bezobsługowe, bez koniczności smarowania łożysk Każdy człon oznaczony punktami wyznaczającymi oś podłużną – dostępne pod tramwajem Dolny przegub ma składać się z elementów z odlewu staliwnego, górnego i dolnego |  |
| 1.17. | Sprzęg | Zgodny z normą PN-K 88250:1991 lub równoważne Wysokość zamocowania od PGS 540 mm Składany, nie wystający poza obrys tramwaju Rozkładanie przy małym wysiłku bez specjalistycznych narzędzi oraz bez korzystania z kanału przeglądowego W stanie złożonym całkowicie niewidoczny Osłona sprzęgu łatwo demontowalna lub odchylana; zamykana na zamek “kwadrat” |  |
| 1.18. | Podnoszenie tramwaju | Przód i tył bez użycia trawersu – udźwig nie przekraczający 120kN. Podnoszenie poszczególnych członów przy użyciu 1 lub 2 dźwigów z wykorzystaniem trawersu lub bez. Zastosowanie trawersu do podnoszenia tramwaju wymaga wyposażenia tramwaju w elementy stałe umożliwiające podniesienie tramwaju Podnoszenie wszystkich członów przy użyciu zestawów podnośników kolumnowych. Możliwość sprowadzenia tramwaju na wózkach holowniczych |  |
| 1.19. | Elementy konstrukcyjne | Uwzględniające zabezpieczenie motorniczego i pasażerów przed skutkami kolizji Łatwo wymienialne Profil czoła uniemożliwiający znalezienie się potrąconego pieszego pod pojazdem |  |
| 1.20. | Zderzaki | Elementy pochłaniające energię kolizji przy prędkości 5-15 km/h Profil czoła tramwaju wyprofilowany w sposób uniemożliwiający wciągnięcie potrąconego pod tramwaj. Wysokość: Krawędź dolna ≤ 760 mm Krawędź górna ≥ 800 mm |  |
| 2. | Konstrukcja i zagospodarowanie dachu (zewnątrz tramwaju) |  |  |
| 2.1. | Dach | Z możliwością odprowadzenia wody, chroniące przed zalewaniem ścian i osłon międzyczłonowych Ułożenie przewodów w sposób uporządkowany, bez narażenia na uszkodzenia wynikające z warunków środowiskowych i ruchu tramwaju oraz przemieszczania pracowników obsługi technicznej Połączenia elektryczne uniemożliwiające pojawienie się napięcia na konstrukcji tramwaju i poszyciu zewnętrznym podczas normalnej eksploatacji Wysokość skrzyń urządzeń nie może przekraczać obrysu tramwaju przy obserwacji z odległości 5 m od bocznej ściany tramwaju Odporne poszycie dachu oraz podesty dla pracowników obsługi przeznaczone do przemieszczania się po dachu muszą zapewniać bezpieczeństwo obsłudze tramwaju i posiadać wytrzymałość uniemożliwiającą odkształcanie Wykonanie uchwytu na drabinę w okolicy odbieraka prądu do awaryjnego wejścia na dach Po obu stronach nad kabiną motorniczego gniazdo do mocowania flag o średnicy drzewca 16 mm |  |
| 2.2. | Odbierak prądu | Dwa odbieraki W czasie eksploatacji tylko 1 odbierak może być podniesiony Automatyczne przełączanie Awaryjne wejście przy odbierakach, drabina z uchwytem Jednoramienny z napędem elektrycznym z możliwością manualnego podnoszenia w przypadku awarii |  |
| 2.3. | Izolatory | Kompozytowe, odporne na zabrudzenie, łatwe w utrzymaniu czystości |  |
| 3. | Wózki tramwajowe |  |  |
| 3.1. | Konstrukcja | Konstrukcja wózka tramwajowego zapewni prawidłową współpracę tramwaju z torem przez: - Oszczędne zużycie obręczy kół jezdnych - Przejazd przez krzyżownice z głębokimi rowkami - Zminimalizowaną emisję hałasu i drgań Rozstaw osi na wózku 1800 mm Oznaczenie punktów pomiarowych do sprawdzania geometrii wózka Konstrukcja umożliwiająca wymianę obręczy kół w warunkach zajezdni - wózki muszą posiadać miejsca umożliwiające zamocowanie liny holowniczej - dostosowana do reprofilacji kół na tokarce podporowej lub mobilnej Zamawiającego Komponenty wózka tramwajowego – silniki, przekładanie, zestawy kołowe Wszystkie punkty smarne wyposażone w “kalamitki” Dwa stopnie odsprężynowania Osie wykonane w technologii i z materiału zapewniające bezpieczną eksploatację tramwaju (brak pęknięć eksploatacyjnych) |  |
| 3.2. | Koła | Średnica nie mniejsza niż 590 mm; z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający preferuje jak największą dopuszczalną konstrukcyjnie średnicę kół Szerokość obręczy 112 mm z możliwością zastosowania szerokości do 120 mm Materiał P70 Profil PST zgodny z normą PN-EN 13262:2020 lub równoważne Wyposażone w błotniki |  |
| 3.3. | Silniki, przekładnie | Lokalizacja na zewnątrz wózków Silniki asynchroniczne wykonane z materiałów zapewniających wytrzymałość międzyremontową określoną przez producenta Przekładnie zapewniające szczelność oraz wytrzymałość podzespołów zapewniające przebieg międzyremontowy określony przez producenta |  |
| 3.4. | Osłony wózków | Wyposażone w otwierane boczne osłony tłumiące hałas Osłony w położeniu otwartym umożliwią odchylanie o kąt przekraczający 160° będą mieć możliwość całkowitego demontażu w sposób łatwy i szybki do wykonania w różnych warunkach Wymagane jest zastosowanie w osłonach zamków typu „kwadrat”, zabezpieczone przed zbieraniem wody, zamarzaniem oraz samoczynnym otwieraniem podczas jazdy Elementy osłon nie mogą wystawać poza obrys tramwaju Zamawiający dopuszcza zastosowanie zdejmowanych osłon, jeżeli dostęp do urządzeń służących awaryjnemu zwolnieniu hamulców postojowych nie będzie wymagał demontażu osłon lub użycia specjalistycznych narzędzi w celu odhamowania przy założonej osłonie. Dostęp ręczny do tych elementów musi być możliwy przy zatrzymaniu tramwaju na wysokości przeszkody punktowej, zlokalizowanej w odległości 1,5 m od osi toru, przy założeniu że tramwaj nie uległ wykolejeniu. |  |
| 3.5. | Hamulec postojowy | Wyposażony w niezależny układ hydrauliczny zapewniający, redukcje szarpnięć oraz funkcję przeciwpoślizgową Zapewniający unieruchomienie pojazdu na wzniesieniu co najmniej 6%. Wyposażony w hamulce tarczowe z możliwością demontażu bez odłączania wózka od nadwozia, spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Umożliwiający mechaniczne odhamowanie każdego zacisku hamulca bez demontażu elementów w czasie nie przekraczającym 5 minut. Wyposażony w układ awaryjnego odhamowania (hydrauliczny lub elektryczny) oddzielnie dla grupy hamulców każdego wózka. Zanik napięcia powoduje pełne zaciśnięcie hamulca aż do wyhamowania całkowitego. Przycisk na pulpicie w kabinie motorniczego umożliwiający tymczasowe zluzowanie hamulca postojowego (przycisk monostabilny), |  |
| 3.6. | Hamulce szynowe | Dostęp do regulacji i montażu bez konieczności demontażu innych elementów tramwajów (nie dotyczy osłony wózka) oraz bez podnoszenia tramwaju. |  |
| 4. | Układ piaskowania |  |  |
| 4.1. | Układ | Dla dwóch kierunków jazdy Sypanie pod oba koła pierwszej osi napędowej każdego wózka tramwajowego zgodnie z kierunkiem jazdy. W przypadku więcej niż 4 wózków napędowych Zamawiający wymaga co najmniej 16 urządzeń piaskujących (4 osie w danym kierunku jazdy). System suszenia piasku Końcówka przewodu wysypowego pod koło z grzałką oraz konstrukcyjnie uniemożliwiająca zaleganie i zapychanie piaskiem |  |
| 4.2. | Sterowanie | Automatyczne – podczas wykrycia poślizgu oraz manualne – załączane przez motorniczego |  |
| 4.3. | Zbiorniki | Pojemność jednodniowej eksploatacji (17 godzin pracy) Przystosowane do bezpyłowego napełniania z dystrybutora oraz do napełniania ręcznego Umożliwiające kontrolę napełnień – wskaźnik na pulpicie motorniczego oraz wziernik umieszczony w zbiorniku |  |
| 4.4. | Wsypy | Zamontowane w ścianach zewnętrznych tramwaju z klapką na zamknięcie typu “kwadrat” odporne na uszkodzenia |  |
| 4.5. | Dozowanie | Dostosowane do prędkości tramwaju z założeniem skutecznego wyprowadzenia tramwaju z poślizgu Możliwość regulacji dozowania piasku do 20 g/s pod każde koło, przyjmując różnicę w ilości maksymalnie 15% |  |
| 5. | Układ do smarowania obrzeży kół jezdnych |  |  |
| 5.1. | System | Natryskowy lub materiałem smarnym grafitowym kół pierwszej osi dla każdego kierunku jazdy Oparty na sygnałach współrzędnych z GPS, skrętomierza i kierunkowskazu Aktywacja rejestrowana w rejestratorze zdarzeń |  |
| 5.2. | Sterowanie | Przez komputer pokładowy z regulacją maksymalnego czasu sterowania. Umożliwiające smarowanie zdefiniowane w obszarach na podstawie współrzędnych GPS uruchamiane na podstawie sygnału ze skrętomierza, kierunkowskazów oraz aktywacji przełożenia zwrotnicy kierunkowej |  |
| 6. | System antykolizyjny |  |  |
| 6.1. | System | Wyposażony w: - - wielofunkcyjne kamery - - czujnik radarowy - - czujnik LIDAR - - elektroniczną jednostkę sterującą Umożliwiający ręczne wyłączenie układu przez osoby upoważnione Umożliwiające jednorazowe kasowanie fałszywego alarmu przez motorniczego poprzez wychylenie zadajnika jazdy |  |
| 6.2. | Dane | System wideo, LIDAR oraz radarowy łączony w ogólny obraz otoczenia Ostrzeżenie przed kolizją na podstawie obrazu otoczenia Ostrzeżenia przed kolizją w formie obrazu oraz sygnału dźwiękowego Brak reakcji prowadzącego załącza układ hamowania aż do całkowitego zatrzymania tramwaju. Sygnał rejestrowany w rejestratorze zdarzeń |  |
| 7. | Układ elektryczny |  |  |
| 7.1. | Układ napędowy | Z silnikami prądu przemiennego Zasilane falownikami zbudowanymi na bazie tranzystorów w technologii SiC Wyposażony w więcej niż jeden falownik (jeden falownik nie może zasilać wszystkich silników) Zanik napięcia podczas hamowania odłącza układ WN Możliwość jazdy awaryjnej w przypadku awarii jednego zespołu napędowego (poprzez zmianę przez motorniczego trybu jazdy) Falownik zapewniający szczelność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, odporny na wstrząsy mechaniczne i wibracje zgodnie z normą PN-EN 61373:2011 lub równoważne Falownik odporny na zakłócenia spowodowane zawartością wyższych harmonicznych w napięciu sieci trakcyjnej nie wywołujący zakłóceń w pokładowych i zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych Mikroprocesorowy układ sterowania |  |
| 7.2 | Przetwornica statyczna | Przetwarzanie napięcia trakcyjnego na napięcia obwodów niskiego napięcia, ładowanie akumulatorów oraz zasilanie wszystkich układów pomocniczych tramwaju Co najmniej 2 niezależne przetwornice, umożliwiające zjazd awaryjny tramwaju przy uszkodzeniu jednej z nich. Wykorzystująca technikę wielokrotnej konwersji energii, zbudowana na bazie tranzystorów w technologii SiC Zapewniająca szczelność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, odporna na wstrząsy mechaniczne i wibracje zgodnie z normą PN-EN 61373:2011 lub równoważne Dopuszcza się występowanie przepięć łączeniowych oraz powodowanych przez przekształtniki tramwajowe na poziomie do 1200 V Odporna na zakłócenia spowodowane zawartością wyższych harmonicznych w napięciu sieci trakcyjnej Nie wywołująca zakłóceń w pokładowych i zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych |  |
| 7.3. | Przyspieszenie i współczynnik komfortu | Dla prędkości 0÷30 km/h przyspieszenie nie mniejsze niż 1,2 m/s2 dla obciążenia pojazdu w 80% na torze płaskim Wartość szarpnięcia podczas rozruchu k1  1,3 m/s3 Wartość przy wyłączeniu przepływu prądu k2  1,0 m/s3 |  |
| 7.4. | Zabezpieczenie | Wyłącznik szybki o czasie działania nie dłuższym niż 26 ms, przy prądzie wyzwalacza nie większym niż 140% maksymalnej wartości prądu pobieranego przez tramwaj Obwody elektryczne zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi Układ elektryczny odporny na wyższe harmoniczne z sieci trakcyjnych Obwody ochronne połączone z masą nadwozia |  |
| 7.5. | Układ antypoślizgowy | Wykrywający i likwidujący poślizgi przy rozruchu i hamowaniu Możliwość wyłączenia układu – przełącznik zabezpieczony plombą Wyłączenie układu rejestrowane w rejestratorze zdarzeń Przy likwidacji poślizgu układ automatycznie nie wykorzystuje hamulców szynowych |  |
| 7.6. | Rekuperacja | Według normy PN-EN 50163:2006 dla sieci o napięciu znamionowym 600V DC, przy napięciu chwilowym Umax2 nie przekraczającym wartości 850V lub równoważne |  |
| 7.7. | Hamulec elektrodynamiczny | Działający niezależnie od hamulca postojowego Praca hamulca nie może być przerywana bez ingerencji motorniczego Zastępowany hamowaniem awaryjnym podczas uszkodzenia układu napędowego Działający w przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej |  |
| 7.8. | Hamulec szynowy | Wyposażony w nadmiarowe obwody zasilania i sterowania Działający w przypadku poważnych awarii innych urządzeń oraz instalacji Nie może być zależny od poprawnego działania innych urządzeń tramwaju Co najmniej jeden obwód oparty o technologię stykową sterowaną mechanicznie lub z wykorzystaniem styków pasywnych innych urządzeń |  |
| 7.9. | Superkondensator | Umożliwiający jazdę na odcinku co najmniej 400 m przy napełnieniu co najmniej 100 pasażerów Uruchamianie do jazdy bez napięcia trakcyjnego jednym przyciskiem/ przełącznikiem przez motorniczego. Po uruchomieniu trybu jazdy bez napięcia trakcyjnego wymuszający automatyczne opuszczenie odbieraka prądu. Po wyłączeniu trybu jazdy bez napięcia trakcyjnego rozłącza wszystkie elementy o stopniu ochronnym mniejszym niż IP2X, a odbierak prądu nie może być podnoszony automatycznie Umożliwiający wykorzystanie energii w trakcie pracy rozruchowej oraz gromadzenia energii podczas hamowania Zapewniający możliwość szybkiego wyłączenia Wyposażony w sygnalizację występowania napięcia ponad 60V – nawet po wyłączeniu pokładowego źródła zasilania Umożliwiający ręczny wybór trybu zdjęcia napięcia z zasobnika |  |
| 7.10. | Pomiary energii | Całkowita energia pobrana z sieci trakcyjnej Całkowita energia oddana do sieci trakcyjnej Energia zużyta na potrzeby własne podczas postoju tramwaju Energia zużyta na potrzeby własne podczas jazdy tramwaju Energia pobrana z sieci trakcyjnej przez układ napędowy Energia oddana przez układ napędowy Energia pobrana z zasobnika energii Energia oddana do zasobnika energii Realizowane co najmniej z 2,5% dokładnością Odczyt na panelu diagnostycznym przez menu serwisowe, online, czytniki pamięci USB. Możliwość obserwowania energii pobranej przez układ napędowy przez motorniczego |  |
| 7.11. | Obwody sterowania i pomocnicze | Napięcie znamionowe 24V Źródło zasilania: przetwornica statyczna oraz baterie akumulatorów Sterownik mikroprocesorowy sterujący pracą całego układu Wykonanie w formie modułowej, umożliwiające sprawną diagnostykę oraz łatwą i szybką wymianę |  |
| 7.12. | Uruchamianie tramwaju | Na zewnątrz tramwaju z zastosowaniem przycisków osłoniętych klapką zamykaną na zamek typu “kwadrat” oraz przycisku zamontowanym na pulpicie motorniczego. Zamawiający dopuszcza załączanie tramwaju kartą tak jak w przypadku aktywacji kabiny motorniczego. |  |
| 7.13. | Aktywacja kabiny motorniczego | Za pomocą karty identyfikacyjnej Trzy poziomy dostępu motorniczy, przetokowy, KJ/IT Informacja o aktywnej kabinie motorniczego Brak możliwości aktywacji dwóch kabin jednocześnie Aktywacja / dezaktywacja rejestrowana w rejestratorze zdarzeń W przypadku awarii tramwaju zmiana trybu pracy napędu z pulpitu motorniczego |  |
| 8. | Część pasażerska tramwaju |  |  |
| 8.1. | Podłoga | Bez stopni poprzecznych wzdłuż pojazdu Nachylenie podłogi między 0% a 8 % Stopnie wzdłużne dopuszczalne tylko nad wózkami tramwaju Maksymalna liczba stopni na drodze pasażer – miejsce: 1 Dostęp do mechanicznego sprzątania podłogi Płyta podłogowa kompozytowa, zabezpieczona przeciw wilgoci, grzybom i pleśni Wykładzina nieprzepuszczająca wody łączona w systemie zgrzewania Otwory odpływowe |  |
| 8.2. | Stanowiska dla wózka inwalidzkiego i dziecięcego | Dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych wolna przestrzeń nie mniejsza niż 1300 mm Dwa stanowiska dla wózków inwalidzkich, przeciwne do kierunku jazdy, wyposażone w pas bezpieczeństwa – z łatwym dostępem od drzwi pasażerskich – nie w świetle drzwi. Zaprojektowane według wymagań Regulaminu nr 107 EKG ONZ Poręcze, uchwyty oraz oparcie prostopadłe wzdłuż osi tramwaju |  |
| 8.3. | Platforma dla wózków inwalidzkich | Platformy rozmieszczone symetrycznie Wjazd nie utrudniony przez żadne elementy wnętrza Załączenie blokady jazdy tramwaju w momencie rozłożenia platformy Długość platformy po rozłożeniu 900÷950 mm Nachylenie na krawężniku o wysokości 220 mm nie może przekraczać 12%, nachylenie na równi z główką szyny nie może przekraczać 36% Bezpieczne obciążenie nie mniejsze niż 300 kg Kontur rozłożonej platformy oznakowany trwale materiałem koloru RAL 1023, zaś złożonej na całej powierzchni |  |
| 8.4. | Drzwi | Pierwsze i ostatnie po obydwu stronach tramwaju – możliwość automatycznego lub zdalnego blokowania drzwi z kabiny motorniczego Dodatkowe oznaczenie dla pierwszych i ostatnich drzwi w postaci pasków LED zamontowanych w szybach. Aktywacja otwarcia przez pasażera – kolor zielony, blokada – kolor czerwony. Pasek LED nad wszystkimi drzwiami: drzwi zamknięte z możliwością otwarcia kolor zielony, drzwi zamknięte bez możliwości otwarcia kolor niebieski, podczas zamykania pulsujący czerwony oraz sygnał akustyczny, drzwi zablokowane kolor czerwony Przeszklone odskokowo – przesuwne Podczas otwarcia dolna krawędź drzwi nie niżej niż 320 mm nad PGS Odległość między peronem a progiem drzwi według załącznika graficznego nr 3 Podłoga w strefie drzwi oznaczona kolorem żółtym RAL 1023 Ręczne otwieranie drzwi w przypadku awarii Blokada jazdy w przypadku otwartych drzwi (możliwość wyłączenia w sytuacjach awaryjnych, przełącznik zabezpieczony plombą) Rygiel z zewnątrz na zamek typu „kwadrat” z możliwością kontynuowania jazdy z zaryglowanymi drzwiami Po otwarciu drzwi nie dopuszcza się występowania nieosłoniętych konstrukcji nadwozia Sterowanie otwarcia / zamknięcia drzwi we wszystkich trybach z pulpitu motorniczego Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem co najmniej 2 systemy Przyciski do samodzielnego otwarcia przez pasażera z pamięcią zadziałania, po obydwu stronach drzwi umieszczone na prawych płatach drzwiach z oznaczeniem „<>” dodatkowym opisem w alfabecie Braille'a Aktywacja przycisku oznaczona kolorem zielonym, wciśnięty przycisk przez pasażera oznaczony kolorem czerwonym aż do momentu aktywacji przez motorniczego Czas od naciśnięcia przycisku zamknięcia drzwi do możliwości ruszenia nie większy niż 5 s Blokada drugiej strony drzwi przy wyborze przeciwnej, otwarcie obydwu stron drzwi możliwe w dodatkowym trybie pracy drzwi. Wyposażone w przyciski dla osób na wózkach inwalidzkich przekazujące informację o aktywacji na panelu motorniczego wraz z sygnałem dźwiękowym „kliknięcia” powodujące wyłączenie czasowego zamknięcia drzwi Słupki przy drzwiach wyposażone w przyciski alarmowe rozmieszczone wzdłuż pojazdu na wysokości 152 cm działające niezależne od kierunku jazdy z dodatkowym napisem „STOP” w alfabecie Braille'a Wyposażone w piktogramy oznaczające drzwi oraz dla wózków inwalidzkich |  |
| 8.5. | Poręcze | Możliwie jak największa liczba kolumn Przy drzwiach konieczność umiejscowienia kolumn oraz poręczy pionowych W sąsiedztwie siedzeń umieszczone poręcze ułatwiające wstawanie Nie wykonane z aluminium Mocowane z wykorzystaniem śrub i innych elementów stali nierdzewnej Wykonane w kolorze: żółty RAL 1023 pokryte termoizolacją, odporne na porysowania Zlokalizowane podwójne porty USB 3.0. po jednym typie A i C, podświetlone z zatyczką zabezpieczającą gniazda |  |
| 8.6. | Wnętrze | Szerokość przejścia nie mniejsza niż 550 mm na wysokości 1.2 m podłogi Test walca o wysokości 1.4 m |  |
| 8.7. | Rowery | Strefa do przewozów minimum 2 rowerów, zabezpieczonych pasami. Dopuszcza się strefy dla rowerów wspólne ze strefami dla wózków inwalidzkich |  |
| 8.8. | Siedzenia | Ustawienie jak najmniej ograniczające szerokość przejścia Ustawione przodem lub tyłem do kierunku jazdy Szerokość siedziska nie mniejsza niż 420 mm Nad każdym wózkiem tramwajowym 16 siedzeń z wyjątkiem wózka tramwajowego za kabiną motorniczego – dopuszcza się zmniejszenie liczby siedzeń Nie dopuszcza się siedzeń rozkładanych w rejonie stref dla wózków inwalidzkich i rowerów Siedzenia bezpośrednio za drzwiami oddzielone wiatrołapem – wysokość co najmniej 1800 mm, szkło bezpieczne Władki tapicerowane wymienne, odpowiedni wygląd oraz ergonomia Wandaloodporne Odporne na nacinanie i trudne do zerwania Odporność na ścieranie nie mniejsza niż 100 000 w badaniu metodą Martindale`a Kolorystyka tkaniny zgodna z “Księgą zasad grafiki taborowej i estetyki wizualnej pojazdów w sieci ZTM w Gdańsku” Model dostosowany do centylowego mężczyzny 95c |  |
| 8.9. | Ściany | Izolowane akustycznie i cieplnie Wykończenie gładkie, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości Światłoodporne i tolerujące oddziaływanie środków czystości Odporne na odkształcenia |  |
| 8.10. | Sufit | Izolowany akustycznie i cieplnie Wykończenie gładkie, estetyczne i łatwe w utrzymaniu w czystości Światłoodporny i tolerujący oddziaływanie środków czystości |  |
| 8.11. | Szyby | Atermiczne szyby zewnętrzne ograniczające promieniowanie IR i UV (transmisja UV ≤ 25%, Ug ≤ 1,7 W/m²K)". Klasa HL2 (wg normy PN-EN 45545-2 :2021-01 lub równoważne) i hartowane ESG lub laminowane VSG wg ECE 43R) |  |
| 8.12. | Okna | nie mniej niż 10 okien musi posiadać otwieralną przesuwną górną część blokowaną przy pracy klimatyzacji. Blokada na zamek typu “kwadrat”. Szerokość otworu po przesunięciu minimum 50%, a wysokość przesuwna pomiędzy 30% a 50%. Okno przesuwne nie może być zlokalizowane tam, gdzie przewidziane są wyjścia awaryjne oraz tam, gdzie zlokalizowane są tablice zewnętrzne. |  |
| 8.13. | HVAC | Skuteczne układy ogrzewania oraz przewietrzania Schładzanie powietrza (klimatyzacja) Temperatura utrzymywana automatycznie w oparciu o zadane wartości zależnie od temperatury na zewnątrz i wewnątrz tramwaju, z wykorzystaniem krzywej komfortu bazującej na zapisach Normy EN 14750 Układ włączania systemu HVAC automatyczny, bez konieczności ingerencji prowadzącego Margines błędu temperatur zewnętrznych i wewnętrznych nie może przekraczać 5% Regulacje pozwalające na zmianę parametrów przez Zamawiającego Strumień wlotowy do wnętrza tramwaju nie mniejszy niż 8000 m3/h dla maksymalnej wydajności wentylatorów. Realizowany równomiernie wszystkimi otworami Otwory wylotowe muszą zapewniać wymianę powietrza zgodnie z przyjętą wielkością, rozprowadzone nad podłogą z rozkładem na środek tramwaju System HVAC musi zapobiegać parowaniu okien Bez stosowania nadmuchu pionowo w dół od strony sufitu działające podczas jazdy jak i postoju W okresie od 01.04 do 31.10 pozwalają uzyskać temperaturę w zakresie 18÷250C W okresie od 01.11 do 31.03 pozwalają uzyskać temperaturę w zakresie 7÷180C Preheating włączany przez prowadzącego Osiągnięcie pełnej pracy w mniej niż 5 minut. Muszą mieć zapewnione podtrzymywanie zasilania podczas krótkich przerw w zasilaniu trakcyjnym Z możliwością ręcznego wyłączania w przypadku awarii Wartości temperatury przedziału pasażerskiego oraz temperatury zewnętrznej dostępne w szynie CAN do odczytu przez sterownik informacji pasażerskiej. Zamawiający dopuści jako alternatywę komunikację przez sieć Ethernet pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego sposobu połączenia sieci Ethernet systemu informacji pasażerskiej z siecią Ethernet w której dostępne będą parametry HVAC. Połączenie musi umożliwiać bezpieczną komunikację bez możliwości przełamania zabezpieczeń, poprzez stosowanie zapór typu firewall oraz jeśli to będzie wymagane szyfrowania komunikacji, i ingerencji w systemy elektroniczne pojazdu. W przypadku wyboru połączenia Ethernet należy dokonać niezbędnych uzgodnień warunków komunikacji z producentem systemu informacji pasażerskiej. Wymagane jest dokumentacja umożliwiająca przechwycenie i interpretację parametrów |  |
| 8.14. | Oświetlenie | Wykonane w energooszczędnej technologii LED Zgodna z normami (w szczególności z: PN-EN 50155:2021 , lub równoważne PN-EN 45545-2:2021 lub równoważne , PN-EN 13272:2019 lub równoważne ) Nie może oślepiać pasażerów Równomierny rozkład światła w całym tramwaju Pełne klosze, niedopuszczane są ażurowe Dwie linie świetlne zlokalizowane wzdłuż tramwaju, bez pojedynczych punktów świetlnych Automatyczna regulacja temperatury barwnej w zależności od pory roku (barwy ciepłe zimą i zimne latem). |  |
| 8.16. | Ramki informacyjne | Dwie ramki formatu A2 część pasażerska na kabinach motorniczego Cztery ramki formatu A4 zgodne z „Księgą zasad grafiki taborowej i estetyki wizualnej pojazdów w sieci ZTM w Gdańsku” Wykonane z przezroczystej płyty Umożliwiające szybką i łatwa wymianę treści bez użycia narzędzi Zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupoważnione |  |
| 8.17. | Rejestrator zdarzeń | Umieszczony wewnątrz części pasażerskiej, w szafce zamykanej na zamek typu kwadrat Zapewniający rejestracja istotnych parametrów dla tramwaju w pamięci “nieulotnej” oraz mający pamięć do ostatnich 30 dni z możliwością zatrzymania w chwili zdarzenia Umożliwiający analizę zgromadzonych danych Szczegółowe parametry dotyczące rejestratora zdarzeń zawiera załącznik nr 6 do SOPZ |  |
| 9. | Kabina motorniczego – dotyczy obu kabin |  |  |
| 9.1. | Specyfikacja | Całkowicie wydzielona od części pasażerskiej wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16186-5:2022 lub równoważne oraz normy PN-EN 16186-8:2022 lub równoważne |  |
| 9.2. | Nauka jazdy | Obie kabiny jednego z tramwajów dostosowane do “Nauki Jazdy”: Rozkładane siedzenia dla instruktora Lusterko z prawej i lewej strony dla instruktora Terminal dla instruktora wyświetlający niezbędne parametry i stan urządzeń Pulpit instruktora z funkcjami aktywowania sygnału dźwiękowego, cyklu hamowania, piasecznicy oraz przycisku hamowania bezpieczeństwa |  |
| 9.3. | Drzwi wewnętrzne | Przeszklenie max 50% Zamykane/otwierane za pomocą karty oraz mechanicznie za pomocą kluczyka Drzwi, schowki – jeden uniwersalny wzmocniony klucz Wyposażone w blokadę od wewnątrz z możliwością natychmiastowego otwarcia drzwi Uniemożliwiające dostanie się do kabiny motorniczego osób postronnych Oznaczenie kabin literami “A” i “B” Otwory w drzwiach od kabiny motorniczego (wewnątrz tramwaju) ułatwiające komunikację głosową z pasażerem Dobra widoczność na część pasażerską, przyciemnienie szyby w celu zmniejszenia odblasków od oświetlenia wnętrza. |  |
| 9.4. | Drzwi zewnętrzne | Oddzielne drzwi z kabiny motorniczego umożliwiające wyjście na zewnątrz tramwaju, otwierane ręcznie do wnętrza kabiny motorniczego. Zamykane/otwierane za pomocą karty oraz mechanicznie za pomocą kluczyka |  |
| 9.5. | HVAC kabiny | Umożliwiająca odmrażanie szyb czołowych oraz bocznych Układ grzewczo – nawiewny zlokalizowany na szybach nieogrzewanych Klimatyzacja i ogrzewanie automatyczna z możliwością manualnego ustawienia parametrów System wentylacji – schładzania – ogrzewania zgodny z normą PN-EN 14813-1 lub równoważne, maksymalnie wyciszony, kabina nieaktywna automatycznie ogrzewana, przewietrzna lub schładzana do wartości nie gorszych niż przedział pasażerski |  |
| 9.6. | Lustra zewnętrzne | Podgrzewane – sygnalizacja na pulpicie motorniczego Po prawej i lewej stronie kabiny sterowane elektrycznie na wysięgniku oraz samoczynnie składane przy dezaktywacji kabiny |  |
| 9.7. | Lustra wewnętrzne | Kształt obudowy do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 9.8. | Wycieraczki | Działające w każdych warunkach atmosferycznych, wyposażone w spryskiwacze szyby |  |
| 9.9. | Fotel | Dostosowany do wzrostu motorniczych w zakresie 150÷210 cm Poziom oddziaływania drgań zgodnie z normą PN-S 04100:1991 lub równoważne Wytrzymałość obicia siedzenia i poduszek na min 3 lata Bezkolizyjny z innymi elementami wyposażenia Regulacja w poziomie i w pionie Z możliwością odchylenia Amortyzacja pneumatyczna z automatycznie ustawianą wagą Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego na dwóch wysokościach Regulacja konturu bocznego podparcia Regulacja wzdłużna fotela Podgrzewany i wentylowany Mikrofony umieszczone w zagłówkach do przekazywania informacji na część pasażerską Ergonomiczne podparcie do zadajnika jazdy |  |
| 9.10. | Czuwak | 2 tryby: nożny, zlokalizowany w podnóżku i przy zadajniku jazdy Urządzenia działające niezależnie od siebie |  |
| 9.11. | Sterowanie zwrotnicami | Za pomocą przełącznika trójpolowego oraz automatycznie poprzez dedykowany sterownik radiowy |  |
| 9.12. | Uchwyt przypulpitowy | Pokryty materiałem przyjaznym np. skórą Wyposażony w przyciski: - dzwonka zewnętrznego, - hamulców szynowych, - piasecznicy |  |
| 9.13. | Podnóżek | Regulacja pionowa Antypoślizgowa powierzchnia |  |
| 9.14. | Wyposażenie | Wieszaki na ubrania motorniczego Uchwyt na rzeczy osobiste – podstawa 250 mm x 400 mm wysokość 300 mm Defibrylator AED 1 szt. w kabinie motorniczego “A” – szczegółowe wymagania w zakresie parametrów defibrylatora określa załącznik nr 7 do SOPZ Apteczka pierwszej pomocy Miejsce na umieszczenie rozkładu jazdy format A6 Chłodziarka o pojemności min. 3.5 l, mieszcząca 2 standardowe butelki o pojemności minimum 1.5 l oraz przedmioty o wymiarach 15 cm x 15 cm x 25 cm, zasilane napięciem 24 V DC Uchwyty na napoje z prawej strony Gniazda USB typ A oraz typ C do ładowania baterii urządzeń mobilnych Radioodbiorniki samochodowe z możliwością odtwarzania Mp3 Gaśnica proszkowa 6 kg Drążek (zwrotnik) do przestawiania zwrotnicy stabilnie umocowany w gnieździe z prawej strony, a górna część drążka mocowana na magnez neodymowy Korba ręcznego podnoszenia / opuszczania pantografu Rolety przeciwsłoneczne na szybie czołowej i bocznych, sterowane manualnie, możliwość zakrycia całej powierzchni szyby. Rolety boczne dzielone, umożliwiające obserwację lustra zewnętrznego przy zasuniętej do połowy rolecie. |  |
| 9.15. | Sygnały dźwiękowe | Przełączenie przycisku od zwrotnic Potwierdzenie gotowości do jazdy Praca kierunkowskazów Wystąpienie awarii tramwaju Inne komunikaty związane z normalną pracą tramwaju Każdy sygnał ma mieć inny ton, możliwość regulacji głośności z poziomu pulpitu motorniczego. |  |
| 9.16. | Czujnik dymu papierosowego | 1 umieszczony w miejscu, które uniemożliwia zakłócenia jego działania poprzez inne urządzenia Sygnał rejestrowany przez rejestrator zdarzeń i objęty diagnostyką online Sygnał ustępuje po ustaniu przyczyny wzbudzenia Zadziałanie pokazane optycznie na pulpicie motorniczego |  |
| 9.17. | Blokada pierwszych oraz ostatnich drzwi przedziału pasażerskiego | Osobny przełącznik trójpozycyjny do blokady pierwszych lub ostatnich drzwi Osobny przełącznik trójpozycyjny do trybu pracy: automatyczny, manualny, wyłączony Praca automatyczna – blokowanie drzwi na podstawie identyfikatorów przystanków. Należy zaimplementować rozwiązanie pozwalające na automatyczne blokowanie wybranych drzwi na podstawie informacji (identyfikator przystanku) przesyłanych ze sterownika informacji pasażerskiej . Pojazd musi posiadać dedykowany sterownik umożliwiający zablokowanie drzwi oraz oprogramowanie umożliwiające zdalne wczytywanie bazy przystanków na których musi zostać wyzwolona blokada zdefiniowanych z góry drzwi. Przesłanie informacji (np. identyfikator przystanku) musi odbywać się poprzez sieć CAN. Zamawiający dopuści jako alternatywę komunikację przez sieć Ethernet pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego sposobu połączenia sieci Ethernet systemu informacji pasażerskiej z siecią Ethernet, w której dostępny będzie dedykowany moduł komunikacyjny do sterowania blokadą drzwi. Połączenie musi umożliwiać bezpieczną komunikację bez możliwości przełamania zabezpieczeń, poprzez stosowanie zapór typu firewall oraz jeśli to będzie wymagane szyfrowania komunikacji, i ingerencji w systemy elektroniczne pojazdu. W przypadku wyboru połączenia Ethernet należy dokonać niezbędnych uzgodnień warunków komunikacji z producentem systemu informacji pasażerskiej. Należy dostarczyć system umożliwiający w bezpieczny sposób zdalnego wczytywania bazy przystanków na których dokonywana będzie blokada drzwi. Urządzenie musi posiadać odpowiedni poziom zabezpieczeń uniemożliwiający nieautoryzowane sterowanie drzwiami tj. uniemożliwiać blokadę drzwi lub ich otwarcie. W trybie domyślnym urządzenie nie blokuje drzwi. Blokada następuje po właściwej interpretacji uzyskanej z sieci CAN informacji z identyfikatorem przystanku na którym drzwi muszą zostać zablokowane. Urządzenie musi posiadać zaimplementowany log zdarzeń umożliwiający analizę jego pracy w tym informacje otrzymywane od sterownika tablic i kasowników. Informacja o automatycznej blokadzie wyzwolonej poprzez dedykowany sterownik lub o blokadzie ręcznej musi zostać wyświetlona na terminalu motorniczego. Uruchomienie/zwolnienie blokady drzwi sygnalizowane unikalnym sygnałem dźwiękowym w kabinie motorniczego podczas zbliżania się tramwaju do przystanku oraz po opuszczeniu tego przystanku Należy zaimplementować dwukierunkową komunikację ze sterownikiem tablic. Blokada drzwi wywołana automatycznie musi skutkować wyzwoleniem dedykowanej zapowiedzi głosowej w pojeździe. Oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać wskazanie właściwej do wygłoszenia zapowiedzi (np. poprzez zdefiniowany identyfikator). Informacja ta musi być ustawiana globalnie przez oprogramowanie do zdalnego wczytywania listy przystanków. Sposób identyfikacji zapowiedzi należy uzgodnić z dostawcą systemu informacji pasażerskiej. Blokada drzwi wyzwolona osobnym przełącznikiem musi skutkować wyzwoleniem dedykowanej zapowiedzi głosowej w pojeździe. Komunikaty o zablokowaniu drzwi wygłaszane przez system zapowiedzi przystankowych; szczegółowy projekt rozwiązania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego Nad pierwszymi i ostatnimi drzwiami w panelach poszycia wewnętrznego należy zamontować panele LCD wyświetlające informacje dla pasażerów o zablokowaniu drzwi. Informacja musi być prezentowana tylko nad zablokowanymi drzwiami. Treść wyświetlanego komunikatu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Uruchomienie/zwolnienie blokady zapisywane w rejestratorze zdarzeń |  |
| 9.18. | Pulpit motorniczego | Urządzenia sygnalizacji i sterowania rozmieszczone zgodnie z zasadami ergonomii Przyciski posiadające wyczuwalną zmianę swojego stanu Wszystkie wyświetlacze w nieaktywnej kabinie wygaszone Zabudowa pulpitu nie ograniczająca widoczności Umieszczenie urządzeń systemowych stosowanych w taborze Zamawiającego, terminal motorniczego umożliwiający wyświetlanie parametrów tramwaju sterownik SIP-Tristar, sterownik PZUM - Innobaltica oraz sterownik systemu informacji pasażerskiej Osłona przed padaniem promieni słonecznych na wskaźniki i możliwość regulacji jaskrawości wskaźników |  |
| 9.19. | Funkcjonalność | Aktywacja kabiny za pomocą karty identyfikacyjnej dezaktywuje drugą kabinę. Czas uruchomienia pojazdu nie dłuższy niż 60 sekund Przy zmianie kabin załączenie pojazdu nie może przekroczyć 20 sekund |  |
| 9.20. | Terminal | Umożliwiający zarządzanie przez motorniczego wybranymi urządzeniami pokładowymi Dający podgląd statusu wybranych urządzeń w formie komunikatu w języku polskim lub postaci graficznej. Wyświetlający co najmniej następujące wartości: napięcie sieci trakcyjnej, prądu trakcyjnego, ilość energii zużytej (całkowitej), ilość energii pobranej przez układ napędowy, ilość energii oddanej, ilość energii użytej w zasobniku energii, przebieg pojazdu dzienny i całkowity z podziałem na kierunki jazdy. Funkcjonalność terminala wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dzielący zarejestrowane komunikaty na trzy kategorie: błąd, ostrzeżenie, informacja Wyposażony w trzy poziomy dostępu (motorniczy, serwis, pracownik KJ/IT) przy pomocy karty identyfikacyjnej Prędkość tramwaju w formie analogowej oraz cyfrowej, musi być identyczna z rejestrowaną prędkością w innych urządzeniach z dokładnością ±5% |  |

- PRÓBA HAMOWANIA:

  - Hamulce szynowe:

| I wózek | II wózek | III wózek | IV wózek | V wózek | VI wózek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Wartości opóźnienia hamowania:

| Lp. | Rodzaj hamowania | Prędkość | Opóźnienie hamowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zmierzone | Wg tabl. norm. |
| 1 | ROBOCZE elektrodynamiczne maksymalne | 30 km/h |  | nie mniej niż 1,3 m/s2 |
| 2 | NAGŁE elektrodynamiczne maksymalne + szynowe | 30 km/h |  | nie mniej niż 3,0 m/s2 |
| 3 | BEZPIECZEŃSTWA elektrodynamiczne + szynowe | 30 km/h |  | nie mniej niż 1,8 m/s2 |
| 4 | Przycisk AHP | 30 km/h |  | - |

  - Bilans energii elektrycznej:

Początkowy przebieg: ………………….. km ;

Końcowy przebieg: ………………….. km

Długość odcinka pomiarowego: …………. km.

| Lp. | Rodzaj wykorzystanej energii | kWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita energia pobrana z sieci trakcyjnej |  |
| 2 | Całkowita energia oddana do sieci trakcyjnej |  |
| 3 | Energia zużyta na potrzeby własne podczas jazdy |  |
| 4 | Energia pobrana z sieci trakcyjnej przez układ napędowy |  |
| 5 | Energia oddana do zasobnika energii |  |
| 6 | Energia pobrana z zasobnika energii |  |

- PRÓBA DZIAŁANIA SYSTEMU ANTYKOLIZYJNEGO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- DZIAŁANIE ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW TRAMWAJU (USTAWIENIA I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW POKŁADOWYCH) W ZAKRESIE:

  - ……………

  - ……………

  - ……………

  - ……………

  - ………….

- REJESTRATOR ZDARZEŃ:

Do niniejszego protokołu dołączono wydruk z rejestratora zdarzeń obejmujących sposób  pracy układów. Na podstawie przedmiotowego wydruku stwierdza się, iż działanie rejestratora jest prawidłowe / nie jest prawidłowe1.

- SYSTEM TRISTAR:

- Tramwaj jest / nie jest wyposażony1 w urządzenia pokładowe SIP-TRISTAR składające się z następujących elementów:

- komputer sterujący OBU typu M20 wraz z kartą SIM,

- monitor dla kierowcy TFT,

- radio krótkiego zasięgu,

- zewnętrzna antena GPS/GSM,

- okablowanie, mocowania i uchwyty.

- Wykonawca przekazał  / nie przekazał 1 dokumentację z przeprowadzonej instalacji.

- Miejsca instalacji poszczególnych urządzeń SIP-TRISTAR jest / nie jest1 łatwo dostępne dla serwisu ZTM, a jednocześnie jest / nie jest zabezpieczone przed dostępem przez osoby trzecie.

- Monitor TFT jest / nie jest1 zainstalowany w takim miejscu, aby osoba prowadząca pojazd mogła w sposób bezpieczny, w pozycji siedzącej, dokonać obsługi urządzenia. Monitor jest/nie jest1 w zasięgu wzroku i ręki prowadzącego pojazd.

- Komputer pokładowy jest / nie jest1 zainstalowany w miejscu uniemożliwiającym dostęp osób niepowołanych, lecz umożliwiającym jego obsługę serwisową, konserwację.

- Antena zewnętrzna jest / nie jest1 zamontowana na dachu, nad kabiną prowadzącego pojazd.

- Tramwaj posiada / nie posiada 1 radia krótkiego zasięgu.

- SYSTEM PZUM-INNOBALITCA

- Tramwaj jest / nie jest1 wyposażony w instalację teletechniczną oraz urządzenia systemu PZUM-Innobaltica.

- Instalacja teletechniczna  Systemu PZUM -Innobaltica jest / nie jest1 wykonana zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń.

- Konfiguracja urządzeń Systemu PZUM  - Innobaltica została / nie została1 przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Zespół urządzeń Systemu PZUM - Innobaltica został / nie został 1 umieszczony w wydzielonej obudowie (przestrzeni), innej od lokalizacji urządzeń monitoringu i informacji pasażerskiej oraz urządzeń systemu TRISTAR.

- Wykonawca dostarczył / nie dostarczył1 dokumentację z przeprowadzonej instalacji. Dokumentacja jest / nie jest1 dostosowana do typu dostarczanego pojazdu autobusu.

- Miejsca instalacji poszczególnych urządzeń systemu PZUM-Innobaltica są / nie są 1 łatwo dostępne dla serwisu Innobaltica sp.z o.o., a jednocześnie są / nie są1 zabezpieczone przed dostępem przez osoby trzecie.

- Montaż poszczególnych urządzeń pokładowych jest / nie jest 1 wykonany na stałych elementach tramwaju nienarażonych na wibracje.

- Monitor TFT jest / nie jest 1 zainstalowany w zasięgu wzroku prowadzącego tramwaj. Miejsce montażu monitora TFT jest / nie jest 1 zaakceptowane przez Zamawiającego.

- JAZDA PRÓBNA BEZ PASAŻERÓW:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO, ZTM, INNOBALTICA SP. Z O.O. DOKONUJĄ / NIE DOKONUJĄ1 ODBIORU TECHNICZNEGO TRAMWAJU.

Podpisy:

- przedstawicieli Zamawiającego:

  - …………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

- przedstawicieli Wykonawcy:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- przedstawicieli ZTM:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………………………

- przedstawicieli Innobaltica Sp. z o.o.:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Niepotrzebne skreślić