ZP/46/2026	zał. nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Roboty budowlane polegające na modernizacji studni wodomierzowych – budynek D2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”

- Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 2 szt. komór wodomierzowych znajdujących się na przyłączach wody od ul. Mazowieckiej zasilających teren CKD, a będących elementem drugostronnego zasilania w wodę.

- Całość planowanego zadania zlokalizowana jest na terenie wewnętrznym CKD UM w Łodzi.

- Opis Stanu Istniejącego;

Studnie wodomierzowe są w złym stanie technicznym, a zamontowane wodomierze ø25 i ø40 są niewystarczające do obsługi kampusu CKD po rozbudowie.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy;

- zmodernizować studnie wodomierzowe S1 i S2 (oczyścić zbrojenie, pomalować antykorozyjne zbrojenie, uzupełnić ubytki betonu, pomalować beton gruntem, uzupełnić stopnie złazowe, oprawić włazy do komór wodomierzowych);

- zdemontować starą i zamontować nową armaturę (zasuwy, filtry);

- wymienić wodomierze główne zgodnie z uzgodnieniem ZWiK;

- przeprowadzić płukanie, dezynfekcję i próbę szczelności wykonanej instalacji.

- Prace muszą zostać wykonane zgodnie z:

- wytycznymi z dnia 03.09.2024 nr IT.424.2052.2024.MP3 ZWiK w Łodzi

– załącznik nr 2.1 do SWZ

- dokumentacją firmy Industria – Projekt zagospodarowania terenu, VI branża sanitarna – załącznik nr 2.2 do SWZ

- kosztorysem nakładczym

– załącznik nr 2.3 do SWZ

UWAGA:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie uzgodnienia oraz kontakty
 z przedstawicielami ZWiK podczas realizacji umowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.