Zakup i dostawa drukarki 3D wraz ze Skanerem 3D i zestawem akcesoriów na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Opis przedmiotu zamówienia

| Drukarka 3D – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia i jego komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Obudowy przedmiotu zamówienia oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Przedmiot zamówienia został zaprojektowany z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Przedmiot zamówienia został zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i: - posiada tryb automatycznego przejścia w stan czuwania po 10 minutach bezczynności, - posiada funkcje oszczędzania energii i automatycznego wyłączania, - posiada możliwość demontażu i odzysk elementów metalowych i plastikowych, - jest pozbawiony ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Drukarka 3D |  |
|  | Technologia druku mSLA umożliwiająca szybkie i precyzyjne drukowanie z żywicy, wykorzystujące matrycę LCD do maskowania światła UV, pozwalające na utwardzanie całych warstw jednocześnie lub równoważna |  |
|  | Obszar roboczy nie mniejszy niż 200 x 125 x 210 mm (należy podać) |  |
|  | Długość wiązki światła polimeryzującego 405 nm |  |
|  | Źródło światła UV zapewniające równomierne utwardzanie w całym obszarze roboczym oraz jednoczesne naświetlanie całej warstwy |  |
|  | Moc światła nie mniej niż 16 mW/ cm2 (należy podać) |  |
|  | Maksymalna szybkość druku nie mniejsza niż 100 mm/h (należy podać) |  |
|  | Minimalna grubość warstwy nie mniej niż 25 µm (należy podać) |  |
|  | Funkcja podgrzewania żywicy w drukarce |  |
|  | Czujnik temperatury żywicy |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do przygotowywania wydruków umożliwiające generowanie podpór oraz tektur na modelu, z możliwością bezpośredniego importu modeli co najmniej w następujących formatach: .stl, .obj, .3mf, .stp, .step, .sldprt, .sldasm, .prt, .asm, .jt, .catpart, .catproduct, .ipt, .iam, .3dm). (należy podać) |  |
|  | Złącza: co najmniej jedno złącze USB typu C w standardzie 2.0 lub wyższym, Wi-Fi, Ethernet (należy podać) |  |
|  | Pamięć wewnętrzna co najmniej 20 GB (należy podać) |  |
|  | Wbudowana kamera umożliwiająca zdalny podgląd procesu druku przez sieć lokalną, o rozdzielczości co najmniej Full HD (należy podać) |  |
|  | Urządzenie umożliwiające stosowanie żywic różnych producentów? |  |
|  | Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego o przekątnej co najmniej 7 cali (należy podać) |  |
|  | System automatycznego dozowania żywicy do komory roboczej za pomocą dedykowanego pojemnika lub zewnętrznego zasobnika współpracującego z urządzeniem umożliwiającego przechowywanie żywicy (należy podać) |  |
|  | Możliwość wymiany pojemników bez konieczności użycia narzędzi? |  |
| AKCESORIA DO DRUKARKI 3D |  |  |
|  | Lampa UV do polimeryzacji wydrukowanych modeli: - nie większa niż 262 x 262 x 30 mm, - umożliwiająca naświetlenie modeli o wysokości nie mniejszej niż 245 mm, - umożliwiająca naświetlenie modeli w temperaturze co najmniej 100º C, - Lampa używająca diod LED generujących długość fali światła o długości 405 nm, - Lampa generująca moc efektywnego promieniowania UV nie mniejszą niż 50 W. (należy podać) |  |
|  | Myjka automatyczna do mycia modeli: - nie większa niż 262 x 293 x 340 mm, - objętość robocza nie mniejsza niż 14 litrów, - możliwość montażu stolika roboczego oferowanej drukarki wewnątrz urządzenia, - koszyk do mycia pojedynczych modeli, - dodatkowy pojemnik roboczy z pokrywką umożliwiający mycie modeli z żywic biokompatybilnych oraz podstawowych bez mieszania rozpuszczalnika (należy podać) |  |
|  | Stolik roboczy z elastyczną powierzchnią roboczą ułatwiającą odrywanie modeli – nie mniej niż 1 szt. (należy podać) |  |
|  | Pojemnik na żywicę z możliwością montażu w oferowanej drukarce – nie mniej niż 15 szt. (należy podać) |  |
|  | Mieszadło z możliwością instalacji w drukarce, mieszające żywice podczas druku – nie mniej niż 9 szt. (należy podać) |  |
| SKANER 3D – 1 SZT. |  |  |
|  | Skaner nie większy niż 233 x 180 x 72,8 mm (należy podać) |  |
|  | Skanowanie w trybie Laser HD, podczerwień |  |
|  | Źródło światła: - minimum 18+18 krzyżujących się linii lasera umożliwiających skanowanie dużych obiektów, - minimum 6 równoległych linii umożliwiających skanowanie małych detali, - światło podczerwone (należy podać) |  |
|  | Bezprzewodowy tryb pracy Dodatkowe zasoby obliczeniowe: PC – bezprzewodowy, PC – przewodowy |  |
|  | Dokładność objętościowa: Laser HD – do 0,04 + 0,06 mm/m Tryb podczerwieni: do 0,1 + 0,4 mm/m (należy podać) |  |
|  | Zakres pojedynczego skanu: Laser HD: od 170 do 550 mm Tryb podczerwieni: od 160 do 1500 mm (należy podać) |  |
|  | Prędkość skanowania: - dla 18+18 skrzyżowanych linii laserowych – nie gorsza niż 4 200 000 punktów/s, - dla 6 równoległych linii laserowych – nie gorsza niż 920 000 punktów/s, - dla trybu podczerwieni: nie gorsza niż 1 550 000 punktów/s (należy podać) |  |
|  | Pliki wyjściowe: STL, OBJ, PLY, 3MF |  |
|  | Waga nie większa niż 900g (należy podać) |  |
|  | W zestawie płyta do kalibracji dostarczana z oferowanym skanerem |  |
|  | W zestawie zestaw markerów dostarczany z oferowanym skanerem |  |
| MATERIAŁY DO DRUKARKI 3D |  |  |
|  | Żywica sztywna, przezroczysta, osiągająca moduł sprężystości przy rozciąganiu nie mniej niż 2750 MPa po naświetleniu w lampie, umożliwiająca uzyskanie elementów o wysokiej przejrzystości i gładkiej powierzchni – 8 Litrów (należy podać) |  |
|  | Żywica sztywna, szara, nieprzezroczysta, przeznaczona do wykonywania modeli o wysokiej dokładności odwzorowania detali, osiągająca moduł zginania nie mniej niż 2750 MPa po naświetleniu w lampie – 7 Litrów (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, sztywna, przezroczysta, biokompatybilna, przeznaczona do zastosowań wymagających długotrwałego kontaktu ze skórą lub błoną śluzową, o niskiej absorpcji wody i podwyższonej odporności na zużycie; materiał wytwarzany w zakładzie ISO 13485 lub równoważnym, zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, oceniany zgodnie z ISO 10993-1:2018 lub równoważny, ISO 7405:2018 lub równoważny i ISO 18562-1:2017 lub równoważny, z potwierdzonymi endpointami wg ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-3:2014 lub równoważny, ISO 10993-10:2010/(R)2014 lub równoważny, ISO 10993-17:2002 lub równoważny, ISO 10993-18:2005 lub równoważny, ISO 10993-11:2017 lub równoważny, ISO 18562-2:2017 lub równoważny, ISO 18562-3:2017 lub równoważny oraz ISO 18562-4:2017 lub równoważny – 2 Litry (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, sztywna, bursztynowa, biokompatybilna, osiągająca moduł Younga nie mniejszym niż 2800 MPa po utwardzeniu, kompatybilna co najmniej z dezynfekcją chemiczną oraz sterylizacją parową, EO i gamma; materiał zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, oceniany zgodnie z ISO 10993-1:2018 lub równoważny i ISO 7405:2009/(R)2015 lub równoważny, z potwierdzonymi endpointami wg ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-10:2010/(R)2014 lub równoważny oraz ISO 10993-11:2017 lub równoważny – 3 Litry (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, elastyczna, przezroczysta, o twardości Shore A nie mniejszej niż 77 i wydłużeniu przy zerwaniu nie mniejszym niż 135%, przeznaczona do wytwarzania elastycznych wyrobów medycznych; materiał zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, z potwierdzoną zgodnością biologiczną wg ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-23:2021 lub równoważny oraz ISO 10993-10:2021 lub równoważny – 3 Litry (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, miękka i elastyczna, przezroczysta, o twardości Shore A nie większej niż 55 i wydłużeniu przy zerwaniu nie mniejszym niż 150%, przeznaczona do zastosowań wymagających komfortu i elastyczności; materiał zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, z potwierdzoną zgodnością biologiczną wg ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-23:2021 lub równoważny oraz ISO 10993-10:2021 lub równoważny – 3 Litry (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, wytrzymała i odporna na uderzenia, pękanie oraz ścieranie, przeznaczona do wytwarzania trwałych elementów i instrumentów medycznych; materiał zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, z potwierdzonymi endpointami biokompatybilności wg EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-10:2010/(R)2014 lub równoważny oraz ISO 10993-11:2017 lub równoważny – 2 Litry (należy podać) |  |
|  | Żywica medyczna, sztywna, biała, nieprzezroczysta, przeznaczona do wytwarzania biokompatybilnych części medycznych, kompatybilna co najmniej z dezynfekcją chemiczną oraz sterylizacją parową, EO i gamma; materiał zgodny z EN ISO 13485:2016 lub równoważny i EN ISO 14971:2012 lub równoważny, z potwierdzonymi endpointami biokompatybilności wg ISO 10993-5:2009 lub równoważny, ISO 10993-10:2010/(R)2014 lub równoważny oraz ISO 10993-11:2017 lub równoważny – 2 Litry (należy podać) |  |
| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE DOSTAWY |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie, instalacja i konfiguracja oferowanej drukarki 3D i skanera 3D wraz z akcesoriami oraz szkolenie z użytkowania dla wyznaczonego personelu |  |

Oferowana Drukarka 3D wraz ze Skanerem 3D i zestawem akcesoriów spełnia wymagania dostępności określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powyższe urządzenia posiadają szereg cech projektowych i systemowych, które pośrednio zwiększają dostępność - zarówno dla użytkowników (operatorów), jak i odbiorców jej wydruków (np. studentów). W przypadku zakupywanych urządzeń, ich operatorami będą wyłącznie pracownicy ICSM WNoZ UO celem usprawnienia dydaktyki i edukacji studentów. W związku z tym, nie będą udostępniane użytkownikom zewnętrznym.

Drukarka 3D zapewniać ma:

1) Łatwość obsługi (ważne dla osób z ograniczeniami poznawczymi lub technicznymi), w tym:

- intuicyjny workflow „kliknij i drukuj” – oprogramowanie automatyzuje ustawienia (orientacja, podpory, kontrola błędów)

- automatyczne dozowanie żywicy i gotowe profile materiałów – brak konieczności ręcznej konfiguracji

- wysoka niezawodność (~98–99%) – mniej błędów oznacza mniej interwencji użytkownika

2) Ograniczenie pracy manualnej (ważne dla osób z niepełnosprawnością ruchową), w tym:

- automatyczne etapy procesu nalewania materiału, mycia i utwardzania

- łatwe zdejmowanie wydruków (quick release)

- lekkie podpory (łatwe usuwanie)

3) Automatyzacja i „inteligentne systemy”, w tym:

- sprawdzanie modelu w czasie rzeczywistym

- inteligentne sterowanie drukiem (mniej decyzji po stronie użytkownika)

- zdalne monitorowanie

4) Dostosowanie do potrzeb użytkowników poprodukcyjnych (najważniejszy aspekt „inkluzywności”), w tym:

- druk biokompatybilnych elementów medycznych (np. szyny, modele anatomiczne)

- wysoka dokładność - dopasowanie do konkretnego studenta

- możliwość personalizacji wydruków

5) Pełne wsparcie i szkolenia (ważne dla dostępności edukacyjnej)

6) Ergonomia i uproszczony proces pracy, w tym:

- proces podzielony na jasne kroki (model → druk → mycie → utwardzanie)

- mniej „chaosu operacyjnego”

Skaner 3D zapewnia:

1) Dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi:

- pełna bezprzewodowość (brak kabli) - można pracować swobodnie w różnych pozycjach

- tryb autonomiczny (bez komputera) - wszystko w jednym urządzeniu

- mobilna, ręczna konstrukcja - łatwe przenoszenie i użycie w terenie

2) Dostępność poznawcza (łatwość obsługi):

- możliwość dostosowania poziom trudności obsługi urządzenia

- zintegrowane oprogramowanie (skan + obróbka w jednym miejscu)

- skanowanie bez znaczników - mniej kroków przygotowawczych

3) Ograniczenie pracy manualnej i precyzji:

- automatyczne śledzenie obiektu (tracking) - skaner „sam pilnuje” pozycji

- brak konieczności naklejania markerów

- dynamiczne przełączanie trybów skanowania

4) Dostępność sensoryczna (np. dla osób z ograniczonym wzrokiem):

- automatyczne śledzenie i dopasowanie danych - mniej potrzeby kontroli wzrokowej

- tryb podczerwieni - działa w różnych warunkach oświetlenia

- skanowanie w czasie rzeczywistym (wizualizacja modelu)

5) Dostępność środowiskowa (różne warunki pracy):

- możliwość pracy na zewnątrz

- skanowanie małych i dużych obiektów (od kilku cm do kilku metrów).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy