Numer sprawy: WL.321.1.2026.SD

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Straż Miejska Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16

50-421 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa  elementów umundurowania i ekwipunku dla Straży Miejskiej Wrocławia”

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

| LP. | Nr zadania | Nazwa elementu umundurowania | Ilość szt./ par/ kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cześć1 | 1. Koszulka typu „Polo” biała | 150 |
|  |  | 2. Koszulka typu „Polo” granatowa | 100 |
| 2 | Część 2 | Spodnie służbowe ( ciemnogranatowe) | 150 |
| 3 | Część 3 | 1. Buty taktyczne wysokie | 100 |
|  |  | 2. Półbuty taktyczne | 100 |
|  |  | 3. Półbuty skórzane służbowe | 100 |
| 4 | Część 4 | Bluza służbowa typu „Combat SHIR” ( ciemnogranatowa) | 100 |
| 5 | Część 5 | Kurtka uniwersalna z dwoma wymiennymi podpinkami | 60 |
| 6 | Część 6 | Kurtka uniwersalna krótka typu „Softshell” | 50 |
| 7 | Część 7 | Płaszcz służbowy ciemnogranatowy | 24 |
| 8 | Część 8 | 1. Półgolf ciemnogranatowy | 60 |
|  |  | 2. Szalokomin ciemnogranatowy | 100 |
| 9 | Część 9 | 1. Czapka zimowa | 150 |
|  |  | 2. Czapka służbowa z daszkiem letnia ( z siatką) | 200 |
|  |  | 3. Czapka służbowa z daszkiem ( baseball) | 100 |

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia.

2. Opis poszczególnych części zamówienia;

Część 1

1.

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„KOSZULKA SŁUŻBOWA POLO (KOLOR BIAŁY)”

- PRZEZNACZENIE

Koszulka służbowa z krótkim rękawem typu polo w kolorze białym z ciemnogranatowymi wstawkami. Z tkaniny niepowodującej nadmiernego przepocenia. Przeznaczona jest do codziennej pracy.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOSZULKI SŁUŻBOWEJ POLO

2.1 Koszulka służbowa polo z krótkim rękawem koloru białego z ciemnogranatowymi wstawkami. Krój prosty. Pod szyją zapinana jest na trzy czterodziurkowe guziki w kolorze granatowym. Zapięcie typu polo odszyte listewkami z tkaniny koszulowej w kolorze ciemno-granatowym.

2.2 Kołnierz z tkaniny granatowej takiej samej jak odszycie kołnierzyka i kieszeń.

2.3 Na ramionach wzmocnienia z tkaniny koszulowej w kolorze koszulki oraz umieszczone lekko ku przodowi, naramienniki zakończone w szpic i wszyte w szew łączący rękaw z barkami. Na całej swej długości aż do skosu naramienniki mają stałą szerokość 4 cm (+/- 3 mm) zapewniającą swobodne nakładanie wsuwek z dystynkcjami. Maksymalna długość wsuwek wynosi 11 cm (+/- 5 mm). Naramienniki wykonane są z takiej samej tkaniny koszulowej jak wzmocnienia i kieszeń w kolorze białym. Naramienniki zapinane na guzik w kolorze ciemnogranatowym.

2.4 Na rękawach, w odległości 4,5 cm (+/- 5 mm) od miejsca ich wszycia, umieszczone są emblematy z herbem miasta Wrocławia, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120X10 mm (+/- 5 mm).

2.5 Po lewej stronie znajduję się kieszeń z tkaniny koszulowej w kolorze ciemnogranatowym z patką zapinaną na guzik w kolorze ciemnogranatowy 14X15 cm (+/- 5 mm). Zarówno patka jak i dół kieszeni są z ściętymi rogami. Pośrodku kieszeni znajduje się doszyty element z tkaniny koszulowej o wymiarach 12 cm (+/- 5 mm) do którego zamocowany jest rzep w kolorze ciemnogranatowym (dopuszcza się kolor czarny) o wymiarach 85X50 mm (+/- 3 mm) do mocowania odznaki identyfikacyjnej z numerem służbowym. Centralnie na wysokości 1/3 od górnej krawędzi elementu (rzepu) musi być wykonane metalowe oczko o średnicy 0,5 cm do zamocowania metalowej odznaki identyfikacyjnej. Patka nie może zakrywać numeru służbowego. Patka z rzepem i dziurką na odznakę indefikacyjną zgodnie z pkt. 4.3. Powyżej 1 cm (+/- 3mm) umieszczony jest symetrycznie względem kieszeni napis STRAŻ MIEJSKA w jednym wierszu.  Napis wykonany jest w kolorze ciemnogranatowym Trzcionka napisu musi być identyczna z tym na plecach.

2.6 Na plecach na wysokości łopatek znajduję się napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze ciemnogranatowym

- RYSUNKI

4.1 Przód i tył koszuli polo z krótkim rękawem wraz z zestawieniem kolorystycznym.

4.2 Nadruki

Na lewej piersi umieszczony napis jednorzędowy STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa ciemnogranatowego bezpośrednio na laminacie

Rodzaj czcionki ARIAL BLACK. Wymiar (dł. x wys.) 140 mm x 11 mm +/- 2 mm, przy czym wielkość litery „Ż” z kropką wynosi 14 mm +/- 1 mm.

W górnej części tyłu koszulki polo umieszczony centralnie napis dwurzędowy STRAŻ MIEJSKA, wykonany z tworzywa ciemnogranatowego bezpośrednio na tkaninie.

Rodzaj czcionki ARIAL BLAC. Wymiar (dł. x wys.)  274 mm X 110 mm +/- 1 mm

4.3 Zdjęcia poglądowe elementu mocowania odznaki identyfikacyjnej oraz odznaki haftowanej i metalowej na koszulce polo

| Patka z rzepem i dziurką na odznakę identyfikacyjną Wymiar 7 X 6 cm (+/- 5 mm) | Haftowana odznaka Wymiar: 9 X 7,5 cm | Metalowa odznaka Wymiar: 9,5 X 6,5 cm |
| --- | --- | --- |

- Wymiary herbu straż miejska Wrocławia na wszystkich rękawach.

|  | 10,5 cm (+/- 5mm) |
| --- | --- |
| 12 cm (+/- 5mm) |  |

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE DZIANINY

- Dzianina o splocie jedno łożyskowym podwójna lacosta o składzie 50% PES/50% CO i wadze 220g/m2 +/- 5%. Kurczliwość dzianiny nie może przekroczyć 4%.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADRUKÓW

NADRUKI

Nadruk w kolorze ciemnogranatowym wykonany bezpośrednio na dzianinie, odpowiedni do dzianin.

Po praniach nadruk „STRAŻ MIEJSKA” powinien zachować ciągłość, a litery niezmienny kształt.

Niedopuszczalne jest:

- powstanie pęcherzy pod literami,

- odklejanie liter od tkaniny zasadniczej,

- ubytki liter.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZWÓW

Elementy koszulki są łączone za pomocą szycia, przy czym:

- oznaczenie zastosowanych ściegów – powinny być zgodne z normą PN-P84502:1983

Wszystkie szwy na początku i końcu zamocowane są przeszyciami wstecznymi celem zabezpieczenia ich przed pruciem

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA WYROBU

Wszywka pielęgnacyjna

Wszyta wewnątrz i, zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Skład surowcowy

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

- Numer zlecenia produkcyjnego

Etykieta jednostkowa przymocowana w górnej części  zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

Naklejka na opakowanie jednostkowe zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA WYROBU

Złożyć koszulkę polo na pół z rękawami. Włożyć do worka foliowego i zakleić taśmą.

Na przodzie w widocznym miejscu umieścić etykietę. Naklejkę na karton nakleić na opakowanie jednostkowe.

2.

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„KOSZULKA SŁUŻBOWA POLO (KOLOR GRANATOWY)”

- PRZEZNACZENIE

Koszulka służbowa z krótkim rękawem typu polo w kolorze ciemnogranatowym z dzianiny niepowodującej nadmiernego pocenia. Koszulka w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa ma umieszczone napisy i elementy odblaskowe w kolorze żółtym spełniające wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013. Przeznaczona jest do codziennej pracy.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOSZULKI SŁUŻBOWEJ POLO

2.1 Koszulka służbowa polo z krótkim rękawem koloru ciemnogranatowego. Krój prosty. Pod szyją zapinana jest na trzy czterodziurkowe guziki w kolorze koszuli z dodatkowo naszytym materiałem z tkaniny koszulowej na tym odcinku.

2.2 Kołnierzyk wykonany z dzianiny bawełnianej ściągaczowej w kolorze koszulki.

2.3 Na ramionach wzmocnienia z tkaniny koszulowej w kolorze koszulki oraz umieszczone lekko ku przodowi, naramienniki zakończone w szpic i wszyte w szew łączący rękaw z barkami. Na całej swej długości aż do skosu naramienniki mają stałą szerokość 4 cm (+/- 3 mm) zapewniającą swobodne nakładanie wsuwek z dystynkcjami. Maksymalna długość wsuwek na wszystkich rozmiarów wynosi 11 cm(+/- 5 mm). Naramienniki wykonane są z takiej samej tkaniny koszulowej jak wzmocnienia i kieszeń. Naramienniki zapinane na guzik w kolorze koszulki.

2.4 Na rękawach, w odległości 4,5 cm (+/- 5 mm) od miejsca ich wszycia, umieszczone są emblematy w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120X105 mm (+/- 10 mm), które należy przyszyć do koszulki. Pod emblematem w odległości 1 cm (+/- 3 mm) umieszczony jest element odblaskowy w kolorze żółtym z identycznego materiału co napisy Straż Miejska o wymiarach 1,5X10 cm (+/- 3 mm). Brzegi emblematu są wykończone ściegiem w kolorze tła. W środku znajduje się drugi haft w kolorze GOLD.

2.5 Po lewej stronie znajduję się kieszeń ze ściętymi rogami, o wymiarach 14X15 cm (+/- 5 mm) wykonana z tkaniny koszulowej identycznej jak pozostałe elementy. Nad kieszenią pięcioboczna patka zapinana na guzik.

2.6 Patki, pagony usztywnione wkładem z klejem.

2.7 Symetrycznie 1 cm ± 3 mm powyżej lewej patki umieszczony jest żółty odblaskowy napis „STRAŻ MIEJSKA”. Napis w jednym wierszu spełnia normę PN-EN ISO 20471:2013.

2.8 Do kieszeni przyszyty jest element do mocowania odznaki. Wykonany z tkaniny zasadniczej. Element o długości 7 cm (+/- 3mm) i szerokości 3 cm (+/- 5 mm) przyszyty jest do kieszeni na górze i dole w taki sposób by umożliwiał swobodne zamocowanie metalowej odznaki. Centralnie w odległości 2,5 cm od górnej krawędzi wykonane jest metalowe oczko o średnicy 0,5 cm. Element dopinany jest patką i posiada rzep do mocowania odznaki haftowanej. Patka z rzepem i dziurką na odznakę identyfikacyjną zgodnie z pkt. 4.3.

2.9 Na plecach na wysokości łopatek znajduję się napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym i spełnia wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013.

- RYSUNKI

4.1 Przód i tył koszuli polo z krótkim rękawem wraz z zestawieniem kolorystycznym.

Kolor koszulki określony w barwie: Wartość CIELab: L=18,25 a=- 0,28 b=-6,55 ∆E≤ 2

4.2 Nadruki

Na lewej piersi umieszczony napis jednorzędowy STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na laminacie

Rodzaj czcionki ARIAL BLACK. Wymiar (dł. x wys.) 140 mm x 11 mm +/- 2 mm, przy czym wielkość litery „Ż” z kropką wynosi 14 mm +/- 1 mm.

W górnej części tyłu koszulki polo umieszczony centralnie napis dwurzędowy STRAŻ MIEJSKA, wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie.

Rodzaj czcionki ARIAL BLAC. Wymiar (dł. x wys.)  274 mm X 110 mm +/- 1 mm

4.3 Zdjęcia poglądowe elementu mocowania odznaki identyfikacyjnej oraz odznaki haftowanej i metalowej na koszulce polo

| Patka z rzepem i dziurką na odznakę identyfikacyjną Wymiar 7 X 6 cm (+/- 5 mm) | Haftowana odznaka Wymiar: 9 X 7,5 cm | Metalowa odznaka Wymiar: 9,5 X 6,5 cm |
| --- | --- | --- |

- Wymiary herbu straż miejska Wrocławia na wszystkich rękawach.

|  | 10,5 cm (+/- 5mm) |
| --- | --- |
| 12 cm (+/- 5mm) |  |

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE DZIANINY

Dzianina o splocie jedno łożyskowym podwójna lacosta o składzie 50% PES/50% CO i wadze 220g/m2 +/- 5%. Kurczliwość dzianiny nie może przekroczyć 4%.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBLASKOWOŚCI NADRUKÓW

NADRUKI

Nadruk w kolorze żółtym fluorescencyjnym wykonany bezpośrednio na dzianinie, odpowiedni do dzianin, spełniający normę PN-EN ISO 20471:2013

Po praniach nadruk „STRAŻ MIEJSKA” powinien zachować ciągłość, a litery niezmienny kształt.

Niedopuszczalne jest:

- powstanie pęcherzy pod literami,

- odklejanie liter od tkaniny zasadniczej,

- ubytki liter.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZWÓW

Elementy koszulki są łączone za pomocą szycia, przy czym:

- oznaczenie zastosowanych ściegów – powinny być zgodne z normą PN-P84502:1983

Wszystkie szwy na początku i końcu zamocowane są przeszyciami wstecznymi celem zabezpieczenia ich przed pruciem

- WYMIAROWANIE WYROBU GOTOWEGO DLA ROZMIARU BAZOWEGO

- TABELA WYROBU GOTOWEGO

| L.p. | Określenie rozmiaru | L (100-176) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 Obwód klatki piersiowej | 55 |
| 2 | Długość pleców | 71 |
| 3 | Długość rękawa-krótki rękaw | 21 |
| 4 | 1/2 Obwód dołu rękawa | 20 |

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA WYROBU

Wszywka

Wszyta wewnątrz w lewy boczny szew kurtki, zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Skład surowcowy

- Miesiąc i rok produkcji

- Numer zlecenia produkcyjnego

Etykieta jednostkowa przymocowana w górnej części zamka błyskawicznego do suwadła lub

Taśmy zamka błyskawicznego kurtki zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

Naklejka na opakowanie jednostkowe zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA WYROBU

Złożyć koszulkę polo na pół z rękawami. Włożyć do worka foliowego i zakleić taśmą.

Na przodzie w widocznym miejscu umieścić etykietę. Naklejkę na karton nakleić na opakowani jednostkowe.

Część 2

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„SPODNIE SŁUŻBOWE ZIMOWE”

- PRZEZNACZENIE

Spodnie służbowe zimowe w kolorze ciemnogranatowym z tkaniny RIPSTOP do codziennej pracy patrolowej. Spodnie posiadają szerokie i proste nogawki, umożliwiające swobodne układanie się ich na trzewikach. W dole znajduję się podwinięcie z wpuszczonym gumosznurkiem z regulatorem chowanym w patkę wewnętrznej strony spodni w celu włożenia do butów.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPODNI SŁUŻBOWYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ.

2.1 Spodnie mają krój prosty. Góra spodni wykonana w formie odszycia tj. imitacji pasa. Pasek zapinany na 1 guzik czterootworowy. Z przodu posiadają rozporek zapinany na spiralny zamek błyskawiczny.

2.2 Na zewnątrz pasa naszytych jest 7 szlufek o szerokości 2,6 cm (+/- 2 mm). Szlufki wykonane są z tkaniny zasadniczej. Długość szlufek przystosowana jest do szerokości pasa głównego o szerokości 50 mm i nie mogą powodować trudności w założeniu pasa.

2.3 Spodnie posiadają regulację obwodu pasa. Regulacja realizowana jest za pomocą gumy z doszytymi po obu jej stronach paskami z tkaniny zasadniczej z naszytym rzepem ostry. Paski z tkaniny wychodzą na zewnątrz pasa przez otwory wykonane w bocznych częściach pasa pod szlufkami. Zapinane w przedniej części pasa na rzep miękki.

2.4 Podkroje przodu i tyłu wzmocnione poprzez podwójne przestębnowanie.

2.5 Z przodu, na wysokości pasa spodnie posiadają dwie kieszenie wpuszczane z lekko skośnym wejściem.

2.6 Na bokach nogawek poniżej kieszeni przednich skośnych, wpuszczanych, kieszenie boczne nakładane, z 2 kontrafałdami skierowanymi ku tyłowi i z mieszkiem. Zamykane przy pomocy patek na których umieszczony jest bezpośrednio na tkaninie symetrycznie napis w jednym wierszu „Straż Miejska” w kolorze żółtym odblaskowym spełniającym wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 20471:2013. Kieszenie zapinane są na dwa guziki. Dodatkowo nad prawą patką w odległości ok. 1 - 2 cm (+/- 0,5 cm) umieszczona jest trzecia kieszeń zapinana na zamek. Zamek w kolorze ciemnogranatowym umieszczony równolegle do patki. Długość zamka zaczyna się i kończy na wysokości 1 cm (+/- 0,5 cm) od początku i końca patki. Głębokość kieszeni 15 cm (+/- 1 cm).

2.7 Spodnie mają wzmocnione kolana.

2.8 W szwie bocznym wszyta 2-3 mm lamówka koloru żółtego odblaskowego spełniająca wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 20471:2013. Lamówka znajduje się od dołu kieszeni bocznej do dołu nogawki.

2.9 Z tyłu spodni dwie cięte kieszenie z wypustką i patkami zapinane na rzepy.

2.10 Tył spodni wzmocniony od wewnątrz tkaniną zasadniczą

2.11 Dół spodni podwinięty w obrębek z regulacją w szwie bocznym. Regulacja odbywa się za pomocą gumki linki i stopera.

- RYSUNKI

4.1 Przód i tył spodni służbowych z odpinanymi nogawkami wraz z zestawieniem kolorystycznym.

Kolor spodni określony w barwie: Wartość CIELab: L=18,25 a=- 0,28 b=-6,55 ∆E≤ 2

Przykładowe zdjęcie kieszeni na zamek nad prawą patką

- NADRUKI

Na patkach kieszeni umieszczony napis jednorzędowy STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie

Rodzaj czcionki ARIAL BLACK. Wymiar (dł. x wys.) 140 mm x 11 mm +/- 2 mm , przy czym wielkość litery „Ż” z kropką wynosi 14 mm +/- 1 mm.

- 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBLASKOWOŚCI NAPISÓW

- 6.1 PIPING

- Piping w kolorze żółtym fluorescencyjnym musi spełnić wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013

6.2 NADRUKI

| NAPIS TERMOTRANSFEROWY WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 20471:2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Norma szczególna |
| Kolor | Żółty fluorescencyjny |  |
| Materiał | Folia na bazie poliuretanu i pochodnych. |  |
| Odporność na pranie domowe w temperaturze: 40 stopni Celsjusza | min. 15 cykli | EN ISO 6330 |
| Odporność na przetarcia | min. 5000 razy | ISO 12947-2 |
| Odporność na zginanie | min. 7500 razy | ISO 7854 |
| Odporność w temperaturach skrajnych | min. 12 h w temp. 50°C min. 12 h w temp. – 30 °C | EN ISO 20471 |
| Odporność na opady deszczu | Annex C | EN ISO 20471 |
| Odblaskowość wstępna dla nowego materiału | 100 cd/lux m2 |  |

Po praniach nadruk „STRAŻ MIEJSKA” powinien zachować ciągłość, a litery niezmienny kształt. Niedopuszczalne jest: powstanie pęcherzy pod literami, odklejanie liter od tkaniny zasadniczej, ubytki liter.

Dostawca, producent okazuje przeprowadzone badanie (certyfikat) w tym zakresie.

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE TKANINY

SKŁAD: 52% bawełna i 48% poliester.

SPLOT: 2/1 ze zdwojoną 25 nitką osnowy i 16 nitką wątku

| Wyszczególnienie |  | Metoda badania | Jednostka |  | Wartości liczbowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerokość z krajką |  | PN-EN 1773:2000 | m |  | 1,5 +/- 0,03 |
| Masa |  | PN-ISO 3801:1993 | g/m2 |  | 250 +/- 15 |
| Skład surowcowy przędzy |  | PN-P-01703:1996 | % | O | (CO 52PES 48) ±3 |
|  |  | PN-EN 04847-10:1993 |  | W | (CO 52PES 48) ±3 |
|  |  | PN EN ISO 1139:1998 | tex | O | 20x2 |
|  |  |  |  | W | 20x2 |
| Siła zrywająca nie mniej niż |  | PN-EN ISO 13934-1 | N | O | 1200 |
|  |  |  |  | W | 700 |
| Siła rozdzierania nie mniej niż |  | PN-EN ISO 13937-2 | N | O | 40 |
|  |  |  |  | W | 40 |
| Liczba nitek na 1 dm |  | PN-EN 1049-2 | nitek / dm | O | 350 +/- 10 |
|  |  |  |  | W | 230 +/- 15 |
| Zmiana wymiarów po 1 praniu w temp. 60 °C z prasą. Nie więcej niż: |  | PN-EN ISO 6330 PN-EN ISO 3759 PN-EN 5077 | % | O | ± 3 |
|  |  |  |  | W | ± 3 |
| Ścieranie nie mniej niż |  | PN-EN ISO 12947-2 | cykle |  | 30 000 |
| Zwilżanie powierzchniowe nie mniej niż: |  | PN-EN ISO 24920 | stopień |  | 4 |
|  | Pranie temperatura 60 °C | PN-EN ISO 105 C06 C1S | st. zmiana barwy |  | 4 |
|  |  |  | st. zabrudz.bieli |  | 4 |
|  | Tarcie suche | PN-EN ISO 105 -X12 | st. zabrudz.bieli |  | 4 |
|  | Tarcie mokre | PN-EN ISO 105 -X12 | st. zabrudz.bieli |  | 3 |
|  | Światło sztuczne | PN-ISO 105-B02 | st. zmiana barwy |  | 5 |

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZWÓW

Rodzaje szwów i ściegów.

Elementy spodni powinny być łączone za pomocą szycia, przy czym:

- oznaczenia zastosowanych szwów – powinno być zgodne z normą PN-P-84501:1983;

Niedopuszczalne jest wykonanie ściegów o nieprawidłowym przeplocie nici i naprężeniu nitek tworzących szew. Szwy na początku i na końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.

- WYMIAROWANIE WYROBU GOTOWEGO DLA ROZMIARU BAZOWEGO

- TABELA WYMIARU GOTOWEGO

| Wymiary spodni dla rozmiaru 90-94/176-182 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymiary | Tolerancja ( cm) |
| 1. | Połowa obwodu pasa | 47 | 0,5 |
| 2. | Długość całkowita po boku | 109 | 1 |
| 3. | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu | 81 |  |
| 4. | Połowa szerokości nogawki mierzona na wysokości uda | 36 | 0,5 |
| 5. | Połowa szerokości nogawki mierzona na wysokości dołu | 22 | 0,5 |

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA WYROBU

Wszywka

Wszyta wewnątrz w pasek spodni, zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Skład surowcowy

Etykieta jednostkowa przymocowana w górnej części spodni zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

Naklejka na opakowanie jednostkowe zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA WYROBU

Spodnie należy złożyć, tak aby etykieta była widoczna i czytelna, następnie włożyć do worka foliowego i worek zakleić. Na krótszym boku kartonu nakleić etykietę zbiorczą.

Część 3

1. WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„BUTY TAKTYCZNE - wysokie”

- PRZEZNACZENIE

Buty taktyczne, sznurowane w kolorze czarnym Straży Miejskiej Wrocławia powinny gwarantować użytkownikowi pewność poruszania się w różnorodnych warunkach terenowych i w długich marszach. Obuwie powinno gwarantować dobrą przyczepność, antypoślizgowość, antystatyczność, samooczyszczenie, odporność na oleje i smary. Buty powinny posiadać membranę paroprzepuszczalną. Podeszwa lub jej cześć powinna pochłaniać mikro wstrząsy przy chodzeniu przy twardych nawierzchniach takich jak kostka betonowa, asfalt i być antyprzebiciowe. Konstrukcja powinna zapewnić wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jednocześnie zachowując wentylację stopy i antybakteryjność.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Buty taktyczne powinny być wykonane z materiału o właściwościach hydrofobowych, z naturalnej skóry zapewniającej odporność na wodę w połączeniu z materiałem tekstylnym odpornym na uszkodzenia. Buty powinny posiadać właściwości wentylacyjne i antybakteryjne w kolorze czarny.

2.2. Przyszwa – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.3 Obłożyna – naturalna skóra, wodoodporna z wstawkami z tkaniny poliestrowej lub równoważnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne w kolorze czarnym.

2.4 Tylnik – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.5 Wstawka tylnika – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.6 Amortyzator – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.7 Amortyzator przedni - naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.8 Kołnierz – tkanina poliestrowa, poliamidowy, pianka PE.

2.9 Język - tkanina poliestrowa, poliamidowy, pianka PU oraz posiadać system poprawiający wentylacje typu miechowego.

2.10 Podeszwa i podpodeszwa – materiał PU lub równoważny. Bieżnik podeszwy powinien posiadać profil samoczyszczący oraz strefy hamujące, amortyzujące i stabilizujące. Podeszwa musi być odporna na oleje, benzyny i antyprzebiciowa. Kolor podeszwy powinien być analogiczny z kolorem cholewki i wszystkich pozostałych elementów zewnętrznych.

2.11 Nici – syntetyczne hydrofobowe koloru czarnego.

2.12 Sznurowadła – okrągłe, syntetyczne, rdzeniowe, hydrofobowe, odporne na rozciąganie koloru czarnego.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I WYROBU GOTOWEGO.

| LP. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość | Metoda badań na podstawie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wierzchy (skóra naturalna) |  |  |  |  |
| 1 | Wytrzymałość na rozdzieranie | N | Nie mniej niż 110 | PN-EN ISO 20344:2007 lub PN-EN ISO 3377-2:2005 |
| 2 | Odporność na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej | Liczba zgięć | Nie mniej niż 100.000 (brak pęknięć) | PN-EN 13512:2004 |
| Podeszwy |  |  |  |  |
| 1 | Odporność na zginanie | Liczba cykli | Nie mniej niż 29.000 | PN-EN ISO 20344:2012 |
| 2 | Grubość podeszwy w miejscu nie urzeźbionym | mm | Nie mniej niż 6 | PN-EN ISO 20344:2012 |
| 3 | Siła przebicia spodu | N | Nie mniej niż 1000 | PN-EN ISO 20344:2012 |

- 4. ZDJĘCIE POGLĄDOWE - przykładowy, ogólny wygląd obuwia

- 5. ROZMIARY OBUWIA GOTOWEGO wg normy PN-O-91010:1987

| Lp. | Długość stopy w milimetrach | Numeracja metryczna | Numeracja Angielska | Numeracja Francuska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 23 | 3 ½ | 36 |
| 2 | 235 | 23,5 | 4 | 36 ½ |
| 3 | 240 | 24 | 4 ½ | 37 |
| 4 | 245 | 24,5 | 5 | 38 |
| 5 | 250 | 25 | 5 ½ | 39 |
| 6 | 255 | 25,5 | 6 | 39½ |
| 7 | 260 | 26 | 6½ | 40 |
| 8 | 265 | 26,5 | 7 | 41 |
| 9 | 270 | 27 | 8 | 42 |
| 10 | 275 | 27,5 | 8½ | 42½ |
| 11 | 280 | 28 | 9 | 43 |
| 12 | 285 | 28,5 | 10 | 44 |
| 13 | 290 | 29 | 10½ | 45 |
| 14 | 295 | 29,5 | 11 | 45½ |
| 15 | 300 | 30 | 11½ | 46 |
| 16 | 305 | 30,5 | 12 | 47 |
| 17 | 310 | 31 | 13 | 48 |

- WYMAGANIA ODNOŚNIE DO CECHOWANIA I ZNAKOWANIA

Obuwie powinno być oznakowane w sposób trwały, estetyczny, czytelny, nie brudzący, nie uszkadzający obuwia i przedmiotów stykających się z nim. Znakowanie umieszczone jest na obu półparach na naszywce wszytej na podszewce w górnej części języka.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się buty wykonane w I gatunku jakości.

- PAKOWANIE

Buty należy zapakować w opakowanie tekturowe. Każdą parę obuwia jednakowej długości, koloru, wzoru należy oddzielić papierem niepylącym. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta z informacją o modelu, rozmiarze itp., dodatkowo instrukcja konserwacji. Opakowanie jednostkowe następnie powinno być zapakowane w opakowanie kartonowe zbiorcze odpowiednio oznakowane.

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„PÓŁBUTY TAKTYCZNE”

- PRZEZNACZENIE

Półbuty taktyczne, sznurowane w kolorze czarnym Straży Miejskiej Wrocławia powinny gwarantować użytkownikowi pewność poruszania się w różnorodnych warunkach terenowych i w długich marszach. Obuwie powinno gwarantować dobrą przyczepność, antypoślizgowość, antystatyczność, samooczyszczenie, odporność na oleje i smary. Podeszwa powinna charakteryzować się odpornością na przebicie. Podeszwa lub jej cześć powinna pochłaniać mikro wstrząsy przy chodzeniu przy twardych nawierzchniach takich jak kostka betonowa, asfalt. Konstrukcja powinna zapewnić wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jednocześnie zachowując wentylację stopy oraz posiadać właściwości antybakteryjne.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Półbuty taktyczne powinny być wykonane z materiału o właściwościach hydrofobowych, z naturalnej skóry zapewniającej odporność na wodę w połączeniu z materiałem tekstylnym odpornym na uszkodzenia. Buty powinny posiadać właściwości antybakteryjne i wentylacyjne w kolorze czarny.

2.2. Przyszwa – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.3 Obłożyna – naturalna skóra, wodoodporna z wstawkami z tkaniny poliestrowej lub równoważnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne w kolorze czarnym.

2.4 Tylnik – naturalna skóra, wodoodporna w kolorze czarnym.

2.5 Kołnierz – tkanina poliestrowa, poliamidowy, pianka PE.

2.6 Język - tkanina poliestrowa, poliamidowy, pianka PU oraz posiadać system poprawiający wentylacje typu miechowego.

2.7 Podeszwa i podpodeszwa – materiał PU lub równoważny. Bieżnik podeszwy powinien posiadać profil samoczyszczący oraz strefy hamujące, amortyzujące i stabilizujące. Podeszwa musi być odporna na oleje, benzyny i antyprzebiciowa. Kolor podeszwy powinien być analogiczny z kolorem cholewki i wszystkich pozostałych elementów zewnętrznych.

2.8 Nici – syntetyczne hydrofobowe koloru czarnego.

  - Sznurowadła – okrągłe, syntetyczne, rdzeniowe, hydrofobowe, odporne na rozciąganie koloru czarnego.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I WYROBU GOTOWEGO.

| LP. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość | Metoda badań na podstawie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wierzchy (skóra naturalna) |  |  |  |  |
| 1 | Wytrzymałość na rozdzieranie | N | Nie mniej niż 110 | PN-EN ISO 20344:2007 lub PN-EN ISO 3377-2:2005 |
| 2 | Odporność na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej | Liczba zgięć | Nie mniej niż 100.000 (brak pęknięć) | PN-EN 13512:2004 |
| Podeszwy |  |  |  |  |
| 1 | Odporność na zginanie | Liczba cykli | Nie mniej niż 25.000 | PN-EN ISO 20344:2012 |
| 2 | Siła przebicia spodu | N | Nie mniej niż 1000 | PN-EN ISO 20344:2012 |

- ZDJĘCIE POGLĄDOWE - przykładowy, ogólny wygląd obuwia

- 5. ROZMIARY OBUWIA GOTOWEGO wg normy PN-O-91010:1987

| Lp. | Długość stopy w milimetrach | Numeracja metryczna | Numeracja Angielska | Numeracja Francuska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 23 | 3 ½ | 36 |
| 2 | 235 | 23,5 | 4 | 36 ½ |
| 3 | 240 | 24 | 4 ½ | 37 |
| 4 | 245 | 24,5 | 5 | 38 |
| 5 | 250 | 25 | 5 ½ | 39 |
| 6 | 255 | 25,5 | 6 | 39½ |
| 7 | 260 | 26 | 6½ | 40 |
| 8 | 265 | 26,5 | 7 | 41 |
| 9 | 270 | 27 | 8 | 42 |
| 10 | 275 | 27,5 | 8½ | 42½ |
| 11 | 280 | 28 | 9 | 43 |
| 12 | 285 | 28,5 | 10 | 44 |
| 13 | 290 | 29 | 10½ | 45 |
| 14 | 295 | 29,5 | 11 | 45½ |
| 15 | 300 | 30 | 11½ | 46 |
| 16 | 305 | 30,5 | 12 | 47 |
| 17 | 310 | 31 | 13 | 48 |

- WYMAGANIA ODNOŚNIE DO CECHOWANIA I ZNAKOWANIA

Obuwie powinno być oznakowane w sposób trwały, estetyczny, czytelny, nie brudzący, nie uszkadzający obuwia i przedmiotów stykających się z nim. Znakowanie umieszczone jest na obu półparach na naszywce wszytej na podszewce w górnej części języka.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się półbuty wykonane w I gatunku jakości.

- PAKOWANIE

Półbuty należy zapakować w opakowanie tekturowe. Każdą parę obuwia jednakowej długości, koloru, wzoru należy oddzielić papierem niepylącym. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta z informacją o modelu, rozmiarze itp., dodatkowo instrukcja konserwacji. Opakowanie jednostkowe następnie powinno być zapakowane w opakowanie kartonowe zbiorcze odpowiednio oznakowane.

3. WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„PÓŁBUTY SKÓRZANE”

W kolorze czarnym z szerokim noskiem, lekkie, funkcjonalne, wykonane ze skóry naturalnej, wiązane na sznurówki w kolorze butów. Buty odporne na działanie różnych warunków atmosferycznych, odkształcanie, zagniatanie i pękanie. Język wszyty głęboko, umożliwiający regulację wysokości podbicia. Podeszwa typu TR ( termo kauczuk), elastyczna, antypoślizgowa odporna na ścieranie i pękanie. Wkładka klejona na całej powierzchni buta. Futrówka wykonana ze skóry. Załączona informacja o składzie materiału oraz sposobie czyszczenia .

Półbuty należy zapakować w opakowanie tekturowe. Każdą parę obuwia jednakowej długości, koloru, wzoru należy oddzielić papierem niepylącym. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta z informacją o modelu, rozmiarze itp., dodatkowo instrukcja konserwacji. Opakowanie jednostkowe następnie powinno być zapakowane w opakowanie kartonowe zbiorcze odpowiednio oznakowane. Obuwie powinno być oznakowane w sposób trwały, estetyczny, czytelny, nie brudzący, nie uszkadzający obuwia i przedmiotów stykających się z nim. Znakowanie umieszczone jest na obu półparach na naszywce wszytej na podszewce w górnej części języka.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się półbuty wykonane w I gatunku jakości.

Zdjęcia poglądowe

Część 4

„Bluza typu Combat granatowa”

Bluza wykonana z dzianiny z połączeniem tkaniny typu RIP-STOP. Bluza o kroju reglan, przód i tył bluzy wykonany z dzianiny o składzie surowca 98% bawełna , 2% elastomeru o gramaturze 195r/m2 , wykończona metodą SILWER ( jony srebra) ,  w kolorze granatowym, odpornej na promienie UV.  Rękawy oraz stójka i naramienniki wykonane z tkaniny typu RIP-STOP o składzie surowcowym 52% bawełna , 48%poliester o gramaturze 280g/m2 ,

W przodzie do wysokości piersi wraz  ze stójką wykonana z tkanin RIP-STOP  rozpinana na suwak . Rękawy zakończone mankietem , ściągnięte wewnątrz gumką oraz z dodatkową patka do regulacji obwodu dołu rękawa zapinaną na taśmę  „ pętelka i „haczyki”.  Na wysokości barku naszyte rzepy „ pętelka” na umieszczenie emblematu haftowanego STRAŻ MIEJSKA. Na ramionach umieszczone naramienniki zapinane nap wewnętrzny.

Zdjęcie poglądowe.

Część 5

„ Kurtka Uniwersalna”

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

„KURTKA UNIWERSALNA

Z DWOMA WYMIENNYMI PODPINKAMI”

1. PRZEZNACZENIE

Funkcjonalna kurtka całoroczna koloru ciemnogranatowego (kolor określony w specyfikacji technicznej) o długości 3/4. Kurtka całoroczna posiada podpinkę ocieplającą z grubszego polaru oraz cieńszą bluzę z dzianiny polarowej, które mogą być podpinane zamiennie do kurtki.

Kurtka całoroczna ma za zadanie chronić użytkownika przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, śniegu, niskimi temperaturami oraz silnym wiatrem. Wykonana w technologii szwów klejonych z wodoszczelnej, paro-przepuszczalnej tkaniny – laminatu dwuwarstwowego składającego się z tkaniny wierzchniej 100% PES i membrany na bazie PTFE. Kurtka w celu poprawy bezpieczeństwa i widoczności ma umieszczone napisy „STRAŻ MIEJSKA” oraz elementy odblaskowe w kolorze żółtym spełniające wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKI

- 2.1 Kurtka wykonana z wodoodpornej tkaniny - laminatu dwuwarstwowego składającego się z tkaniny wierzchniej 100% PES i membrany 100% na bazie PTFE. Kurtka wykonana w technologii szwów klejonych.

2.2 Podszewka poliestrowa, w kolorze granatowym lub czarnym, wykonana z gęstej siatki ułatwiającej przechodzenie pary wodnej.

2.3 W rękawach kurtki podszewka tkaninowa poliestrowa

- 2.4 Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy rozdzielczy, wykonany z tworzywa sztucznego przykryty kryty podwójną plisą chroniącą przed wiatrem i deszczem zapinanymi na napy

- 2.5 Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wpuszczane zapinane na zamek błyskawiczny, przykryte patką-plisą w poprzek kurtki. Poniżej linii pasa dwie kieszenie wpuszczane skośne, zapinane na zamek błyskawiczny, przykryte plisą otwartą od dołu, w celu zabezpieczenia przed deszczem. Kieszeń „napoleońska” pionowa, zapinana na zamek błyskawiczny, o długości 20 cm umieszczona po lewej stronie, pod plisą zamka głównego. Po prawej stronie kieszeń wewnętrzna górna zapinana na zamek błyskawiczny, drobnospiralny wszyty poziomo. Kieszeń umieszczona na podszewce siatkowej wykonana z tkaniny podszewkowej.

2.6 Możliwość regulacji obwodu za pomocą sznurka elastycznego umieszczonego w tunelu odszytym na wysokości pasa. Dół kurtki wykończony odszyciem.

2.6 W szwach bocznych kurtki znajdują się otwory na broń sięgające od okolic talii do dołu kurtki, zapinane na bryzgoszczelny zamek błyskawiczny bez dolnej blokady oraz patkę do regulacji obwodu, zapinaną na napy.

2.7 W dole kurtki doszyte patki z taśmą odblaskową żółtą o szerokości 5 cm (+/- 5 mm), chowane do wnętrza kurtki przy pomocy podpięcia na rzepy (dwie patki z przodu, jedna dłuższa z tyłu) spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

2.8 Kurtka posiada dwa kaptury: kaptur cienki chowany w stójce zapinanej na rzepy oraz kaptur zewnętrzny ocieplony, dopinany za pomocą zamka błyskawicznego. Kaptury wyposażone w regulację obwodu sznurkiem elastycznym w części twarzowej oraz regulację głębokości za pomocą sznurka elastycznego ze stoperem. Kaptury posiadają daszek.

- 2.9 Stójka kurtki z doszytymi po obu stronach plisy „garażami” z rzepem wewnątrz, co daje możliwość wpięcia przednich elementów kaptura dopinanego.

- 2.10 Na górnej części przodu kurtki z lewej strony, powyżej lewej patki-plisy, należy wszyć element o wymiarach 85 x 50 mm (+/- 5 mm), służący do mocowania odznaki identyfikacyjnej z numerem służbowym (odznaka mocowana na wkręt), element wykonany z tkaniny zasadniczej a na zewnątrz z rzepu (pętelki). Rzep w kolorze czarnym. Element mocowany jest wyłącznie na górnej i dolnej krawędzi. Centralnie, na wysokości 1/3 od górnej krawędzi elementu, musi być wykonane metalowe oczko o średnicy 0,5 cm. Dolna krawędź elementu nie może zachodzić na patkę – plisę.

- 2.11 Na ramionach kurtki, lekko ku przodowi, naramienniki zakończone w szpic, wszyte w szew łączący rękaw z barkami, zapinane na napy kryte. Na całej swej długości aż do skosu naramienniki mają stałą szerokość 4,0 (+/- 3 mm) cm i zapewniają, swobodne nakładanie wsuwek z dystynkcjami. Długość naramiennika nie może powodować zasłonięcia napy dla wsuwek z dystynkcjami o długości 11,5 cm.

- 2.12 Na rękawach, w odległości 60 mm (+/- 4 mm) od miejsca ich wszycia, umieszczone jest taśma pętelkowa, której kształt dopasowany jest do emblematu. Miejsce naszycia części pętelkowej powinno być zabezpieczone przed przemakaniem poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą rzepy do przymocowania haftowanych emblematów „Straż Miejska Wrocław” oraz emblemat w formie plakietki „Straż Miejska Wrocław”, które należy dołączyć do kurtki. Brzegi plakietki wykończone są gęstym ściegiem w kolorze tła emblematu, spód ma naszytą taśmę samoprzylepną (haczyk – w kolorze czarnym) Taśma haczykowa powinna być naszyta przy krawędzi obhaftu nicią w kolorze tła.  W środku znajduje się drugi haft w kolorze GOLD.

- 2.13 Pod pachami, w bocznych szwach kurtki i rękawów – otwory wentylacyjne zapinane na zamek błyskawiczny bryzgoszczelny.

- 2.14 Dół rękawa wykończony podwinięciem oraz patką służącą do regulacji obwodu za pomocą nap z możliwością odwrócenia jej na stronę z wgrzaną taśmą odblaskową żółtą o szerokości 5 cm (+/- 5 mm) spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

- 2.15 Na lewej piersi oraz na plecach napis STRAŻ MIEJSKA nadruk odblaskowy w kolorze żółtym wykonany bezpośrednio na tkaninie. Nadruk spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

2.16 Wewnątrz kurtki w dole rękawów, pod pachami i w podkroju szyi wszyte zapinki z napą do przypięcia podpinki polarowej lub bluzy polarowej.

- RYSUNKI KURTKI I DODATKOWE INFORMACJE WSPÓLNE

- Przód i tył kurtki wraz z zestawieniem kolorystycznym.

Wewnętrzna strona kurtki oraz układ plis zamka głównego.

Kolor kurtki określony w barwie: Wartość CIELab: L=18,25 a=- 0,28 b=-6,55 ∆E≤ 2

Nadruki

Na lewej piersi (lewej patce-plisie) umieszczony napis jednorzędowy STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie.

Rodzaj czcionki ARIAL BLACK. Wymiar (dł. x wys.) 17,3 cm x 1,3 cm +/- 0,2 cm , przy czym wielkość litery „Ż” z kropką wynosi 1,7 cm +/- 0,1 cm.

W górnej części tyłu kurtki umieszczony centralnie napis dwurzędowy STRAŻ MIEJSKA, wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie.

Rodzaj czcionki ARIAL BLAC. Wymiar (dł. x wys.)  27,4 cm X 11,0 cm +/- 0,3 mm

Zdjęcia poglądowe elementu mocowania odznaki identyfikacyjnej oraz odznaki haftowanej i metalowej na kurtce, podpince polarowej i kurce polarowej.

| Patka z rzepem i dziurką na odznakę identyfikacyjną Wymiar 8,5 X 5 cm (+/- 5 mm) | Haftowana odznaka Wymiar: 9 X 7,5 cm (+/- 5 mm) | Metalowa odznaka Wymiar: 9,5 X 6,5 cm |
| --- | --- | --- |

- Wymiary herbu straż miejska Wrocławia na rękawach.

|  | 10 cm (+/- 5mm) |
| --- | --- |
| 12,5 cm (+/- 5mm) |  |

- 4. WYMAGANIA LAMINATU DWUWARSTWOWEGO

Tkanina laminowana, wodoszczelna, paro-przepuszczalna

| Wskaźniki technologiczne i użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  | Jednostki miary | Wartości liczbowe i tolerancyjne | Kontrola jakości wg |
| Szerokość |  | między krajkami |  |  | cm | 146 ± 2 | PN-EN 1773 |
|  |  | z krajkami |  |  |  | 148 ± 2 |  |
| Masa legalna |  | liniowa |  |  | g/m | 263 ± 15 | PN-ISO 3801:1993 |
|  |  | powierzchniowa |  |  | g/m2 | 180 ± 10 |  |
| Splot |  |  |  |  |  | skośny 2/2 Z | PN-P-01704:1992 |
| Siła zrywająca, nie mniej niż: |  | osnowa |  |  | N | 600 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
|  |  | wątek |  |  |  | 600 |  |
| Wodoszczelność po 10 praniach wodnych, powyżej: |  |  |  |  | Pa | 50 000 | PN-EN 20811:1997 |
| Wodoszczelność po 5 czyszczeniach chemicznych, powyżej: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodoszczelność po ścieraniu, powyżej: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodoszczelność po wielokrotnym zginaniu, powyżej: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodoszczelność, po oddziaływaniu oleju i paliwa, powyżej: |  |  |  |  | Pa | 20 000 | PN-EN 20811:1997 |
| Ret - Opór przepływu pary wodnej, nie więcej niż: |  |  |  |  | m²Pa/W | 12 | PN-EN 31092:1998 |
| Odporność na zwilżanie powierzchniowe, nie mniej niż: |  |  |  |  | stopień | 5 | PN-EN 24920:1997 |
| Zmiana wymiarów po 5 praniach w temp. 40 °C, nie więcej niż: |  |  |  | osnowa | % | ± 3 | PN-EN ISO 6330:2002 procedura 5 A |
|  |  |  |  | wątek |  | ± 3 |  |
| ODPORNOŚCI WYBARWIEŃ | Woda |  |  | zmiana barwy | Stopnie wg SZAREJ SKALI | 4 | PN-EN ISO 105-E01: 1999 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  | Pranie w temp. 40°C |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06:1996 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  | Tarcie suche |  |  | zab. tk. baw. |  | 3 - 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
|  | Tarcie mokre |  |  | zab. tk. baw. |  | 3 - 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
|  | Światło /Xenotest/ |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-ISO 105-B02:2006 |
| Skład surowcowy |  | strona wierzchnia |  |  | % | PES - 100 | PN-P-01703:1996* |
|  |  | membrana |  |  |  | na bazie PTFE |  |
|  |  | strona spodnia |  |  |  | - |  |
| Kolor |  |  | Granatowy Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01:2002; PN-EN ISO 105-J03:2009 Wartość CIELab: L=18,25 a=- 0,28 b=-6,55 ∆E≤ 2 |  |  |  |  |

- 5. WYMAGANIA TKANINY NA KAPTUR CIENKI

| Wskaźniki technologiczne i użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  | Jednostki miary | Wartości liczbowe i tolerancyjne | Kontrola jakości wg |
| Szerokość |  |  | między krajkami |  | cm | 162 ± 2 | PN-EN 1773 |
|  |  |  | z krajkami |  |  | 164 ± 2 |  |
| Masa legalna |  |  | liniowa |  | g/m | 155 ± 6 | PN-ISO 3801:1993 PN-91/P-04601 |
|  |  |  | powierzchniowa |  | g/m2 | 90 ± 5 |  |
| Liczba nitek w tkaninie na decymetr |  |  | osnowa |  | nitek/dm | 431 ± 17 | PN-EN 1049-2 |
|  |  |  | wątek |  |  | 257 ± 15 |  |
| Siła zrywająca, nie mniej niż: |  |  | osnowa |  | N | 350 | PN-EN 13934-1 |
|  |  |  | wątek |  |  | 350 |  |
| Siła rozdzierania, nie mniej niż: |  |  | osnowa |  | N | 10 | PN-ISO 13937-4:2002 |
|  |  |  | wątek |  |  | 15 |  |
| Stopień odporności na pilling, nie mniej niż: |  |  |  |  | stopień | - | PN-EN ISO 12945-2 |
| Oleofobowość, nie mniej niż: |  |  |  |  | stopień | - | PN-EN ISO 14419 |
| Wodoszczelność, nie mniej niż: |  |  |  |  | hPa | 35 | PN-EN 20811 |
| Zmiana wymiarów, nie więcej niż: |  | po zamoczeniu (w wodzie) |  | osnowa | % | - | PN-ISO 7771 |
|  |  |  |  | wątek |  | - |  |
|  |  | po praniu 60°C i prasowaniu 150°C |  | osnowa | % | 2 | PN-EN ISO 6330 3 A |
|  |  |  |  | wątek |  | 2 |  |
| ODPORNOŚCI WYBARWIEŃ | Woda |  |  | zmiana barwy | Stopnie wg SZAREJ SKALI | - | PN-EN ISO 105-E01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Pranie 40°C |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06 metoda CIS |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  |  |  |  | zab. tk. PA 6.6 |  | 4 |  |
|  | Pot alkaliczny |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-E04 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  |  |  |  | zab. tk. PA 6.6 |  | - |  |
|  | Prasowanie (wilgotne) |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-X11 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Czyszczenie chemiczne |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-D01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Tarcie suche / mokre |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 / 4 | PN-EN ISO 105-X12 |
|  | Światło |  |  | zmiana barwy |  | 5 | PN-ISO 105-B02 |
|  | Sublimacja 180°C, 30 s |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-P01 |
|  |  |  |  | zab. tk. PES |  | - |  |
| Skład surowcowy |  |  |  | PA 6.6 | % | 100 |  |
| Odczyn pH |  |  |  |  | pH | - |  |
| Zawartość formaldehydu, nie więcej niż: |  |  |  |  | mg/kg | - | PN-EN ISO 14184-1 |

- 6. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODPINKI POLAROWEJ I BLUZY POLAROWEJ ZWANEJ OCIEPLACZEM

7.1 Bluzy wykonane z dzianiny typu polar – w dwóch wersjach:

„A” bluza wykonana z dzianiny polarowej 355 g/m2 służąca jako podpinka,

„B” bluza wykonana z dzianiny polarowej 220 gm2 służąca jako zamienna bluza

Obydwie bluzy dopinane wymiennie (zależnie od pory roku lub upodobań) do kurtki zamkiem błyskawicznym, a w dole rękawów, w podkroju szyi i pod pachami od wewnętrznej strony wszyte pętelki z napą w celu ich dopięcia do kurtki.

7.2 Pęknięcia w szwach bocznych bluzy sięgające od okolic talii do dołu bluzy, zapinane na zamek błyskawiczny średniospiralny bez dolnej blokady oraz patkę do regulacji obwodu, zapinaną na napy wykonaną z tkaniny zasadniczej (kurtkowej).

7.3 Przód bluzy odszyty siatką

7.4 Wewnątrz bluzy na lewym przodzie kieszeń górna zapinana na zamek błyskawiczny drobnospiralny wykonany z tkaniny podszewkowej

7.5 Dół bluzy wykończony podwinięciem w formie tunelu, w którym znajduje się w tylnej części

sznurek elastyczny ze stoperami.

7.6 Bluza dopasowana za pomocą pionowych szwów w przodzie i tyle.

7.7 Zapinana z przodu na średniospiralny zamek błyskawiczny.

7.8 Z przodu i z tyłu bluzy znajduje się karczek z odblaskowym pipingiem w kolorze żółtym, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

7.9 Dwie kieszenie pionowe zapinane na zamki błyskawiczne średniospiralne, umieszczone w szwach na przodzie.

7.10 Rękawy jednoczęściowe. W okolicy łokci naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej (kurtkowej). Dół rękawa wykończony taśmą elastyczną wszytą w tunel.

7.11 W kołnierzu w tunelu znajduje się sznurek elastyczny ze stoperem.

7.12 Na lewej piersi oraz na plecach napis STRAŻ MIEJSKA nadruk odblaskowy w kolorze żółtym wykonany na plakietkach z tkaniny zasadniczej (kurtkowej) przyszytych do bluzy.  Nadruk spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

- 7.13 Na rękawach, w odległości 60 mm (+/- 4 mm) od miejsca ich wszycia, umieszczony jest na stałe emblematy w formie plakietki „Straż Miejska Wrocław”, które należy dołączyć do kurtki. Brzegi emblematu są wykończone ściegiem w kolorze w kolorze tła. W środku znajduje się drugi haft w kolorze GOLD.

7.14 Na lewym przodzie poniżej karczka, patka na odznakę identyfikacyjną.

  - Naramienniki zapinane na napy kryte wykonane z tkaniny zasadniczej (kurtkowej).

- 7.  RYSUNKI BLUZY POLAROWEJ A i B dopinanych do kurtki wraz z zestawieniem kolorystycznym.

Rys. Przód i tył bluzy

Kolor podpinki i bluzy określony w barwie: Wartość CIELab: L=18,25  a=- 0,28  b=-6,55     ∆E≤ 2

- WYMAGANIA DZIANINY NA BLUZE „A” – PODPINKA

| Skład surowcowy: | Poliester 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne – dzianina wykończona |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa pow. | 355,00 g/m2 |  |  | Odchyłka masy pow. |  |  | 18,00 g/m2 |
| Masa liniowa | 550,0 g/mb |  |  | Odchyłka masy liniowej +/- |  |  | 28,0 g/mb |
| Szerokość | 155,0 cm |  |  | Odchyłka szerokości +/- |  |  | 5 cm |
| Zawartość apretury | - |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki użytkowe pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytrzymałość na przebicie kulką |  | >24 daN |  |  |  |  |  |
| Odporność wybarwień |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmiana barwy |  |  | Stopień zabrudzenia bie |  | uwagi |  |
| Na światło | 4-5 |  |  | - |  | Dla kolorów białych 4 |  |
| Na wodę | 4 |  |  | 4 |  | - |  |
| Na rozpuszczalniki organiczne | 4 |  |  | 4 |  | Dotyczy prania chem. |  |
| Na pot | 4 |  |  | 3-4 |  | Dot. Potu alkal. i kwaśnego. |  |
| Na tarcie suche | - |  |  | 4 |  | - |  |
| Na tarcie mokre | - |  |  | 3 |  | Dla kolorów ciemnych 2-3 |  |
| Na pranie | 4 |  |  | 4 |  | - |  |
| Pranie domowe i komunalne | 3-4 |  |  | 3-4 |  | - |  |
| Wskaźniki użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zmiana wymiaru po praniu |  | Odporność na piling |  |  |
| Po kolumience |  |  | <3 |  |  |  |  |
| Po rządku |  |  | <3 |  |  |  |  |
| Strona lewa |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Strona prawa |  |  |  |  | 4 |  |  |

- WYMAGANIA DZIANINY NA BLUZE „B” – BLUZA ZAMIENNA

| Skład surowcowy: | Poliester 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne – dzianina wykończona |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa pow. | 220,00 g/m2 |  |  | Odchyłka masy pow. |  |  | 11,00 g/m2 |
| Masa liniowa | 340,0 g/mb |  |  | Odchyłka masy liniowej +/- |  |  | 17,0 g/mb |
| Szerokość | 155,0 cm |  |  | Odchyłka szerokości +/- |  |  | 5 cm |
| Zawartość apretury | - |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki użytkowe pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytrzymałość na przebicie kulką |  | >24 daN |  |  |  |  |  |
| Odporność wybarwień |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmiana barwy |  |  | Stopień zabrudzenia bieli |  | uwagi |  |
| Na światło | 4-5 |  |  | - |  | Dla kolorów białych 4 |  |
| Na wodę | 4 |  |  | 4 |  | - |  |
| Na rozpuszczalniki organiczne | 4 |  |  | 4 |  | Dotyczy prania chem. |  |
| Na pot | 4 |  |  | 3-4 |  | Dot. Potu alkal. i kwaśnego. |  |
| Na tarcie suche | - |  |  | 4 |  | - |  |
| Na tarcie mokre | - |  |  | 3 |  | Dla kolorów ciemnych 2-3 |  |
| Na pranie | 4 |  |  | 4 |  | - |  |
| Pranie domowe i komunalne | 3-4 |  |  | 3-4 |  | - |  |
| Wskaźniki użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zmiana wymiaru po praniu |  | Odporność na piling |  |  |
| Po kolumience |  |  | <3 |  |  |  |  |
| Po rządku |  |  | <3 |  |  |  |  |
| Strona lewa |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Strona prawa |  |  |  |  | 4 |  |  |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBLASKOWOŚCI TAŚM I NAPISÓW

- TAŚMY / PINING

Taśmy odblaskowe w kolorze żółtym fluorescencyjny muszą spełnić wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013

NADRUKI

| NADRUK TERMOTRANSFEROWY WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 20471:2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Norma szczególna |
| Kolor | Żółty fluorescencyjny |  |
| Odporność na pranie domowe w temperaturze: 40 stopni Celsjusza | min. 15 cykli | EN ISO 6330 |
| Odporność na przetarcia | min. 5000 razy | ISO 12947-2 |
| Odporność na zginanie | min. 7500 razy | ISO 7854 |
| Odporność w temperaturach skrajnych | min. 12 h w temp. 50°C min. 12 h w temp. – 30 °C | EN ISO 20471 |

Po praniach nadruk „STRAŻ MIEJSKA” powinien zachować ciągłość, a litery niezmienny kształt.

Niedopuszczalne jest:

- powstanie pęcherzy pod literami,

- odklejanie liter od tkaniny zasadniczej,

- ubytki liter.

- Dostawca, producent okazuje przeprowadzone badanie (certyfikat) w tym zakresie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZWÓW

Elementy kurtki są łączone za pomocą szycia, przy czym:

- oznaczenie zastosowanych szwów – powinny być zgodne z normą PN-P84501:1983

- oznaczenie zastosowanych ściegów – powinny być zgodne z normą PN-P84502:1983

Szwy stębnowe

Wszystkie szwy na początku i końcu zamocowane są przeszyciami wstecznymi celem zabezpieczenia ich przed pruciem

Szwy decydujące o wodoszczelności są zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających, przy czym:

- szew znajduję się pośrodku taśmy

- taśma ma minimalną ilość połączeń

- taśma bez żadnych połączeń szytych

- taśma nie może wykazywać jakichkolwiek oznak odklejania się.

- WYMIAROWANIE WYROBU GOTOWEGO DLA ROZMIARU BAZOWEGO „L”

- TABELA KLASYFIKACJI WIELKOŚCI

| Oznaczenie wielkości | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód klatki piersiowej | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112- 118 | 118- 124 | 124- 130 | 130- 136 |

- TABELA WYROBU GOTOWEGO

| Wyszczególnienie |  | Obwód klatki piersiowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost |  |  |  |  | Dop. odch +/- [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 153-162 | 162-170 | 171-179 | 180-188 | 189-197 |  |
| 1 | Długość tyłu mierzona od wszycia kołnierza do dołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 1,5 |
| 2 | Długość rękawa mierzona od wszycia kuli do dołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 1,5 |
| 3 | Obwód klatki piersiowej mierzony po zapięciu w połowie | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 4 | Szerokość rękawa mierzona pod pachą w połowie | 26,2 | 27 | 29 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 |  |  |  |  |  | 1 |

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA WYROBU

Wszywka

Wszyta wewnątrz w lewy boczny szew kurtki, zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Skład surowcowy

- Miesiąc i rok produkcji

- Numer zlecenia produkcyjnego

- Miejsce na opis:

Nazwisko                  ……………………………

Imię                           ……………………………

Numer służbowy     ……………………………

Etykieta jednostkowa przymocowana w górnej części zamka błyskawicznego do suwadła lub

Taśmy zamka błyskawicznego kurtki zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

Naklejka na opakowanie jednostkowe zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA WYROBU

Do kurtki należy dopiąć podpinkę polarową (gruba) i zapiąć zamkiem błyskawicznym.  Złożyć kurtkę na pół z rękawami na tyle. Tak samo należy postąpić z bluzą polarową. Włożyć do worka foliowego i zakleić taśmą. Na przodzie w widocznym miejscu nakleić etykietę na opakowanie jednostkowe.

Część 6

„ Kurtka Softshell”

- 1. PRZEZNACZENIE

Funkcjonalna kurtka przejściowa w okresie wiosna-jesień koloru ciemnogranatowego z lekko przedłużanym tyłem. Ma za zadanie chronić użytkownika przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. lekkimi opadami deszczu, wiatrem, jednocześnie zapewniać paro-przepuszczalność. Kurtka w celu poprawy bezpieczeństwa i widoczności użytkownika ma umieszczone napisy „STRAŻ MIEJSKA” oraz elementy odblaskowe w kolorze żółtym spełniające wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013.

2.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURTKI

2.1 Kurtka przejściowa krótka typu „softshell” wykonana z trójlaminatu,

2.2 Pęknięcia w szwach bocznych bluzy sięgające od okolic talii do dołu bluzy, zapinane na zamek błyskawiczny średniospiralny bez blokady oraz patkę do regulacji obwodu, zapinaną na napy.

2.3 Wewnętrzne przody softshella na siatce.

2.4 W szwach bocznych oraz w szwie rękawa pod pachą znajduję się zamek błyskawiczny średniospiralny służący do wentylacji.

2.5 Wewnątrz bluzy dwie kieszenie po obu stronach. Lewa kieszeń na wysokości klatki piersiowej zapinana zamkiem błyskawicznym pionowym (wzdłuż zamka głównego), druga kieszeń po prawej stronie zapinana na zamek błyskawiczny poziomo. Kieszenie wykonane z tkaniny zastosowanej do kaptura

2.6 Dół bluzy wykończony odszyciem w formie tunelu. Tył lekko wydłużony do 5 cm.

2.7 Bluza dopasowana za pomocą pionowych szwów w przodzie i tyle. Zapinana z przodu na zamek błyskawiczny z doszytą wewnętrzną plisą z wywinięciem zabezpieczającym brodę.

2.8 Z przodu i z tyłu bluzy znajduje się karczek z odblaskowym pipingiem w kolorze żółtym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

2.9 Dwie kieszenie pionowe zapinane na zamki błyskawiczne, umieszczone w szwach na przodzie. Zamki błyskawiczne bryzgoszczelne o dł. długości 20cm (+/- 5 mm). W górnej części kieszeni garaże.

2.10 Rękawy dwuczęściowe. Dół rękawa wykończony mankietem o szer. 3, 5 cm z wprowadzoną taśmą elastyczną

2.11 Na lewej piersi oraz na plecach napis STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013.

- 2.12 Na rękawach, w odległości 60 mm (+/- 4 mm) od miejsca ich wszycia, umieszczone jest taśma pętelkowa, której kształt dopasowany jest do emblematu. Miejsce naszycia części pętelkowej powinno być zabezpieczone przed przemakaniem poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą rzepy do przymocowania haftowanych emblematów „Straż Miejska Wrocław” oraz emblemat w formie plakietki „Straż Miejska Wrocław”, które należy dołączyć do kurtki. Brzegi plakietki wykończone są gęstym ściegiem w kolorze tła emblematu, spód ma naszytą taśmę samoprzylepną (haczyk – w kolorze czarnym) Taśma haczykowa powinna być naszyta przy krawędzi obhaftu nicią w kolorze tła.  W środku znajduje się drugi haft w kolorze GOLD.

- 2.13 Na górnej części przodu kurtki z lewej strony, poniżej karczka z odblaskowym pipingiem, należy wszyć element o wymiarach 85 x 50 mm (+/- 5 mm), służący do mocowania odznaki identyfikacyjnej z numerem służbowym (odznaka mocowana na wkręt), element wykonany z tkaniny zasadniczej a na zewnątrz z rzepu (pętelki). Rzep w kolorze czarnym. Element mocowany jest wyłącznie na górnej i dolnej krawędzi. Centralnie, na wysokości 1/3 od górnej krawędzi elementu, musi być wykonane metalowe oczko o średnicy 0,5 cm.

2.14 Naramienniki zapinane na napy kryte.

2.15 Softshell posiada cienki kaptur chowany w stójce zapinany na zamek. Kaptur wyposażony jest w regulację obwodu sznurkiem elastycznym w części twarzowej oraz regulację głębokości za pomocą sznurka elastycznego ze stoperem. Kaptur posiadają daszek. Kaptur wykonany jest w kolorze tkaniny zasadniczej.

- RYSUNKI KURTKI I DODATKOWE INFORMACJE WSPÓLNE

4.1 Przód i tył kurtki SOFTSHELL wraz z zestawieniem kolorystycznym.

Kolor kurtki określony w barwie: wartość CIELab: L=18,23  a=1,78  b=-6,26 ∆E≤1,5

4.2 Nadruki

Na lewej piersi umieszczony napis jednorzędowy STRAŻ MIEJSKA wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na laminacie

Rodzaj czcionki ARIAL BLACK. Wymiar (dł. x wys.) 140 mm x 11 mm +/- 2 mm, przy czym wielkość litery „Ż” z kropką wynosi 14 mm +/- 1 mm.

W górnej części tyłu kurtki umieszczony centralnie napis dwurzędowy STRAŻ MIEJSKA, wykonany z tworzywa odblaskowego żółtego bezpośrednio na tkaninie.

Rodzaj czcionki ARIAL BLAC. Wymiar (dł. x wys.)  274 mm X 110 mm +/- 1 mm

4.3 Zdjęcia poglądowe elementu mocowania odznaki identyfikacyjnej oraz odznaki haftowanej i metalowej na softshellu

| Patka z rzepem i dziurką na odznakę identyfikacyjną Wymiar 8,5 X 5 cm (+/- 5 mm) | Haftowana odznaka Wymiar: 9 X 7,5 cm | Metalowa odznaka Wymiar: 9,5 X 6,5 cm |
| --- | --- | --- |

- 4.4 Wymiary herbu straż miejska Wrocławia na rękawach.

|  | 10 cm (+/- 5mm) |
| --- | --- |
| 12,5 cm (+/- 5mm) |  |

- WYMAGANIA LAMINATU TRÓJWARSTWOWEGO, WODOSZCZELNEGO, PARO-PRZEPUSZCZALNEGO

| Wskaźniki technologiczne i użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  | Jednostki miary | Wartości liczbowe i tolerancyjne | Kontrola jakości wg |
| Szerokość |  |  | między krajkami |  | cm | 148 ± 2 | PN-EN 1773 |
|  |  |  | z krajkami |  |  | 148 ± 2 |  |
| Masa legalna |  |  | liniowa |  | g/m | 480 ± 38 | PN-ISO 3801:1993 PN-91/P-04601 |
|  |  |  | powierzchniowa |  | g/m2 | 325 ± 25 |  |
| Siła zrywająca, nie mniej niż: |  |  | osnowa |  | N | 400 | PN-EN 13934-1 |
|  |  |  | wątek |  |  | 500 |  |
| Rozdzieranie, nie mnij niż: |  |  | osnowa |  | N | - | PN-EN ISO 13937-2 |
|  |  |  | wątek |  |  | - |  |
| Oleofobowość, nie mniej niż: |  |  | przed użytkowaniem |  | stopień | - | PN-EN ISO 14419 |
|  |  |  | po 3 praniach |  |  | - |  |
| Spray-test, nie mniej niż: |  |  | przed użytkowaniem |  | stopień | 4 | PN-EN ISO 24920 |
|  |  |  | po 3 praniach |  |  | 3 |  |
| Wodoszczelność, nie mniej niż: |  |  |  |  | mm H2O | 8000 | PN-EN 20811 |
| Wartość pH tkaniny: |  |  |  |  | pH | - | PN-EN ISO 3071 |
| Ret - Opór przepływu pary wodnej, nie więcej niż: |  |  |  |  | m²Pa/W | 25 | PN-EN 31092 |
| Paro-przepuszczalność, nie mniej niż: |  |  |  |  | g m²/24h | - | DIN 53122 - 1 |
| Przepuszczalność powietrza, nie mniej niż: |  |  |  |  | mm/s | - | PN-EN ISO 9237 |
| Zmiana wymiarów nie więcej niż: |  | po praniu w temp. 40°C |  | osnowa | % | 3 | PN-EN ISO 6330 7A |
|  |  |  |  | wątek |  | 3 |  |
| ODPORNOŚCI WYBARWIEŃ | Woda |  |  | zmiana barwy | Stopnie wg SZAREJ SKALI | 4 | PN-EN ISO 105-E01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  | Pranie 40°C |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  | Pot alkaliczny i kwaśny |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-E04 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Prasowanie (wilgotne) |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-X11 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Czyszczenie chemiczne |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-D01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Tarcie suche / mokre |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 / 4 | PN-EN ISO 105-X12 |
|  | Światło |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-B02 |
| Skład surowcowy: |  |  | strona wierzchnia |  | % | PES – 84 EL – 16 | PN-P-01703:1996 |
|  |  |  | membrana |  |  | PU – 100 |  |
|  |  |  | strona spodnia |  |  | PES – 100 |  |

- 6. WYMAGANIA TKANINY NA KAPTUR CIENKI

| Wskaźniki technologiczne i użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  |  |  | Jednostki miary | Wartości liczbowe i tolerancyjne | Kontrola jakości wg |
| Szerokość |  |  | między krajkami |  | cm | 162 ± 2 | PN-EN 1773 |
|  |  |  | z krajkami |  |  | 164 ± 2 |  |
| Masa legalna |  |  | liniowa |  | g/m | 155 ± 6 | PN-ISO 3801:1993 PN-91/P-04601 |
|  |  |  | powierzchniowa |  | g/m2 | 90 ± 5 |  |
| Liczba nitek w tkaninie na decymetr |  |  | osnowa |  | nitek/dm | 431 ± 17 | PN-EN 1049-2 |
|  |  |  | wątek |  |  | 257 ± 15 |  |
| Siła zrywająca, nie mniej niż: |  |  | osnowa |  | N | 350 | PN-EN 13934-1 |
|  |  |  | wątek |  |  | 350 |  |
| Siła rozdzierania, nie mniej niż: |  |  | osnowa |  | N | 10 | PN-ISO 13937-4:2002 |
|  |  |  | wątek |  |  | 15 |  |
| Stopień odporności na pilling, nie mniej niż: |  |  |  |  | stopień | - | PN-EN ISO 12945-2 |
| Oleofobowość, nie mniej niż: |  |  |  |  | stopień | - | PN-EN ISO 14419 |
| Wodoszczelność, nie mniej niż: |  |  |  |  | hPa | 35 | PN-EN 20811 |
| Zmiana wymiarów, nie więcej niż: |  | po zamoczeniu (w wodzie) |  | osnowa | % | - | PN-ISO 7771 |
|  |  |  |  | wątek |  | - |  |
|  |  | po praniu 60°C i prasowaniu 150°C |  | osnowa | % | 2 | PN-EN ISO 6330 3 A |
|  |  |  |  | wątek |  | 2 |  |
| ODPORNOŚCI WYBARWIEŃ | Woda |  |  | zmiana barwy | Stopnie wg SZAREJ SKALI | - | PN-EN ISO 105-E01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Pranie 40°C |  |  | zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06 metoda CIS |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 |  |
|  |  |  |  | zab. tk. PA 6.6 |  | 4 |  |
|  | Pot alkaliczny |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-E04 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  |  |  |  | zab. tk. PA 6.6 |  | - |  |
|  | Prasowanie (wilgotne) |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-X11 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Czyszczenie chemiczne |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-D01 |
|  |  |  |  | zab. tk. baw. |  | - |  |
|  | Tarcie suche / mokre |  |  | zab. tk. baw. |  | 4 / 4 | PN-EN ISO 105-X12 |
|  | Światło |  |  | zmiana barwy |  | 5 | PN-ISO 105-B02 |
|  | Sublimacja 180°C, 30 s |  |  | zmiana barwy |  | - | PN-EN ISO 105-P01 |
|  |  |  |  | zab. tk. PES |  | - |  |
| Skład surowcowy |  |  |  | PA 6.6 | % | 100 |  |
| Odczyn pH |  |  |  |  | pH | - |  |
| Zawartość formaldehydu, nie więcej niż: |  |  |  |  | mg/kg | - | PN-EN ISO 14184-1 |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBLASKOWOŚCI NAPISÓW

- 7.1 PIPING

- Piping w kolorze żółtym fluorescencyjnym musi spełnić wymagania wg normy PN-EN ISO 20471:2013

7.2 NADRUKI

| NAPIS TERMOTRANSFEROWY WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 20471:2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Norma szczególna |
| Kolor | Żółty fluorescencyjny |  |
| Materiał | Folia na bazie poliuretanu i pochodnych. |  |
| Odporność na pranie domowe w temperaturze: 40 stopni Celsjusza | min. 15 cykli | EN ISO 6330 |
| Odporność na przetarcia | min. 5000 razy | ISO 12947-2 |
| Odporność na zginanie | min. 7500 razy | ISO 7854 |
| Odporność w temperaturach skrajnych | min. 12 h w temp. 50°C min. 12 h w temp. – 30 °C | EN ISO 20471 |
| Odporność na opady deszczu | Annex C | EN ISO 20471 |
| Odblaskowość wstępna dla nowego materiału | 100 cd/lux m2 |  |

Po praniach nadruk „STRAŻ MIEJSKA” powinien zachować ciągłość, a litery niezmienny kształt.

Niedopuszczalne jest:

- powstanie pęcherzy pod literami,

- odklejanie liter od tkaniny zasadniczej,

- ubytki liter.

- Dostawca, producent okazuje przeprowadzone badanie (certyfikat) w tym zakresie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZWÓW

Elementy kurtki łączone są za pomocą szycia, przy czym:

- oznaczenie zastosowanych szwów – powinny być zgodne z normą PN-P84501:1983

- oznaczenie zastosowanych ściegów  – powinny być zgodne z normą PN-P84502:1983

Szwy stębnowe

Wszystkie szwy na początku i końcu zamocowane są przeszyciami wstecznymi celem zabezpieczenia ich przed prucie

- 8. WYMIAROWANIE WYROBU GOTOWEGO DLA ROZMIARU BAZOWEGO

- TABELA WYROBU GOTOWEGO

|  | Wymiary dla rozmiaru klatka 100-106 wzrost 176-182 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymiary | Tolerancja ( cm) |  |
| 1 | Długość tyłu mierzona od wszycia kołnierza do dołu | 75 |  | 1,5 |
| 2 | Długość rękawa mierzona od wszycia kuli do dołu | 67 |  | 1,5 |
| 3 | Obwód klatki piersiowej mierzony po zapięciu w połowie | 57 |  | 1,5 |
| 4 | Szerokość rękawa mierzona pod pachą w połowie | 26 |  | 1 |

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA WYROBU

Wszywka

Wszyta wewnątrz w lewy boczny szew kurtki, zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Skład surowcowy

- Miesiąc i rok produkcji

- Numer zlecenia produkcyjnego

- Miejsce na opis:

Nazwisko                  ……………………………

Imię                           ……………………………

Numer służbowy     ……………………………

Etykieta jednostkowa przymocowana w górnej części zamka błyskawicznego do suwadła lub

Taśmy zamka błyskawicznego kurtki zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

Naklejka na opakowanie jednostkowe zawierająca co najmniej:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę wyrobu

- Rozmiar

- Miesiąc i rok produkcji

- Oznaczenie stopnia jakości

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA WYROBU

Złożyć softshell na pół z rękawami na tyle. Włożyć do worka foliowego i zakleić taśmą. Na przodzie w widocznym miejscu nakleić etykietę na opakowanie jednostkowe.

Część 7

„ Płaszcz długui służbowy ciemnogrsanatowy”

Płaszcz wykonany jest z wełniano-poliestrowej tkaniny płaszczowej -wełna 45%, poliester 55% gramatura 280 w kolorze ciemnogranatowym, na podszewce z odpinaną podpinką.

Zapięcie płaszcza jest jednorzędowe, na cztery guziki z godłem. Rękawy dwuczęściowe wyprofilowane za pomocą szwu łokciowego na dole zakończone krytym rozporkiem, na którym naszyto duży guzik z godłem. Na rękawach w odległości 60 mm od górnej krawędzi rękawa umieszczony emblemat Straży Miejskie Wrocławia. Barki płaszcza wypełniono wkładami odzieżowymi. Na barkach wszyto naramienniki, zapinane na guziki.

Płaszcz z przodu posiada dwie kieszenie skośne, a w obłożeniu lewego przodu kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny.

Tył płaszcza w dole zakończony jest rozporkiem. W szwach łączących boczki płaszcza z tyłem wszyto pasek dwuczęściowy zapinany na guziki z godłem.

Od wewnątrz na wysokości pasa, znajduje się system regulacji umożliwiający zmniejszenie obwodu płaszcza po odpięciu od niego podpinki.

Pikowana podpinka dopinana jest do płaszcza za pomocą zamka błyskawicznego oraz w rękawach za pomocą guzików. W podpince w części przodów, tyłu i rękawów zastosowano wkłady ocieplające.

Długość płaszcza powinna być dopasowana do linii kolan.

Zdjęcie poglądowe

Część 8

1.

„ Półgolf granatowy służbowy strAŻ MIEJSKA”

Wykonany z dzianiny bawełnianej  w kolorze ciemnogranatowym. Stójka oraz mankiety w kolorze identycznym jak golf, wykonane z podwójnego ściągacza („dwuwarstwowego”). Na stójce napis Straż Miejska w kolorze żółtym - Haftowany .  Załączona informacja o składzie materiału oraz sposobie czyszczenia (symbole pralnicze). Powyższe informacje winny być podane na metkach oraz musi być zaopatrzony w przywieszkę kartonową lub inną z oznaczeniem informacji o producencie oraz z podaniem rozmiaru.

Zdjęcie poglądowe.

2.

„ Szalokomin ciemnogranatowy służbowy strAŻ MIEJSKA”

Wykonany z polaru o gramaturze min. 100 g/m2.  Kolor ciemnogranatowy o bezszwowej konstrukcji i  wymiarach : długość całkowita  70 cm ( +/- 5cm)  i szerokości 25 cm ( +/- 2 cm). Załączona informacja o składzie materiału oraz sposobie czyszczenia (symbole pralnicze). Powyższe informacje winny być podane na metkach oraz musi być zaopatrzony w przywieszkę kartonową lub inną z oznaczeniem informacji o producencie oraz z podaniem rozmiaru.

Zdjęcie poglądowe

Część 9

1.

Czapka zimowa ( dokerka)

Kolor ciemnogranatowy. Rozmiar czapki- uniwersalny.

Wykonana z dwóch warstw dzianiny ściegiem ściągaczowym o składzie : 50% wełna, 50% akryl.

Wykończenie czapki na górze- płaskie, bez węzłów lub zgrubień. Długość czapki nie wywiniętej -29,0 +/- 0,5 cm. Na wywinięciu czapki, w odległości 1,0 +/- 0,2 cm od górnej krawędzi wywinięcia, naszyty w koronie z napisem Straż Miejska w kolorze żółtym, wykonanym metodą haftu komputerowego nitką niemetalizowaną. Emblemat na zarysie kwadratu w kolorze czapki .

2.

Czapka służbowa z daszkiem letnia z siatką typu baseball

Letnia czapka typu "BASEBALL" z otokiem nad daszkiem  i haftowanym orzełkiem. Wykonana z trwałej siatki membranowej. Miękki bawełniany potnik i regulacja obwodu z tyłu czapki.

3.

Czapka służbowa z daszkiem a typu baseball

CZAPKA  Z DASZKIEM SZACHOWNICA Z ORŁEM STRAŻ MIEJSKA -

- kolor ciemnogranatowy

- haftowany orzełek i napis  STRAŻ MIEJSKA w kolorze złotym

- wykonana w 100% z bawełny gabardynowej

- typu "baseball"

- profilowany daszek odporny na deformację

- regulacja obwodu głowy

- cztery otwory wentylacyjne

- otok z szachownicy żółto-granatową nad daszkiem

Zdjęcie poglądowe