ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach”

Kwiecień 2026

Szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Słonecznej w Chomęcicach

Planowana inwestycja dotyczy budowy ul. Słonecznej w Chomęcicach o długości ok. 725 m (odcinek od ul. Poznańskiej).

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Parametry techniczne, które należy uwzględnić w projekcie:

- długość projektowanego odcinka:

ul. Słoneczna – długość ok. 725 m; odcinek należy zakończyć zawrotką;

- założona liczba podziałów – ok. 27 działek do podziału;

- klasa techniczna drogi – lokalna, oznaczona w MPZP jako: 07.KL

- szerokość drogi dla pieszych – minimalna wymagana,

- szerokość jezdni – minimalna wymagana,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- nawierzchnie drogi dla pieszych i zjazdów na posesje należy zaprojektować z betonowej kostki brukowej,

- nawierzchnia jezdni – zaprojektować z betonowej kostki brukowej,

- oświetlenie drogowe – budowa nowego lub/i przestawienie istniejącego (usunięcie kolizji z projektowaną jezdnią/drogą dla pieszych/zjazdami),

- pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- Zakres opracowania projektu budowy ul. Słonecznej w Chomęcicach powinien obejmować:

- rozpoznanie w terenie oraz stanu technicznego,

- zapewnienie prawidłowego odwodnienie,

- projekt powinien uwzględniać (obejmować) usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji,

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności do drogi dla wszystkich nieruchomości przyległych,

- projektowaną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i furtek, a w przypadku braku bram, minimalna projektowana szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 3,5 m. W przypadku, gdy posesja obsługiwana jest większą ilością istniejących zjazdów, należy uwzględniać wszystkie zjazdy.

- włazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w projektowanej jezdni, należy osadzić w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na studniach (zestawy naprawcze),

- Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg
w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające
i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zostać wykonana w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe.

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem.

Wymagany zakres uzgodnień:

- zarządcy wszystkich dróg,

- z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do likwidacji spodziewanych kolizji planowanej drogi z zarządzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwiązań projektowych,

- pozwolenia wodnoprawnego, jeśli będzie wymagane

- uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczególności:

- zarządy spółek wodnych,

- jednostki samorządowe,

- inne, wynikające z przepisów.

- Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno–inżynierska i hydrogeologiczna powinna zawierać:

- opinię geotechniczną, która będzie opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

- badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów)

- badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartość dokumentacji geotechnicznej:

•	na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną,

•	zalecany rozstaw otworów dla wykonania badań geotechnicznych powinien wynosić max. 100 m oraz w miejscach charakterystycznych, a w przypadku otrzymania wyników negatywnych, należy zagęścić ilość miejsc wykonania badań,

•	w projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącego gruntu w miejscach tego wymagających potwierdzonych badaniami geotechnicznymi.

- Wszystkie formułowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskać jego pisemną akceptację.

- Skład dokumentacji projektowej:

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID:

- mapa w skali co najmniej 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu,

- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- wymagane przepisami opinie.

- Projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt branży drogowej,

- projekt branży sanitarnej,

- projekt oświetlenia ulicznego,

- projekty branżowe - usunięcie kolizji oraz inne wynikające z uzyskanych uzgodnień i warunków technicznych,

- projekt rozbiórek,

- projekty podziału działek,

- projekt wycinki – jeżeli zajdzie konieczność.

- Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

- Techniczne badania podłoża gruntowego.

- Projekty techniczne

- projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

- projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

- inne opracowania projektowe,

- projekty wykonawcze drogowe:

- przekroje poprzeczne należy wykonać co 20 m, w miejscach charakterystycznych oraz na każdym zjeździe; przekrój wykonany w granicach pasa drogowego z zaznaczeniem istniejących i projektowanych pochyleń zjazdów,

- na rysunku przekroju podłużnego należy zaznaczyć miejsc badań geologicznych.

- Projekty podziału działek (dodatkowy egz. dla Zamawiającego).

- Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu; projekt organizacji ruchu należy przygotować na tyle wcześnie, aby wniesione do niego uwagi zostały uwzględnione także w części przetargowej.

- Plan wyrębu drzew (w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów) wraz z decyzją na wycinkę.

- Operat geodezyjny, przedstawiający punkty umożliwiające prawidłowe wytyczenie pasa drogowego.

- Zawartość dokumentacji przetargowej:

- 	kosztorys inwestorski z podziałem na branże, w oparciu o aktualne, katalogowe ceny jednostkowe (w formacie .pdf, .xlsx i .ath), wraz z jedną aktualizacją w ramach przedmiotowego zadania,

-	materiały przetargowe:

- na cyfrowym nośniku pamięci (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt branży drogowej, projekt branży sanitarnej, projekty branżowe, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania, Przedmiary robót, Tabela elementów rozliczeniowych),

- w formie wydruku:

      - Przedmiary robót,

      - Tabela elementów rozliczeniowych,

      - Szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W szczegółowych specyfikacjach technicznych powinien znaleźć się zapis, że Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujęte w SST na własny koszt w laboratorium nie należącym do wykonawcy i podwykonawcy robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora.

Treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogólne należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej.

- Ilość przekazanej dokumentacji:

- Zatwierdzony Projekt budowlany		   	5 egz.

- Projekt techniczny, projekt organizacji ruchu		5 egz.

- Materiały przetargowe					2 egz.

- Wypisy z rejestru gruntów				1 egz.

- Projekty podziału 						5 egz.

- Tabelaryczne zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji 
								1 egz.

- Materiały niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych						5 egz.

- Pozostałe materiały w ilościach niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji.

Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości kompletu dokumentacji. Komplety powinny zostać umieszczone w opakowaniach zbiorczych. Na opakowaniu zbiorczym należy umieścić informacje o zawartości dokumentacji, nazwie zadania, nazwie biura projektowego, inwestora oraz daty sporządzenia dokumentacji od frontu oraz z boku opakowania zbiorczego.

- Termin opracowania przedmiotu zamówienia:

16 miesięcy od podpisania umowy na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem dokumentacji na złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i uzyskaniem w/w decyzji z klauzulą ostateczności lub rygorem natychmiastowej wykonalności.

- Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2019r.

- Dodatkowo należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

Dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD lub USB i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) w formie:

- wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word (.docx) lub Microsoft Excel (xlsx),

-	ślepe kosztorysy w formacie .pdf, .xlsx i .ath.

- wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie dwg. i .pdf,

- skanu kompletnego projektu budowlanego (rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 7 MB).

- Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w Wydziale Infrastruktury Drogowej.

- Co miesięczne raportowanie pisemne prac projektowych wraz z załącznikami potwierdzającymi wykonanie prac (wnioski, uzupełnienia wniosków/dokumentacji, wezwania, postanowienia, warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje) przekazać drogą elektroniczną do Zamawiającego.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu lub wystąpią na skutek rozpatrzenia potencjalnego odwołania od decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, Jednostka Projektująca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

- Obowiązkowe stawiennictwo projektanta na polecenie Zamawiającego na wizji w terenie przy procedurze wyboru Wykonawcy prac budowlanych i realizacji inwestycji w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca dokona jednorazowej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zapotrzebowania. Zamawiający może zgłosić wyżej opisane zapotrzebowanie w terminie do 220 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru dokumentacji.