# Składane z ofertą

# Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Lekki samochód ratownictwa wodnego dla specjalistycznej grupy sonarowej, z napędem 4x4, wraz z łodzią kabinową w części ….. zamówienia (proszę wpisać)

Marka, typ/model/rok produkcji pojazdu i łodzi ................................................................................................................................................................................................

(wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r. poz. 957, z późn. zm.). |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r poz. 594) |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.) |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia musi być dostarczone na dzień odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do wglądu komisji Zamawiającego w dniu odbioru techniczno-jakościowego sprawozdanie z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania świadectwa dopuszczenia. |  |
|  | Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 (lub równoważnej) i PN-EN 1846-2 (lub równoważnej). Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka). |  |
|  | Ponadto pojazd ma posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG – ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
|  | Pojazd i jednostka pływająca muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Wykonanie folią odblaskową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Na pojeździe i jednostce pływającej należy zamieścić naklejkę formatu A3 oraz tabliczkę informacyjną formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie naklejek oraz tabliczek formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, należy wpisać propozycję rozmiaru, przy czym najmniejszy rozmiar naklejki to ok. 14x8 cm). Naklejki oraz tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki oraz tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejki oraz tabliczki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. naklejek oraz 10 szt. tabliczek informacyjnych umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne schematy wszystkich instalacji zamontowanych w pojeździe i łodzi z wyjątkiem instalacji fabrycznej pojazdu bazowego. Wszystkie dokumenty w postaci wydruku i wersji elektronicznej. Dokumenty w wersji elektronicznej będą dostarczone na jednym nośniku. |  |
|  | Wszystkie instalacje będą trwale i czytelnie oznakowane. Oznakowanie umożliwiające identyfikację każdego z elementów wszystkich instalacji w każdym dostępnym punkcie. Oznakowanie instalacji będzie tożsame z oznakowaniem użytym na załączonych schematach. Szczegóły dotyczące miejsca oraz sposobu oznakowania zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. O gotowości do uzgodnień Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemne na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Przedmiot umowy i jego główne składowe nie mogą zawierać dominujących logotypów lub oznaczeń producenta zabudowy i innych nieuzgodnionych z Zamawiającym oznaczeń. Dopuszcza się umieszczenie naklejki z logo i danymi producenta zabudowy o powierzchni nie większej niż 610 cm2 w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
|  | Pojazd bazowy |  |
|  | Pojazd bazowy z nadwoziem zamkniętym typu furgon. |  |
|  | Pojazd, opony, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r. Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1950 cm3. Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 140 kW; maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 430 Nm. Skrzynia biegów automatyczna, nie mniej niż 9 przełożeń do przodu. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może być większa niż 5000 kg Pojazd przystosowany do przewozu 4 osób. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  |
|  | Długość całkowita pojazdu minimum 5,9 m maksimum 6,4 m. Wysokość pojazdu mierzona od podłoża do zewnętrznej płaszczyzny dachu nie większa niż 3 m. Przedział roboczy, znajdujący się za kabiną kierowcy, wyposażony w drzwi przesuwne po prawej stronie pojazdu z przyciemnianą szyba. Z tyłu pojazdu drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki pod kątem minimum 160°, wyposażone w ograniczniki otwarcia, z blokadą położenia skrzydeł, co najmniej przy kącie 90° i przy maksymalnym otwarciu. |  |
|  | Barwy pojazdu: - błotniki i zderzaki: białej; - karoseria: czerwonej; - listwy boczne/tylne/blendy, (jeśli posiada) w kolorze nadwozia (dopuszcza się oklejenie elementów karoserii); - technika wykonania zapewniająca odporność elementów na mycie myjkami ciśnieniowymi. |  |
|  | Napęd stały na cztery koła. Skrzynia rozdzielcza, most przedni oraz tylny współpracujące z układem, realizującym funkcję blokowania mechanizmów różnicowych. Odpowietrzenia mostów, skrzyni rozdzielczej i skrzyni biegów wyprowadzone do wysokości nie mniejszej niż 1,2 m. Rozstaw osi nie większy niż 3,7 m. Zawieszenie wzmocnione fabrycznie, ze stabilizatorami przechyłów bocznych osi przedniej i tylnej. Osłony stalowe zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym chłodnicy, drążków kierowniczych, miski olejowej oraz obudowy skrzyni rozdzielczej. Obydwie osie napędowe z kołami pojedynczymi. Komplet kół (5 szt.) na felgach stalowych w rozmiarze ogumienia nie mniejszym niż 245/75 R16, bieżnik do jazdy w terenie All Terrain, całoroczne. Dodatkowo komplet kół (5 szt.) na felgach stalowych w rozmiarze ogumienia nie mniejszym niż 245/75 R16, bieżnik do jazdy w terenie Rugged Terrain, całoroczne. Zestaw łańcuchów śniegowych na 4 koła pojazdu bazowego w rozmiarze zgodnym z zastosowanym ogumieniem. Koło zapasowe z montażem na lewych tylnych drzwiach w sposób niepowodujący nadmiernego obciążenia zawiasów oryginalnych. Sposób montażu niekolidujący z otwarciem drzwi prawych. Zbiornik paliwa pojemności nie mniejszej niż 90 litrów. Wartość ogranicznika prędkości dostosowana do indeksu prędkości ogumienia. Fabryczne ogrzewanie postojowe cieczy chłodzącej silnika pojazdu bazowego. Wyniesienie czerpni powietrza do układu dolotowego silnika do górnej linii szyby czołowej typu ‘SNORKEL’, z cyklonowym filtrem wstępnym. Wyprowadzenie wylotu układu wydechowego do linii ściany bocznej pojazdu, dostosowane do istniejących instalacji pomieszczeń garażowych odbiorców. Filtr paliwa z separatorem wody. |  |
|  | Pojazd fabrycznie przystosowany do brodzenia do głębokości nie mniejszej niż 0,5 m. |  |
|  | Kąt natarcia nie mniejszy niż 19°, kąt zejścia nie mniejszy niż 21°, prześwit pod osią przednią/tylną nie mniejszy niż 215 mm. Spełnienie wymagań musi zostać potwierdzone wynikami badań zawartymi w świadectwie dopuszczenia lub sprawozdaniu z badań samochodu, będących podstawą do uzyskania tego dopuszczenia. |  |
|  | Pojazd o uciągu nie mniejszym niż 3500 kg, wyposażony w homologowany hak uniwersalny (możliwość sprzęgnięcia zaczepem kulowym fi 50 mm oraz oczkowym fi 40 mm) o uciągu nie mniejszym niż 3500 kg. W belce tylnej: - gniazdo przyczepy 13PIN/12V w standardzie DIN/ISO 11446 w obudowie metalowej z uszczelką w klapce zabezpieczającej - dodatkowo w PIN 12 sygnał tylnego oświetlenia uprzywilejowania, PIN 10 napięcie ładowania z alternatora, - gniazdo przyczepy 7PIN/12V typ N w standardzie DIN/ISO 1724 w obudowie metalowej z uszczelką w klapce zabezpieczającej, - gniazdo przyczepy 7PIN/12V typ S w standardzie DIN/ISO 3732 w obudowie metalowej z uszczelką w klapce zabezpieczającej - dodatkowo w PIN 2 sygnał tylnego oświetlenia uprzywilejowania, - szybkozłącze pneumatyczne żeńskie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem, - ucho stalowe do podpięcia linki awaryjnego urządzenia hamującego przyczepy. W pobliżu haka holowniczego trwale zamocowana tabliczka informująca o dopuszczalnej masie przyczepy możliwej do holowania przez pojazd. |  |
|  | Brak ściany grodziowej pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem roboczym.. Przednie fotele (kierowca, dowódca), podgrzewane, z podłokietnikami, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej 180 stopni. W przedziale roboczym dwa homologowane fotele przystosowane do przewozu ratowników, wyposażone w homologowane zagłówki oraz bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Główne lusterka boczne podgrzewane. Ramiona lusterek dostosowane do warunków jazdy z holowaną przyczepą. Kolumna kierownicza regulowana. Tempomat adaptacyjny. Brak fabrycznie zamontowanego urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy, zamawiający dopuszcza zastosowanie symulatora takiego urządzenia. Wartość ogranicznika prędkości maksymalnej tożsama z indeksem prędkości zastosowanego ogumienia. Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach po stronie kierowcy i pasażera. Elektrycznie podgrzewana szyba przednia. Zamek centralny z pilotem. Zewnętrzny sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. Radio z Bluetooth. Ładowarka indukcyjna. System integracji ze smartfonem. Fabryczna nawigacja z wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali. Klimatyzacja automatyczna. Uchwyt uniwersalny na smartfon. Uchwyty na kubki dla kierowcy i dowódcy. Siatki bagażowe w oparciach foteli kierowcy i dowódcy. Oświetlenie punktowe LED na ramieniu regulowanym do pracy dla dowódcy pojazdu. Półka na dokumentacje nad linią szyby czołowej z zamknięciem. |  |
|  | Akumulator rozruchowy wzmocniony o parametrach odpowiednich dla zastosowanej wyciągarki. |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. Przednie reflektory w technologii LED. Światła przeciwmgłowe przód/tył. Światła doświetlające zakręty. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania z elektronicznym rozkładem siły hamowania (ABS lub równoważny). Układ stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny). |  |
|  | Wzmocnienie fabrycznego zderzaka przedniego ze stali w formie płyty z osłoną rurową atrapy chłodnicy z opcjonalnym montażem wyciągarki elektrycznej, w miejscu montażu wyciągarki możliwość opcjonalnego mocowania zaczepu haka kulowego w standardzie ISO50 (montaż umożliwiający podejmowanie przyczepy przodem pojazdu). Punkty mocowania szekli o wytrzymałości nie mniejszej niż maksymalny uciąg wyciągarki (szekle w komplecie). Przeniesione elementy oświetlenia występujące w zderzaku fabrycznym, jeśli konieczne. Hak kulowy w standardzie ISO50 w wykonaniu umożliwiającym opcjonalny montaż w płycie wzmacniającej przedniego zderzaka, dostarczony z pojazdem. Szybkozłącze żeńskie pneumatyczne zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zasilane z układu pneumatycznego. |  |
|  | Wsporniki progowe mocowane do ramy, stanowiące punkt podparcia przy unoszeniu pojazdu podnośnikiem hydraulicznym. Wspornik prawy ze stopniem wejściowym do przedziału roboczego. |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu nie mniejszej niż 5500 kg z liną syntetyczną o długości nie mniejszej niż 30 m fabryczne oświetlenie robocze bębna wciągarki. Zestaw akcesoriów o wytrzymałości dostosowanej do parametrów wyciągarki: zblocze, szekle – 2 szt., zawiesie pasowe 3 m – 1 szt. Montaż dwóch szekli z przodu i dwóch z tyłu pojazdu o parametrach wytrzymałości dostosowanych do wyciągarki i masy pojazdu. Na obu stronach pojazdu jedna z szekli zamocowana w sposób pozwalający na ruch pionowy, druga na ruch poziomy. Wyciągarka na płycie montażowej przenośnej z systemem montażu z przodu w osi pojazdu oraz z tyłu po stronie lewej pojazdu, w sposób umożliwiający jej użycie ze sprzęgniętą przyczepą podłodziową, dający możliwość wciągnięcia łodzi na przyczepę przy jej użyciu. Zasilanie wyciągarki w obydwu montażach roboczych ze wzmocnionego akumulatora rozruchowego pojazdu poprzez dedykowane złącza wysokoprądowe, zabezpieczone wyłącznikami głównymi zamontowanymi w bezpośredniej bliskości tych złączy. Pilot na przewodzie i pilot bezprzewodowy. Włącznik główny oraz wyłącznik awaryjny zasilania dostępny w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie załączenia biegu do przodu bądź wstecznego, umieszczone po lewej stronie pojazdu za drzwiami kierowcy. Podłączenie zasilania sygnalizowane w kabinie kierowcy poprzez opisaną jednoznacznie kontrolkę świetlną oraz sygnalizacja akustyczna w przypadku uruchomienia pojazdu i zwolnienia hamulca ręcznego. Wtyczka ze zintegrowanym przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości nie mniejszej niż 5 m. z automatycznym zwijadłem przeznaczonym do montażu w miejscu postoju, zasilana napięciem 230 V. Dodatkowo w pojeździe przewód z wtykiem w powyższym standardzie o długości nie mniejszej niż 4 m Powyższy układ o wytrzymałości prądowej nie mniejszej niż 2000 W. |  |
|  | Układ pneumatyczny ze zbiornikiem buforowym o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów, zasilany z kompresora elektrycznego wydajności nie mniejszej niż 50 l/min o ciśnieniu nie mniejszym niż 10 bar. Z przodu i z tyłu pojazdu szybkozłącza żeńskie pneumatyczne zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zabrudzeniem powodującym utratę szczelności połączenia. W pojeździe przewód spiralny pneumatyczny o długości nie mniejszej niż 5 m, pistolet do pompowania kół, pistolet do przedmuchu. |  |
|  | Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min. 200 W. Głośnik (lub głośniki) zamontowane w części przedniej pojazdu (zderzak, atrapa lub orurowanie) w taki sposób, aby nie były zasłonięte żadnymi urządzeniami ani zabudową pojazdu (podwozia i nadwozia). Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w system pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości, współpracujący z zamontowanym modulatorem. Głośniki systemu niskiej częstotliwości powinny być zamontowane z przodu pojazdu w taki sposób, aby nie były zasłonięte żadnymi urządzeniami ani zabudową pojazdu (podwozia i nadwozia). Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego, mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2, musi zawierać się w granicach od 110 dB(A) do 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”). Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej, mierzona na postoju w środkowej części każdego fotela na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska w kierunku jazdy, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2, nie może przekraczać 85 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”). Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, w tym system generujący tony o niskiej częstotliwości, pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon. Lampy sygnalizacyjne dachowe LED: Belka sygnalizacyjna z oświetleniem niebieskim z plafonem STRAŻ (podświetlany razem ze światłami mijania i dalekosiężnymi) i możliwością opcjonalnego nadawania sygnału barwy czerwonej (ze strony lewej), zamontowane na dachu w przedniej części pojazdu. Belka o szerokości nie mniejszej niż 150 cm, nie wyższa niż 10 cm z montażem. Belka zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym. Dwie lampy z oświetleniem niebieskim i możliwością opcjonalnego nadawania sygnału barwy czerwonej (w lampie lewej), zamontowane na dachu w tylnej części pojazdu. Lampy nie wyższe niż 10 cm z montażem. Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED: Dwie lampy z przodu pojazdu oraz po dwie na każdym boku - umiejscowienie do ustalenia z zamawiającym. Sterowanie oświetlenia umożliwiające niezależne uruchamianie lamp w sekwencji: górne przednie + górne tylne + kierunkowe; górne przednie + górne tylne; tylko górne przednie Automatyczne załączanie świateł mijania w przypadku uruchomienia alarmowej sygnalizacji dźwiękowej. Włącznik nożny powrotny umieszczony na ścianie przedniego lewego nadkola (montaż w zasięgu lewej stopy kierowcy, niekolidujący ze standardową pozycją podczas jazdy bez uprzywilejowania) uruchamiający akustyczny ciągły sygnał ostrzegawczy urządzenia sygnalizacyjno-akustycznego oraz dalekosiężne oświetlenie górnej listwy LED. Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |  |
|  | Nad szybą czołową reflektor dalekosiężny w formie listwy LED o mocy minimum 250 W długości nie mniejszej niż 1300 mm, ochrona minimum IP 67. Sterowanie przyciskiem nożnym kierowcy, oraz przełącznik trzypozycyjny do pracy w trybach: wyłączony, włączony, włączony z dalekosiężnym oświetleniem pojazdu. |  |
|  | Oświetlenie robocze otoczenia pojazdu w technologii LED: - nie mniej niż po dwa punkty świetlne na strony pojazdu, - nie mniej niż dwa punkty świetlne z tyłu pojazdu, - zabezpieczenie punktów świetlnych przed uszkodzeniem mechanicznym, - sterowanie oświetleniem w desce rozdzielczej przedniej. |  |
|  | Markiza o długości nie mniejszej niż 3,5 m rozkładana mechanicznie, zamontowana po stronie prawej pojazdu, nad linią szyb bocznych i oświetleniem roboczym |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, niepowodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów zabudowy. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik zasilania ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników dodatkowych zainstalowanych w pojeździe (w tym środków łączności radiowej) oraz całej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy co najmniej 10%. Bilans musi uwzględniać straty związane z zasilaniem pojazdu bazowego i ładowaniem akumulatorów. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów. Dodatkowo Wykonawca do bilansu dołączy oświadczenie wystawione przez producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zastosowanego akumulatora i alternatora oraz zawierające wartość zapotrzebowania pojazdu bazowego na energię elektryczną (napięcie, natężenie prądu i moc). Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Montaż w górnej tylnej krawędzi zabudowy zapewniająca widok holowanej przyczepy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor fabryczny o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10” przekazujący obraz w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość niezależnego włączenia kamery w dowolnym momencie. |  |
|  | Samochód wyposażony radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40 bit. Zamawiający nie wymaga montażu anteny GPS do radiotelefonu. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Radiotelefon wyposażone w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. 1 szt. mikrofono-głośnika bluetooth wraz z ładowarką - miejsce montażu do ustalenia z zamawiającym. Manipulator Radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, moduł sterowania radiotelefonem przewoźnym dostępny przez kierowcę i pasażera, zamontowany w sposób nieutrudniający widoczności przez szybę czołową i niekolidujący z przestrzenią fabrycznych półek pojazdu. Zespół nadawczo-odbiorczy zamontowany w sposób umożliwiający dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Antena radiotelefonu 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,5. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanych anten po wykonaniu montażu. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model. |
|  | W pojeździe zamontowane 4 radiotelefony przenośne. Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40 bit. Akumulator Li-Ion o pojemności min. 2000 mAh; zaczep (klips) do pasa; ładowarka samochodowa jednopozycyjna zainstalowana w pojeździe o napięciu zasilania zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu; zapewniająca: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu – 4 kpl. Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V – 4 kpl. Aktywne ochronniki słuchu kompatybilne z radiotelefonami przenośnymi, wyposażone w adaptorowe złącza modeli użytkowanych przez Odbiorców - 4 kpl. Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Radiotelefony zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model. |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Parametry techniczne ogólne: • Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. • Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. • Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. • Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). • Klasa odbiornika: A i B. Wymagania ogólne • Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). • Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. • Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). • Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. • Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). • Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. • Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. • Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. • Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. • Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. • Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. • Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. • Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. • Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. • Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. • Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. • Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. • Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. • Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. • Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO • Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). • Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. • Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). • Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. • Nadawanie i odbiór danych pakietowych. • Identyfikacja strony wywołującej. • Identyfikacja rozmówcy. • Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział, co najmniej 48 numerów grup (DGNA). • Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. • Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo, co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. • Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). • Możliwość zaprogramowania, co najmniej 800 grup rozmównych TMO. • Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. • Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. • Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). • Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) • Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO • Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. • Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. • Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). • Możliwość programowego czasu nadawania. • Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. • Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. • Praca w trybie DMO z kluczami SCK. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway • Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. • Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. • Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. • Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). • Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). • Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater • Retransmisja połączeń głosowych. • Wywołanie alarmowe. • Retransmisja SDS. • Retransmisja statusów. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa • Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. • Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). • Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). • Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. • Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). • Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. • Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. • Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). • Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. • Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. • Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). • Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. • Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. • Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Montaż uchwytu mikrofonu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż radiotelefonu z zestawem rozdzielczym zalecanym przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, cześć nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy stosować dedykowane rozwiązania montażowe dla panelu sterującego radiotelefonu. Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonów i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (montaż po stronie Wykonawcy). Należy zamontować dedykowany przycisk PTT dla radiotelefonu. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS. Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10. Należy dostarczyć (zestaw nadawczy - mikrofon typu gruszka, odbiorczy – głośnik zewnętrzny ze złączem (remote) lub (Dash)). Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji musi być wykonana w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach: 1) przekątna ekranu min. 8”; 2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; 3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8 GHz; 4) pamięć RAM: minimum 6 GB; 5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB; 6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, d) możliwość grupowania powiadomień, e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza, g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, h) wbudowany menadżer pamięci, i) możliwość zapisywania danych w chmurze, j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; 7) aparat główny minimum 13 Mpix; 8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; 9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; 10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; 11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; 12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem; 14) wbudowany mikrofon i głośnik; 15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; 16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; 17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; 18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; 19) ładowarka sieciowa do tabletu. Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. | Należy podać producenta i model. |
|  | W pojeździe zamontowane 4 latarki w wykonaniu IP65, przenośne kątowe z zaczepami do paska i ładownicami montażowymi. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -15o C do +40o C |  |
|  | Wyposażenie podwozia: - klin pod koło – 2 szt.; - zestaw narzędzi; - klucz do kół; - podnośnik hydrauliczny, o nośności dostosowanej do MMR pojazdu; - trójkąt ostrzegawczy, posiadający homologację zgodną z Regulaminem Nr 27 EKG ONZ; - apteczka; - gaśnica proszkowa 2 kg; - podnośnik mechaniczny typu Farm Jack w wersji ratowniczej (‘First Responder’) długości nie mniejszej niż 1500 mm, montaż na drzwiach tylnych lewych na zewnątrz przy kole zapasowym, pokrowiec do transportu; - trapy z tworzywa sztucznego odpowiednie dla gabarytu pojazdu - 2 szt. - montaż transportowy na zewnątrz pojazdu (do ustalenia z zamawiającym); - dwie kamizelki ostrzegawcze, rozmiar XXL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471; - dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. |  |
|  | Zabudowa |  |
|  | Wysokość wewnętrzna przedziału roboczego nie mniejsza niż 1800 mm. |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna poszycia pojazdu od wewnątrz pianką grubości nie mniejszej niż 19 mm. Wykończenie płytą zmywalną odporną na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  | Podłoga pokryta cienkowarstwową powłoką izolacyjną, zmywalną, odporną na ścieranie. W podłodze dwie równoległe szyny w standardzie „Airline” lub równoważnym, długości nie mniejszej niż 1 m, w komplecie sześć pierścieni mocujących. |  |
|  | Wspornik progowy ze stopniem wejściowym umożliwiającym bezpieczne wejście do pojazdu, |  |
|  | W ścianie lewej pojazdu uchylne okno podwójne z przyciemnionym przeszkleniem akrylowym z powłoką ochronną UV, wyposażone w zintegrowaną roletę oraz moskitierę. Szerokość okna nie mniejsza niż 900 mm, wysokość nie mniejsza niż 500 mm. |  |
|  | W dachu przedziału roboczego uchylne okno podwójne z przyciemnionym przeszkleniem akrylowym z powłoką ochronną UV, wyposażone w zintegrowaną roletę oraz moskitierę. Zintegrowane z oświetleniem LED barwy ciepłej Szerokość okna nie mniejsza niż 500 mm, długość nie mniejsza niż 700 mm. |  |
|  | 2 szt. dodatkowych akumulatorów 12V, pojemności nie mniejszej niż 100 Ah każdy, wykonanych w technologii AGM, zasilających urządzenia przedziału roboczego, w tym: - ogrzewanie postojowe - radiotelefon - klimatyzator - monitor - oświetlenie wewnętrzne - oświetlenie zewnętrzne/robocze - aneks kuchenny Zasilanie poprzez układ prostowniczy z przyłącza zewnętrznego, alternator silnika przez separator ładowania podczas pracy silnika pojazdu oraz solar dachowy o mocy nie mniejszej niż 200 W podczas postoju. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów, wskaźnik stanu naładowania w widocznym dla załogi miejscu oraz główny wyłącznik prądowy. Układ pozwalający na awaryjny pobór napięcia z akumulatorów dodatkowych do akumulatora rozruchowego w przypadku jego rozładowania. |  |
|  | W dachu przedziału roboczego niezależny klimatyzator o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 3,5 kW zasilany napięciem 12 V z dodatkowego akumulatora, załączany bez konieczności uruchamiania silnika pojazdu. |  |
|  | Niezależne ogrzewanie postojowe o mocy grzewczej nie mniejszej niż 2 kW, zasilany paliwem ze zbiornika pojazdu oraz napięciem 12V z dodatkowego akumulatora. Wyposażony w cyfrowy programator zegarowy z funkcją wyświetlania błędów serwisowych. Urządzenie z certyfikatem ECE R122 Załączane bez konieczności uruchamiania silnika pojazdu. Przedział roboczy wyposażony w czujnik tlenku węgla. |  |
|  | 2 szt. tablica suchościeralna biała, magnetyczna o wymiarach nie mniejszych niż 600x800 mm z możliwością montażu w widocznym miejscu w przedziale roboczym oraz na zewnątrz pojazdu na jego prawym boku lub drzwiach przesuwnych (np. montaż na magnesy). W zestawie komplet markerów suchościeralnych w różnych kolorach 4 szt., komplet magnesów 10 szt. i gąbka do ścierania. |  |
|  | W widocznym miejscu z pozycji stołu roboczego zegar cyfrowy oraz stacja meteo (odczyt temperatury zewnętrznej, ciśnienia atmosferycznego, zewnętrznej wilgotności powietrza) |  |
|  | Przestrzeń przeznaczona do pracy 4 ratowników, wyposażona w min. 2 fotele obrotowe (dopuszcza się wykorzystanie foteli dowódcy i kierowcy jako fotele robocze). Stół roboczy zainstalowany w poprzek pojazdu, o wymiarach nie mniej niż 450 mm x 800 mm, z wysuwaną od spodu powierzchnią dodatkową, demontowalny, zamontowany od ściany lewej pojazdu za fotelem kierowcy w sposób umożliwiający pracę po jego obróceniu. Wykonany z lekkiej sklejki laminowanej HPL. Oświetlenie punktowe do pracy przy stole roboczym. Stolik rozkładany o wymiarach nie mniejszych niż 1 x 0,5 m, oraz nie mniej niż 4 szt. krzeseł turystycznych z oparciami i podłokietnikami. Szafka podsufitowa wzdłużna w lewej części pojazdu z nie mniej niż trzema skrytkami. Wykonana z lekkiej sklejki laminowanej HPL Aneks ze skrytkami wykonany z lekkiej sklejki laminowanej HPL wyposażony w lodówkę kompresorową nie niej niż 35 litrów pojemności, ekspres do kawy z zasobnikiem nie mniejszym niż 300 ml. Konstrukcja drzwi skrytek powinna uniemożliwiać samoczynne się otwieranie podczas jazdy. |  |
|  | Panel sterujący oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym LED Gniazda zasilające USB (fast charge) nie mniej niż 4 szt. Oznakowane gniazda elektryczne 230 V nie mniej niż 3 szt. wewnątrz pojazdu - niewykorzystane przez sprzęt zabudowany. Oznakowane gniazdo elektryczne 230 V zewnętrzne podwójne w ścianie prawej pojazdu, dostępne po pełnym otwarciu drzwi bocznych. Zasilanie przedziału roboczego naprzemiennie z przetwornicy mocy (w pełnym SINUSIE) nie mniej niż 3 kW poboru ciągłego lub przez przyłącze zewnętrzne 230V (przełączanie pomiędzy źródłami zasilania automatyczne). |  |
|  | Przenośny agregat prądotwórczy inwerterowy 230V z izolacją akustyczną o mocy nie mniejszej niż 2 kW. Wyposażony w min. 2 gniazda 230 V |  |
|  | Przenośna stacja zasilania 230V o mocy wyjściowej nie mniej niż 2400 W, pojemności nie mniej niż 2000 Wh |  |
|  | Mobilne urządzenie rozruchowe 12/24 V z wbudowanym akumulatorem z parametrem prądu rozruchowego nie mniejszym niż odpowiednio 12000/6000 A. |  |
|  | 2 szt. monitorów w obudowie metalowej, zasilany napięciem 230V z przyłącza zewnętrznego i 12V z akumulatora dodatkowego z wejściem HDMI, z przekątną ekranu nie mniejszą niż 24", rozdzielczością nie mniejszą niż 1920 x 1080 (Full HD) Zawieszone na ścianie lewej pojazdu za fotelem kierowcy |  |
|  | Przestrzeń robocza wyposażona w podwójne oświetlenie LED: barwa czerwona lub zielona z możliwością regulacji potencjometrem oraz biała ciepła przeznaczone do pracy po zmierzchu. |  |
|  | Miejsce do odpoczynku w formie leżanki dla 1 osoby o wymiarach min. długość 1,9 m, szerokość 0,65 m. |  |
|  | Sprzęt dużej masy (ROV, agregat prądotwórczy, baza energii, wyciągarka) umieszczony i zabezpieczony na regałach z profili aluminiowych konstrukcyjnych. |  |
|  | Łódź kabinowa |  |
|  | Łódź musi posiadać dopuszczenie Polskiego Rejestru Statków (Oryginał dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu musi być przedstawione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru łodzi). |  |
|  | Wszystkie elementy konstrukcyjne i wyposażenie należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ciała lub odzieży załogi. |  |
|  | Łódź z aluminium gatunku 5083 PA13 - tzw. „aluminium morskie” – odporne na korozję i wodę zasoloną, blacha o grubości nie mniej niż 4 mm. |  |
|  | Elementy konstrukcyjne - spawane. |  |
|  | Wymiary: długość mierzona od dziobu do zewnętrznej płaszczyzny rufy nie większa niż 5,9 m. szerokość zewnętrzna burt z odbojnicami nie większa niż 2,4 m. |  |
|  | Pokład płaski od rufy do dziobu z jednego niełączonego arkusza blachy antypoślizgowej grubości nie mniej niż 5 mm. |  |
|  | Burty oraz nadburty wykonane z niełączonych arkuszy blachy gładkiej grubości nie mniej niż 4 mm. |  |
|  | Wysokość łodzi w jej najwyższym punkcie w pozycji transportowej na przyczepie nie może przekroczyć wysokości pojazdu holującego. |  |
|  | Dno podwójne typu ‘V’. Komora wypornościowa na całości łodzi niewypełniona materiałami nasiąkliwymi. |  |
|  | Głębokość zanurzenia nie większa niż 30 cm. |  |
|  | Łódź powinna zapewniać możliwość pracy dla nie mniej niż 6 osób załogi. Kategoria projektowa „C”. |  |
|  | Masa łodzi bez silnika i osprzętu nie może przekroczyć 800 kg. |  |
|  | Dziób łodzi w kształcie owalnym osłonięty wraz z burtami jedną odbojnicą gumową. Dziób z relingiem wysokim. |  |
|  | Kabina łodzi z blachy aluminiowej o wysokości nie większej niż 1,5 m, bez ściany rufowej. Otwierany luk bądź luki dachowe umożliwiające pracę w pozycji stojącej sternika oraz sonarzysty. Przeszklenia kabiny ze szkła hartowanego z folią fotochromatyczną – samozaciemnianą pod wpływem nasłonecznienia. Dodatkowo przesłony akcesoryjne umożliwiające całkowite zasłonięcie przeszkleń bocznych przed światłem. Ściana rufowa kabiny materiałowa dopinana z powierzchnią przeźroczystą zapewniającą obserwację do tyłu oraz oddzielnie dopinane materiałowe zadaszenie między kabiną a belką rufową (np. plandeka PCV). |  |
|  | Szyby przednie uchylne z wycieraczkami o napędzie elektrycznym. Kąt nachylenia szyb przednich rozwarty w stosunku do płaszczyzny pokładu dziobowego łodzi. |  |
|  | Łódź z klimatyzowaną (z funkcją chłodzenia i grzania) kabiną. Ogrzewanie kabiny również w warunkach postoju łodzi (bez pracy silnika). Minimalna wydajność chłodnicza - 6500 BTU |  |
|  | W kabinie zlokalizowana konsola sterowa (pulpit sternika z miejscem do zamocowania następującego osprzętu silnika: kierownica, przekładnia kierownicy, sterociągi, licznik: obrotów, motogodzin, trymu silnika, wskaźnika ciśnienia oleju oraz sterownik prędkości obrotowej podczas trollingu) w pulpicie przepusty na kable. Wskaźniki naładowania baterii systemu zasilającego oraz rozruchowego wyrażone w procentach. |  |
|  | Nad konsolą sterową monitor podsufitowy podwieszany z wejściem HDMI, ograniczający widoczność w stopniu minimalnym. Wyprowadzenie przewodu HDMI do zestawu komputerowego na pulpicie sonarzysty. |  |
|  | W kabinie łodzi należy wykonać miejsce/skrytkę na dokumentację operacyjną w formacie A4. |  |
|  | W kabinie łodzi należy zamontować radiotelefon przewoźny spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40 bit. Zamawiający nie wymaga montażu anteny GPS do radiotelefonu. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Radiotelefony wyposażone w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie łodzi, moduł sterowania radiotelefonem dostępny przez sternika i operatora sonaru. Zespół nadawczo-odbiorczy zamontowany w sposób umożliwiający dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części wyposażenia łodzi. Antena radiotelefonu, zysk anteny min. 4,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu sterówki zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej WFS 1,5. Radiotelefony zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanych anten po wykonaniu montażu. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Należy dostarczyć sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonu. | Należy podać producenta i model anteny i radiotelefonu. |
|  | Kabina musi posiadać: kokpit sternika zlokalizowany w części dziobowej z obrotowym i przesuwnym siedziskiem, kokpit sonarzysty z fotelem obrotowym i przesuwnym, blatem roboczym do komputera, zamykane bakisty na osprzęt sonarowy, które będą pełnić funkcję dodatkowych siedzeń (2 szt). |  |
|  | W tylnej lewej części rufy należy zamontować wciągarkę sonaru holowanego oraz schowek na głowicę tego sonaru. Zasilanie wciągarki należy poprowadzić z systemu zasilania elektrycznego łodzi. |  |
|  | Burta prawa wyposażona w drzwi uchylne do dołu, umożliwiające podejmowanie osób z toni. |  |
|  | Wyposażenie łodzi |  |
|  | Łódź wyposażona w min. knagi – 4 szt.; wiosła drewniane – 2 szt.; wiosło pychowe z okuciem - 1 szt.; zestaw cumowniczy – min 2 komplety; bosak; gaśnicę; koło ratunkowe; rzutkę ratowniczą (25 mb liny fi 10 mm); lornetkę z opcją termowizji z dalmierzem do 1200 metrów; latarki czołowe z ładownicami - 2 szt.; komplet kamizelek asekuracyjnych pneumatycznych dla załogi - 6 szt.; kamizelki ratunkowe z kołnierzem – 2 szt.; zbiornik paliwa z wodoodpornymi zamknięciami uniemożliwiającymi dostęp osobom postronnym. |  |
|  | Dach kabiny wyposażony w sterowany ręcznie, obrotowy 360° reflektor dalekosiężny LED o mocy min. 50W; panel solarny systemu zasilającego łodzi mocy nie mniej niż 150 W. |  |
|  | Kabina wyposażona w: podwójne oświetlenie LED - barwa czerwona lub zielona z możliwością regulacji potencjometrem oraz biała ciepła); Niezależne ogrzewanie postojowe z wyprowadzeniem nadmuchu na nogi załogi oraz szyby przednie, z możliwością regulacji przepływu powietrza, urządzenie grzewcze z certyfikatem ECE R122 (europejska norma bezpieczeństwa); Wentylator z oscylacją z osłoną metalową i regulacją siły nadmuchu, montaż podsufitowy, zasilany 12V. |  |
|  | Pulpit sonarzysty wyposażony w: dwa gniazda zasilające - 12 V, dwa USB 3,1A, przyciski sterujące wciągarką sonaru holowanego wraz z awaryjnym przyciskiem odłączającym zasilanie wciągarki; pod konsolą sonarzysty należy zamontować przetworniki sonaru holowanego i dookolnego z możliwością ich łatwego demontażu do pracy poza łodzią. |  |
|  | Po stronie wewnętrznej burty lewej należy zamontować uchwyty transportowe trójnogu sonaru dookolnego, a pod siedziskiem pasażera wykonać schowek na głowicę sonaru dookolnego. |  |
|  | Należy wykonać akcesoryjny uchwyt burtowy głowicy sonaru dookolnego, umożliwiający jego pracę, jako sonar boczny. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Łódź musi posiadać niezależny system zasilania oparty na akumulatorach LiFePO4 min. 100 Ah, umożliwiający zasilanie wciągarki sonaru, dziobowego silnika manewrowego, przetwornika sonaru wraz z laptopem z przetwornicy 230V oraz możliwość awaryjnego wspomagania akumulatora rozruchowego silnika w przypadku jego rozładowania. System zasilany przyłączem 230V podczas postoju w jednostce macierzystej, napięciem do 14,7V podczas pracy z silnika zaburtowego łodzi oraz panelem solarnym (min. 200 W) podczas postoju na zewnątrz przy wyłączonym napędzie. System winien posiadać wyjściowe gniazda napięcia 230V w ilości wystarczającej do prawidłowej pracy osprzętu sonarowego, wyjściowe gniazdo napięcia 12V oraz wyjściowe gniazdo ładowania USB. Moc wyjściowa systemu min. 1000W poboru stałego. Przyłącze brzegowe 230 V z ładowarką akumulatorów. Kabel brzegowy min 6 m. |  |
|  | W części dziobowej silnik manewrowy elektryczny, podnoszony i opuszczany samoczynnie, sprzężony i sterowany sonarem nawigacyjnym (echosondą) w oparciu o system GPS, dostosowany parametrami do gabarytu i konstrukcji łodzi. Napięcie zasilania nie mniej niż 24V Uciąg nie mniej niż 350 N W zestawie pilot bezprzewodowy. Napięcie zasilania z niezależnego systemu zasilania łodzi. |  |
|  | W części dziobowej gniazdo biorcze do poboru napięcia ładowania akumulatora rozruchowego łodzi oraz sygnału oświetlenia alarmowego łodzi. Pobór z pojazdu holującego w standardzie DIN/ISO 11446 12V, PIN 12 sygnał oświetlenia ostrzegawczego, PIN 10 napięcie ładowania do łodzi. |  |
|  | W części dziobowej należy zamontować reflektor roboczy w technologii LED o mocy nie mniejszej niż 50 W, skierowany do przodu, niewystający poza obrys dziobu, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Na burtach odbojnica gumowa, oraz 4 szt. odbojnic wypełnianych powietrzem (w tym 2 szt. w koszach na spojlerze rufowym, 2 szt. w bakistach) |  |
|  | W części rufowej konstrukcja belki aluminiowej pod oświetlenie, wykonana z aluminium z oświetleniem nawigacyjnym tj. standardowe oświetlenie nawigacyjne (lampa topowa biała, lampa burtowa zielona, lampa burtowa czerwona), oświetlenie pokładu LED – 2 szt., kosz na koło ratunkowe i rzutkę. |  |
|  | W części dziobowej łodzi ma znajdować się otwierana bakista wyposażona w dwie kotwice pługową mechaniczną i składaną o parametrach odpowiadających łodzi z linami fi 10mm/30mb. |  |
|  | W belce rufowej dwie lampy uprzywilejowania w technologii LED sterowane modulatorem oraz sygnałem z gniazda pojazdu holującego. W części dziobowej nadajnik dwutonowego sygnału dźwiękowego uprzywilejowania z możliwością nadawania stałego sygnału ostrzegawczego, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Łódź wyposażona w nie mniej niż 4 punkty mocowania zawiesi do przenoszenia łodzi dźwigiem; relingi dziobowe dla osoby stojącej w obszarze dziobowym na każdej burcie, relingi burtowe, co najmniej 6 uchwytów mocujących dla mocowania ładunku do pokładu ( + 6 PASÓW TRANSPORTOWYCH), 2 uchwyty holownicze na rufie. |  |
|  | Cały osprzęt urządzeń (tj. piloty, manipulatory, klucze, etc.) umieszczony w dedykowanych schowkach, uchwytach, półkach i bakistach. Zamawiający zastrzega konsultację odnośnie rozmieszczenia. |  |
|  | Napęd łodzi – silnik zaburtowy |  |
|  | Silnik zaburtowy czterosuwowy w układzie DOHC o mocy min. 114 kM, pojemności min. 1830 ccm, 16 zaworowy, trym elektryczny/hydrauliczny, rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Zdalny system antykradzieżowy (Y-COP). Kluczyki do stacyjki min. 2 szt. muszą być wyposażone w nietonące breloki min. 2 szt. |  |
|  | Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu: - silnik ze śrubą napędową dostosowaną do masy łodzi, mocy silnika itp.; - manetka z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni; - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia olej; - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem, sterociąg hydrauliczny - wskaźniki – tachometr z obrotomierzem, licznik czasu pracy, wskaźnik kąta trymu, wskaźnik ciśnienia oleju, funkcja regulacji prędkości obrotowej, lampki ostrzegawcze, sterownik prędkości obrotowej podczas trollingu. |  |
|  | Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia cięgien sterowania i przewodów elektrycznych pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów. |  |
|  | Zbiornik lub zbiorniki paliwa o pojemności łącznej nie mniejszej niż 100 litrów. |  |
|  | Przyczepa podłodziowa |  |
|  | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. 2023 poz. 1047 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy homologację lub świadectwo zgodności WE oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |  |
|  | Przyczepa dostosowana parametrami do przewożonej łodzi. |  |
|  | Układ jezdny jednoosiowy, z zawieszeniem resorowym, amortyzowanym. |  |
|  | Elementy metalowe przyczepy stalowe cynkowane ogniowo, łożyska zabezpieczone z jednej strony simeringiem a z drugiej smarem i kapą gwarantujące długi, bezawaryjny okres eksploatacji. Powinny one być zdolne do nieograniczonego poruszania się: - po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, - plaży i terenie piaszczystym, - w wodzie morskiej o głębokości nie mniej niż 0,5 m, - we wszystkich porach roku i różnych warunkach atmosferycznych. |  |
|  | System podparcia kadłuba łodzi: układ wysuwanych mechanicznie płozorolek i zespołu rolek naprowadzających bocznych: Ich rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym. - Kilowy wózek wahadłowy. - podwójna regulowana w osi pionowej guma oporu dziobu łodzi zamontowana w miejscu nie kolidującym z pracą liny wciągarki ręcznej przyczepy i liny wciągarki pojazdu podczas wciągu łodzi na przyczepę, - wciągarka ręczna, dwukierunkowa, o sile uciągu nie mniejszej niż 2000 kg, - na podporze wciągarki ślizg kierunkowy liny syntetycznej wciągarki pojazdu holującego ustalający tę linę w osi wzdłużnej przyczepy, wykonany w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne podejmowanie łodzi na przyczepę na wodach płytkich. Możliwość przełożenia liny z kauszą i hakiem fabrycznym. - przyczepę należy wyposażyć w dwa pionowe wytyki naprowadzające, w końcowej części podłużnic przyczepy, z możliwością szybkiego montażu i demontażu, na wytykach rolki do ułatwiania naprowadzania łodzi podczas podejmowania z wody. Wykonawca zamontuje uchwyty transportowe wytyków na ramie przyczepy. Rozmieszczenie powyższych elementów do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym. Podpory burtowe w formie zespołów rolek, wykonane z elastycznego materiału nieuszkadzającego powłoki kadłuba łodzi. |  |
|  | Konstrukcja podwozia, - koła w rozmiarze nie mniejszym niż 185/R14C, - dyszel stały z zaczepem kulowym fi 50 mm. - możliwość regulacji ustawienia osi względem ramy przyczepy, - koło podporowe z oponą pełną z możliwością maksymalnego uniesienia koła i jego złożenia, ramię korby unoszenia umiejscowione w sposób zapewniający bezpieczny obrót bez narażenia na zranienia rąk i kolizje z elementami dyszla. - w tylnej części przyczepy na ramie zamontowane dwie składane, regulowane podpory zabezpieczające przed przechyleniem przyczepy, - konstrukcja przyczepy powinna zapewniać wyważenie zespołu tak, aby środek ciężkości znajdował się blisko osi z naciskiem normatywnym na sprzęg, - należy wykonać montaż dwóch napinaczy pasów transportowych na stałe w konstrukcji ramy oraz dwa uchwyty do haków (miejsce do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Pasy mają stanowić wyposażenie pojazdu. - hamulec najazdowy z hamulcem postojowym oraz awaryjnym urządzeniem hamującym, - nadkola wzmocnione, antypoślizgowe z możliwością wykorzystania, jako stopień roboczy o nośności nie mniejszej niż 100 kg. |  |
|  | We wsporniku wciągarki ręcznej wtyk z przewodem spiralnym podający napięcie ładowania akumulatora oraz sygnał oświetlenia alarmowego z pojazdu holującego do gniazda biorczego w części dziobowej łodzi. |  |
|  | Oświetlenie przyczepy zamontowane w sposób wykluczający konieczność demontażu belki tylnej przy wodowaniu, wykonane w technologii LED zasilane napięciem w zakresie 12 V - 24 V, zabezpieczone przed wodą podczas zanurzenia, osłonięte i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Instalacja i wyposażenie elektryczne wodoszczelne. Wtyk oświetlenia w standardzie DIN/ISO 11446 12V, PIN 12 sygnał oświetlenia ostrzegawczego, PIN 10 napięcie ładowania do łodzi. Adapter złącza przyczepy w postaci reduktora napięcia z 24 do 12 V zapewniający: - przejście z 15 do 13 pol. zgodnie z ISO 12098 + ISO 11446 - nie mniej niż 70 W na kanał - zabezpieczenie nadprądowe i przegrzania |  |
|  | Wyposażenie: - pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane poziomo na dyszlu jak najbliżej osi, - uchwyty do mocowania łodzi przy użyciu pasów transportowych oraz pasy, - uchwyty przy dyszlu do ręcznego przetaczania zastawu przyczepa - łódź, - dwa trapy aluminiowe pełne z chwytami ręcznymi o wymiarach 150x45cm z montażem na podłużnicach ramy przyczepy. - zapasowe rolki; 2 szt. podkilowe; 1 kpl. podpora burtowa - kliny pod koła z montażem na konstrukcji przyczepy |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji proponowanej przez Wykonawcę konstrukcji przyczepy przed przystąpieniem do jej budowy. |  |
|  | Sprzęt teleinformatyczny. |  |
|  | Dwie sztuki komputerów typu laptop o parametrach min: procesor i5 12 gen., ekran o przekątnej 15” antyrefleksyjny, dysk SSD 512 GB, RAM 16 GB port USB min. 3 szt., port LAN, HDMI, modem wbudowany 5G, wbudowany GPS, zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro. Bryzgoszczelna klawiatura. Mysz bezprzewodowa z podkładką. Torba transportowa. Dwie sztuki stacji dokującej/replikator portów USB-C: port USB min 4 szt., port LAN, HDMI, DP zamontowana w łodzi/pojeździe. Do stacji podłączone wszystkie wymagane urządzenia peryferyjne, które zostały zamontowane na stałe w łodzi/pojeździe. - 1 szt. zamontowana w kabinie łodzi na stanowisku sonarzysty. - 1 szt. zamontowana w zabudowie pojazdu. - Komputery zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas transportu. |  |
|  | Dwie sztuki zewnętrznych odbiorników GPS przeznaczonych do współpracy z ww. zestawami komputerowymi. - 1 szt. zamontowana na dachu sterówki łodzi. - 1 szt. zamontowana na dachu pojazdu. |  |
|  | Dwie sztuki: zewnętrzny router GSM 5G/4G LTE z wbudowanymi antenami 4x4 MIMO, odporność na pył i wodę w standardzie IP66, praca w temperaturze -20° do +50°. Wyposażony w kartę SIM z wykupionym dostępem do sieci Internet na czas zgodny z zaoferowaną gwarancją. - 1 szt. zamontowana na dachu sterówki łodzi. - 1 szt. zamontowana na dachu pojazdu. |  |
|  | Dwie sztuki: zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi pasmo pracy 2,4 GHz, 5 GHz w standardzie 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, praca w temperaturze -20° do +50°. - 1 szt. zamontowana na dachu sterówki łodzi. - 1 szt. zamontowana na dachu pojazdu. |  |
|  | Dwie sztuki 8 portowych switch’y w tym min. 4 porty PoE. - 1 szt. zamontowana w kabinie łodzi. - 1 szt. zamontowana w zabudowie pojazdu. |  |
|  | - Dysk zewnętrzny 1TB do archiwizacji danych. |  |
|  | Sonar dookolny |  |
|  | Sonar poszukiwawczy dookolny musi zapewniać możliwość wykorzystania go w takich działaniach jak: inspekcje podwodne, monitorowanie nurków przebywających w wodzie, badanie i poszukiwanie rzeczy zagubionych znajdujących się w toni wodnej lub na powierzchni dna. Sonar z funkcjonalnością sonaru skanującego i sonaru bocznego. Głowica sonaru wysokiej rozdzielczości, z wbudowanym kompasem, pracująca w zakresie od 500 kHz do 1200 kHz swobodnie regulowana przez operatora podczas pracy. Głębokość pracy do 3000 m. Zdalny panel kontrolny do sterowania sonarem. Kąt skanowania 360° ciągle, możliwość wyznaczenia sektora pracy. Moduł pochylenia kąta głowicy. Stojak mocujący typu trójnóg ze stali nierdzewnej. Kabel typu Kevlar do łączenia sonaru z urządzeniem sterującym musi mieć długość nie mniejszą niż 70 metrów z zakończeniami oraz uchwytem do mocowania kabloliny. Bęben ze złączem obrotowym i kablem dodatkowym (od bębna do zasilacza). Skrzynia transportowa na głowicę sonarową i trójnóg. Instrukcja w języku polskim. Oprogramowanie sonaru (najnowsza dostępna u producenta wersja), musi być oprogramowaniem w pełni zintegrowanym z sonarem, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek sprzętowych lub programowych), musi być oparte na systemie operacyjnym Windows Professional PL i musi umożliwiać: - wymiarowanie celu podwodnego (dł., szer., wys.) bezpośrednio na ekranie operatora sonaru podczas jego pracy; - zmianę wzmocnienia sygnału hydroakustycznego, - zmianę zakresu pomiarowego, - współpracę z odbiornikiem GPS, - wyświetlanie informacji o pozycji geograficznej zlokalizowanych celów i tworzenie mapki sytuacyjnej, - określanie odległości w metrach oraz kierunku pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi punktami zobrazowania oraz rejestrację danych z możliwością wyboru przez operatora sonaru miejsca zapisu, - możliwość odtwarzania zapisanych danych, - zmianę wartości kątowej sektora przeszukiwania oraz określania jego kierunku, - zapewniona możliwość tworzenia plików georeferencyjnych oraz wczytywania podkładów mapowych. Oprogramowanie musi zapewniać równoległą pracę operatora jednocześnie z obrazem sonarowym oraz podkładem mapowym. Musi mieć także możliwość wykorzystania znaczników pozycyjnych oraz sytuacyjnych i przenoszenia ich bezpośrednio z obrazu sonarowego na mapkę sytuacyjną z podkładem mapowym. Oprogramowanie ma być integralną częścią oprogramowania sterującego Oprogramowanie sonaru musi dać się zainstalować i uruchamiać na komputerze przenośnym niewymagającym stosowania specjalnych kart graficznych Oprogramowanie sonaru musi być dostarczone na nośniku typu CD/DVD/Flash i musi umożliwiać zainstalowanie na dowolnej liczbie komputerów w celu prowadzenia szkolenia z obsługi operatorskiej lub analizy i opracowania wcześniej zarejestrowanych danych pomiarowych. |  |
|  | Sonar holowany |  |
|  | Sonar poszukiwawczy holowany (boczny) pracujący w technologii CHIRP Sonar poszukiwawczy holowany jest, co najmniej dwuczęstotliwościowy: - niska częstotliwość nie mniej niż 900 kHz, - wysoka częstotliwość co najmniej 1800 kHz, Kąt przekroju wiązki (kąt w poprzek kierunku płynięcia) wynosi, nie mniej niż 20° dla każdej częstotliwości. Szerokość wiązki (kąt zgodnie z profilem płynięcia) jest nie większy niż 0,4° dla każdej częstotliwości. Sonar poszukiwawczy holowany zapewniający uzyskiwanie zobrazowania na zasięgu, co najmniej 80 m dla niskiej częstotliwości jego pracy. Sonar poszukiwawczy holowany zapewniający uzyskiwanie zobrazowania na zasięgu, co najmniej 20 m dla wysokiej częstotliwości jego pracy. Sonar poszukiwawczy holowany wyposażony w ciśnieniowy czujnik głębokości holowania sonaru, posiadający sensor kierunku, przechyłów bocznych i trymu. Ciężar samego sonaru bez kabloliny nie więcej niż 25 kg (w powietrzu). Kabel transmisyjny do łączenia sonaru holowanego z urządzeniem sterującym o długości nie mniej niż 5 m. Sonar musi być w pełni skonfigurowany z urządzeniem sterującym oraz z informacjami o pozycji geograficznej z odbiornika GPS. Sonar musi posiadać trzy odcinki przewodu (kabloliny) - dwa dłuższe o długości nie mniej niż 50 m i krótszy o długości nie mniej niż 25 m. Przewody muszą posiadać odpowiednie końcówki (przyłącza) umożliwiające podłączenie sonaru do urządzenia sterującego i zabezpieczone przed wyrwaniem. Każda z kablolin powinna umożliwiać holowanie sonaru w wodzie. Sonar musi posiadać obudowę wykonaną w całości z materiałów niekorodujących o kształcie opływowym. Korpus (obudowa) musi zapewnić szczelność i chronić układy elektroniczne do głębokości mniej niż 300 m. Skrzynie transportowe na cały zestaw typu „peli-case”. Oprogramowanie sonaru (najnowsza dostępna u producenta wersja) musi być oprogramowaniem w pełni zintegrowanym z sonarem, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek sprzętowych lub programowych i musi umożliwiać: - wymiarowanie celu podwodnego (dł., szer., wys.) bezpośrednio na ekranie operatora sonaru zarówno podczas pracy sonaru jak i w tzw. post-processingu, - zmianę wzmocnienia sygnału hydroakustycznego, - zmianę zakresu pomiarowego, - współpracę z odbiornikiem GPS wykorzystując, co najmniej protokół transmisji NMEA 0183, - wyświetlanie informacji o pozycji geograficznej zlokalizowanych celów i tworzenie mapki sytuacyjnej, - określanie odległości w [m] oraz kierunku pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi punktami zobrazowania oraz rejestrację danych z możliwością wyboru przez operatora sonaru miejsca zapisu, - możliwość odtwarzania zapisanych danych, - możliwość przeglądania zarejestrowanego obrazu sonarowego tzw. ”waterfall”: do przodu, do tyłu, ze zmienną prędkością oraz od dowolnego miejsca zarejestrowanego pliku, bez konieczności zatrzymywania nagrywania sonogramu. Oprogramowanie musi zapewniać równoległą pracę operatora jednocześnie z obrazem sonarowym. Musi mieć także możliwość wykorzystania znaczników pozycyjnych oraz sytuacyjnych i przenoszenia ich bezpośrednio z obrazu sonarowego na mapkę sytuacyjną. Oprogramowanie ma być integralną częścią oprogramowania sterującego. Oprogramowanie sonaru musi dać się zainstalować i uruchamiać na komputerze przenośnym nie wymagającym stosowania specjalnych kart graficznych. Oprogramowanie sonaru musi być dostarczone na nośniku typu CD/DVD/Pamięć USB lub udostępnione do pobrania z chmury internetowej i musi umożliwiać zainstalowanie na dowolnej liczbie komputerów w celu prowadzenia szkolenia z obsługi operatorskiej lub analizy i opracowania wcześniej zarejestrowanych danych pomiarowych. Urządzenie sterujące pracą sonaru dopasowane do modelu sonaru. Zestaw wyposażony w elektryczną wciągarkę kabloliny zasilaną napięciem 12 V z systemu zasilania łodzi: - bęben zwijany i rozwijany elektrycznie, z przekładnią samohamowną, zestaw przeznaczony do pracy z proponowanym sonarem oraz możliwością nawinięcia kabloliny do 100 m. wykonany ze stali niekorodującej (np. aluminium, stal nierdzewna), ze złączem ślizgowym typu „slip-ring” oraz kołem prowadzącym kablolinę z burty łodzi. - montaż przycisków sterujących wciągarką sonaru holowanego wraz z awaryjnym przyciskiem odłączającym zasilanie wciągarki w pulpicie sonarzysty, dodatkowo sterownik ręczny wciągarki na przewodzie. - wysuwane ramię regulowanej długości nie mniej niż 25 cm z rolką główną dostosowaną do promienia zgięcia kabloliny zapewniającą ruch w dwóch stopniach swobody, z dodatkową rolką ustalającą. Wciągarka zamontowana na pokładzie łodzi w części rufowej lewej burty, dodatkowo pokrowiec zabezpieczający. |  |
|  | Robot do prac podwodnych – ROV |  |
|  | Pojazd podwodny z modułem zasilania i elektroniką Zasilanie systemu z sieci: 230V 10A 50Hz. Konsola pokładowa z komputerem i monitorem w skrzyni. Pamięć - nie mniej niż 16 Gb RAM, Dysk - 512 Gb SSD, System operacyjny Windows Professional. Kontroler do sterowania pojazdem z programowalnymi przyciskami. 3-osiowy joystick do sterowania pojazdem oraz potencjometrem do sterowania pojazdem w płaszczyźnie pionowej. nie mniej niż 3 Złącza USB, nie mniej niż 2 złącza Ethernet, nie mniej niż 1 złącze COM, nie mniej niż 2 złącza HDMI, Listwa zasilająca z zabezpieczeniem, Zasilanie jednostki sterującej: 230V, 10A, 50 Hz, Możliwość rejestracji obrazu z telemetrią pracy pojazdu. Kablolina ze złączem podwodnym (suchym 12PIN) i złączem powierzchniowym (Amphenol 7PIN). Kontroler sterowania pojazdem z programowalnymi przyciskami 14 sztuk (możliwość przypisania 27 poleceń), 3-osiowym joystikiem do sterowania pojazdem w płaszczyźnie poziomej oraz potencjometrem do sterowania pojazdem w płaszczyźnie pionowej. |  |
|  | Wymiary robota: - długość nie więcej niż 470 mm, - szerokość nie więcej niż 345 mm, - wysokość nie więcej niż 260 mm, Waga w powietrzu nie więcej niż 12 kg. |  |
|  | Zasilanie pojazdu od 330 do 380 VDC. Nie mniej niż 5 pędników w tym: nie mniej niż 3 w poziomie i nie mniej niż 2 w pionie, Oświetlenie LED – nie mniej niż 3 punkty, Kamera Video HD nie mniej niż 1000p, Kablolina długość nie mniej niż 150 m, Maksymalna głębokość robocza nie mniej niż 140 m, Czujnik głębokości, Czujnik temperatury, Zainstalowany altymetr, Częstotliwość pracy od 450 do 550 kHz, Zasięg od 0,4 m – 45 m, Komunikacja - RS485 lub zbliżona, |  |
|  | Chwytak (otwórz /zamknij): - rozwarcie szczęk nie mniej niż 7 cm, - siła liniowa nie mniej niż 600 N, - wykonany z aluminium, - możliwość wymiany końcówek, - regulacja siły chwytu, - możliwość obrotu wokół własnej osi. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe ROV : DVL – stabilizator pozycji. Częstotliwość przetwornika – od 0,75 do 1,1 MHz. Kąt wiązki przetwornika – od 20 do 25 stopni. Częstotliwość „pingowania” - 4 - 20 Hz. Wspomaganie czujników - Zintegrowany AHRS. Wymiary - Średnica – min 60 do 70 mm, Wysokość – od 20 do 30 mm. Waga w powietrzu – od 0.1 do 0.2 kg. Waga w wodzie - 0.5 do 1.5 kg. |  |
|  | System pozycjonowania oparty na: - 3 szt. modem akustyczny, wyposażony w: - akumulator wielokrotnego ładowania, - przełącznik wyboru adresu transpondera, - ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, - zasięg nie mniej niż 500 m w poziomie oraz nie mniej niż 150 m w pionie, - protokół komunikacyjny RS232 lub RS485, - transfer danych jednoczesny z pozycjonowaniem, - pasmo częstotliwości w zakresie 20-28 kHz, - waga w powietrzu nie więcej niż 1 kg. - System lokalizacji USBL, wyposażony w: - zintegrowany czujnik ruchu, - wbudowany kompas magnetyczny, - połączenie sonaru przez port Aux, - pasmo częstotliwości w zakresie 20-28 kHz, - prędkość transmisji danych 40 bitów/s lub 100 bitów/s, - śledzenie celów 1 Responder lub do 254 Transponderów, - tolerancja na zjawisko Dopplera ±5 m/s. |  |
|  | Sonar wielowiązkowy czołowy: - pole widzenia nie mniej niż 90° w poziomie, - komunikacja Ethernet i szeregowa, - dodatkowy port szeregowy, - głębokość pracy nie mniej niż 300 m, - przetwarzanie CW i CHIRP, - zintegrowany czujnik do odczytu głębokości i temperatury, - częstotliwość robocza nie mniej niż 720 kHz, - zasięg nie mniej niż 50 m, - waga w powietrzu nie więcej niż 0,5 kg, - częstotliwość odświeżania nie mniej niż 20 Hz, - wbudowany AHRS, - liczba wiązek nie mniej niż 128, - altymetr. |  |
|  | Sonar nawigacyjny – echosonda. |  |
|  | Wyświetlacz: dotykowy, przekątna nie mniej niż 12 cali, rozdzielczość nie mniej niż 1280x800 pikseli. Częstotliwość – nie mniej niż 1200 kHz, Szerokość wiązki - zakres nie mniejszy niż 20 - 85 stopni Rozdzielczość zasięgu – od 5 do 10 mm, Zasilanie - nie mniej niż 10 V, nie więcej niż 20 V, Głębokość robocza - nie mniej niż 1500 m, Funkcja obrazowania na żywo, w dół i boczne oraz 360 stopni – z niezbędnymi przetwornikami, na wyposażeniu sztyca i uchwyt z możliwością łatwego montażu/demontażu, Funkcja mapowania, Pakiet map, Funkcja zrzutu ekranu, Funkcja nagrywania sonaru, Łączność GPS, Bluetooth, Ethernet, WiFi, NMEA 2000, Zintegrowana z dziobowym elektrycznym silnikiem manewrowym umożliwiając jego sterowanie. Przetwornik zamontowany na pawęży zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
|  | Ubrania i wyposażenie indywidualne ratowników – 25 kpl. |  |
|  | Ubrania flotacyjne dwuczęściowe: - komplet spełniający normę EN-393, ISO 12402-6, 15027-1, - rozmiary ubrań oraz obszycia/logo jednostki/grupy ustalone z zamawiającym. Kurtka: - ocieplony, regulowany kaptur z daszkiem, - zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą z rzepem, - 2 kieszenie kryte, ocieplone polarem, zapinane na rzepy, - 2 kieszenie na suwaki wodoszczelne/zalewane, - 2 kieszenie suche na rękawach, - wysoka stójka wyłożona polarem, - rękawy ze ściągaczami, wewnętrzne mankiety neoprenowe, - klejone szwy. Spodnie: - wysoki karczek wypełniony pianką jak kapok, - regulowane, elastyczne szelki, - zapinane na zamek błyskawiczny kryty plisą z rzepem, - wypełnione pianką /do połowy łydki, - 3 kieszenie kryte ocieplone, - ściągacze w nogawkach, ściągacze z rzepami pod kolanami i przy kostkach, - klejone szwy, wzmocnienia z kevlaru na kolanach. |  |
|  | Okulary taktyczne: - soczewki zgodne z normą ANSI Z87.1 – chroniące przed odłamkami, kurzem oraz szkodliwym promieniowaniem na poziomie UV400, - pokryte powłoką zmniejszającą parowanie, - posiadają wkładkę umożliwiającą stosowanie szkieł korekcyjnych z wizjerem, - silikonowy nosek i miękkie nauszniki, - wyposażone w pasek na szyję, futerał/etui, wkładka korekcyjna. |  |
|  | Czapka: - z wełny merino, bezszwowa, dwuwarstwowa, oddychająca. |  |
|  | Buty: - rozmiary ustalone z zamawiającym, - wodoodporne, - system stabilizujący piętę zapewniający jej jednocześnie nieograniczoną ruchomość w stawie, - podeszwa zewnętrzna Vibram zapewniająca przyczepność oraz amortyzację, - membrana zapewniające nieprzemakalność i oddychalność, GORE-TEX lub równoważna, - system pomagający w utrzymaniu świeżości, - cholewka – skóra naturalna, zamsz, - wyściółka – twarda. |  |
|  | Rękawice taktyczne: - rozmiary ustalone z zamawiającym, - otwierany kciuk i palec, - przystosowane do ekranów dotykowych, - pętelki przy nadgarstkach dla zawieszenia, - elastyczny ściągacz w nadgarstku regulowany na rzep, - wnętrze dłoni wykonane z antypoślizgowej, wytrzymałej skóry ekologicznej, - nie krępują ruchów dłoni i palców, - dobrze przylegające do dłoni, - wierzchnie strona wykonana z bawełny Rip-Stop oraz perforacje dla lepszego oddychania dłoni. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Wyposażenie podstawowe i specjalistyczne dostarczone w ramach zamówienia skonfigurowane i gotowe do pracy. |  |
|  | Każdy element wyposażenia musi zostać umieszczony i przymocowany w przeznaczonym dla niego miejscu w sposób uniemożliwiającym jego przemieszczanie się podczas transportu - tj. schowek, półka, skrytka, itp. |  |
|  | Samochód i znajdujący się na nim sprzęt silnikowy oraz kanistry w dniu odbioru zostaną wydane z pełnymi zbiornikami paliwa i wszystkimi niezbędnymi płynami eksploatacyjnymi w tym AdBlue. Wykonawca dołączy również informacje o rodzaju i klasie oleju silnikowego zalanego do poszczególnego sprzętu silnikowego, jak i samochodu. |  |
|  | Gwarancja na pojazd i wyposażenie minimum 36 miesiące, maksymalnie 48 miesięcy. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami. W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie będzie wykonywane na koszt Wykonawcy. | Należy podać okres gwarancji w miesiącach. |
|  | Dostawca zapewni szkolenie z obsługi łodzi i jej osprzętu dla każdego z użytkowników w liczbie do 12 osób, przez instruktorów producenta łodzi i osprzętu. |  |
|  | Dostawca zapewni szkolenie z obsługi pojazdu bazowego i jego osprzętu oraz jazdy w trudnym terenie dla każdego z użytkowników w liczbie do 12 osób, przez instruktorów producenta pojazdu. |  |
|  | Podczas sporządzania oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie pytania i odpowiedzi jakie zostały opublikowane w niniejszym postępowaniu. | Tak/Nie |

Potwierdzam spełnienie ww. wymagań:

...........................................

(podpis wykonawcy)