###### Załącznik nr9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z przepięciami nieruchomości”

Adres obiektu budowlanego:

Msc. Tuchów, gm. Tuchów, województwo małopolskie, Polska

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Dla robót podstawowych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dla robót towarzyszących:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

33-170 Tuchów

ul. Jana III Sobieskiego 69C

# WSTĘP

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z PZT koncepcyjnym, , SIWZ, Umową zwaną również Kontraktem i STWiORB. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Ilości wstawione obok Pozycji są wielkościami określonymi na podstawie PZT koncepcyjnego i STWiORB obrazującego zakres przedmiotu zamówienia i zostały podane celem stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty. Ilości te należy traktować jako elementy scalone o których mowa we wzorze umowy.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inspektora oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze robót, tam gdzie ma to zastosowanie w/g zapisów Umowy.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w PZT koncepcyjnym, STWiORB i Przedmiarze robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

Opisy pozycji w Przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, PZT koncepcyjnym i STWiORB. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do PZT koncepcyjnego, STWiORB, umowy, i Opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.

# WARUNKI OGÓLNE

| 2.1 | Przedmiar robót jest integralną częścią dokumentów umowy. Podaje zakres Robót (elementów scalonych) do wykonania, opisanych w dokumentach umownych. |
| --- | --- |
| 2.2 | Przyjmuje się, że pozycje (elementy scalone) Przedmiaru robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków umowy. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z: - dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających plac budowy (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki itp.), - dokumentacją do opracowania przez Wykonawcę: dokumentacja powykonawcza, organizacja ruchu drogowego, dokumentacja filmowa i fotograficzna terenu objętego zakresem robót, pozostałe wymagane projekty, - zawarciem ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy, - pozyskaniem zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji, - utrzymaniem i likwidacją zaplecza, magazynu i biura Wykonawcy, - opłatami za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz koszty opłat związane z organizacją ruchu drogowego, - umieszczeniem obcych urządzeń w pasie drogowym do momentu odbioru końcowego oraz - wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy, - kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi, - kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, - sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych umową, - wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, - kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. |
| 2.3 | Pozycje Przedmiaru robót (elementy scalone) opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w dokumentacji projektowej, PFU (dotyczy zadania 5), umowie i STWiORB. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach umownych. |
| 2.4 | Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów. |

# PRZEDMIAR ROBÓT

| 3.1 | Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru robót (elementu scalonego), są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartej umowy, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. |
| --- | --- |
| 3.2 | Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi w STWiORB. Jedynie jednostki określone w STWiORB winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp. |

# CENY JEDNOSTKOWE

| 4.1 | Ceny jednostkowe (za mb czy kpl.) w Przedmiarze robót winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |
| --- | --- |
| 4.2 | Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie w SIWZ. |
| 4.3 | Wartość każdej pozycji Przedmiaru robót (elementu scalonego) musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości liczby jednostek przedmiaru danej pozycji. |
| 4.4 | Niedopuszczalne jest nie dokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji – cena jednostkowa nie może wynosić „0 zł”. W przypadku braku podania ceny lub wskazania „0 zł”, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. |
| 4.5 | Nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno dla wyliczonych cen jednostkowych jak i do ogólnej ceny oferty. |
| 4.4 | Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z umowy będą wliczone w ceny jednostkowe. |

# SŁOWNIK STOSOWANYCH SKRÓTÓW

STWiORB 	– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

SIWZ		– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Tabela 1

| Lp. | Rodzaj roboty | Jednostka miary | Ilość [m] / [kpl.] | Kwota ceny jednostkowej [netto] | Łącznie [netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z przepięciami nieruchomości” |  |  |  |  |  |
| 1 | Dokumentacja niezbędna dla realizacji zamierzenia określonego w umowie, PZT i STWiORB | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Wymiana sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR11 PN16 skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów i armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z prób i pozostały zakres zgodnie z PB i STWiORB | mb | 300 |  |  |
| 3 | Przepięcia przyłączy wodociągowych w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z prób i pozostały zakres zgodnie z PB i STWiORB | mb | 250 |  |  |
| RAZEM [netto] PLN |  |  |  |  |  |
| Razem do przeniesienia do zestawienia zbiorczego [netto] PLN |  |  |  |  |  |

Tabela 2

| Poz. | Zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z przepięciami nieruchomości” |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj kosztów | Wartość w PLN |
| 2. | Cena ofertowa bez VAT do przeniesienia do załącznika nr1 SIWZ pkt 1.1 [netto] PLN |  |
| 3. | VAT do przeniesienia do załącznika nr1 SIWZ pkt 1.1 PLN |  |
| 4. | Cena ofertowa z VAT do przeniesienia do załącznika nr1 SIWZ pkt 1.1 [brutto ] PLN |  |

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osobistym lub elektronicznym podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców