Załącznik Nr 8

do SWZ Nr ZPO:ZP/8/2026

przedmiot zamówienia:

roboty budowlane w zakresie remontu oddziału II całodobowego                                           Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu

celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych

I. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać do akceptacji Zamawiającego i uzgadniać planowane do zastosowania materiały (urządzenia  sanitarne, urządzenia elektryczne, płytki  podłogowe, płytki  ścienne, wykładziny podłogowe, farby, stolarka drzwiowa) i ich kolorystykę, z odpowiednimi atestami 
i certyfikatami oraz odpowiadające obowiązującym normom. Jeśli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od ich przedłożenia, przyjmuje sie, że nie  zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej propozycji.

II. Opis i zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:

- Remont będzie realizowany na czynnym obiekcie.

- Remont będzie realizowany z podziałem na 2 etapy, w sposób umożliwiający użytkowanie około połowy sal przeznaczonych dla pacjentów Oddziału.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych , instalacyjnych elektrycznych i  instalacyjnych sanitarnych.

- W  zakres robót zawiera n/w prace:

-  demontaż  urządzeń sanitarnych, elektrycznych;

- demontaż wykładzin;

- demontaż drzwi wewnętrznych płytowych;

- demontaż  drzwi balkonowych  i okna PVC;

- rozebranie  ścian zewnętrznych- poszerzenie otworu;

- demontaż okładzin ceramicznych;

- demontaż tynków wewnętrznych;

- demontaż pochwytów NPS;

-  oczyszczenie podłoża z kleju;

- wykonanie tynków wewnętrznych;

- wykonanie okładzin ceramicznych ścian: płytki 60 x 30 cm, rektyfikowane;

- wykonanie okładzin ceramicznych  posadzek -  płytki  60 x 15 cm, rektyfikowane;

- wykonanie montażu wykładzin podłogowych z  wywinięciem cokolika  z wykładziny: wykładzina  PVC , homogeniczna, do pomieszczeń o bardzo intensywnym ruchu,  o wysokiej odporności  chemicznej, grubość min. 2,00 mm,  antypoślizgowa, antystatyczna;

- wykonanie podkładów pod posadzki;

- wykonanie warstw izolacyjnych podposadzkowych  i  ściennych;

-  wykonanie instalacji wod-kan.;

- wykonanie montażu urządzeń sanitarnych, muszla sedesowa wisząca, deska twarda wolnoopadająca, umywalka prostokątna  z syfonem, bateria stojąca, zawór czerpalny.

- wykonanie montażu urządzeń sanitarnych: muszla sedesowa wisząca, deska twarda wolnoopadająca, umywalka prostokątna  z syfonem, bateria stojąca, zawór czerpalny, montaż uchwytów NPS – urządzenia dedykowane dla osób niepełnosprawnych;

- wykonanie montażu drzwi wewnętrznych płytowych z zamkami, szyldami.

- wykonanie montażu opraw oświetleniowych: oprawy wiszące, listowe,  żarówki LED;

- wykonanie instalacji elektrycznej  podtynkowej;

- wykonanie  montażu  gniazd i wyłączników elektrycznych;

- wykonanie przetarcia istniejących tynków;

- wykonanie  gładzi tynków wewnętrznych;

- wykonanie malowania ścian i sufitów: farba  dyspersyjna, akrylowa, matowa, odporna na czyszczenie, silnie kryjąca;

- wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego   terenu budowy .

- Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych.

6. Zakres i ilość jednostek przedmiarowych robót na remontowanym Oddziale wg przedmiaru robót  zawartego w Załączniku Nr 9 do SWZ.