3.9. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Przed budynkiem urzędu zaprojektowano stację ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 2x22kW. Stacje będą przeznaczone do użytku ogólnodostępnego, po uiszczeniu opłaty u operatora zarządzającemu stacjami. Zaprojektowano stacje aluminiowe, wolnostojące osadzone na płycie fundamentowej (wg zaleceń producenta).Stacje zasilono z dedykowanych obwodów z rozdzielni głównej RG kablem typu YKYżo. Stacje wykonane w II klasie ochronności, fabrycznie wyposażone w zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Instalację ładowania należy wyposażyć w system zapobiegający przeciążeniu przyłącza energetycznego. System analizuje w czasie rzeczywistym aktualny pobór mocy na obiekcie i wylicza z jaką moc może udostępnić na ładowania samochodów. Kiedy system zaobserwuje  wyższy chwilowy pobór mocy w obiekcie, organiczny moc przeznaczoną na ładowanie samochodów.

W trakcie pracy awaryjnego źródło energii (agregat prądotwórczy) stacje ładowania są wyłączone z użytkowania.

4. BMS

BMS nie jest objęty zakresem opracowania. Z uwagi na mnogość urządzeń aktywnych w budynku zaleca się wykonanie systemu do zarządzania energią. W tym celu, wraz z liniami zasilającymi urządzenia wykonać dodatkowe połączenia kablami UTP kat. 6 do szafy rack GPD.