OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE:

„Remont budynku nr 3 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje:

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

1. Roboty budowlane przygotowawcze.

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, 
- demontaż stolarki okiennej 19 szt.(pozostawienie okna ewakuacyjnego),

- demontaż krat szt.18 , w miejscu usuwanych okien 
- demontaż urządzenia piorunochronnego

- demontaż słupów odgromowych

- zagospodarowanie odpadów.

2. Remont elementów dachu i pokrycia dachowego.

- remont i wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową powlekaną, 
- remont podsufitki zewnętrznej okapów dachu, 
- wymiana elementów więźby dachowej, łat, kontrłat i deskowania. Tarcica iglasta zabezpieczona ogniowo do stopnia NRO, 
- zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem grzybobójczym i  ogniochronnym. Doprowadzenie elementów drewnianych konstrukcji dachu do stopnia NRO, 
-  izolacja pod blachą z folii polietylenowej (paroizolacji) przymocowanej  do konstrukcji drewnianej gramatura min 150g/m2,paroprzepuszczalność 3100 g/m2/24h(38st.C/85%RH Lyssy),współczynnik paroprzepuszczalnych Sd[m]0,004,klasa odporności na przesiąkanie W1,wytrzymałśc na rozrywanie wzdłuż 360 N/5cm,w poprzek 280N/5cm

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyty cementowo-włóknowej gr 8mm pod pasami dolnymi kratownicy,

- ocieplenie sufitu wełną mineralna 2x10 cm,
-  montaż paraizolacji przymocowanej  do konstrukcji sufitu, 
- pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi, Blacha T18. Kolor Brąz RAL 8019 gr. 0,7mm,

- wykonanie klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym
- instalacja płotków przeciwśniegowych na obu połaciach dachu,, 
- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania. Orynnowanie z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor Ciemny Brąz RAL 8019. Z przodu budynku rynna fi18 cm, 2x rury spustowe fi15cm, Odwodnienie do rowów odwadniających. Z tyłu budynku rynna fi18 cm, 3x rury spustowe fi15cm. Siatka ochronna przeciw zapychaniu rynien. 
- wymiana wywietrzaków dachowych. Wywietrzak dachowy ocynkowany fi150 zakończony turbowiertem z cokołem montażowym do dachów skośnych. Wewnątrz cokołu izolacja z wełny o grubości  50mm. Kanał zabezpieczony siatką stalową, fi drutu min.1,5mm, wymiary oczek max. 25x25mm . Pod kanałem taca ociekowa.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i alarmowych i odgromowych

- montaż słupów odgromowych (ocynkowanych) pośrednich do konstrukcji dachu pod poziomem poszycia dachowego,

- montaż słupów odgromowych (ocynkowanych) napinających do ścian na wysięgnikach do ścian zewnętrznych,

- montaż podziemnej części instalacji odgromowej ; wykonanie uziomu otokowego z bednarki o przekroju minimum 30x3mm i podłączenia do zwodów pionowych,

- wykonanie pomiarów i badań urządzenia piorunochronnego oraz metryki urządzenia piorunochronnego,

- wykonanie instalacji na zewnątrz magazynu: 4 punkty oświetleniowe nad drzwiami, cztery wyłączniki krzyżowe, przeciw bryzgowe, instalacja w rurze osłonnej, klasa ochronności opraw IP 66 oprawy hermetyczne, wykonać zabezpieczenia instalacji w szafce elektrycznej. Wykonać 4 punkty oświetleniowe nad drzwiami wewnątrz magazynu (uruchamiane na zewnątrz, instalacja na zewnątrz) klasa ochronności opraw IP66(oprawy hermetyczne). Przyłączenie instalacji do przyłącza istniejącego na zewnątrz budynku.

4. Naprawa i odnowienie pomieszczeń magazynowych: 
- rozbicie posadzek betonowych niezbrojonych gr 25 cm, 
- usunięcie gruzu z budynku, 
- wyrównanie powierzchni, wykonanie podbudowy gr. 10cm z betonu B10(C8/10), izolacji pod posadzkowej na betonie z folii typu T300, wykonanie warstwy wierzchniej z betonu B25 C20/25 z domieszką opiłków polipropylenowych mieszanych w masie, zbrojonej siatką z drutu fi 6mm o oczkach 10x10cm, 
- wykonanie i wypełnienie dylatacji masą elastyczna, do poziomu zapewniającego ciągłość płaszczyzny posadzki, 
-  malowanie pasów oznaczających pola składowania materiałów farbą chlorokauczukową o szer.15 cm w kolorze białym, 
- usunięcie stolarki okiennej i zamurowanie powstałych otworów (18szt.) cegłą ceramiczną na grubość istniejącego muru, 
- Montaż 1 okna uchylnego PCV  (szyba mleczna) z tyłu magazynu (naprzeciw okna ewakuacyjnego) – okna -szyby i powinny spełniać wymogi odporności na  włamanie klasy minimum 01-P2A a ramy RC2. Szyby mleczne,

- ościeżnice okienne mocowane w otworach do ściany za pomocą kotw ściennych o średnicy minimum 10mm osadzonych w ścianie na głębokości minimum 100mm, rozmieszczone w odstępach max 480mm

- montowana stolarka powinna posiadać okucia zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych do ościeżnic oraz uniemożliwić przy prawidłowym ich zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia okienne powinny zapewnić uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz magazynu. 
- naprawa tynków i uzupełnienie ubytków murów, spoin, 
- dostosowanie krat wejściowych, do nowego poziomu posadzki w sposób umożliwiające swobodne, otwieranie i zamykanie Wykonać zamki w posadzce umożliwiające ryglowanie kraty,  
- wykonanie przecierek na tynkach cementowo-wapiennych, szpachlowanie, fluatowanie, 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą antyelektrostatyczną z wykonaniem uziemienia farby w systemie taśm miedzianych,
- wywóz gruzu.

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

1. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku

- wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska betonowa o szer.50 cm,gr.15cm  i wierzchnia warstwa gr.2 cm. na podłożu gruntowym,

- wykonanie izolacji zewnętrznej ścian, poniżej poziomu gruntu,

- wykonanie podkładu z betonu B-15,

- wykonanie wierzchniej warstwy z zaprawy cementowej z zatarciem na gładko oraz z wyrobieniem spadków, wykonanie dylatacji opaski,

- montaż płyt ściekowych szt. 5

2. Remont rampy przeładunkowej

- rozbiórka rampy przy budynku,

- wykonanie rampy ze schodami z obu stron, fundamentami i ścianą podporową płyty rampy   zgodnie z rysunkami,

- wykonanie izolacji fundamentów i ściany podporowej rampy,

- malowanie farba silikatową ściany podporowej rampy,

- montaż kątowników na stopniach i krawędzi rampy z malowaniem pasów ochronnych (pasy żółto-czarne)

- wywóz gruzu.

UWAGA:

Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej .

Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Pomieszczenia przeznaczone do remontu będą udostępnione Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

Warunki realizacji robót:

- Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza pracę w innych godzinach oraz w pozostałe dni za zgodą Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec (Osowiec Twierdza 54, 19-110 Goniądz).W przypadku konieczności odłączenia energii elektrycznej w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi Wykonawca zgłosi ten fakt w formie pisemnej Użytkownikowi na co najmniej 8 dni przed planowanym terminem odłączenia oraz uzyska akceptację Użytkownika.

- Obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie   
 dla Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec listy pracowników  i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących  w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek okresowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany pracowników winna być zachowana  
 procedura dopuszczenia do pracy na terenie kompleksu.

- Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga uzyskania zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON z 2021 poz. 177 z dnia 2021.08.19).

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót  oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadać uprawnienia do prowadzenia robót, oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2023 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.

- Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy PZP ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności roboty remontowo- budowlane, przy czym:

  - W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał  się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

  - Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” ) oraz  „Ustawą” z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz.U.2019.1781 t. j. )  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami.

  - Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.

  - Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 12.3 i 12.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o  których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką  samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 12.3

i 12.4 powyżej oraz w SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia nie został opisany w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.