OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  Załącznik nr  1 do SWZ

Uwaga dotyczy wszystkich części: :

- W przypadku kiedy Zamawiający wskazuje konkretne wymiary/parametry oznacza, że dopuszcza odstępstwo od wskazanych wartości +/- 10%.

- Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach równoważnych. Przez równoważność należy sprzęt o parametrach równych bądź lepszych niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnia transport zamówienia wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (3 lokalizacje oraz montaż urządzeń, które w opisie przewidział Zamawiający

Przedmiot zamówienia – zakup i dostawa sprzętów i urządzeń do poniższych placówek:

- Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24 – 200 Bełżyce,

- Zespołu Szkół Zawodowych im Mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, ul. Reymonta 4b, 23 – 100 Bychawa,

- Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, ul. Piotrowice 183 , 23 – 170 Piotrowice.

1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ – NOWOCZESNE PRACOWNIE MECHANICZNO – SAMOCHODOWE DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. M. KOPERNIKA W BEŁŻYCACH, UL. BYCHAWSKA 4, 24 – 200 BEŁŻYCE

| Geometria kół zestaw – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
|  | Technologia Pomiaru | Pomiar odbywa się przy użyciu zaawansowanej technologii trójwymiarowego modelowania parametrów podwozia znanej jako technologia 3D |
|  | Metoda Odczytu | Odczyt z tarcz refleksyjnych (bez elektronicznych tarcz pasywnych) montowanych na kołach pojazdu. |
|  | Precyzja Pomiaru | Pomiar odbywa się przy użyciu zaawansowanej technologii trójwymiarowego modelowania parametrów podwozia, znanej jako technologia 3D. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyjątkowej dokładności oraz błyskawiczna analiza wszelkich odchyłek od wartości fabrycznych. System umożliwia także wygodne i intuicyjne przeprowadzenie pomiarów, co znacząco usprawnia pracę warsztatów i serwisów samochodowych |
|  | Baza Danych Pojazdów | Zintegrowana, aktualizowana baza danych pojazdów, obejmująca samochody osobowe i dostawcze. Możliwość dodawania własnych pojazdów do bazy. |
|  | Oprogramowanie | Intuicyjne oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika. Funkcje prowadzenia operatora krok po kroku. Funkcje diagnostyczne i raportowe. Intuicyjny interfejs – przyjazne użytkownikowi menu i obsługa w wielu językach, w tym w języku polskim. |
|  | Współpraca z Podnośnikiem | AUTOTRACKING – Automatyczny słup regulujący wysokość kamer. |
|  | Głowice Pomiarowe | Wysokorozdzielcze kamery przemysłowe do szybkiego i precyzyjnego pomiaru. Odporność na warunki warsztatowe. |
|  | Konstrukcja | Solidna i stabilna konstrukcja, odporna na wibracje i uszkodzenia mechaniczne. |
|  | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. |
|  | Funkcje Specjalne | Funkcja pomiaru na podstawie przetoczenia (run-out compensation). - Możliwość pomiaru geometrii pojazdów z opuszczonym zawieszeniem. - Funkcja automatycznego rozpoznawania tarcz pomiarowych. |
|  | Wymagane Akcesoria (w zestawie) | Komplet tarcz refleksyjnych (min. 4 sztuki). - Komplet uchwytów do kół (samocentrujących lub szybkomocujących, min. 4 sztuki). - Blokady kierownicy i hamulca. - całość zestawu powinna obejmować dostosowany do przeprowadzenia badań diagnostycznych komputer z monitorem, klawiaturą i myszką, wraz oprogramowaniem pozwalającym na podgląd obrazu badania oraz urządzeniem drukującym wyniki badań/raportów . |
|  | Wymagania dotyczące Instalacji | Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja minimum 2 lata. |

| Kompresor – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Kompresor GD HIT 5/10/270 lub równoważny |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Typ Kompresora | Tłokowy, jednostopniowy lub dwustopniowy. |
| 3. | Pojemność Zbiornika | Minimum 300 litrów. |
| 4. | Ciśnienie Robocze | Minimum 12 bar. |
| 5. | Moc Silnika | Minimum 4.0 kW (5,5 KM). |
| 6. | Zasilanie | Trójfazowe 400V/ 50Hz/ 3 PH. |
| 7. | Konstrukcja | Solidna i stabilna konstrukcja, z kółkami transportowymi dla łatwego przemieszczania (jeśli mobilny) lub do stałego montażu. |
| 8. | Wyposażenie Standardowe | Reduktor ciśnienia, manometr, zawór bezpieczeństwa, spust kondensatu. |
| 9. | Dodatkowe Cechy | Niski poziom hałasu pracy, wydajny system chłodzenia, ochrona przed przeciążeniem silnika. Gwarancja minimum 2 lata. |

| Montażownica - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Zakres Średnic Felg (wewnętrzne) | Minimum od 10" do 24". |
| 3. | Zakres Średnic Felg (zewnętrzne) | Minimum od 10" do 28". |
| 4. | Maksymalna Szerokość Opony | Maximum 355,6 mm (14 cali). |
| 5. | Maksymalna Średnica Koła | Maximum 1000 mm (40 cali). |
| 6. | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230V. |
| 7. | Ciśnienie Robocze | Od 8 do 10 bar. |
| 8. | Siła Zbijaka | Minimum 2500 kg. |
| 9. | Typ Zbijaka | Boczny zbijak pneumatyczny. |
| 10. | System Blokowania Felgi | Automatyczne szczęki samocentrujące. |
| 11. | Wymagane Cechy | Solidna konstrukcja zapewniająca stabilność podczas pracy. Precyzyjny stół obrotowy. Dźwignia pomocnicza do opon niskoprofilowych i Run-Flat (opcjonalnie, ale zalecane). Manometr z ogranicznikiem ciśnienia powietrza. |
| 12. | Wyposażenie Standardowe | Nakładki ochronne na szczęki i stopkę montażową, pistolet do pompowania z manometrem. Gwarancja 2 lata. Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. |

| Wyważarka do Kół – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Rodzaje Kół | Do kół samochodów osobowych i lekkich dostawczych. |
| 3. | Maksymalna Masa Koła | Minimum 65-70 kg. |
| 4. | Maksymalna Średnica Koła | Minimum 1000 mm. |
| 5. | Szerokość Felgi | Minimum od 1.5" do 20". |
| 6. | Średnica Felgi | Minimum od 10" do 28". |
| 7. | Dokładność Wyważania | +/- 1 gram. |
| 8. | Czas Cyklu Pomiarowego | Maksymalnie 7-8 sekund. |
| 9. | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. |
| 10. | Typ Wyważarki | Automatyczna z wprowadzaniem danych lub półautomatyczna z pomiarem odległości i średnicy. |
| 11. | Programy Wyważania | Programy do felg stalowych i aluminiowych (standard, ALU1, ALU2, ALU3, ALU S). - Program statyczny i dynamiczny. - Program do kół motocyklowych (opcjonalnie). - Program ukrywania ciężarków za szprychami. |
| 12. | Wyświetlacz | Czytelny wyświetlacz LED lub LCD, wskazujący niewyważenie i pozycję aplikacji ciężarka. |
| 13. | Funkcje Dodatkowe obowiązkowe | Funkcja autokalibracji i autodiagnostyki. - Hamulec wału (elektromagnetyczny lub mechaniczny). - Podpowiedzi dla operatora. - Możliwość wyważania kół z otworem centralnym lub bez (przy użyciu specjalnych adapterów, które powinny być w oferowanym zestawie). |
| 14. | Wyposażenie Standardowe | Zestaw stożków centrujących, cęgi do ciężarków, cyrkiel do pomiaru szerokości felgi. Gwarancja minimum 2 lata. Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. |

| Myjka do kół samochodowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Zasada Działania | Mycie wodą pod ciśnieniem z wykorzystaniem granulatu myjącego (np. kukurydzianego) oraz koncentratu myjącego. |
| 3. | Maksymalna Średnica Koła | Minimum 800 mm. |
| 4. | Maksymalna Szerokość Koła | Minimum 300 mm. |
| 5. | Maksymalna Waga Koła | Minimum 60 kg. |
| 6. | Czas Mycia | Regulowany, typowo w przedziale od 30 do 120 sekund. |
| 7. | System Suszenia | Wbudowany system suszenia gorącym powietrzem (opcjonalnie) lub cyklem odwirowania. |
| 8. | Zasilanie | Trójfazowe 400V, 50Hz. |
| 9. | Wymagana Instalacja | - Przyłącze wody (zimnej) o odpowiednim ciśnieniu. - Odpływ kanalizacyjny. - Podłączenie elektryczne. |
| 10. | Cechy Konstrukcyjne | - Solidna, odporna na korozję konstrukcja (np. stal nierdzewna). - Zamknięty obieg wody z systemem filtracji. - Wygodny dostęp do kosza na granulat i filtrów. |
| 11. | Bezpieczeństwo | Systemy bezpieczeństwa chroniące operatora, np. wyłącznik awaryjny, blokada drzwi podczas pracy. |
| 12. | Dodatkowe Elementy (w zestawie) | Granulat myjący na start oraz koncentrat myjący na start. Gwarancja 2 lata. |

| Klucz Udarowy Akumulatorowy – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Typ Zasilania | Akumulatorowe. |
| 3. | Napięcie Akumulatora | Minimum 40V (technologia XGT lub równoważna). |
| 4. | Maksymalny Moment Obrotowy | Minimum 1800 Nm (odkręcanie), minimum 1600 Nm (dokręcanie). |
| 5. | Rozmiar Uchwytu | 3/4 cala (kwadrat). |
| 6. | Prędkość Obrotowa (bez obciążenia) | Regulowana, w zakresie od 0 do min. 1800 obr./min. |
| 7. | Częstotliwość Uderzeń | Regulowana, w zakresie od 0 do min. 2500 ud./min. |
| 8. | Silnik | Bezszczotkowy (BLDC) dla dłuższej żywotności i wydajności. |
| 9. | Funkcje Elektroniki | Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej i momentu obrotowego. - Automatyczne zatrzymanie w trybie dokręcania. - Tryby pracy dla różnych zastosowań (np. tryb automatycznego zatrzymania wstecznego). |
| 10. | Ergonomia | - Dobrze wyważona konstrukcja. - Antypoślizgowy uchwyt. - Oświetlenie LED obszaru roboczego. |
| 11. | Waga | Z akumulatorem, maksymalnie 4,5 kg. |
| 12. | Wyposażenie Standardowe (w zestawie) | Co najmniej dwa akumulatory o pojemności minimum 4.0 Ah. - Szybka ładowarka do akumulatorów. - Walizka transportowa lub torba. - Gwarancja minimum 2 lata. |

| Szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Typ Zasilania | Akumulatorowe. |
| 3. | Napięcie Akumulatora | Minimum 40V (technologia XGT lub równoważna). |
| 4. | Średnica Tarczy | 125 mm. |
| 5. | Typ Silnika | Bezszczotkowy (BLDC) dla dłuższej żywotności i wydajności. |
| 6. | Prędkość Obrotowa (bez obciążenia) | Regulowana, w zakresie od 3000 do 8500 obr./min. |
| 7. | Funkcje Bezpieczeństwa | - Hamulec elektryczny (szybkie zatrzymanie tarczy). - Technologia antyrestart (zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu). - Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie w przypadku nagłego spadku obrotów. |
| 8. | Ochrona Przed Pyłem i Wilgocią | Zwiększona odporność na pył i wilgoć (np. technologia XPT lub równoważna). |
| 9. | Funkcje Elektroniki | - Technologia ADT (Automatic Torque Drive Technology). - automatyczne dostosowanie prędkości i momentu obrotowego do obciążenia. - Regulacja prędkości obrotowej. |
| 10. | Wyposażenie Standardowe (w zestawie) | - Co najmniej dwa akumulatory o pojemności minimum 4.0 Ah. - Szybka ładowarka do akumulatorów. - Osłona tarczy, uchwyt boczny. - Torba transportowa. - Gwarancja minimum 2 lata. |

| ## Indukcja – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Cecha / Funkcja | Specyfikacja / Opis |
| 2. | Moc Znamionowa | Minimum 3 KVA. |
| 3. | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. |
| 4. | Zasada Działania | Wykorzystanie prądów wirowych do bezpłomieniowego nagrzewania indukcyjnego. |
| 5. | Chłodzenie | System chłodzenia powietrzem. |
| 6. | Zastosowanie | Rozgrzewanie zapieczonych śrub, nakrętek, rur, łożysk, prostowanie blach, itp. |
| 7. | Bezpieczeństwo | Brak otwartego płomienia, co minimalizuje ryzyko pożaru i uszkodzenia sąsiadujących elementów. |
| 8. | Mobilność | Kompaktowa budowa i niska waga, ułatwiające przenoszenie i pracę w różnych miejscach. |
| 9. | Wymienne Cewki | Możliwość stosowania różnych rodzajów i kształtów cewek indukcyjnych do różnorodnych zastosowań. |
| 10. | Wyposażenie Standardowe (w zestawie) | Zestaw podstawowych cewek (np. do śrub, płaskich powierzchni). - Kabel zasilający. - Instrukcja obsługi. |
| 11. | Dodatkowe Cechy | - Zabezpieczenie przed przegrzaniem. - Intuicyjny panel sterowania. - Gwarancja minimum 2 lata. |

- DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ – NOWOCZESNE PRACOWNIE MECHANICZNO – SAMOCHODOWE DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO W BYCHAWIE, UL. REYMONTA 4B, 23 – 100 BYCHAWA

| # WYTWORNICA DYMU (Generator), tester szczelności z chemią potrzebną do użytku urządzenia - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Zasilacz | 12 DC |
| 2. | Ilość oleju wejściowego | 10 – 20 ml |
| 3. | Znamionowe ciśnienie wejściowe | < 18 psi |
| 4. | Znamionowy przepływ wyjściowy | < 6L/min |
| 5. | Moc znamionowa | 75 W |
| 6. | Rozmiar produktu | 275x150x150 mm |
| 7. | Pozostałe | Wbudowana pompa powietrza, wskaźnik błędu, przepływomierz, regulację przepływu, zawór spustowy, przełącznik powietrza, przełącznik dymu, wskaźnik poziomu. Płyn do dymu dymiarki np.: 20l AXF LIGHT gęsty dym. Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja 2 lata. |
| Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. |  |  |
|  | Szczegółowy opis |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Pojemność | 10,0 l. |
| 2. | Wymiary zbiornika | 302 x 239 x 150 mm |
| 3. | Wymiary zewnętrzne | 353 x 265 x 325 mm |
| 4. | Moc ultradźwięków | 320 W |
| 5. | Regulacja mocy | Dwustopniowa (50 i 100%) |
| 6. | Regulacja czasu mycia | 1-30 minut lub praca ciągła |
| 7. | Częstotliwość | 45 kHz |
| 8. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 9. | Regulacja temperatury | 20 - 80 stopni |
| 10. | Moc grzałek | 200 W |
| 11. | Ilość przetworników | 4 |
| 12. | Zawór odpływowy | Tak |
| 13. | Dodatkowe funkcje | Degass, Sweep. Płyn np.: EM -080/500ml/. Kosz stalowy, pokrywa stalowa. Gwarancja minimum 2 lata. |
| Hydrauliczne/ pneumatyczne ściągacze do łożysk – 1 szt. |  |  |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Siła ściągania | 30 Ton |
| 2. | Liczba szczęk | 3 |
| 3. | Minimalny rozstaw | 70 mm |
| 4. | Maksymalny rozstaw | 400 mm |
| 5. | Waga | Maximum 27 kg |
| 6. | Siła ściągania | 30 Ton |
| 7. | Pozostałe | Konstrukcja ściągacza ma umożliwiać założenie 2 lub 3 ramion. Wydajna pompa. Gwarancja minimum 2 lata |
| Urządzenie do demontażu/ montażu sprężyn w zawieszeniu – 1 szt. |  |  |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Maksymalny nacisk | 1500 kg |
| 2. | Średnica sprężyny | # 65 – 212 mm |
| 3. | Skok – zakres pracy ściągacza | 0 -300 mm |
| 4. | Pozostałe | Ściągacz powinien posiadać w zestawie 3 głowice o średnicy: 65-125mm, 88-160mm, 126-212mm, umożliwiające montaż i demontaż sprężyn McPherson. Gwarancja minimum 2 lata. |
| Hydrauliczne/ pneumatyczne urządzenie do montażu osłon przegubów napędowych wraz z osłonami uniwersalnymi – 1 szt. |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Średnice | Ø 20 – 55 / 65 / 75 / 90mm |
| 2. | Wysokość | 140mm |
| 3. | Pneumatyczny przyrząd do zakładania osłon przegubów | 1 szt. |
| 4. | Osłona uniwersalna przegubu | Min - 10 szt. |
| 5. | Pozostałe | Gwarancja minimum 2 lata. |
| Stacja lutująca (stacja lutownicza 2w1 z wyciągiem oparów z kolby 720W) – 1 szt. |  |  |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Moc | 720 Wat |
| 2. | Płynna regulacja nawiewu i temperatury | # W zakresie od 100°C do 480°C. |
| 3. | Napięcie zasilania: | od 220 V do 240 V AC |
| 4. | Warunki pracy | od 0°C do 50°C |
| 5. | Warunki przechowywania | od -20°C do 80°C |
|  | Masa: | Min 4,7 kg |
| 6. | Pozostałe parametry | ## Stacja lutownicza: lutownica hotair i grotowa: Specyfikacja techniczna lutownicy hotair ## Do lutowania układów SMD, SOIC, QFP, PLCC, BGA oraz nagrzewania koszulek termokurczliwych, rozmrażania, rozpuszczania klejów, opalania farb i podgrzewania. Szybkie nagrzanie grotu i efektywna kompensacja strat ciepła. Zabezpieczenie ESD Safe: ochrona komponentów elektronicznych przed uszkodzeniem. Automatyczne tryby pracy: automatyczne chłodzenie i wyłączanie nawiewu oraz funkcja uśpienia. Źródło nadmuchu: kompresor. Maksymalny przepływ powietrza: 28 l/min. Zakres temperatur pracy: od 100°C do 480°C. Stabilność temperatury: +/- 1°C. Typ wyświetlacza: LCD. Długość przewodu przyłączeniowego: do 90 cm. Specyfikacja techniczna lutownicy grotowej Moc: od 50 W do 100 W, Zakres temperatur: od 200°C do 480°C, Potencjał między grotem a uziemieniem: <2mV Rezystancja między grotem a uziemieniem: <2 Ohm, Stabilność temperatury: +/- 1°C, Typ wyświetlacza: LCD, Długość przewodu przyłączeniowego: do 100 cm, Kolba: 908B z odciągiem oparów, Zabezpieczenie: ESD Safe, Chwytak do podnoszenia układów, Zestaw dysz: okrągła o średnicy 2,5 mm - okrągła o średnicy 4,4 mm - okrągła o średnicy 7 mm - okrągła o średnicy 9 mm Elektryczny odsysacz cyny 30W , cyna, kalafonia, filtr węglowy do pochłaniania oparów, zestaw pęset antystatycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja minimum 2 lata. |
| Stanowisko do malowania proszkowego z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Maksymalny prąd wyjściowy | Min. 150µA |
| 2. | Wyjściowe ciśnienie powietrza | 0-4kgf/cm2 |
| 3. | Wydajność proszku | Min. 450 g/min |
| 4. | Wymiary produktu | 21,7 x 17,6 x 37 cali / 550 x 448 x 940 mm |
| 5. | Moc wejściowa | 40 W |
| 6. | Ciśnienie powietrza wejściowego | 0-10 kgf/cm2 |
| 7. | Napięcie wyjściowe | 0-100kV |
| 8. | Waga produktu | 51,1 funta / 23,2 kg |
| 9. | Konstrukcja | blacha stalowa o min grubości 2,5 mm, Posiada cztery kółka, min. 2 obrotowe ułatwiające mobilność, a jego podwozie pozwala na ruch w zakresie 360 ​​stopni, dwa koła z blokadą. |
| 10. | Farba proszkowa poliestrowa | W zestawie: farba proszkowa poliestrowa o wadze 25 kg Postać ciało stałe, proszek Rodzaj aplikacji elektrostatyka (>30kV), TRIBO lub na gorąco w ośrodku sfluidyzowanym Zapach brak zapachu Stopień połysku mat lub połysk Wydajność 5 - 9 m²/kg w zależności od grubości naniesienia |
| 11. | Pozostałe | Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja minimum 24 miesiące. |

| Szafka narzędziowa min. 6 szuflad – 3 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, parametry techniczne |
| 1. | Maksymalny nacisk na całą szafkę: | Min 280 kg |
| 2. | Maksymalny nacisk na szuflady płytkie jednostkowo | # Min 25 kg |
| 3. | Maksymalny nacisk na szuflady głębokie jednostkowo | Min 35 kg |
| 4. | Maksymalny nacisk na górny blat | Min 60 kg |
| 5. | Pozostałe parametry | Blokada kół, zamek, prowadnice kulkowe, solidny uchwyt, przestronny blat górny z odporną wykładziną, perforowane boki umożliwiające montaż akcesoriów, wewnątrz szuflad wkłady z tworzywa ułatwiające utrzymanie porządku i uniemożliwiające przemieszczanie się narzędzi. Narzędzia wykonane z wysokogatunkowej stali Cr V, CrMo i narzędziowej, dwumateriałowa rękojeść - ergonomia z właściwościami antypoślizgowymi, wkładka wykonana z pianki EVA. Szuflady z zabezpieczeniem przed otwarciem na klucz. Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 6. | Zestaw powinien zawierać minimum: | 1x zestaw wkrętaków PŁASKICH, 1x zestaw narzędzi: 6x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm. 6x SL: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm. 1x zestaw wkrętaków do podbijania: 2 x SL : 6x100 mm, 8x150 mm, 2 x PH: PH2x100 mm, PH3x150 mm, 1x zestaw wkrętaków precyzyjnych: 2 x SL: 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH : PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 4-14 mm powinien składać się z; Min 19 elementów: 13 x nasadki 1/4’’ CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 [mm], 2 x przedłużki 1/4’’: 50, 100 [mm], 1 x rękojeść przesuwna 1/4’’, 1 x przedłużka elastyczna 1/4’’, 1 x grzechotka 1/4’’ 72T, 1 x przegub uniwersalny 1/4’’. Zestaw kluczy nasadowych 3/8", 6-24 mm, (22 elementy) powinien składać się z: 18 x nasadki 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 [mm], 1 x przedłużka 3/8": 75 [mm], 1 x rękojeść przesuwna 3/8", 1x grzechotka 3/8", 72 T 1x przegub uniwersalny 3/8". Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 8-36 mm, powinien składać się z: 23 x nasadki 1/2" CrV: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,34,36 [mm], 1 x przedłużka 1/2": 125 [mm], 1 x rękojeść przesuwna 1/2", 1 x grzechotka 1/2" 72T, 1 x adaptor 1/2"x3/8", 1 x nasadka do świec 16, 21 [mm], 1 x przegub uniwersalny 1/2". Zestaw szczypiec powinien składać się z: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne do cięcia 160 mm, szczypce boczne do cięcia 110 mm, szczypce wydłużone proste 130 mm, szczypce wydłużone proste 160 mm. Zestaw kluczy płasko oczkowych 6-19 mm, powinien zawierać klucze płasko oczkowe o wymiarach 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 [mm]. Zestaw kluczy płasko oczkowych 20-32 mm powinien zawierać: klucze płasko oczkowe o wymiarach : 20,21,22,24,27,29,30,32 [mm]. Zestaw bitów Hex, Torx, Spline z adaptorami powinien zawierać, bity z adaptorami ze stali S2: 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12, 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12, 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10,H12, 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, adaptory do bitów ze stali CRV: adaptory: 10 mm 3/8", 10 mm 1/2". Do pierścieni segera: 180 mm wewnętrzne proste, 180 mm zewnętrzne proste, 180 mm zewnętrzne odgięte, 180 mm wewnętrzne odgięte Dodatkowo: 1 x młotek 300 g, metalowy, gumowy z tworzywa sztucznego: 1x przecinaki: 10x8x142 mm, 12x10x150 mm, 1x punktaki: 6x10x102 mm, 8x11x115 mm. Gwarancja minimum 24 miesiące. |

- DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ – NOWOCZESNE PRACOWNIE MECHANICZNO – SAMOCHODOWE DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ IM. W. WITOSA W PIOTROWICACH, UL. PIOTROWICE 183 , 23 – 170 PIOTROWICE

| L.p. | Nazwa sprzętu: | Wymagania minimalne, parametry techniczne: |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| 1. | WYSYSARKO-ZLEWARKA DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH (1 szt.) | - Pojemność zbiornika 70 l - system odsysania po przyłączeniu sprężonego powietrza - w zestawie sondy - urządzenie mobilne Gwarancja minimum 2 lata |
| 2. | OSCYLOSKOP DWUKANAŁOWY (1 szt.) | - Ekran LCD 7” lub TFT/LCD 7”, - 25 MHZ/50 MHz, 250 ms/s, 500 ms/s - przewody do podłączenia - złącze USB - gwarancja minimum 2 lata |
| 3. | WYWAŻARKA DO KÓŁ AUTOMATYCZNA (1 szt.) | - Z laserowym wskaźnikiem pozycjonowania odważników, - monitor LCD 20” - zasilanie 230V/50Hz - moc 180 W - średnica obręczy 10”-24” - szerokość obręczy 1,5”-20” - dokładność 1g - czas pomiaru 8s - poziom hałasu <70 dB - waga 60 kg Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania urządzenia w w/w szkole oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja minimum 2 lata |
| 4. | ZESTAW UDAROWY – MŁOTEK + KLUCZ PNEUMATYCZNY (1 kpl.) | Minimalne wyposażenie: - klucz pneumatyczny udarowy 1 szt. - grzechotka pneumatyczna 1 szt. - młotek pneumatyczny z końcówkami roboczymi 1 szt. - szlifierka pneumatyczna prosta wraz z końcówkami roboczymi 1 szt. - złącza pneumatyczne - klucze nasadowe o wymiarach (po 1 szt.): 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm - ciśnienie pracy narzędzi min. 0.63 Mpa - Gwint ¼” - Narzędzia zapakowane w walizkę – oryginalny zestaw jednego producenta Gwarancja minimum 2 lata |
| 5. | KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY ½” (1 kpl.) | - Typ nasadek 1/2 ‘’ - moment dokręcania 1800 Nm - min. 7200 obr/min - nasadki udarowe długie /10-21mm/ Gwarancja minimum 2 lata |
| 6. | WIERTARKO – WKRĘTARKA AKUMULATOROWA (3 szt.) | - W zestawie akumulatory 2 szt. min 4,0 Ah 18V - Ładowarka - silnik bezszczotkowy - moment dokręcania min. 90 Nm Gwarancja minimum 2 lata |
| 7. | SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA (3 szt.) | - Szlifierka kątowa 125 mm, - 2 szt. akumulator 18V , min. 4,0 Ah - 8500 obr/min - silnik bezszczotkowy Gwarancja minimum 2 lata |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Doposażenie bazy dydaktycznej szkół – nowoczesna pracownia mechanizacji rolnictwa)

Przedmiot zamówienia -  zakup i dostawa sprzętów i urządzeń do:

- Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, ul. Piotrowice 183 , 23 – 170 Piotrowice.

W przypadku kiedy Zamawiający wskazuje wymiary/ parametry oznacza, że dopuszcza odstępstwo od wskazanych wartości +/- 10 %.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczający je do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski.

| Nazwa sprzętu | Wymagania minimalne: | Wymagana gwarancja |
| --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis |  |  |
| INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY Z OPROGRAMOWANIEM (1 szt.) | - INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY Z OPROGRAMOWANIEM Z LICENCJĄ DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH (samochody osobowe, dostawcze) - pancerna obudowa przystosowana na ciężkie warunki warsztatowe - Bluetooth - Minimalne funkcje diagnostyczne : - odczyt wersji i systemu sterownika - odczyt kodów błędów - kasowanie kodów błędów - identyfikacja jednostki sterującej - podgląd bieżących wartości mierzonych w postaci danych cyfrowych i wykresów - odczyt bieżących parametrów - testy elementów wykonawczych - kodowanie i programowanie systemów - programowanie kluczy i immo - odczyt VIN - reset programowania zespołów sterujących - odpowietrzanie pompy hamulcowej - kalibracja poziomu - kalibracja czujnika kąta skrętu układu kierowniczego - przyuczenie biegu jałowego - kąt wyprzedzenia zapłonu - kasowanie inspekcji serwisowej - kasowanie crash data airbag (w sterownikach, których jest możliwość po złączu OBD) - adaptacje podzespołów (przepustnica, zawór EGR, komputer silnika, itp..) - kodowanie wtryskiwaczy - kodowanie kluczyków - pełna obsługa filtra cząstek stałych DPF (sprawdzenie poziomu sadzy, reset, regeneracja, adaptacja po wymianie) - pełna obsługa elektrycznego hamulca postojowego EPB (cofanie zacisków przy wymianie klocków, ustawienie siły nacisku tloczków, grubości klocków) - automatyczne skanowanie wszystkich modułów pojazdu - odczyt informacji o module sterującym - czyszczenie wartości przyuczonych - kalibracje skrzyni biegów - adaptacje sprzęgła - kalibracje mechatroniki skrzyni biegów - kodowanie - raporty diagnostyczne - pełna obsługa ADBLUE - Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. | 2 lata gwarancji |
| ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO HYDRAULIKI SIŁOWEJ (1 szt.) | Minimalne wymagania techniczne: - Maksymalne ciśnienie robocze: 9000 PSI / 600 BAR / 60 MPa - 4 manometry Ø63mm o różnych zakresach: 2,5 MPa, 25 MPa, 40 MPa, 60 MPa - 4 węże testowe o długości 1,5 m - 9 złączy testowych gwintowanych (G, M, UNF, NPT) - 2 szybkozłącza typu B i C - walizka transportowa | 2 lata gwarancji |
| SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA (3 szt.) | - akumulator 5Ah i 18V - ładowarka - 8500 obr. - Średnica tarczy 125 mm - silnik bezszczotkowy | 2 lata gwarancji |
| AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY (3 szt.) | - typ złącza 1/2” - akumulator 5 Ah, 18V - silnik bezszczotkowy - ładowarka - moment dokręcenia 330 NM | 2 lata gwarancji |

| Wyposażenie | Parametry techniczne, |
| --- | --- |
| Ploter tnący + skaner (1 szt.) | - Kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej minimum 5" (12,7 cm) - Pole pracy: 30 x 30 cm z możliwym rozszerzeniem do 30 x 60 cm - Liczba wbudowanych wzorów: minimum 682 - Liczba wbudowanych czcionek: minimum9 - Rozdzielczość skanera: 600 dpi - Maksymalne pole skanowania: minimum 30 x 30 cm - Automatyczne ustawianie długości oraz docisku noża - Czyta pliki zapisane w formacie minimum PHC, SVG, FMC, PES - Skanuje, rysuje oraz wycina kształty, przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów wykonuje pieczątki, zdobienia dżetami, naklejki, embossing - Wycina zeskanowane obrazy po obrysie - Zapisuje zeskanowany wzór jako szablon do wycinania - Wycina kształty z filcu, folii, skaju, papieru, neoprenu, flaneli etc. - Rysuje znikającymi pisakami na tkaninach różne kształty do np. pikowania - Kreśli szablony np. do malowania, rysowania - port USB , WI-FI - Minimalne wyposażenie - Mata standardowa min 30 x30 cm - Nóż standardowy do uchwytu automatycznego - Automatyczny uchwyt noża - Arkusz papieru do cięcia min 30 x 30 cm - Szpatułka do zdejmowania folii - Rysik do ekranu dotykowego Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy technicznej przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja minimum 2 lata. |
| Rębak do gałęzi (1 szt.) | - Rodzaj silnika: spalinowy - Pojemność silnika: min.195 cm3 - Moc: min 3,5 KW - Max. średnica gałęzi: 70 mm - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Sekator akumulatorowy (10 szt.) | - Ilość sztuk – 10 - Maksymalna grubość ciętej gałęzi: 30 mm - Napięcie akumulatora: 18 V - Zasilanie: akumulatorowe - Miękka, gumowana rękojeść - Silnik bezszczotkowy - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Kosiarka spalinowa (1 szt.) | - Funkcje: wyrzut tylny, wyrzut do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie - Pojemność silnika (cm3): MIN. 167 - Pojemność kosza na trawę: MIN. 60 l - Regulacja wysokości koszenia: Z regulacją - Napęd na koła: Z napędem - Zakres wysokości koszenia (mm): MIN. 25-65 - Moc silnika (kW): MIN. 3,3 - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Wkrętarka (1 szt.) | - Maksymalny rozmiar uchwytu wiertarskiego:13mm - Liczba akumulatorów w zestawie: 1 - Pojemność akumulatora: MIN. 1.5Ah - Skład chemiczny ogniwa: Litowo-jonowe (Li-ion) - Napięcie: 18V - Sterowanie prędkością: Regulacja prędkości - Kierunek obrotów: W prawo/w lewo - W zestawie: Wkrętarka, 1 akumulator, 1 ładowarka - Przeznaczenie: Narzędzie przeznaczone do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych oraz do wkręcania wkrętów we wspomniane materiały. Funkcja udaru. - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Wyrzynarka (1 szt.) | - Rodzaj silnika: Szczotkowe - Napięcie: 230 V - Zasilanie: Sieciowe - Moc: min 700 W - Maksymalna prędkość skokowa (RPM): min. 2800 - Skok brzeszczotu (mm): min. 20 - Mocowanie brzeszczotu: Chwyt typu T - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Szlifierka kątowa (1 szt.) | - Średnica tarczy:125 mm - Zasilanie: Sieciowe - Napięcie: 230 V - Moc: min. 700 W - Maksymalna prędkość obrotowa (RPM): min. 11000 - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Wertykulator spalinowy (1 szt.) | - Rodzaj silnika spalinowy - Pojemność silnika: min. 190 cm3 - Moc: min. 4 kW - Kosz: min. 40 l - Waga: 30-35 kg - 4 koła - Gwarancja minimum 2 lata. |
| Opalarka elektryczna (1 szt.) | - Ilość – 1 - Zasilanie: sieciowe - Moc: min.1800 W - Napięcie zasilania: 230 V - Temperatura maksymalna: min.600°C - Wydatek powietrza: min. 500 l/min - Informacje dodatkowe: regulacja temperatury, walizka transportowa w zestawie - Gwarancja minimum 2 lata. |