Załącznik nr 1 do wniosku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot postępowania: „Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zdzieszowicach na potrzeby realizacji zadania: „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zdzieszowicach”.

| Lp. | Nazwa | Opis | Wymiary | Zdjęcie poglądowe/ kolorystyka wykończenia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Gabinet dyrektora |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa biurowa do gabinetu, sześciodrzwiowa, trójkomorowa, z półkami wewnętrznymi. | Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej. Powierzchnia płyty odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości stosowanych w pomieszczeniach biurowych. Wykończenie powierzchni w dekorze drewnopodobnym, zgodnie z poglądowym wykończeniem. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS Szafa wyposażona w 6 drzwi uchylnych. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Wewnątrz każdej komory półki użytkowe, w tym co najmniej jedna półka z możliwością regulacji wysokości położenia. Nośność każdej półki min. 20 kg przy obciążeniu równomiernie rozłożonym. Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej. Uchwyty metalowe lub aluminiowe. Drzwi szafy zamykane na zamek. | Szerokość: 216 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 216 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 48 cm (+/- 2 cm) | koloru frontów i korpusu (PFL Orzech Eco R4853) | 1 |  |
| 2 | Biurko gabinetowe z szafką podporową prawostronną | Biurko wyposażone w blat roboczy oraz zintegrowaną szafkę stanowiącą podporę blatu po prawej stronie (patrząc z pozycji użytkownika siedzącego przy biurku). Konstrukcja nośna biurka, w tym nogi oraz stelaż, wykonana z profili metalowych lub aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor czarny mat lub równoważny. Konstrukcja zapewniająca stabilność mebla podczas użytkowania. Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 25 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej. Powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości stosowanych w pomieszczeniach biurowych. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym, imitacja drewna dąb, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Szafka podporowa zintegrowana z biurkiem, zlokalizowana po prawej stronie, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w wykończeniu zgodnym z blatem. Szafka wyposażona w dwoje drzwi uchylnych, trzy szuflady zlokalizaowane w części środkowej. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z pełnym lub częściowym wysuwem, o nośności dostosowanej do przeznaczenia, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnięciem. Uchwyty metalowe lub aluminiowe. | Szer. blatu: 80 cm (+/-2cm) Dł. blatu: 180 cm (+/-2cm) Wys. biurka: 75 cm (+/-2cm) Szer. szafki: 155 cm (+/-2cm) Wys. szafki: 50 cm (+/-2cm) Gł. szafki: 50 cm (+/-2cm) | Kolorystyka: dąb bielony 4954M kolor stelaża: RAL7021 | 1 |  |
| 3 | Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami | Krzesło wyposażone w siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz podstawę jezdną na kółkach. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania podczas pracy biurowej. Oparcie dostosowane do naturalnej pozycji siedzącej użytkownika, zapewniające podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie dostosowanym do użytkownika oraz płynny obrót wokół osi pionowej. Dopuszcza się dodatkowe funkcje regulacyjne zgodne ze standardem producenta. Podłokietniki regulowane, wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów łączonych, zapewniające wygodne podparcie przedramion. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny meblowej, siatki technicznej, skóry ekologicznej lub materiału równoważnego, odpornego na ścieranie i przeznaczonego do intensywnego użytkowania biurowego. Kolorystyka wykończenia beżowa, zgodna z materiałem poglądowym lub do uzgodnienia z Zamawiającym. Materiały zastosowane w wykończeniu powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli biurowych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Podstawa minimum pięcioramienna, zapewniająca stateczność użytkowania. Kółka przystosowane do nawierzchni twardych. | Szer. siedziska: 50 cm (+/-2cm) Gł. siedziska: 46 cm (+/-2cm) | kolor siedziska i stelażu beżowy | 1 |  |
| 4 | Stolik konferencyjny okrągły | Stolik przeznaczony do użytkowania biurowego i konferencyjnego, o blacie okrągłym. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasa E1 lub równoważna, odporny na ścieranie i zarysowania. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym, imitacja drewna, zgodnie ze zdjęciem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Stelaż wykonany z aluminium lub metalu, malowany proszkowo na kolor czarny. Podstawa na trzech nogach, zapewniająca stabilność użytkowania. | Średnica: 110 cm (+/-2cm) Wysokość: 74 cm (+/-2cm) | kolor stelaża i nóg: RAL7021, kolor blatu: orzech 2390 | 1 |  |
| 5 | Krzesło konferencyjne | Konstrukcja wykonana z drewna litego, drewna klejonego lub materiału równoważnego o parametrach nie gorszych, zapewniającego trwałość i stabilność użytkowania. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym/kolorystyce zgodnej z blatem biurka oraz materiałem poglądowym. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną meblową lub materiałem równoważnym, w kolorystyce zgodnej z krzesłem biurowym oraz materiałem poglądowym. Tapicerka odporna na ścieranie i przeznaczona do użytkowania biurowego. Elementy mebla fabrycznie nowe, kompletne, bezpieczne w użytkowaniu i gotowe do eksploatacji. | Szer. siedziska: 45 cm (+/-2cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/-2cm) | kolor: drewniane/kremowe | 4 |  |
| 6 | Komoda | Komoda z dwoma kolumnami po 3 szuflady każda. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy E1 lub równoważnej. Fronty oraz korpus wykończone w dekorze drewnopodobnym, imitacja drewna dąb, zgodnie z wykończeniem blatu biurka. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z pełnym lub częściowym wysuwem oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem. Układ 3+3 w dwóch pionowych kolumnach. Uchwyty korytkowe, metalowe lub aluminiowe. Mebel posadowiony na stopkach regulacyjnych lub cokole. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 160 cm (+/-2cm) Wysokość: 78 cm (+/-2cm) Głębokość: 48 cm (+/-2cm) | kolor: okleina dębowa bejcowana na biało | 1 |  |
| 7 | Wieszak | Konstrukcja wykonana z metalu lub aluminium, malowana proszkowo na kolor czarny mat. Wyposażony w minimum 5 ramion/haczyków rozmieszczonych na różnych wysokościach, umożliwiających zawieszanie odzieży wierzchniej. Podstawa stabilna, okrągła lub krzyżowa, w kolorze czarnym, z wydzielonym miejscem do odkładania parasoli lub wyposażona w uchwyty na parasole. Wyrób fabrycznie nowy, stabilny i gotowy do użytkowania. | Wysokość: 177 cm (+/-2cm) | kolor: czarny | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pracownia techniczna |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół roboczy | Blat wykonany z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa, kolor i struktura zgodne z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone w sposób zapewniający trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny lub równoważny Konstrukcja oparta na sześciu nogach, zapewniająca podwyższoną stabilność i odporność na obciążenia robocze. Wyrób fabrycznie nowy, stabilny, przeznaczony do intensywnej eksploatacji, gotowy do użytkowania po montażu. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Długość: 240 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) | kolor stelaża: czarny RAL7021, kolor blatu: RAL7035 | 1 |  |
| 9 | Krzesło sztaplowane z podłokietnikami | Krzesło przystosowane do sztaplowania (możliwość składowania w stosie). Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia dostosowana do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w podłokietniki. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz możliwość sztaplowania. Kolorystyka wykończenia zgodna z materiałem poglądowym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | kolor siedziska: RAL 1023, kolor stelaża: chrom | 6 |  |
| 10 | Regał modułowy z wypełnieniami szufladowymi | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm) Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 14 szt. szuflady podwójne – 14 szt. wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 1023, RAL 9003 oraz RAL 1032 lub równoważnych. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompatybilne systemowo, umożliwiające dowolne zestawianie modułów oraz reorganizację układu. | Szerokość: 386 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 (231) cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 RAL 1023 RAL 1032 | 7 |  |
| 11 | Zabudowa aneksowa z blatem roboczym | Zabudowa składająca się z ciągu 8 modułów o szerokości ok. 60 cm każdy. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, o powierzchni łatwozmywalnej i odpornej na ścieranie. Wykończenie korpusu w kolorze RAL 9003 lub równoważnym. Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej lub materiału równoważnego o grubości min. 25 mm, odpornego na wilgoć, zarysowania i działanie środków czystości. Wykończenie w kolorze RAL 9010 lub równoważnym. Układ funkcjonalny zabudowy: moduły 1–2 oraz 4–5: szafki z dwiema półkami wewnętrznymi, zamykane drzwiami, moduł 3: cztery szuflady o zróżnicowanej wysokości (ok. 15 cm, 15 cm, 15 cm oraz 30 cm), moduły 6–8: zestawy szuflad analogiczne do modułu 3. Fronty wykonane z płyty laminowanej lub materiału równoważnego, odpornego na uszkodzenia i łatwego w utrzymaniu czystości. Wybrane fronty drzwi i szuflad wykończone w kolorach: RAL 1023, RAL 9003 oraz RAL 1032 lub równoważnych - zgodnie ze zdjęciem poglądowym. Drzwi wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domyku lub rozwiązanie równoważne. Szuflady na prowadnicach kulkowych lub systemowych, z wysuwem oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem. Zabudowa zakończona blendami bocznymi dopasowanymi do szerokości pomieszczenia, umożliwiającymi estetyczne domknięcie całości do ścian oraz dopasowanie zabudowy do rzeczywistego wymiaru wnęki. Mebel fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnego użytkowania, gotowy do eksploatacji. | Szerokość: 480 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 85 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 60 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 RAL 1023 RAL1032 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pracownia krawiecka |  |  |  |  |  |
| 12 | Regał modułowy z wypełnieniami szufladowymi oraz blatem roboczym | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm) Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 12 szt., szuflady podwójne – 12 szt., wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 4008, RAL 9003 oraz RAL 4005 lub równoważnych. Do regału przewidziany blat roboczy montowany prostopadle do płaszczyzny regału, o wymiarach ok. 120 × 77 cm, wykonany z materiału odpornego na ścieranie i łatwego w utrzymaniu czystości. Blat wyposażony w nogi zapewniające stabilność oraz umożliwiające bezpieczne użytkowanie, z dostępem do powierzchni roboczej z trzech stron, przeznaczony do wykonywania prac ręcznych. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompatybilne systemowo, umożliwiające dowolne zestawianie modułów oraz reorganizację układu. | Szerokość: 386 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 (154) cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL 4008 RAL 9003 RAL4005 | 1 |  |
| 13 | Wózek pomocniczy (asystor) na kółkach | Konstrukcja trójpoziomowa, wyposażona w trzy półki/pojemniki umożliwiające segregację i przechowywanie przedmiotów. Konstrukcja wykonana z metalu, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo (RAL9003). Powierzchnie łatwozmywalne, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Wózek wyposażony w cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z mechanizmem blokady, zapewniające mobilność oraz stabilność podczas użytkowania. Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie oraz odpowiednią nośność dla zastosowań roboczych. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 45 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 35 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 | 2 |  |
| 14 | Krzesło sztaplowane z podłokietnikami | Krzesło przystosowane do sztaplowania (możliwość składowania w stosie). Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia dostosowana do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w podłokietniki. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz możliwość sztaplowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | Kolor siedziska RAL: 4008, kolor stelaża: chrom | 6 |  |
| 15 | Regał modułowy z wypełnieniami szufladowymi oraz blatami roboczymi | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm) Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 14 szt., szuflady podwójne – 14 szt., wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 4008 oraz RAL 4005 lub równoważnych. Do regału przewidziane dwa blaty robocze montowane prostopadle do płaszczyzny regału: blat pierwszy o wymiarach ok. 120 × 77 cm, blat drugi o wymiarach ok. 120 × 140 cm. Blaty wykonane z materiału odpornego na ścieranie, łatwego w utrzymaniu czystości. Każdy blat wyposażony w nogi zapewniające stabilność oraz bezpieczne użytkowanie; drugi blat oparty na co najmniej trzech nogach. Konstrukcja umożliwia dostęp do powierzchni roboczej z co najmniej trzech stron. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompatybilne systemowo, umożliwiające dowolne zestawianie modułów oraz łatwą reorganizację układu. | Szerokość: 462 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 (154) cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL 4008 RAL 9003 RAL4005 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pracownia ceramiczna |  |  |  |  |  |
| 16 | Stół roboczy z regulacją wysokości | Stół wyposażony w dwa niezależne blaty robocze z możliwością regulacji wysokości. Blaty wykonane z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa. Wykończenie w kolorze RAL 9003 lub równoważnym. Stelaż wykonany z aluminium lub metalu, malowany proszkowo na kolor szary RAL 7040 lub równoważny. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości blatów w sposób manualny lub elektryczny oraz zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnej eksploatacji, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 200 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 70 (115) cm (+/- 2 cm) Długość: 149 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 RAL 7040 | 2 |  |
| 17 | Krzesło sztaplowane z podłokietnikami | Krzesło przystosowane do sztaplowania (możliwość składowania w stosie). Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia dostosowana do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w podłokietniki. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz możliwość sztaplowania. Kolorystyka wykończenia zgodna z materiałem poglądowym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | Kolor siedziska RAL: 8004, kolor stelaża: chrom | 12 |  |
| 18 | Regał modułowy z możliwością wypełnienia modułów | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm). Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 4 szt., szuflady podwójne – 6 szt., wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 8004, RAL 9003 oraz RAL 8023 lub równoważnych. | Szerokość: 154 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 (154) cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL 8004 RAL 9003 RAL 8023 | 1 |  |
| 19 | Regał modułowy z możliwością wypełnienia modułów | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm). Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 8 szt., szuflady podwójne – 10 szt., wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 8004, RAL 9003 oraz RAL8023 lub równoważnych. | Szerokość: 154 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 231 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL 8004 RAL 9003 RAL8023 | 2 |  |
| 20 | Półki ścienne na wspornikach | Półki przeznaczone do odkładania, suszenia oraz prezentacji prac wykonanych z gliny, montowane na ścianie z wykorzystaniem systemu szyn i wsporników. Blaty półek wykonane z materiału odpornego na wilgoć, zabrudzenia oraz ścieranie, o powierzchni łatwozmywalnej i nienasiąkliwej, przystosowanej do intensywnego użytkowania. Wykończenie w kolorze białym, z wybranymi elementami w kolorystyce zgodnej z poglądowym wykończeniem. System montażowy wykonany z metalu: szyny ścienne oraz wsporniki o odpowiedniej nośności, zapewniające stabilne i bezpieczne utrzymanie półek pod obciążeniem. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor biały. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości położenia półek. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do montażu oraz użytkowania. | Szerokość: 310 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 41,5 cm (+/- 2 cm) | RAL 8004 RAL 9003 RAL8023 | 1 |  |
| 21 | Zabudowa aneksowa z blatem roboczym | Zabudowa składająca się z ciągu 6 modułów o szerokości ok. 60 cm każdy. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, o powierzchni łatwozmywalnej i odpornej na ścieranie. Wykończenie korpusu w kolorze RAL 9003 lub równoważnym. Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej lub materiału równoważnego o grubości min. 25 mm, odpornego na wilgoć, zarysowania i działanie środków czystości. Wykończenie w kolorze RAL 9010 lub równoważnym. Układ funkcjonalny zabudowy: moduły 1 oraz 4: cztery szuflady o zróżnicowanej wysokości (ok. 15 cm, 15 cm, 15 cm oraz 30 cm), moduł 2-3 oraz 5-6: szafki z dwiema półkami wewnętrznymi, zamykane drzwiami. Fronty wykonane z płyty laminowanej lub materiału równoważnego, odpornego na uszkodzenia i łatwego w utrzymaniu czystości. Wybrane fronty drzwi i szuflad wykończone w kolorach: RAL 8004 oraz RAL8023 lub równoważnych - zgodnie z materiałem poglądowym. Drzwi wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domyku lub rozwiązanie równoważne. Szuflady na prowadnicach kulkowych lub systemowych, z wysuwem oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem. Zabudowa zakończona blendami bocznymi dopasowanymi do szerokości pomieszczenia, umożliwiającymi estetyczne domknięcie całości do ścian oraz dopasowanie zabudowy do rzeczywistego wymiaru wnęki. Mebel fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnego użytkowania, gotowy do montażu i eksploatacji. | Szerokość: 360 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 85 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 60 cm (+/- 2 cm) | RAL 8004 RAL 9003 RAL8023 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Gabinet psychologa |  |  |  |  |  |
| 22 | Szafa biurowa dwudrzwiowa | Szafa wyposażona w dwoje drzwi oraz półki wewnętrzne. Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej. Powierzchnie łatwozmywalne, odporne na ścieranie i działanie środków czystości. Wykończenie w kolorze białym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS (fronty min. 2 mm, pozostałe elementy min. 0,8 mm). Wewnątrz półki użytkowe, w tym co najmniej jedna z możliwością regulacji wysokości. Drzwi uchylne montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Uchwyty metalowe lub aluminiowe. Szafa posadowiona na stopkach regulacyjnych umożliwiających wypoziomowanie. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 100 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 37 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 | 1 |  |
| 23 | Biurko z szafką podbiurkową prawostronną | Biurko wyposażone w blat roboczy oraz szafkę podblatową zlokalizowaną po prawej stronie (z perspektywy użytkownika siedzącego). Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 25 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, o powierzchni łatwozmywalnej, odpornej na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości. Wykończenie w kolorze białym zgodnym z materiałem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS min. 2 mm. Konstrukcja biurka oraz szafka wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, o właściwościach analogicznych jak dla blatu. Szafka podbiurkowa wyposażona w: jedną szufladę, część zamykaną drzwiami z dwiema półkami wewnętrznymi. Szuflada na prowadnicach kulkowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Uchwyty korytkowe, metalowe lub aluminiowe. Biurko wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 140 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 73 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 65 cm (+/- 2 cm) | RAL 9003 | 1 |  |
| 24 | Fotel biurowy | Krzesło wyposażone w siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz podstawę jezdną na kółkach. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania podczas pracy biurowej. Oparcie dostosowane do naturalnej pozycji siedzącej użytkownika, zapewniające podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie dostosowanym do użytkownika oraz płynny obrót wokół osi pionowej. Dopuszcza się dodatkowe funkcje regulacyjne zgodne ze standardem producenta. Podłokietniki stałe lub regulowane, wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów łączonych, zapewniające wygodne podparcie przedramion. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny meblowej, siatki technicznej, skóry ekologicznej lub materiału równoważnego, odpornego na ścieranie i przeznaczonego do intensywnego użytkowania biurowego. Kolorystyka wykończenia beżowa, zgodna z materiałem poglądowym lub do uzgodnienia z Zamawiającym. Materiały zastosowane w wykończeniu powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli biurowych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Podstawa, stelaż, elementy konstrukcyjne oraz kółka w kolorze czarnym lub równoważnym. Podstawa minimum pięcioramienna, zapewniająca stateczność użytkowania. Kółka przystosowane do nawierzchni twardych. | Szer. siedziska: 51 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) | kolor: beżowy/biały, materiał: gunnared | 1 |  |
| 25 | Regał | Regał o konstrukcji modułowej umożliwiającej dowolną konfigurację układu. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy higienicznej E1 lub równoważnej, odpornej na ścieranie i łatwozmywalnej. Wykończenie korpusu w kolorze białym RAL 9003 lub równoważnym. Układ regału oparty na powtarzalnych modułach o wymiarze otworów 33,5 × 33,5 cm, przystosowanych do montażu elementów wypełniających. Wymiary modułu: 77 x 77 cm (+/-1cm). Wypełnienia stanowią: szuflady pojedyncze – 4 szt., szuflady podwójne – 2 szt., wykonane z materiałów bezpiecznych, łatwozmywalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przeznaczonych do intensywnego użytkowania. Fronty wypełnień w kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym, w odcieniach RAL 1013, RAL 9003 lub równoważnym. | Szerokość: 77 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 (154) cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | RAL: 9003 RAL: 1013 | 2 |  |
| 26 | Fotel do przestrzeni biurowych / gabinetowych | Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, o wysokości i głębokości dostosowanej do użytkowników o ograniczonej mobilności, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, umożliwiające łatwe siadanie i wstawanie. Tapicerka wykonana z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zabrudzenia oraz działanie środków czystości (np. skóra ekologiczna lub materiał równoważny). Kolorystyka zgodna z materiałem poglądowym. Konstrukcja (stelaż) oraz nogi wykonane z metalu lub materiału równoważnego, malowane proszkowo na kolor czarny, zapewniające stabilność i trwałość użytkowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 53 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 50 cm (+/- 2 cm) | RAL: 1013 | 1 |  |
| 27 | Sofa do przestrzeni biurowych/gabinetowych | Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, o wysokości i głębokości dostosowanej do użytkowników o ograniczonej mobilności, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, umożliwiające łatwe siadanie i wstawanie. Tapicerka wykonana z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zabrudzenia oraz działanie środków czystości (np. skóra ekologiczna lub materiał równoważny). Kolorystyka zgodna z materiałem poglądowym. Konstrukcja (stelaż) oraz nogi wykonane z metalu lub materiału równoważnego, malowane proszkowo na kolor czarny, zapewniające stabilność i trwałość użytkowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 167cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 50 cm (+/- 2 cm) | RAL: 1013 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Kadry/archiwum |  |  |  |  |  |
| 28 | Biurko do pracy komputerowej | Stół wyposażony w blat roboczy z możliwością regulacji wysokości. Blaty wykonane z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa. Wykończenie w kolorze RAL 9003 lub równoważnym. Stelaż wykonany z aluminium lub metalu, malowany proszkowo na kolor szary RAL 7040 lub równoważny. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości blatów w sposób manualny lub elektryczny oraz zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 120 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) | RAL: 7040 RAL: 9003 | 2 |  |
| 29 | Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami | Krzesło wyposażone w siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz podstawę jezdną na kółkach. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania podczas pracy biurowej. Oparcie dostosowane do naturalnej pozycji siedzącej użytkownika, zapewniające podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie dostosowanym do użytkownika oraz płynny obrót wokół osi pionowej. Dopuszcza się dodatkowe funkcje regulacyjne zgodne ze standardem producenta. Podłokietniki regulowane, wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów łączonych, zapewniające wygodne podparcie przedramion. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny meblowej, siatki technicznej, skóry ekologicznej lub materiału równoważnego, odpornego na ścieranie i przeznaczonego do intensywnego użytkowania biurowego. Kolorystyka wykończenia beżowa, zgodna z materiałem poglądowym. Materiały zastosowane w wykończeniu powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli biurowych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Podstawa, stelaż, elementy konstrukcyjne oraz kółka zgodna z materiałem poglądowym. Podstawa minimum pięcioramienna, zapewniająca stateczność użytkowania. Kółka przystosowane do nawierzchni twardych. | Szer. siedziska: 50 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 46 cm (+/- 2 cm) | Kolor wybarwienia | 2 |  |
| 30 | Komoda | Komoda z dwoma kolumnami po 3 szuflady każda. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy E1 lub równoważnej. Fronty oraz korpus wykończone w kolorze białym lub równoważnym, zgodnie z poglądowym wykończeniem. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z pełnym lub częściowym wysuwem oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem. Układ 3+3 w dwóch pionowych kolumnach. Uchwyty korytkowe, metalowe lub aluminiowe. Mebel posadowiony na stopkach regulacyjnych lub cokole. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 160 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 78 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 48 cm (+/- 2 cm) | RAL: 9003 | 1 |  |
| 31 | Regał archiwalny otwarty, na wymiar | Regał wykonywany na wymiar. Konstrukcja otwarta, bez drzwi. Korpus oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (półki o grubości dostosowanej do obciążenia, zalecane min. 18–25 mm), klasy higienicznej E1 lub równoważnej. Powierzchnie łatwozmywalne, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Regał wyposażony wyłącznie w półki poziome o wysokości użytkowej w świetle min. 34 cm, przystosowane do przechowywania dokumentów i segregatorów. Nośność półek dostosowana do obciążeń archiwalnych, zapewniająca bezpieczne użytkowanie (min. 25 kg na półkę przy równomiernym obciążeniu). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Konstrukcja zapewniająca stabilność, dopuszcza się mocowanie do ściany w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Wykończenie w kolorze białym lub równoważnym, zgodne z materiałem poglądowym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer.: 149 (211) cm (+/- 2 cm) Wysokość: 236 cm (+/- 2 cm) (do sufitu) Głębokość: 35 cm (+/- 2 cm) | RAL: 9003 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Gabinet masażu |  |  |  |  |  |
| 32 | Komoda | Komoda z jedną kolumną z 3 szufladami. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasy E1 lub równoważnej. Fronty oraz korpus wykończone w kolorze białym lub równoważnym, zgodnie z poglądowym wykończeniem. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z pełnym lub częściowym wysuwem oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem. Uchwyty korytkowe, metalowe lub aluminiowe. Mebel posadowiony na stopkach regulacyjnych lub cokole. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 78 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 48 cm(+/- 2 cm) | RAL: 9003 | 1 |  |
| 33 | Krzesło sztaplowane z podłokietnikami | Krzesło przystosowane do sztaplowania (możliwość składowania w stosie). Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia dostosowana do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w podłokietniki. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz możliwość sztaplowania. Kolorystyka wykończenia zgodna z materiałem poglądowym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | Kolor siedziska RAL: 9003, kolor stelaża: chrom | 6 |  |
| 34 | Stolik pomocniczy metalowy okrągły | Stolik o blacie okrągłym. Konstrukcja wykonana z metalu, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo (kolor zgodny z wykończeniem poglądowym lub równoważnym). Blat metalowy lub z materiału równoważnego, o powierzchni łatwozmywalnej i odpornej na ścieranie. Stolik osadzony na czterech nogach zapewniających stabilność użytkowania. Konstrukcja o nośności umożliwiającej ustawienie donicy o średnicy ok. 30 cm wraz z rośliną (min. 15 kg obciążenia równomiernie rozłożonego). Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Średnica: 45 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 53 cm (+/- 2 cm) | Kolor RAL: 9003 | 1 |  |
| 35 | Wózek pomocniczy (asystor) na kółkach | Konstrukcja trójpoziomowa, wyposażona w trzy półki/pojemniki umożliwiające segregację i przechowywanie przedmiotów. Konstrukcja wykonana z metalu, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo (RAL9003). Powierzchnie łatwozmywalne, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Wózek wyposażony w cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z mechanizmem blokady, zapewniające mobilność oraz stabilność podczas użytkowania. Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie oraz odpowiednią nośność dla zastosowań roboczych. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 45 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 77 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 35 cm (+/- 2 cm) | Kolor RAL: 9003 | 1 |  |
| 36 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 80 × 140 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 140 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 37 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 60 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 2 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Sala rehabilitacyjna |  |  |  |  |  |
| 38 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 60 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 2 |  |
| 39 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 200 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 200 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 40 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 320 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 320 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 41 | Szafa metalowa dwuskrzydłowa | Korpus, drzwi oraz elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8–1,0 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową. Powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w pomieszczeniach medycznych i rehabilitacyjnych. Szafa wyposażona w cztery półki wewnętrzne. Półki wykonane z metalu, z możliwością regulacji wysokości montażu, o nośności min. 25 kg przy równomiernym obciążeniu. W górnej części szafy przewidziano listwę lub panel z haczykami/wieszakami metalowymi. Drzwi dwuskrzydłowe osadzone na zawiasach puszkowych stalowych o kącie otwarcia min. 90°, z funkcją cichego domyku (typu np.: soft-close) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Zawiasy odporne na intensywną eksploatację w warunkach placówek medycznych. Krawędzie elementów stalowych odpowiednio wyprofilowane i zabezpieczone, eliminujące ostre zakończenia i zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Plecy szafy wykonane z blachy stalowej lub płyty wzmacnianej zapewniającej odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu. Kolorystyka zgodna z wykończeniem poglądowym lub aranżacją wnętrza wskazaną przez Zamawiającego (RAL 7000). Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompletne, odporne na intensywną eksploatację, przeznaczone do użytku w salach rehabilitacyjnych. | Wymiary zewnętrzne: 200 x 100 x 50cm (WxSxG) (+/- 5 cm) | RAL: 7000 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Szatnia damska i męska |  |  |  |  |  |
| 42 | Lustro | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 60 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny. | Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 2 |  |
| 43 | Otwarta półka na obuwie | Otwarta półka na obuwie, dwupoziomowa. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo lub materiału równoważnego o podwyższonej odporności na korozję, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Stelaż zapewniający stabilność i trwałość przy intensywnym użytkowaniu. Półki dwupoziomowe wykonane z metalu w wersji: żeberkowej (ażurowej) – umożliwiającej swobodny przepływ powietrza oraz spływ zabrudzeń i wilgoci. Konstrukcja półek przystosowana do łatwego czyszczenia i dezynfekcji, odporna na działanie środków chemicznych stosowanych w utrzymaniu czystości. Stelaż o konstrukcji spawanej lub skręcanej, wyposażony w stopki antypoślizgowe stabilizujące mebel i chroniące podłoże przed uszkodzeniem. Całość pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w obiektach publicznych i medycznych. Kolorystyka zgodna z wykończeniem poglądowym i rysunkiem poglądowym. | Szerokość: 79 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 32 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 37 cm (+/- 2 cm) |  | 4 |  |
| 44 | Modułowa szafka szatniowa | Szafka szatniowa modułowa składająca się z 9 modułów, z których każdy zawiera po 2 niezależne szafki zamykane indywidualnie. Łącznie system obejmuje 18 zamykanych skrytek użytkowych. Konstrukcja szafy wykonana z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego o podwyższonej odporności na korozję, wilgoć oraz intensywne użytkowanie. Powierzchnie przystosowane do częstego mycia i dezynfekcji środkami chemicznymi stosowanymi w obiektach medycznych, bez utraty właściwości użytkowych i estetycznych. Każda skrytka wyposażona w drzwi skrzydłowe osadzone na zawiasach puszkowych metalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Drzwi wyposażone w zamek bateryjny (elektroniczny) umożliwiający bezpieczne, indywidualne zamykanie i otwieranie każdej szafki bez konieczności stosowania kluczy mechanicznych. System modułowy zapewnia możliwość elastycznej konfiguracji oraz stabilne połączenie poszczególnych segmentów w jedną całość. Pod zabudową szafkową znajduje się zintegrowana ławka o głębokości ok. 40 cm, umożliwiająca wygodne siedzenie, w tym także osobom z niepełnosprawnościami. Konstrukcja ławki wykonana z metalu malowanego proszkowo lub równoważnego materiału, odpornego na obciążenia i intensywne użytkowanie. Siedzisko wykonane z materiału łatwego do czyszczenia (np. HPL, laminat kompaktowy lub inne rozwiązanie równoważne), odpornego na wilgoć i środki dezynfekujące. Pod ławką przewidziano przestrzeń użytkową na obuwie, umożliwiającą jego odkładanie w sposób uporządkowany i higieniczny, bez kontaktu z częścią odzieżową szafek. Całość konstrukcji pozbawiona ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Rozwiązanie przystosowane do intensywnej eksploatacji w obiektach publicznych, w tym w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. | Wymiary modułu Szerokość: 30 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 163 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 45 cm (+/- 2 cm) Wymiary ławki: Szerokość: 270 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 42 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 40 cm (+/- 2 cm) | RAL: 1015 | 2 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Magazyn |  |  |  |  |  |
| 45 | Półki ścienne na wspornikach | Półki przeznaczone do odkładania, suszenia oraz prezentacji prac wykonanych z gliny, montowane na ścianie z wykorzystaniem systemu szyn i wsporników. Wymiary oraz liczba półek zgodnie z rysunkiem. Blaty półek wykonane z materiału odpornego na wilgoć, zabrudzenia oraz ścieranie, o powierzchni łatwozmywalnej i nienasiąkliwej, przystosowanej do intensywnego użytkowania. Wykończenie w kolorze białym, zgodnym z poglądowym wykończeniem. System montażowy wykonany z metalu: szyny ścienne oraz wsporniki o odpowiedniej nośności, zapewniające stabilne i bezpieczne utrzymanie półek pod obciążeniem. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor biały. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości położenia półek. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompletne do użytkowania. | Szerokość: 248 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 41,5 cm (+/- 2 cm) | Kolor RAL: 9003 | 1 |  |
| 46 | Stół roboczy | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego, odpornego na korozję, działanie wilgoci, środków chemicznych oraz intensywną eksploatację. Całość przystosowana do użytkowania w warunkach kontaktu z żywnością. Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej (np. gatunek AISI 304 lub równoważny), o gładkiej, nieporowatej powierzchni, umożliwiającej łatwe utrzymanie czystości oraz spełniającej wymagania higieniczne dla powierzchni mających kontakt z żywnością. Blat wzmocniony od spodu płytą usztywniającą (np. wodoodporną), zapewniającą wysoką nośność i odporność na odkształcenia. Krawędzie blatu zaokrąglone, bezpieczne w użytkowaniu. Opcjonalnie blat wyposażony w rant tylny (tzw. fartuch) o wysokości ok. 40–50 mm, zabezpieczający ścianę przed zabrudzeniem. Stelaż stołu wykonany z profili stalowych nierdzewnych, zapewniających stabilność konstrukcji. Nogi stołu wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu. Pod blatem przewidziana półka dolna (pełna lub ażurowa) wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca przechowywanie naczyń, pojemników lub produktów spożywczych. Konstrukcja stołu umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję, bez miejsc trudno dostępnych, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Wszystkie elementy odporne na działanie środków myjących stosowanych w gastronomii. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, spełniający wymagania higieniczne i sanitarne dla wyposażenia mającego kontakt z żywnością. | Szerokość: 160 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 85 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 70 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne |  |  |  |  |  |
| 47 | Półki ścienne na wspornikach | Półki montowane na ścianie z wykorzystaniem systemu szyn i wsporników. Wymiary oraz liczba półek zgodnie z rysunkiem. Blaty półek wykonane z materiału odpornego na wilgoć, zabrudzenia oraz ścieranie, o powierzchni łatwozmywalnej i nienasiąkliwej, przystosowanej do intensywnego użytkowania. Wykończenie w kolorze białym, zgodnym z poglądowym wykończeniem. System montażowy wykonany z metalu: szyny ścienne oraz wsporniki o odpowiedniej nośności, zapewniające stabilne i bezpieczne utrzymanie półek pod obciążeniem. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor biały. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości położenia półek. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania. | Szerokość: 310 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 41,5 cm (+/- 2 cm) | Kolor RAL: 9003 | 1 |  |
| 48 | Szafa | Szafa narzędziowa metalowa. Trwała konstrukcja ze stali o grubości min. 1,1 mm. 3 strefy przechowywania. 2 szuflady i 2 półki z regulacją. Perforowana tablica na narzędzia. Zamek ryglowany w 3 punktach. | Szerokość: 90 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 185 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 50 cm (+/- 2 cm) | Kolor: szary | 2 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pracowania kulinarna |  |  |  |  |  |
| 49 | Stół roboczy | Blat wykonany z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa, kolor blatu RAL 7035. Krawędzie zabezpieczone w sposób zapewniający trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny RAL7021. Konstrukcja oparta na sześciu nogach, zapewniająca podwyższoną stabilność i odporność na obciążenia robocze. Wyrób fabrycznie nowy, stabilny, przeznaczony do intensywnej eksploatacji, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Długość: 240 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) | kolor stelaża: czarny RAL7021, kolor blatu: RAL7035 | 2 |  |
| 50 | Krzesło sztaplowane z podłokietnikami | Krzesło przystosowane do sztaplowania (możliwość składowania w stosie). Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia dostosowana do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w podłokietniki. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz możliwość sztaplowania. Kolorystyka wykończenia zgodna z materiałem poglądowym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | Kolor siedziska RAL: 2004, kolor stelaża: chrom | 12 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pralnia/suszarnia |  |  |  |  |  |
| 51 | Szafa | Szafa trzydrzwiowa. Korpus, fronty oraz półki wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna) lub materiału równoważnego o podwyższonej odporności na wilgoć. Powierzchnie odporne na działanie wody, pary wodnej, środków chemicznych stosowanych w pralniach oraz na częste mycie i dezynfekcję. Wykończenie powierzchni gładkie, nieporowate, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Kolorystyka zgodna z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Szafa wyposażona w 3 drzwi uchylne, montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Wnętrze szafy zaprojektowane w sposób funkcjonalny, obejmujące półki oraz przestrzenie z drążkami/wieszakami. Układ wewnętrzny jak na zdjęciu poglądowym. Półki o regulowanej wysokości montażu, o nośności min. 20 kg przy równomiernym obciążeniu. Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej o grubości zapewniającej odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji, odpornej na warunki podwyższonej wilgotności. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu. Całość pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania. | Szerokość: 160 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 60 cm (+/- 2 cm) | Kolor RAL: 9003 | 2 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |  |
| 52 | Regał do pomieszczenia socjalnego | Regał dwudrzwiowy. Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna). Powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości stosowanych w pomieszczeniach socjalnych. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym - imitacja dębu, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Regał wyposażony w 2 drzwi uchylne, montowane na zawiasach puszkowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Fronty wyposażone w uchwyty drewniane, ergonomiczne, zapewniające wygodne użytkowanie oraz estetyczne dopasowanie do wykończenia mebla. Wnętrze regału wyposażone w dwie poziome półki na całej szerokości, umożliwiające uporządkowane przechowywanie drobnych przedmiotów. Półki o nośności min. 20 kg każda (przy równomiernym obciążeniu). Drzwi montowane na zawiasach puszkowych stalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku (typu np.: soft-close) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym płynną i bezpieczną pracę. Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Regał wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. Kolorystyka zgodna z poz. 53 i 54. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 106 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 30 cm (+/- 2 cm) | imitacja dębu | 1 |  |
| 53 | Regał do pomieszczenia socjalnego | Regał dwudrzwiowy z częściowo przeszkloną górną strefą ekspozycyjną. Korpus, półki oraz fronty (części pełne) wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna). Powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości stosowanych w pomieszczeniach socjalnych. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym – imitacja dębu, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Regał wyposażony w 2 drzwi uchylne, w tym: w górnej części drzwi z przeszkleniem (witryna) wykonanym ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub laminowanego) o grubości zapewniającej bezpieczne użytkowanie, dolna część drzwi pełna. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych stalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku (soft-close) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym płynną i bezpieczną pracę. Fronty wyposażone w uchwyty drewniane, ergonomiczne, dopasowane stylistycznie do wykończenia mebla. Wnętrze regału wyposażone w 5 półek na całej wysokości, umożliwiających funkcjonalne i uporządkowane przechowywanie. Półki o nośności min. 20 kg każda (przy równomiernym obciążeniu), z możliwością regulacji wysokości (co najmniej część półek). Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Regał wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu. Wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi, bezpieczne w użytkowaniu, przystosowane do intensywnej eksploatacji. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. Kolorystyka zgodna z poz. 52 i 54. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 30 cm (+/- 2 cm) |  | 2 |  |
| 54 | Stolik konferencyjny okrągły | Stolik o blacie okrągłym. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, klasa E1 lub równoważna, odporny na ścieranie i zarysowania. Wykończenie blatu i stelaża w dekorze drewnopodobnym, imitacja dębu, zgodnie z materiałem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Podstawa na trzech nogach, zapewniająca stabilność użytkowania. Mebel fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. Kolorystyka zgodna z poz. 52 i 53. | Średnica: 110 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 74 cm (+/- 2 cm) | imitacja dębu | 1 |  |
| 55 | Krzesło konferencyjne | Konstrukcja wykonana z drewna litego, drewna klejonego lub materiału równoważnego o parametrach nie gorszych, zapewniającego trwałość i stabilność użytkowania. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym/kolorystyce zgodnej z materiałem poglądowym. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną meblową lub materiałem równoważnym, w kolorystyce zgodnej z krzesłem biurowym oraz materiałem poglądowym. Tapicerka odporna na ścieranie i przeznaczona do użytkowania biurowego. Elementy mebla fabrycznie nowe, kompletne, bezpieczne w użytkowaniu i gotowe do eksploatacji. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) |  | 4 |  |
| 56 | Sofa | Sofa dwuosobowa. Konstrukcja wewnętrzna wykonana z drewna, materiałów drewnopochodnych lub stelaża metalowego (lub równoważnego), zapewniająca odpowiednią trwałość oraz stabilność przy intensywnym użytkowaniu. Siedzisko i oparcie wypełnione pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości lub materiałem równoważnym, gwarantującym komfort użytkowania oraz odporność na odkształcenia. Konstrukcja zapewniająca ergonomiczne podparcie pleców. Tapicerka wykonana z tkaniny w kolorze beżowym, odpornej na ścieranie, łatwej w czyszczeniu oraz odpornej na działanie środków stosowanych do pielęgnacji mebli tapicerowanych. Materiał o właściwościach ograniczających wchłanianie zabrudzeń i wilgoci. Siedzisko jednolite lub z poduszkami mocowanymi na stałe, zapobiegającymi przesuwaniu się podczas użytkowania. Oparcie pełne lub z poduszkami o stabilnym mocowaniu. Podstawa sofy w formie nóżek wykonanych z metalu, drewna lub tworzywa o wysokiej wytrzymałości, zapewniających stabilność oraz umożliwiających łatwe utrzymanie czystości pod meblem. Krawędzie i elementy konstrukcyjne bezpieczne w użytkowaniu, bez ostrych zakończeń. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w obiektach publicznych. Kolorystyka: beżowa, zgodna z wykończeniem poglądowym. | Szerokość: 190 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 95 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 83 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 57 | Stolik boczny | Stolik boczny metalowy. Konstrukcja wykonana w całości z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, odpornego na zarysowania, ścieranie oraz działanie środków czystości. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją, przystosowana do intensywnego użytkowania. Stolik posiada dwa okrągłe blaty (górny i dolny) połączone pionowymi elementami konstrukcyjnymi, zapewniającymi stabilność oraz nowoczesny, lekki wizualnie charakter. Blat dolny pełni funkcję dodatkowej półki użytkowej. Blaty wykonane z metalu, o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne w użytkowaniu. Konstrukcja stabilna, odporna na przechylenia, z odpowiednio wyważoną podstawą. Stopki (lub zakończenia elementów nośnych) zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem. Kolorystyka: zgodna z wykończeniem poglądowym - jasny, beżowy odcień. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Średnica: 40 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 57 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 58 | Biurko do pracy komputerowej | Stół wyposażony w blat roboczy z możliwością regulacji wysokości. Blaty wykonane z materiału łatwozmywalnego, odpornego na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcyjnych. Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa. Wykończenie w kolorze RAL 9003 lub równoważnym. Stelaż wykonany z aluminium lub metalu, malowany proszkowo na kolor szary RAL 7040 lub równoważny. Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości blatów w sposób manualny lub elektryczny oraz zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnej eksploatacji, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 120 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) | RAL: 9003 RAL: 7040 | 1 |  |
| 59 | Krzesło biurowe komputerowe z podłokietnikami | Krzesło przeznaczone do użytkowania biurowego, wyposażone w siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz podstawę jezdną na kółkach. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania podczas pracy biurowej. Oparcie dostosowane do naturalnej pozycji siedzącej użytkownika, zapewniające podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie dostosowanym do użytkownika oraz płynny obrót wokół osi pionowej. Dopuszcza się dodatkowe funkcje regulacyjne zgodne ze standardem producenta. Podłokietniki stałe lub regulowane, wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów łączonych, zapewniające wygodne podparcie przedramion. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny meblowej, siatki technicznej, skóry ekologicznej lub materiału równoważnego, odpornego na ścieranie i przeznaczonego do intensywnego użytkowania biurowego. Kolorystyka wykończenia beżowa, zgodna z materiałem poglądowym. Materiały zastosowane w wykończeniu powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli biurowych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Podstawa, stelaż, elementy konstrukcyjne oraz kółka w kolorze czarnym. Podstawa minimum pięcioramienna, zapewniająca stateczność użytkowania. Kółka przystosowane do nawierzchni twardych. | Szer. siedziska: 50 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 46 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Szatnia personelu |  |  |  |  |  |
| 60 | szafa szatniowa | Szafka szatniowa modułowa składająca się z 4 modułów, z których każdy zawiera niezależną szafkę zamykaną indywidualnie. Konstrukcja szafy wykonana z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego o podwyższonej odporności na korozję, wilgoć oraz intensywne użytkowanie. Powierzchnie przystosowane do częstego mycia i dezynfekcji środkami chemicznymi stosowanymi w obiektach medycznych, bez utraty właściwości użytkowych i estetycznych. Każda skrytka wyposażona w drzwi skrzydłowe osadzone na zawiasach puszkowych metalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku lub rozwiązaniem równoważnym. Drzwi wyposażone w zamek bateryjny (elektroniczny) lub zamek na klucz umożliwiający bezpieczne, indywidualne zamykanie i otwieranie każdej szafki bez konieczności stosowania kluczy mechanicznych. System modułowy zapewnia możliwość elastycznej konfiguracji oraz stabilne połączenie poszczególnych segmentów w jedną całość. Pod zabudową szafkową znajduje się zintegrowana ławka o głębokości ok. 20 cm, umożliwiająca siedzenie. Konstrukcja ławki wykonana z metalu malowanego proszkowo lub równoważnego materiału, odpornego na obciążenia i intensywne użytkowanie. Siedzisko wykonane z materiału łatwego do czyszczenia (np. HPL, laminat kompaktowy lub inne rozwiązanie równoważne), odpornego na wilgoć i środki dezynfekujące. Pod ławką przewidziano przestrzeń użytkową na obuwie, umożliwiającą jego odkładanie w sposób uporządkowany i higieniczny, bez kontaktu z częścią odzieżową szafek. Całość konstrukcji pozbawiona ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Rozwiązanie przystosowane do intensywnej eksploatacji w obiektach publicznych, w tym w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Kolorystyka frontów, korpusu, stelaża ławki i siedziska zgodna z wykończeniem poglądowym. | Wymiary modułu: Szerokość: 30 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 163 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 45 cm (+/- 2 cm) Wymiary ławki: Szerokość: 270 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 42 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 40 cm (+/- 2 cm) | RAL: 7021 RAL: 9003 imitacja dębu dla siedziska | 2 |  |
| 61 | Przymierzalnia wolnostojąca | Konstrukcja nośna wykonana z metalu malowanego proszkowo w kolorze czarnym lub materiału równoważnego, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz działanie środków czystości. Stelaż zapewniający stabilność całej konstrukcji oraz bezpieczne użytkowanie. Ściany przymierzalni wykonane z płyt meblowych laminowanych (grubość min. 18 mm, klasa higieniczna E1 lub równoważna), o podwyższonej odporności na ścieranie i łatwych do utrzymania w czystości. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym – imitacja dębu, zgodnie z wykończeniem poglądowym lub aranżacją wnętrza. Wejście do przymierzalni osłonięte kotarą tekstylną w kolorze białym, zawieszoną na karniszu lub elemencie konstrukcyjnym stelaża. Tkanina łatwa do demontażu, prania i utrzymania w czystości, zapewniająca odpowiedni poziom prywatności użytkownika. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. Kolorystyka zgodnie z wykończeniem poglądowym: stelaż - czarny, ściany - imitacja dębu, kotara - biała. | Szerokość: 90 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 90 cm (+/- 2 cm) | RAL: 7021 RAL: 9003 imitacja dębu | 1 |  |
| 62 | Szafka na obuwie | Szafka na obuwie, czterokomorowa. Korpus, fronty oraz elementy wewnętrzne wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna). Powierzchnie odporne na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości, łatwe do utrzymania w czystości. Wykończenie w dekorze drewnopodobnym – imitacja dębu, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Szafka wyposażona w 4 niezależne komory na obuwie, każda zamykana oddzielnym frontem. System otwierania: Fronty uchylne, otwierane od góry (klapowo), osadzone na zawiasach meblowych klapowych (puszkowych lub nożycowych) z mechanizmem ograniczającym kąt otwarcia oraz opcjonalną funkcją cichego domyku. System wspomagany podnośnikami (np. gazowymi lub sprężynowymi) zapewniającymi płynne i bezpieczne otwieranie oraz utrzymanie frontu w pozycji otwartej. Wnętrze komór przystosowane do przechowywania obuwia, z możliwością zastosowania przegród lub wkładów ułatwiających organizację. Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Szafka mocowana do ściany. Wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi, bezpieczne w użytkowaniu, przystosowane do intensywnej eksploatacji. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 90 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 96 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 17 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 63 | Lustro na wymiar | Lustro wykonywane na wymiar. Wymiary: ok. 60 × 200 cm. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. | Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 200 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Jadalnia |  |  |  |  |  |
| 64 | Regał | Regał modułowy z drzwiczkami. Regał składa się z 12 równych komór, ułożonych w układzie 3 kolumn po 4 komory. Każda komora o jednakowych wymiarach, zapewniających funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni. Korpus regału wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna) lub materiału równoważnego, o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnie łatwe do mycia i utrzymania w czystości. Kolorystyka: korpus regału - kolor RAL 9002 (szarobiały), fronty (drzwiczki) - zróżnicowane kolorystycznie: część w dekorze drewnopodobnym - imitacja dębu, część w kolorze RAL 3022 (czerwień), zgodnie z układem przedstawionym na materiale poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Każda komora wyposażona w drzwiczki uchylne, montowane na zawiasach puszkowych stalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku (soft-close) lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Fronty wyposażone w uchwyty lub system bezuchwytowy (np. push-to-open lub równoważny). Plecy regału wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Regał wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu lub na cokole. Wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi, bezpieczne w użytkowaniu, przystosowane do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 160 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 42 cm (+/- 2 cm) | Imitacja dębu RAL: 9002 RAL: 3022 | 3 |  |
| 65 | Fotel tapicerowany | Fotel tapicerowany. Konstrukcja wewnętrzna wykonana z drewna, materiałów drewnopochodnych lub stelaża metalowego (lub równoważnego), zapewniająca wysoką trwałość oraz stabilność przy intensywnym użytkowaniu. Siedzisko oraz oparcie wypełnione pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości lub materiałem równoważnym, odpornym na odkształcenia. Oparcie wysokie, profilowane, zapewniające odpowiednie podparcie odcinka lędźwiowego oraz karku, co zwiększa komfort podczas dłuższego siedzenia. Ergonomia: Fotel zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności: wysokość siedziska dostosowana do łatwego wstawania (ok. 40-45 cm), odpowiednia głębokość i szerokość siedziska zapewniająca stabilne podparcie, wyprofilowane podłokietniki umożliwiające wygodne podparcie rąk i wspomagające wstawanie, stabilna konstrukcja zapobiegająca przechylaniu. Tapicerka wykonana z tkaniny o podwyższonej odporności na ścieranie, łatwej w czyszczeniu i odpornej na zabrudzenia. Kolorystyka zgodna z materiałem poglądowym - odcień beżowo-brązowy. Podstawa fotela wykonana z metalu malowanego proszkowo (kolor czarny), w formie stabilnych nóg o odpowiednim rozstawie, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Zakończenia nóg zabezpieczone stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 52 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 53 cm (+/- 2 cm) Wys. siedziska: 40 cm (+/- 2 cm) | RAL: 8025 | 2 |  |
| 66 | Krzesło jadalniane | Krzesło do jadalni, sztaplowane. Siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego (np. polipropylen) lub materiału równoważnego, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć oraz działanie środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnia gładka, nieporowata, umożliwiająca łatwe i szybkie czyszczenie. Konstrukcja bez podłokietników, zapewniająca łatwość użytkowania oraz możliwość wsunięcia krzesła pod blat stołu. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, zapewniającego stabilność oraz trwałość przy intensywnej eksploatacji. Konstrukcja przystosowana do sztaplowania (układania w stos) - minimum 4–6 sztuk, co umożliwia łatwe przechowywanie i optymalizację przestrzeni. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające odpowiednie podparcie pleców. Siedzisko o odpowiedniej głębokości i wysokości (ok. 45 cm), dostosowane do użytkowania w przestrzeniach jadalnianych. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne w użytkowaniu. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania. Kolorystyka: jednolity kolor kremowy, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | RAL: 1015 | 24 |  |
| 67 | Stół jadalniany | Stolik do jadalni, składany. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18-25 mm lub materiału równoważnego (np. kompakt HPL), o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania, działanie wilgoci oraz środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości, przystosowana do kontaktu z żywnością pośrednio (naczynia, opakowania). Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Stelaż wykonany z metalu lub materiału równoważnego, malowany proszkowo w kolorze czarnym, odporny na korozję, zarysowania i intensywną eksploatację. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Mechanizm składania: nogi stołu składane (system uchylny lub nożycowy), umożliwiający szybkie i łatwe złożenie stolika do pozycji transportowej lub magazynowej. Mechanizm wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym złożeniem podczas użytkowania. Nogi stołu zakończone stopkami antypoślizgowymi, chroniącymi podłoże przed zarysowaniem oraz umożliwiającymi stabilne ustawienie. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Kolorystyka: blat - zgodny z wykończeniem poglądowym, stelaż - czarny. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 160 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) |  | 6 |  |
| 68 | Lustro na wymiar | Lustro wykonywane na wymiar. Tafla lustra wykonana ze szkła zapewniającej bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Krawędzie szlifowane i zabezpieczone. Montaż do ściany w sposób zapewniający stabilność. Lustro może być wykonane w wersji bezramowej lub w ramie w kolorze czarnym. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania | Średnica: 170 cm (+/- 2 cm) |  | 1 |  |
| 69 | Półka ścienna | Półka ścienna na drobne przedmioty umożliwiający montaż częściowo przed lustrem. Konstrukcja półki wykonana z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub materiał równoważny), o podwyższonej odporności na wilgoć, ścieranie oraz działanie środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości. Półka wyposażona w wycięcie (podcięcie) umożliwiające jej montaż częściowo przed powierzchnią lustra, bez konieczności jego demontażu. Kształt i wymiary wycięcia dostosowane do lokalizacji lustra - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Mocowanie do ściany za pomocą systemu niewidocznych wsporników lub konsol montażowych zapewniających stabilność oraz odpowiednią nośność półki. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 215 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 3 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 18 cm (+/- 2 cm) | Kolorystyka: RAL 6011 | 1 |  |
| Nazwa pomieszczenia: Sala ogólna |  |  |  |  |  |
| 70 | regał | Regał modułowy niski z drzwiczkami. Regał składa się z 7 równych komór, ułożonych w jednej linii (układ jednorzędowy). Każda komora o jednakowych wymiarach. Korpus regału wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm (klasa higieniczna E1 lub równoważna) lub materiału równoważnego, o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnie łatwe do mycia i utrzymania w czystości. Kolorystyka: korpus oraz fronty (drzwiczki) - dekor drewnopodobny, imitacja dębu, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS: fronty - grubość min. 2 mm, pozostałe elementy widoczne - min. 0,8 mm. Każda komora wyposażona w drzwiczki uchylne, montowane na zawiasach puszkowych stalowych o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku (soft-close) lub rozwiązaniem równoważnym. Fronty wyposażone w uchwyty lub system bezuchwytowy (np. push-to-open lub równoważny). Plecy regału wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Regał wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu lub na cokole. Wszystkie elementy pozbawione ostrych krawędzi, bezpieczne w użytkowaniu, przystosowane do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 276 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 42 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 39 cm (+/- 2 cm) | imitacja dębu | 2 |  |
| 71 | Fotel tapicerowany | Fotel tapicerowany. Konstrukcja wewnętrzna wykonana z drewna, materiałów drewnopochodnych lub stelaża metalowego (lub równoważnego), zapewniająca wysoką trwałość oraz stabilność przy intensywnym użytkowaniu. Siedzisko oraz oparcie wypełnione pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości lub materiałem równoważnym, odpornym na odkształcenia. Oparcie wysokie, profilowane, zapewniające odpowiednie podparcie odcinka lędźwiowego oraz karku, co zwiększa komfort podczas dłuższego siedzenia. Ergonomia: Fotel zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności: wysokość siedziska dostosowana do łatwego wstawania (ok. 40-45 cm), odpowiednia głębokość i szerokość siedziska zapewniająca stabilne podparcie, wyprofilowane podłokietniki umożliwiające wygodne podparcie rąk i wspomagające wstawanie, stabilna konstrukcja zapobiegająca przechylaniu. Tapicerka wykonana z tkaniny o podwyższonej odporności na ścieranie, łatwej w czyszczeniu i odpornej na zabrudzenia. Kolorystyka zgodna z materiałem poglądowym - odcień beżowo-brązowy (RAL8025). Podstawa fotela wykonana z metalu malowanego proszkowo (kolor czarny), w formie stabilnych nóg o odpowiednim rozstawie, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Zakończenia nóg zabezpieczone stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szer. siedziska: 52 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 53 cm (+/- 2 cm) Wys. siedziska: 40 cm (+/- 2 cm) | RAL: 8025 | 4 |  |
| 72 | Sofa trzyosobowa | Sofa 3-osobowa, tapicerowana, zapewniająca wysoki komfort użytkowania oraz łatwość utrzymania w czystości. Konstrukcja sofy oparta na stabilnym stelażu metalowym w kolorze czarnym, o podwyższonej wytrzymałości i odporności na intensywną eksploatację. Stelaż zapewnia odpowiednią sztywność oraz stabilność całej konstrukcji, przystosowaną do użytkowania w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem łatwozmywalnym, odpornym na zabrudzenia, ścieranie oraz środki czystości i dezynfekcji. Materiał o podwyższonych parametrach użytkowych, umożliwiający szybkie i skuteczne czyszczenie, przystosowany do zastosowań w przestrzeniach publicznych. Wysokość siedziska dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca komfortowe siadanie i wstawanie, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostępności (bez barier architektonicznych). Kolorystyka i wykończenie: tapicerka - kolor i struktura zgodne z wykończeniem poglądowym stelaż - kolor czarny mat lub półmat. Sofa posiada ergonomicznie wyprofilowane siedziska oraz oparcia zapewniające komfort użytkowania nawet podczas dłuższego siedzenia. Wszystkie krawędzie i elementy konstrukcyjne są odpowiednio wykończone, bez ostrych zakończeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Nogi lub podstawa wyposażone w zabezpieczenia podłogi (stopki antypoślizgowe lub ochronne), minimalizujące ryzyko uszkodzenia posadzki. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, | Szerokość: 230 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 83 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 87 cm (+/- 2 cm) | RAL 2012 | 2 |  |
| 73 | stolik kawowy | Stolik kawowy okrągły. Blat stolika o kształcie okrągłym, wykonany z materiału o wysokiej trwałości i odporności na codzienną eksploatację. Stolik wsparty na trzech masywnych, cylindrycznych nogach, równomiernie rozmieszczonych pod blatem, zapewniających bardzo dobrą stabilność oraz charakterystyczny, nowoczesny wygląd. Nogi o grubym przekroju nadają konstrukcji solidny i monolityczny charakter. Konstrukcja wykonana z materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na zarysowania, ścieranie oraz działanie wilgoci i środków czystości, przystosowanego do intensywnego użytkowania. Wykończenie zgodnie z wykończeniem poglądowym. Wszystkie krawędzie odpowiednio wykończone i zaoblone, bez ostrych zakończeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Stolik stabilny, przystosowany do użytkowania w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, łatwy w utrzymaniu czystości. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Średnica: 70 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 30 cm (+/- 2 cm) | imitacja dębu | 2 |  |
| 74 | stolik kawowy | Stolik kawowy okrągły. Blat stolika o kształcie okrągłym, wykonany z materiału o wysokiej trwałości i odporności na codzienną eksploatację. Stolik wsparty na trzech masywnych, cylindrycznych nogach, równomiernie rozmieszczonych pod blatem, zapewniających bardzo dobrą stabilność oraz charakterystyczny, nowoczesny wygląd. Nogi o grubym przekroju nadają konstrukcji solidny i monolityczny charakter. Konstrukcja wykonana z materiału drewnopodobnego o podwyższonej odporności na zarysowania, ścieranie oraz działanie wilgoci i środków czystości, przystosowanego do intensywnego użytkowania. Wykończenie zgodnie z wykończeniem poglądowym. Wszystkie krawędzie odpowiednio wykończone i zaoblone, bez ostrych zakończeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Stolik stabilny, przystosowany do użytkowania w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, łatwy w utrzymaniu czystości. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Średnica: 40 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 50 cm (+/- 2 cm) | RAL 3003 | 1 |  |
| 75 | Stół do czytania | Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 18-25 mm lub materiału równoważnego (np. kompakt HPL), o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania, działanie wilgoci oraz środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości, przystosowana do kontaktu z żywnością pośrednio (naczynia, opakowania). Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Stelaż wykonany z metalu lub materiału równoważnego, malowany proszkowo w kolorze czarnym, odporny na korozję, zarysowania i intensywną eksploatację. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Mechanizm składania: nogi stołu składane (system uchylny lub nożycowy), umożliwiający szybkie i łatwe złożenie stolika do pozycji transportowej lub magazynowej. Mechanizm wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym złożeniem podczas użytkowania. Nogi stołu zakończone stopkami antypoślizgowymi, chroniącymi podłoże przed zarysowaniem oraz umożliwiającymi stabilne ustawienie. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, bezpieczna w użytkowaniu, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Kolorystyka: blat - zgodny z wykończeniem poglądowym, stelaż - czarny. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania. | Szerokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 75 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) | imitacja dębu | 2 |  |
| 76 | Krzesło | Krzesło przeznaczone do pomieszczeń zbiorowego żywienia, stołówek lub sal socjalnych. Siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego (np. polipropylen) lub materiału równoważnego, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć oraz działanie środków czystości i dezynfekcji. Powierzchnia gładka, nieporowata, umożliwiająca łatwe i szybkie czyszczenie. Konstrukcja bez podłokietników, zapewniająca łatwość użytkowania oraz możliwość wsunięcia krzesła pod blat stołu. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, zapewniającego stabilność oraz trwałość przy intensywnej eksploatacji. Konstrukcja przystosowana do sztaplowania (układania w stos). Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające odpowiednie podparcie pleców. Siedzisko o odpowiedniej głębokości i wysokości (ok. 45 cm), dostosowane do użytkowania w przestrzeniach jadalnianych. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne w użytkowaniu. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania. Kolorystyka: jednolity kolor kremowy, zgodnie z wykończeniem poglądowym. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, przystosowany do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. | Szer. siedziska: 45 cm (+/- 2 cm) Gł. siedziska: 43 cm (+/- 2 cm) Wys. całkowita: 83 cm (+/- 2 cm) | RAL: 1015 | 6 |  |