Załącznik nr 1.2 do SWZ

ZP/21/2026

(składany wraz z ofertą)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Naczepa niskopodwoziowa 4 osiowa o DMC min. 60t (+/-5%)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa naczepy niskopodwoziowej na potrzeby realizacji zadań własnych” składam poniższe oświadczenie i potwierdzam, że zaoferowana naczepa jest całkowicie nowa, sprawna, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz posiada wskazane parametry techniczne.

Naczepa niskopodwoziowa 4 osiowa o DMC min. 60t (+/-5%):

| WYMAGANE FUNKCJE I PARAMETRY | Wymaganie / wartość / warunek graniczny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |
| - Producent: renomowany producent naczep z udokumentowanym doświadczeniem na terenie UE | Należy podać |  |
| - Stan: fabrycznie nowa, rok produkcji | Należy podać |  |
| - Homologacja / dopuszczenia: naczepa musi posiadać ważną homologację/świadectwo zgodności z przepisami UE/PL (np. homologacja typu lub dokumenty potwierdzające dopuszczenie do ruchu w UE). | TAK |  |
| - Dane techniczne: |  |  |
| - Ilość osi: 4 | TAK |  |
| - DMC: min 58000kg | TAK, podać |  |
| - Ładowność: min. 42 000 kg | TAK, podać |  |
| - Obciążenie siodła: 18t | TAK, podać |  |
| - Dopuszczalny nacisk na poczwórnej osi (4x1000kg) wynoszący 40000kg | TAK, podać |  |
| - Długość platformy dolny pokład: min. 8700 mm | TAK, podać |  |
| - Szerokość platformy (dolny pokład): min. 2500-2520mm z możliwością poszerzenia do szer. 3000-3020mm | TAK, podać |  |
| - Najazdy składne: długości min. 4000mm sterowane hydrauliczne. | TAK, podać |  |
| - Szerokość najazdów: min. 700 mm | TAK, podać |  |
| - Wysokość platformy (dolny pokład): max 900 mm | TAK, podać |  |
| - Zawieszenie: pneumatyczne (wskaźnik obciążenia osi w ciągniku) | TAK, podać |  |
| - Nogi podporowe obsługiwane korną z ruchomą płytą naziemną oraz dwoma prędkościami obrotowymi | TAK, podać |  |
| - Hamulce: zgodne z dyrektywą EWG, sprężony hamulec postojowy i elektroniczny układ hamulcowy ABS/EBS | TAK, podać |  |
| - Felgi stalowe | TAK |  |
| - Opony : 16 szt. 235/75R17.5 marki premium | TAK, podać |  |
| - System monitorowania ciśnienia w kołach TPMS | TAK |  |
| - Oświetlenie LED spełniające obowiązujące wymagania ruchu drogowego. | TAK, podać |  |
| - Najazdy z wykończeniem antypoślizgowym | TAK, podać |  |
| - Konstrukcja i materiał |  |  |
| - Rama główna wykonana z profili o wysokiej wytrzymałości, z profilami wzdłużnymi i wstawianymi belkami poprzecznymi. | TAK, podać |  |
| - Rama ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana minimum dwiema warstwami pokrycia zewnętrznego w kolorze czerwonym RAL 3000 lub 3001 lub 3002. | TAK, podać |  |
| - Podłoga z drewna twardego | TAK, podać |  |
| - Najazdy: dwuczęściowe z możliwością hydraulicznego przesuwu | TAK, podać |  |
| - Możliwość wjazdu i załadunku na platformę siodłową | TAK, podać |  |
| - Układ hydrauliczny |  |  |
| - Pompa hydrauliczna w naczepie | TAK, podać |  |
| - Zbiornik oleju, zawory bezpieczeństwa, filtry i manometry — zgodnie ze sztuką inżynierską. | TAK, podać |  |
| - Sterowanie: rozkładanie i przesuwanie najazdów z poziomu podłoża, wymagane blokady bezpieczeństwa (mechaniczne/hydrauliczne) zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu najazdów. | TAK, podać |  |
| - Wyposażenie dodatkowe i bezpieczeństwo |  |  |
| - Błotniki, osłony, schody serwisowe, uchwyty oraz osłony przeciwodpryskowe. | TAK |  |
| - Oświetlenie zgodne z przepisami (zestaw lamp LED 24V, ostrzegawcze światła pozycyjne). | TAK |  |
| - Złącza elektryczne i pneumatyczne zgodne z normami przemysłowymi (7-pin, przewody powietrzne itp.). | TAK |  |
| - Zaczep i płyta czołowa/sworzeń królewski zgodna ze standardami ISO (pod wysokość siodła 1200-1250mm) | TAK, podać |  |
| - Elementy odblaskowe i oznakowanie zgodne z przepisami drogowymi. | TAK |  |
| - Gwarancja |  |  |
| - Okres gwarancji: minimum 24 miesiące Parametr punktowany: - 24 miesiące, 2000mth – 0 pkt, - 36 miesiące, 3000mth – 10 pkt, - 48 miesiące, 4000mth – 20 pkt. | TAK, podać |  |
| - Obsługa serwisowa w trakcie trwania gwarancji – w cenie maszyny | TAK |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |
| - Deklaracja zgodności CE, dokumenty dopuszczające do ruchu po drogach publicznych | TAK |  |
| - Dostawca (Wykonawca) zagwarantuje dostępność części zamiennych w magazynach na terenie UE przez min. 10 lat | TAK |  |
| - Dokumentacja techniczna w języku polskim: instrukcja obsługi, katalog części zamiennych | TAK |  |
| - Miejsce dostawy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 | TAK |  |
| - Termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia (podpisania umowy): 15.12.2026 r. | TAK |  |

UWAGA:

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania ofertowego.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawca w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania ofertowego.

- Parametry dotyczące gwarancji stanowią parametr punktowany i jedno z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w toku postępowania.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.