Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne dla wszystkich zadań:

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia dla Gminy Warta Bolesławiecka.

- Podane w tabelach parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, których parametry techniczne są co najmniej takie jak wskazano w tabeli, lub lepsze.

- Zamówienie zostało podzielone na  zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadania lub na wszystkie zadania łącznie.

- Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie elementy wchodzące w skład danego zadania w ilościach podanych przez Zamawiającego.

- Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2025), nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne, sprawne technicznie oraz posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

Wykaz zadań:

Zadanie I: 	Zakup i dostawa odzieży specjalnej

Zadanie II. 	Zakup i dostawa radiotelefonów

Zadanie III: 	Zakup i dostawa wyposażenia i armatury wodnej

Zadanie IV: 	Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia

Zadanie V: 	Zakup i dostawa defibrylatorów

Zadanie VI: 	Zakup i dostawa aparatów powietrznych

Zadanie I: Zakup i dostawa odzieży specjalnej

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Opis szczegółowy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buty do ratownictwa | 1 | Spełnia normę: EN ISO 20345:2011; Buty przeznaczone do suchego skafandra do pracy w wodzie; Całe buty w kolorze czarnym; System szybkiego zapinania BOA objęty dożywotnią gwarancją; Cholewka ze skóry syntetycznej i siateczki; Szwy kevlarowe dla większej wytrzymałości i trwałości; Z boku otwory do wentylacji i wylatywania wody; Podeszwa Vibram; Antystatyczna i olejoodporna podeszwa zapewniająca przyczepność; Odblaskowe wstawki z boku; Wyjmowana, formowana wkładka wewnętrzna; Nosek chroniący przed uderzeniami; Na nosku i pięcie ochronna warstwa poliuretanu; Możliwość szybkiego założenia raczków, płetw na buty; 13 rozmiarów: 36-48. |
| 2. | Ubranie specjalne ochronne | 18 | Ubranie specjalne 3-częściowe, składające się z: kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej, spodni. Tkanina zewnętrzna: 82% Nomex® antistatic/18% P-aramid Membrana: 80% M-aramid/20% P-aramid + ePTFE Podszewka: 50% meta-aramid/ 50% wiskoza FR przepikowana z włókniną Ubranie specjalne ze wzmocnieniami na łokciach i kolanach z wkładkami amortyzującymi. W kurtce oraz spodniach otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany. Ubranie wyposażone w zamek typu anty-panic Taśma fosforyzująca zapewniająca dodatkową widoczność w warunkach zadymienia lub nocnych. Kurtka lekka wykonana z tkaniny aramidowej 220g/m² w składzie: 98% metaaramid, 2% antystatyk. Ubranie zgodne z opisem KG PSP z dnia 9 kwietnia 2019 r. Kolor piaskowy |
| 3. | Ubranie specjalne ochronne | 7 | Ubranie 3-częściowe, składające się z: kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej, spodni. Kolor piaskowy. Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2020 Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469:2020 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. Szczegółowy opis wyglądu kurtki ciężkiej Kurtka zapinana jednogłowicowym poliamidowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659 Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Dodatkowo wymaga się podkładu oddzielającego zamek suwaka od ciała użytkownika, wykonanego z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania. Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. Kurtka wyposażona w uchwyty do suszenia ubrania. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Patka zasłaniająca metalowe elementy górnej kieszeni – antystatyka ubrania. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk. Kolor powłoki ochronnej czarny. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Kurtka powinna posiadać dodatkowe wzmocnienia na barkach wykonane z tego samego materiału, co wzmocnienia na kolanach i łokciach. Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok umieszczona pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W jednej kieszeni dodatkowo umieszczony karabińczyk o osi podłużnej minimum 25 mm. W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. W przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, otwierany tunel do łatwego wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli. Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni umożliwia swobodne umieszczenie w niej radiotelefonu oraz kabla mikrofonu. Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Muszą posiadać czarny kolor powłoki i być wykonane z tej samej tkaniny lub dzianiny, co wzmocnienia na łokciach i kolanach. W górnej lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinny znajdować się 2 kieszenie („napoleońskie”) wpuszczane i zabezpieczona przed przemakaniem. W tym jedna zabezpieczona zamkiem błyskawicznym. W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną metodą. Kieszeń o minimalnych wymiarach 20 x 20 cm. Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy: a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu Ochotnicza Straż Pożarna, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawcze Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót OSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka OSP. na plecach umieszczony centralnie napis, Ochotnicza Straż Pożarna, wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: „Ochotnicza ”- 260±1mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1mm. Szczegółowy opis wyglądu spodni Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Jedna z kieszeni wyposażona w dodatkową kieszeń wewnętrzną na nóż z systemem szybkiego wyciągania. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. Elastyczne szelki o regulowanej długości (metoda regulacji jak w noszakach aparatów powietrznych) szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. System regulacji szelek jak w noszakach aparatów ochrony układu oddechowego. Spodnie wyposażone w szlufki. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym pośrodku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1mm. Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm a/ tkanina zewnętrzna Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania w temp. 600C 4.2; Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.1 PN-EN 469; 3; Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011. 4.3; Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469; osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N; Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002. 4.4; Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.6 PN-EN 469; osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N; Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002. 4.5; Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.7 PN-EN 469; ≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek; Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002. 4.6; Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.8 PN-EN 469; >80%; Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008. b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE c/ Podszewka, dwuwarstwowa aramidowo-wiskozowa o zawartości min. 45% aramidu oraz min. 30% wiskozy d/ tkanina lub dzianina aramidowa powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie (dotyczy powłoki ochronnej na kolana i łokcie). Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m2 Rozmiary: Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodnego z PN-EN 15384 Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15384:2020-10 (EN) ISO 15384:2020 Kurtka powinna być wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659 Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki. Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków. Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614. Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą. Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu. Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W jednej kieszeni dodatkowo umieszczony karabińczyk o osi podłużnej minimum 25 mm. W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”. Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką. Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni minimum 9 cm (mierzone na płasko). Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym. Kurtka wyposażona w uchwyty do suszenia ubrania. Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy. a/ taśmy fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki. b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, -na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, -poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu Ochotnicza Straż Pożarna, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót OSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90±2 mm napis OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm. Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. - na plecach umieszczony centralnie napis, Ochotnicza Straż Pożarna, w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: „OCHOTNICZA” - 260±1 mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm. Rozmiary - Ubranie specjalne lekkie powinno być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm |
| 4. | Spodnie lekkie | 20 | Spodnie lekkie wykonane z tkaniny jednowarstwowej o składzie 60% metaaramid/ 40% wiskoza FR lub 100% metaaramid. Spełniające wymogi normy EN-PN 15384 dla odzieży ochronnej używanej w pożarach w przestrzeni otwartej. Wzmocnienia na kolanach wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem. Odpinane szelki z szybką regulacją rozmiaru, regulacja szerokości pasa, dodatkowe kieszenie biodrowe. Kolor piaskowy |
| 5. | Spodnie lekkie | 10 | Spodnie muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 15384 Spodnie o konstrukcji jednowarstwowej, wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. Na wysokości kolan dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. . W tym jedna kieszeń dodatkowo wyposażona w kieszonkę na nóż. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z Kevlaru Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. Spodnie wyposażone w szlufki na wysokości pasa. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. |
| 6. | Rękawice techniczne | 30 | Rękawice muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do dokumentu: „Zasady Organizacji Ratownictwa Technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” zatwierdzonym przez KG PSP w październiku 2021r. Muszą spełniać normę EN 388+A1:2016 w zakresie 4X44 FP oraz posiadać aktualny Certyfikat CE potwierdzający te parametry. Warstwa zewnętrzna musi zapewniać wysoką przyczepność na suchych i mokrych powierzchniach. Warstwa wierzchnia: elastyczna, oddychająca tkanina w kolorze Hi-Vis Część chwytna: skóra syntetyczna Wzmocnienia: Guma termoplastyczna TPR zapewniająca ochronę wierzchniej części dłoni Dzianina elastyczna Kevlar®/PA z powłoką FR z warstwą pianki dla ochrony najbardziej narażonych obszarów w obrębie części chwytnej dłoni. Dzianina elastyczna Kevlar®/PA z powłoka FR chroniąca obszar dłoni pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Specjalne wzmocnienia antypoślizgowe na opuszkach palców. Podszewka: specjalna dzianinowa wkładka z włókna Kevlar® / PES / zapewniająca wysoką odporność na przecięcie. Mankiet: dwuwarstwowy elastyczny mankiet zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy. Rękawice powinny zapewnić: - wysoką ochronę przed urazami mechanicznymi. - wysoką wytrzymałość na rozerwanie. - sprężynę antypoślizgową. - oddychalność, wysoką czułość oraz elastyczność. - anatomiczny kształt – komfortowe dopasowanie do dłoni. - plastikowy element zawieszenia rękawicy na karabinku. - specjalna pętlę z tkaniny ułatwiająca zakładanie. Dostępne rozmiary: 7-8-9-10-11-12 |
| 7. | Buty specjalne | 14 | - Zgodne z europejską normą EN15090 F2A, - Wyposażone w membranę Sympatex, wysoki poziom wodoodporności oraz przepuszczalności powietrza. - System zapięcia - umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie. - Regulacja szerokości - dopasowanie w dwóch strefach: dolnej i górnej części buta. - Elastyczna strefa 360° - swoboda ruchów w okolicy kostki. - Oddychające zakończenie cholewki - Wykonane ze skóry bydlęcej - Osłony palców i pięty wykonane z poliuretanu termoplastycznego (TPU) - Stalowy podnosek - Antystatyczny materiał kompozytowy - Wbudowana wkładka stalowa chroniąca przed przebiciem - Taśmy odblaskowe 3M dla zwiększenia widoczności - Ochrona kostki: pianka z funkcją pamięci w okolicach kostki dla ochrony przed uderzeniem - Etykieta imienna do jednoznacznej identyfikacji |
| 8. | Buty specjalne | 10 | Dane techniczne: - Materiał główny: skóra wodoszczelna, hydrofobowa, przepuszczająca powietrze o grubości 2,5 mm - 2,7 mm. - Membrana: GORE-TEX®. - Powłoka wewnętrzna: 4-warstwowy GORE-TEX, wodoszczelna i przepuszczająca powietrze. - Materiał wysokiej jakości odporny na ścieranie. - Odporność na chemikalia. - Wkładka absorbująca: materiał zapobiegający poceniu się stóp. - Wkładka: anatomicznie uformowana, wypiera wilgoć, szybko schnąca, wymienna i zmywalna. - Podeszwa: wysoko oblana gumą, odporna na ekstremalne temperatury, samoczyszcząca, odporna na oleje i benzynę. - System zapinania: funkcjonalne, wodoodporne sznurowadła. - Inne: wszyty na okrągło miechowy język, anatomicznie dostosowany do kształtu stopy. - Długość cholewki: 28 cm. - Zgodne z normą DIN EN 15090:2012, - Świadectwo dopuszczenia CNBOP |
| 9. | Hełm | 10 | - Skorupa hełmu odporna na uderzenia i penetrację, jedna skorupa, - Ergonomiczna, miękka wyściółka z możliwością prania mechanicznego w temperaturze do 60 stopni Celsjusza, - Miękki pas podbródkowy, - Regulacja środka ciężkości, zewnętrzna regulacja rozmiaru hełmu, - Waga z podstawowym wyposażeniem 1,3 kg, - Zintegrowana ochrona krawędzi, - Mechanizm zapadkowy regulujący rozmiar opaski, - Wizjer dostosowany do osób noszących okulary, - Hełm certyfikowany zgodnie z normą EN EN 443:2008 (hełm typu B/3b), - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB - Odporność na temperaturę od -40 do 300 °C - Kolor hełmu żółty/oliwkowy,4 szt, kolor biały - 6 szt Wyposażenie Hełmu: - osłona karku - naklejki odblaskowe czerwone - okulary przyciemniane - przyłbica standardowa transparentna - latarka nahełmowa - adaptery zewnętrznego mocowania masek |
| 10. | Buty gumowe fh4 004 | 20 | Buty gumowe z wkładką odporną na przecięcie piłą łańcuchową, wyposażone w wyjmowaną, wewnętrzną, trudnopalną wkładkę ocieplającą. - trzeci stopień odporności termicznej, - stalowe wzmocnienie noska buta, - właściwości elektroizolacyjne – klasa 0, - izolujące ciepło zespołu podeszwy, - zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza , - zapewniające dobrą widoczność użytkownika dzięki taśmom odblaskowym w tylnej części cholewki - odporne na przecięcie piłą łańcuchową – poziom 3, - odporne na przebicie, poślizg i na olej, - cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne |
| 11. | Zestaw do ratownictwa wodnego 1 kpl | 2 | Zestaw składający się z: Skafander suchy do ratownictwa wodnego: materiał trójwarstwowy BTR480 z laminowaną membraną butylową, żółto/czarny wykonany z tkaniny BTR480; przeważający kolor - fluorescencyjny żółtozielony zapewniający lepszą widoczność ratownika rozciągliwa, neoprenowa kryza szyjna i manszety; ukośny zamek błyskawiczny YKK Aquaseal z przodu z osłoną; - ważne, żeby był z przodu w okolicach podbrzusza zamek błyskawiczny YKK Aquaseal tzw. „ulgi” z osłoną; wytrzymałe skarpety z wodoodpornego materiału; skafander przeznaczony do stosowania z butami do pracy w wodzie; odblaski 360° na rękawach i nogawkach; panele wzmacniające z Cordury 500D w miejscach narażonych na przecieranie; szybko odpinane szelki wewnętrzne; elastyczna talia zapewniająca wygodne dopasowanie; kieszeń na nogawce z zapięciem na rzep i D-ringiem na sprzęt; 18 rozmiarów. Szelki bezpieczeństwa P-72 mX z pasem biodrowym Posiadają normy Normy EN 358 EN 361 EN 813, Waga: 2060 - 2160 g Rozmiar: M - XL; XXL Kolor: czarno-czerwony Materiał: poliester Szerokość: 45 mm, Materiał: poliester, Klamry spinająco-regulacyjne, Materiał: stal ocynkowana Klamry regulacyjne Materiał: aluminium Typ: automatyczne Klamry zaczepowe Materiał: aluminium Element krzyżujący pasy barkowe Materiał: tworzywo sztuczne Miękka wyściółka: pasy barkowe, pasy udowe Kask do ratownictwa wodnego z czapką neoprenową Spełnia normę EN 1385: 2012; Kolor skorupy czerwony Konstrukcja z pełną ochroną przed uderzeniami bocznymi; Wytrzymała, formowana wtryskowa skorupa zewnętrzna ABS; Miękka wyściółka EVA zapewniająca doskonałą ochronę przed uderzeniami i izolacją termiczną; Wygodna regulacja obwodu głowy pokrętłem z tyłu; Regulowany pasek podbródkowy z klamrą, umożliwiający odpinanie w rękawiczkach; 4 rozmiary: S-M-L-XL Kamizelka asekuracyjna o wyporności 158N spełnia normy: EN 12402-5 i EN 12402-6 (2020); materiał Cordura 500D; kolor jaskrawoczerwony z fluorescencyjnymi żółtymi taśmami i odblaskami SOLAS; wyporność kamizelki od 88N do 158N (w zależności od rozmiaru); indywidualne dopasowanie dzięki pasom na ramionach, na bokach oraz z przodu; 2 odpinane pasy między nogami/pasy kroczne; klamry zapinające z jednym przyciskiem dla szybkiego odpinania;2 standaryzowane mocowania z przodu i 1 z tyłu na akcesoria;4 uchwyty z przodu kamizelki typu D-ring z nacięciem;2 duże kieszenie przednie z odpływami na wodę (w środku D-ringi i kieszenie z siatki); odpinany zasobnik z tyłu na dodatkowe akcesoria; 2 panele Velcro: z przodu i z tyłu na naszywki identyfikacyjne; pas z klamrą szybkowyczepną; kieszonka na schowanie nadmiaru pasa szybkowyczepnego; elementy wypornościowe umieszczone z przodu, z tyłu, a także z boku kamizelki;4 rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL. Rękawice do ratownictwa wodnego z neoprenu Wykonane z 3 mm neoprenu Superstretch dla lepszego dopasowania i sprawności manualnej; Brak wewnętrznych szwów dla optymalnego komfortu; Na nadgarstku pasek na rzep; Anatomiczny kształt; Dłoń i palce wzmocnione kevlarem; 5 rozmiarów S-M-L-XL-XXL. Buty do ratownictwa wodnego (parametry jak w poz. 1.) spełnia normę: EN ISO 20345:2011; buty przeznaczone do suchego skafandra do pracy w wodzie; całe buty w kolorze czarnym; system szybkiego zapinania BOA objęty dożywotnią gwarancją; cholewka ze skóry syntetycznej i siateczki; szwy kevlarowe dla większej wytrzymałości i trwałości; z boku otwory do wentylacji i wylatywania wody; podeszwa Vibram; antystatyczna i olejoodporna podeszwa zapewniająca przyczepność; odblaskowe wstawki z boku; wyjmowana, formowana wkładka wewnętrzna; nosek chroniący przed uderzeniami; na nosku i pięcie ochronna warstwa poliuretanu; możliwość szybkiego założenia raczków, płetw na buty; 13 rozmiarów: 36-48. |
| 12. | Kamizelka taktyczna pilota drona | 1 | Kamizelka taktyczna żółta fluorescencyjna dedykowana dla służb wymagających podwyższonej widoczności. Wykonana z trwałej siatki o gramaturze 282g/m2 (+/- 5%) charakteryzującej się wysoką wytrzymałością w połączeniu z nieprzemakalną żółtą fluorescencyjną cordurą o gramaturze D600/600 certyfikowanej EN ISO 20471 oraz EN ISO 15797 oraz taśm. Kamizelka wyposażona w kilka kieszeni po prawej i lewej stronie. Na plecach napis odblaskowy na rzep |
| 13. | Kamizelka asekuracyjna | 2 | Kamizelka asekuracyjna dla służb ratowniczych działających na wodzie i lodzie: Kamizelka asekuracyjna o wyporności 158N spełnia normy: EN 12402-5 i EN 12402-6 (2020); materiał Cordura 500D; kolor jaskrawoczerwony z fluorescencyjnymi żółtymi taśmami i odblaskami SOLAS; wyporność kamizelki od 88N do 158N (w zależności od rozmiaru); indywidualne dopasowanie dzięki pasom na ramionach, na bokach oraz z przodu; 2 odpinane pasy między nogami/pasy kroczne; klamry zapinające z jednym przyciskiem dla szybkiego odpinania;2 standaryzowane mocowania z przodu i 1 z tyłu na akcesoria;4 uchwyty z przodu kamizelki typu D-ring z nacięciem;2 duże kieszenie przednie z odpływami na wodę (w środku D-ringi i kieszenie z siatki); odpinany zasobnik z tyłu na dodatkowe akcesoria; 2 panele Velcro: z przodu i z tyłu na naszywki identyfikacyjne; pas z klamrą szybkowyczepną; kieszonka na schowanie nadmiaru pasa szybkowyczepnego; elementy wypornościowe umieszczone z przodu, z tyłu, a także z boku kamizelki;4 rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL. |
| 14. | Ubranie wypornościowe | 2 | Dwuczęściowy kombinezon flotacyjny 50N, wodoodporny, nieoddychający, szwy klejone. Kurtka: - Spełniająca normę EN-393. - Pas krokowy, gwizdek morski. - Kieszenie: napoleońska, dwie dolne wyściełane polarem, dwie piersiowe. - Jaskrawy kaptur z ochroną twarzy i podbródka, chowany w kołnierzu. - Rękawy z antywlewami neoprenowymi i pasami z rzepami do opinania. - Taśma odblaskowa na kapturze oraz na piersi. Spodnie: - Wyposażone w szelki. - Dwie kieszenie z klapkami. - Pas krokowy. - Zamki na dole nogawek ułatwiające zakładanie. - Opinacze z rzepami na dole nogawek. |
| 15. | Rękawice ochronne | 10 | Rękawice muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Zgodność z normą EN 659+ A1:2008 Część grzbietowa: Wykonana z wysokoodpornej tkaniny typu Kermel poddanej obróbce hydrofobowej. Ochrona kostek: Wewnętrzna warstwa wyposażona w piankową wyściółkę przeciwuderzeniową, chroniącą stawy dłoni przed urazami mechanicznymi. Część chwytna: Pokryta powłoką silikonową, zapewniającą wysoką odporność mechaniczną i termiczną, hydrofobowość oraz doskonałe właściwości antypoślizgowe (pewny chwyt). Membrana: Wysoce oddychająca i wodoodporna membrana typu FR Porelle, stanowiąca barierę dla bakterii, krwi oraz substancji chemicznych. Konstrukcja: Wykonane w ergonomicznym kroju 3D, odwzorowującym naturalny ruch dłoni, co zwiększa manualność. Elementy odblaskowe: Zwiększające widoczność ratownika w trudnych warunkach. Karabińczyk: Trwale zamontowany element umożliwiający spięcie rękawic lub podwieszenie ich do ubrania specjalnego. Mankiety: Możliwość wyboru spośród 3 rodzajów Szeroki zakres rozmiarów od 6 do 13. Kolorystyka: Dostępne w kolorze granatowym lub piaskowym. |
| 16. | Hełm ratowniczy lekki | 10 | Hełm dla ratowników pracujących w różnych warunkach i przeznaczony do pożarów otwartych, ratownictwo techniczne i wysokościowe oraz wodne. Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania: normy: - EN 16471:2014, - EN 16473:2014, - EN 12492:2012, - EN 1385:2012, -EN 166:2004 - EN 14458:2004 - hełm powinien być wyposażony w osłonę karku - Otwory wentylacyjne w skorupie hełmu - Odporność na wysokie temperatury oraz zdolność izolacji elektrycznej E2, - Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne - badanie potwierdzające użytkowanie w niskich temperaturach (-20°C) - Naklejki odblaskowe poprawiające widoczność po zmroku - gogle zewnętrzne oraz uchwyt na latarkę - kosz wewnętrzny z materiału niedrażniącego skóry; - powinien posiadać regulację obwodu głowy w zakresie od 52 do 64cm - waga do 850 g - dostępny w kolorach: czerwonym, high visibility (odpowiednik RAL1026) oraz białym lumilescencyjnym (świecącym w ciemności) Wyposażenie standardowe: okulary wewnętrzne, przezroczysta przyłbica i worek transportowy Kolor żółty (RAL1026) |

Zadanie II. Zakup i dostawa radiotelefonów

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Opis szczegółowy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiotelefon przewoźny | 6 | Radiotelefon z technologią DMR Do zastosowania w bojowym wozie strażackim. Redukcja szumów oparta na AI. Obsługa funkcji IP Transit Solution. Tryb pracy: konwencjonalny cyfrowy, konwencjonalny analogowy, cyfrowy trunking. Dane techniczne: Zakres częstotliwości: - UHF: 400~470 MHz - VHF: 136~174 MHz Ilość kanałów: 1024 Ilość stref: 64 Napięcie robocze: 13,6V ± 15% Wyświetlacz 2,4 cala Pobór prądu: - Tryb czuwania: < 0,5A - Transmisja: 1W: < 3A, 5W: < 4A, 25W: < 8A, 45W: < 12A - Odbiór: < 2.0A Wymiary max (szerokość × wysokość): 177 x 61,5 W komplecie: mikrofon standardowy, elementy montażowe, kabel zasilający 3m Urządzenie zaprogramowane zgodnie z wytycznymi KW PSP (do 30 kanałów) |
| 2. | Radiotelefon nasobny | 10 | Tryby pracy: • Konwencjonalny cyfrowy • Konwencjonalny analogowy Dane techniczne: - VHF: 136-174MHz / UHF: 470-527MHz, 1-5W VHF, 1-4W UHF. - Tryb cyfrowy TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy - Pseudo Trunking, dwie szczeliny w trybie bezpośrednim, jak i z przemiennikiem szyfrowanie podstawowe i DMRA 40bit - Ilość kanałów: 1024 - Ilość stref: 64 - Kolorowy wyświetlacz LCD 1.8", transfleksyjny - Temperatura pracy: -20 ℃ do + 60 ℃ - Pyłoszczelność i wodoodporność: IP-67 - Odporność na upadek z wysokości 2 metrów. - Interfejs w języku polskim - Obsługujący XPT eXtended Pseudo Trunking - Bluetooth, GPS W komplecie: radiotelefon, akumulator 2000mAh Li-polymer, antena, ładowarka biurkowa, klips do pasa. Urządzenie zaprogramowane zgodnie z wytycznymi KW PSP (do 30 kanałów) |

Zadanie III: Zakup i dostawa wyposażenia i armatury wodnej

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Opis szczegółowy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydronetka ciśnieniowa | 1 | - Rodzaj środka gaśniczego: woda - Pojemność: 9,5 litra - Zasięg strumienia wody min: 13,0–16,0 m - Max czas działania: do 60 s - Ciśnienie robocze: 7 bar |
| 2. | Wąż ssawny W110 | 2 | Wąż zbrojony z PCV, elastyczny - średnica wewnętrzna 110mm, - łącznik zakuty tuleją aluminiową, - długość: min 2,5m, - temperatura pracy od -20”C do +60”C, - łączniki typu STORZ, - certyfikat CNBOP |
| 3. | Smok ssawny 110 prosty | 1 | Smok ssawny o średnicy 110mm do pobierania wody gaśniczej ze zbiorników wodnych. - Korpus smoka ssawnego wykonany z aluminium. - Smok wyposażony w zawór zwrotny. - Łączniki typu STORZ. |
| 4. | Mostek przejazdowy | 2 | Mostek przejazdowy gumowy do węży tłocznych 2xØ75 do ochrony węży i kabli przed zgnieceniem podczas przejazdu pojazdów. Obciążenie do 9 ton na oś. |
| 5. | Kaseton wężowy | 2 | Kaseton przeznaczony do przechowywania węży tłocznych W52, - Wykonany z aluminium. - Jeden bok otwierany. - Zamknięcie na rzepy. Przystosowany do przewożenia w pojazdach pożarniczych. Wymiary max 870 x 115 x 520 Waga max 3,7 kg Przeznaczone dla trzech węży pożarniczych 52 (C) |
| 6. | Pompa zatapialna elektryczna | 1 | Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej: - Max wysokość podnoszenia: min 13,0 m, - Max wydajność: min 600 l/min, - Max średnica zanieczyszczeń: 50 mm, - Nasada typu STORZ 2” |
| 7. | Wąż tłoczny do pompy zatapialnej | 4 | - Średnica wewnętrzna: 52 mm - Długość: 20m ± 0,5 m - Maksymalne ciśnienie robocze: 1,5 MPa - Ciśnienie próbne: 2,25 MPa - Ciśnienie rozrywające: 4,5 MPa - Oplot: okrągłotkany przędzy poliestrowej - Odporność na niskie temperatury: do -30 stopni C - Świadectwo dopuszczenia CNBOP. |
| 8. | Odkurzacz strażacki do wody | 2 | Moc wejściowa 2200W Wydajność ssania 150l/min Przepływ max 70l/s Podciśnienie max 230 mbar Wysokość tłoczenia z przyssawką max 9m, odległość tłoczenia max 50m Średnica zanieczyszczeń do 34mm Pojemność pojemnika max 45l SKŁAD ZESTAWU: - odkurzacz - rura ssąca ze stali nierdzewnej 50 cm - 2 szt - metalowa ssawka podłogowa - 1 szt - ssawka szczelinowa - 1 szt - siatka filtracyjna - 1 szt - wąż ssący 7 m - 1 szt - wąż do wypompowywania brudnej wody 10 m - 1 szt. |
| 9. | Wąż tłoczny W110 | 4 | Dane techniczne: - Średnica wewnętrzna: 110 mm - Długość: 20 m ± 0,5 m - Ciśnienie robocze: min. 1.2 MPa - Ciśnienie próbne: min 1.8 MPa - Ciśnienie rozrywające: min 3.6 MPa - Świadectwo dopuszczenia CNBOP - Wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy gumy syntetycznej, poliuretanu lub PCV - Zewnętrzna powłoka poliuretanowa - Złącza typu STORZ |
| 10. | Wąż tłoczny W42 FLUO | 14 | Dane techniczne: - Średnica wewnętrzna: 42 mm, - Długość: 20 m ± 0,5 m, - Ciśnienie robocze: min. 20 bar, - Ciśnienie rozrywające: min 60 bar, - Świadectwo dopuszczenia CNBOP - Wkładka wewnętrzna z lekkiej gumy syntetycznej EPDM Super Light , - Zewnętrzna powłoka poliuretanowa w kolorze żółtym fluorescencyjnym - Złącza typu STORZ |

Zadanie IV: Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Opis szczegółowy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyski sygnalizacyjne – zestaw 6 dysków | 2 | Zestaw 6 sztuk dysków sygnalizacyjnych: - 3 kolory świecenia, - tryby pracy i przybliżony czas pracy: pulsujący błysk (fala) - 15h, pojedyncze mignięcie - 80h, pojedynczy błysk wolny - 30h, pojedynczy błysk szybki - 60h, podwójny błysk wolny - 36h, - funkcja automatycznego uruchamiania i synchronizacji, - obudowa dysków z tworzywa sztucznego (gumowane), wyposażona w magnes -- - stopień ochrony IP 67 W zestawie: - ładowarka sieciowa 230V, - ładowarka samochodowa 12V, - walizka transportowa (stacja ładująca). |
| 2. | Mobilny bank energii | 2 | - Pojemność min 1600 Wh z możliwością rozbudowy do min 5500 Wh - Moc wyjściowa 2400 W, - Ładowanie 0-80% max do 70 minut, - Waga max 25kg |
| 3. | Lampa warsztatowa | 1 | Najaśnica przemysłowa o strumieniu świetlnym min. 4500 lm, wyposażona w dwa panele COB LED, przeznaczona do profesjonalnego użytku. Wyposażona w wymienny akumulator Li-Ion 14.8V min. 5000mAh. W zestawie ładowarka sieciowa 100-240V oraz pudełko transportowe. |
| 4. | Monitor poglądowy do obsługi drona | 1 | Rozmiar ekranu: 21,5" Kolor wyświetlacza: 16,7 mln kolorów RGB Tryb wyświetlania: tryb TN, normalny biały Rozdzielczość: 1920x1080 pikseli Rozstaw punktów: 0,24825x0,24825 mm Proporcje: 16:9 Jasność: 1000cd/m² Współczynnik kontrastu: 1000:1 Podświetlenie: LED Czas reakcji: 5 ms Interfejsy: 4x HDMI IN / 4 x OUT, 2x USB-C OUT / 2x USB-A 3.0 OUT Dźwięk: 2x głośniki / 1x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm Napięcie wejściowe: akumulator DC12V / V-mount Pobór mocy: ≤30W Temperatura pracy: -10~50°C Temperatura przechowywania: -20~60°C Waga urządzenia: 4,65 kg Skład zestawu: 1x monitor zewnętrzny 21,5" 1000cdm2 z 12V 1x metalowy statyw do monitora 21,5" z mocowaniem 1x taca (obrotowa i regulowana) na sterowniki z regulowanym uchwytem 2x akumulator 6700 mAh / 14,4 V / 96 Wh 1x osłona przeciwsłoneczna do monitora 21,5". 1x torba na monitor 21,5" i akcesoria 1x kabel spiralny HDMI + adapter HDMI na mini HDMI 1x kabel HDMI 1x kabel USB-A do USB-C 1x zasilacz z wtyczką XLR 15V, 5A |
| 5. | Młotowiertarka | 2 | Akumulatorowy młot SDS-Plus: - Mechanizm udarowy - energia uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 8,46 m/s² - Automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale. - System bezkluczowej wymiany uchwytu narzędziowego między SDS-Plus a uchwytem wiertarskim 13 mm - Metalowa obudowa przekładni, silnik bezszczotkowy - 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock - Akumulatory – 2 szt, 18V litowo-jonowe o pojemności 8,0Ah każdy, walizka, - Częstotliwość udarów 4600 ud./min - Maksymalna prędkość obrotowa 800 obr./min - Maksymalna zdolność wiercenia z wiertłem tunelowym 75mm - Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 32 mm |
| 6. | Akumulatorowa piła posuwowa | 1 | Piła szablasta lisi ogon w walizce Specyfikacja techniczna: - Napięcie zasilania: 18 V - Typ akumulatorów: Li-ion - Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2800 /min - Długość skoku: 32 mm - Zdolność cięcia: w rurze: min do 130 mm, w drewnie: min do 255 mm - Waga do 3,8 kg - Pionowa konstrukcja przekładni - Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu - Hamulec elektryczny WYPOSAŻENIE: - 2x brzeszczot tnący - 2x akumulatory 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania - Ładowarka - Walizka transportowa - Polska instrukcja obsługi - Polska karta gwarancyjna |
| 7. | Pilarka spalinowa | 1 | Moc min 4,4 kW/ 6KM Pojemność skokowa min 72,2 cm³ Ciężar (bez paliwa, prowadnicy i łańcucha) do 6 kg. Stosunek ciężaru do mocy 1,4 kg/kW Podziałka piły łańcuchowej 3/8 " Poziom mocy akustycznej do 120 dB(A) Wyposażenie: Pilarka, łańcuch tnący 1,6 3/8, prowadnica długości 50cm oraz klucz |
| 8. | Megafon | 1 | Megafon przenośny: - moc: 50 - 90 W, - zasięg: do 900 m, - funkcje: nagrywanie, syrena, - odtwarzanie: MP3, - nośniki: USB, karta SD, - wejście: AUX - zasilanie: 8 × baterie R14 lub akumulator |
| 9. | Agregat prądotwórczy | 5 | Moc maksymalna: 3,3 kW Moc znamionowa: 3,0 kW Napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz Prąd znamionowy: 13 A Moc akustyczna Lwa: 96 dB(A) Pojemność zbiornika: 5,5 l Waga: 28 kg Prądnica inwerterowa Rozruch: manualny Zbiornik paliwa min 8L Wyposażenie: 2 gniazda 230V 16A Gniazdo USB Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12V 8,3A Sygnalizacja przeciążenia Zabezpieczenie przeciążeniowe Lampka niskiego poziomu oleju |
| 10. | Ładowarka akumulatorów masztu oświetleniowego | 2 | Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów masztu oświetleniowego MXF TL-601 Milwaukee, będącego na wyposażeniu zamawiającego. Przeznaczona do akumulatorów Li-lon o pojemności 3.0AH, 6.0AH, 8.0AH, 12.0AH Prąd ładowania: 8A Źródło zasilania: AC Jeden port ładowania, system MX FUEL Czas ładowania w zależności od pojemności akumulatora od 45 do 100 minut |
| 11. | Nagrzewnica elektryczna 15kW | 2 | Nagrzewnica elektryczna z wentylatorem o mocy max 15kW Przepływ powietrza 1700m3/godz Zasilanie 400V Tryb pracy: wentylator, ogrzewanie moc 75kW oraz 15 kW Certyfikat CE |
| 12. | Nagrzewnica elektryczna 3kW | 2 | Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej do 3,3kW Przepływ powietrza 288m3/godz Zasilanie 230V Płynna regulacja mocy Certyfikat CE |
| 13. | Nagrzewnica olejowa | 1 | Nagrzewnica olejowa na olej napędowy Moc grzewcza min. 20kW Zbiornik paliwa pozwalający na pracę min 8h Zasilanie 230V Wyposażenie: termostat, czujnik płomienia, czujnik przegrzania, czujnik przepływu powietrza |
| 14. | Przecinarka do betonu i stali | 1 | Przecinarka spalinowa o mocy 4,4 KM, wyposażona w ściernicę o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych. Prowadzenie ręczne Pojemność skokowa 66,7 cm³ Maksymalna głębokość cięcia 125 mm Ciężar do 9,6kg Wyposażenie: tarcza diamentowa do betonu 350 mm |
| 15. | Worki na piasek | 6000 | Worki polipropylenowe tkane 50 x 80cm o masie do 50g, z obszyciem, bez zaciągu |
| 16. | Latarka kątowa | 4 | Latarka kątowa z ruchomą głowicą, odporna na upadki z wysokości do 2 m, pyłoszczelna i wodoszczelna (IP67), - moc światła: 200/110/60 lumenów (światło skupione), 100/40/20 lumenów (światło rozproszone). - zasięg: do min 400 m (światło skupione). - czas pracy: od 7 do 27 godzin w zależności od trybu. - czas ładowania: do 4 godzin. - certyfikaty: ATEX, IECEx W zestawie ładowarka, zasilacz 230 V AC i 12V DC. |

Zadanie V: Zakup i dostawa defibrylatorów

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Opis szczegółowy/wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator AED w kapsule zewnętrznej 9000 | 4 | Skład zestawu: - Defibrylator terapeutyczny w torbie: - energia defibrylacji dla dorosłych: 150 J, energia defibrylacji dla dzieci: 50 J - komunikaty w języku polskim i pełna asysta przy RKO z metronomem i komunikatami głosowymi informującymi, - okres gwarancji AED do 8 lat - Jedna para elektrod terapeutycznych SMART - Bateria litowo-manganowa z gwarancją do 4 lat lub do 200 wyładowań. - Dedykowany klucz pediatryczny - Kapsuła na defibrylator do użytku na zewnątrz, z wbudowaną matą grzewczą z termostatem, która chroni urządzenie przed mrozem, z oświetleniem LED, alarmem - Tablica informacyjna do użytku na zewnątrz - Instrukcja obsługi |

Zadanie VI: Zakup i dostawa aparatów powietrznych

| 1. | Aparat powietrzny z maską | 2 | Doposażenie w aparat oddechowy powietrzny M1 FIX G1 - z noszakiem M1, maską G1 oraz butlą kompozytową 6,8 l/ 300 bar. Zestaw kompatybilny z wyposażeniem będącym na wyposażeniu Zamawiającego. Zestaw zawierający: - Aparat oddechowy M1 - Noszak M1 ADV FIX, zintegrowany automat M1 - Maska G1 - Butla kompozytowa 6,8l z zaworem i ogranicznikiem |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Zamawiający, oprócz zakupu i dostawy, wskazuje następujące wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy);

  - za termin wykonania dostawy przyjmuje się przekazanie kompletnego, sprawnego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w ramach danego zadania;

  - jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę.