znak postępowania: SRZP261-0017/26

Załącznik nr 16 do SWZ

……………………………								………………………….

(Nazwa Wykonawcy)								(miejscowość i data)

BADANIE PRÓBKI

Wymagania ogólne

- Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem próbki, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, określone jako „F1” oraz czy oferowane dostawy i usługi posiadają zadeklarowaną przez Wykonawcę funkcjonalność określoną jako „F2”

- Z procedury badania próbki zostanie sporządzony protokołu dokumentujący przebieg badania próbki.

- Jeżeli po dokonaniu badania próbki okaże się, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, oferta podlega odrzuceniu.

Warunki jakie musi spełniać próbka

- Wykonawca przekaże:

  - komputer z zainstalowanym na nim oprogramowaniem systemowym, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z przykładowymi legalnie pozyskanymi danymi testowymi, pozwalający na uruchomienie oprogramowania systemowego (lub maszyn wirtualnych zawierających oprogramowanie) oraz z filmem będącym instrukcją przeprowadzenia badania próbki.

  - instrukcje logowania do systemu, maszyn wirtualnych (jeśli dotyczy), bazy danych (jeśli dotyczy),  oraz procedurę uruchomieniową próbki na wypadek, gdy nie uda się jej uruchomić (odhibernować) lub oprogramowanie stanowiące próbkę w trakcie badania przestanie odpowiadać.

  - urządzenie mobilne w postaci telefonu/tabletu z zainstalowaną aplikacją mobilną lub dodatkowy komputer z zainstalowanym na nim oprogramowaniem symulującym środowisko mobilne (emulatorem aplikacji mobilnej).

  - hotspot sieci bezprzewodowej w technologii WiFi. Zamawiający dopuszcza, iż komputer z zainstalowanym na nim oprogramowaniem systemowym będzie posiadał wbudowaną kartę WiFI, która zostanie wykorzystania na potrzeby punktu dostępowego sieci WiFi dla urządzenia mobilnego lub komputera z zainstalowanym oprogramowaniem emulującym środowisko mobilne.

- Oprogramowanie zainstalowane na komputerze, urządzeniu mobilnym, komputerze z oprogramowaniem emulującym musi zawierać wszelkie niezbędne do przeprowadzenia badania próbki komponenty (system operacyjny, wirtualizator, bazę danych, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie dziedzinowe, usługi, aplikacje mobilną, itp.)

- Celem weryfikacji przez Zamawiającego funkcjonalności aplikacji mobilnej, Wykonawca musi dostarczyć urządzenie mobilne w postaci telefonu/tabletu z zainstalowaną aplikacją mobilną. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania symulującego środowisko mobilne (emulator) zainstalowanego na dodatkowym komputerze dostarczonym w ramach próbki. Komunikacja między aplikacją mobilną musi przebiegać bezprzewodowo z wykorzystaniem technologii WiFi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dodatkowego zewnętrznego punktu dostępowego (routera) przez który będzie odbywała się komunikacja między aplikacją mobilną a oprogramowaniem próbki.

- Oprogramowanie próbki musi zawierać wszelkie niezbędne do przeprowadzenia badania próbki oprogramowanie (bazę danych, oprogramowanie systemowe, programowanie dziedzinowe, usługi itp.).

- Próbka musi zawierać zainstalowane przykładowe dane testowe, umożliwiające zbadanie próbki, w tym:

  - dane dotyczące ewidencji dróg i obiektów mostowych dla minimum 100 km dróg w dowolnym obszarze, w tym drogę kategorii powiatowa,

  - dane dotyczące fotorejestracji pochodzącej ze mobilnego systemu mapowania pozyskane w technologii RTK, dla ww. dróg.

  - dane EGiB (przedmiotowe i podmiotowe),

  - plik zapisany w formacie *.dxf zawierający dane infrastruktury drogowej (np. dokumentacja projektowa), położony w obszarze ww. dróg,

  - plik zapisany w formacie *.jpg, *.png lub *.tiff zawierający dane infrastruktury drogowej (np. wydruk mapy zasadniczej), położony w obszarze ww. dróg,

  - plik zapisany w formacie *.shp zawierający dane infrastruktury drogowej, położony w obszarze ww. dróg,

- Przykładowe dane testowe nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jej naruszenia całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Przygotowanie próbki w inny sposób niż opisany będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami SWZ i spowoduje odrzucenie oferty.

Procedura badania próbki

- Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem przekazanego komputera. Za legalne użytkowanie i licencje oprogramowania bazowego odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający przeprowadzi badanie próbki na podstawie przekazanego komputera wraz z filmem instruktarzowym badania próbki. Film musi umożliwić zbadanie próbki wg scenariusza testowego próbki. Brak możliwości zbadania próbki według scenariusza lub przygotowanie próbki według innego scenariusza będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- W przypadku gdy Komisja po zapoznaniu się z filmem instruktarzowym próbki nie będzie mogła wykonać funkcjonalności opisanej w scenariuszu próbki nastąpi odrzucenie oferty.

- Próbka oceniana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego.

- Ocenie przez Komisję podlegać będą zadeklarowane przez Wykonawcę następujące funkcjonalności:

  - F1 – są to funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego na moment złożenia oferty, dotyczące cech systemu dostarczanego,

  - F2 – są to funkcjonalności zadeklarowane przez Wykonawcę dostępne na moment złożenia oferty dotyczące cech systemu dostarczanego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie badania próbki, że funkcjonalności określone przez Zamawiającego jako „F1” nie są spełnione, następuje odrzucenie oferty.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie badania próbki, że funkcjonalności określone przez Zamawiającego jako opcjonalne „F2” nie są spełnione, Zamawiający uzna, że dana funkcjonalność nie została zaoferowana i skoryguje odpowiednio ilość punktów przyznanych ofercie Wykonawcy w kryterium Funkcjonalność.

- Środowisko próbki musi działać bez dostępu do internetu.

- Oprogramowanie musi być dostępne przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji oprogramowania po stronie użytkownika. W przypadku niespełnienia tego warunku następuje odrzucenie oferty.

- Jeśli przygotowane oprogramowanie w trakcie badania próbki nie będzie odpowiadało dłużej niż 5 minut (zawiesi się) a procedura uruchomieniowa nie zadziała lub po jej zadziałaniu oprogramowanie ponownie przestanie odpowiadać w trakcie badania próbki na dłużej niż 5 minut spowoduje to odrzucenie oferty.

Scenariusze testowe próbki – wypełnia zamawiający

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie | Spełnione TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokaz tworzenia systemu referencyjnego |  |  |
| a. | Narysowanie odcinków referencyjnych bez punktów referencyjnych -Platforma powinna automatycznie dostawić brakujące punkty referencyjne, dodanie drogi oraz odcinków referencyjnych, | F1 |  |
| b. | Modyfikacja węzłów systemu referencyjnego z dochodzącymi minimum trzema odcinkami referencyjnymi - odporność na kasowanie punktu referencyjnego, | F1 |  |
| c. | Przeliczanie nieciągłego przebiegu drogi – pokazanie kontynuacji naliczenia długości drogi, której przebieg jest ograniczony drogą wyższej kategorii, | F1 |  |
| d. | Na nowo wyrysowanym odcinku dodanie jezdni (obiektu powierzchniowego) o szerokości początkowej 8m oraz końcowej 5m na długości 50 metrów. | F1 |  |
| e. | Dla nowo dodanego odcinka (drogi) wygenerować Tabelę 8 Książki Drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz 582 z dnia 25.04.2005), w tym zgodnie z objaśnieniami do działu VIII (Szczegółowe dane techniczne odcinka drogi). lub/oraz zgodnie z zasadą wstawiania nowych przekrojów charakterystycznych przy zmianie szerokości elementu drogi o 0.5m. | F1 |  |
| 2. | Obsługa zewnętrznych danych, podłączanie źródeł danych |  |  |
| a. | Odczyt i podłączenie na mapie GML, DXF, | F1 |  |
| b. | Odczyt i podłączenie na mapie SHP, | F1 |  |
| c. | Odczyt i podłączenie do bazy pliku CSV, | F1 |  |
| 3. | Pokaz projektowania organizacji ruchu |  |  |
| a. | Utworzenie projektu organizacji ruchu, | F1 |  |
| b. | Wczytanie istniejących znaków do projektu, | F1 |  |
| c. | Narysowanie przejścia dla pieszych pod kątem, | F1 |  |
| d. | Wrysowanie nowego oznakowanie poziomego P-10 o szerokości 4 m i kącie 10 stopni na czerwonym podkładzie malowania, | F1 |  |
| e. | Narysowanie sygnalizatorów świetlnych i kilku znaków pionowych (znaki nowe musza być prezentowane jako kolorowe), | F1 |  |
| f. | Skasowanie istniejącego przejścia dla pieszych obiekt dostaje X na swojej powierzchni lub zmienia kolor na czerwony, | F1 |  |
| g. | Wdrożenie projektu do ewidencji z zadaną datą, | F2 |  |
| i. | Użytkownik dodaje dodatkowy komentarz w formie dowolnego tekstu do oznakowania poziomego, | F2 |  |
| j. | Użytkownik drukuje przygotowany Projekt Organizacji Ruchu. Wydruk Projektu Organizacji Ruchu musi posiadać metryczkę z danymi projektu oraz projektanta jak również legendę z wyjaśnieniem symboliki drukowanych obiektów. | F2 |  |
| 4. | Pokaz wydania decyzji administracyjnej: |  |  |
| a. | Wydanie decyzji wieloetapowej na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót pod inwestycje: |  |  |
| i | 3 etapy w różnych lokalizacjach i różnych datach obowiązywania wraz z wrysowaniem na mapie geometrycznego zakresu poszczególnych etapów na mapie zawierającej szczegółowe informacje dotyczące adresu i działki, | F1 |  |
| ii | Wprowadzenie różnych warunków (dat i powierzchni) dla każdego etapu, | F1 |  |
| iii | Naliczenie opłat za roboty wg dat w etapach oraz urządzenia od daty umieszczenia na 25 lat, | F1 |  |
| iv | Wygenerowanie decyzji obejmującej wszystkie etapy i urządzenia na jednym formularzu, | F1 |  |
| b. | Wydanie decyzji karnej za przekroczenie czasu zajęcia dla 3 etapu o 4 dni. |  |  |
| i | Założenie decyzji karnej z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego, | F1 |  |
| ii | Naliczenie opłat karnych za zajęcie obiektów drogi, | F1 |  |
| iii | Wygenerowanie decyzji. | F1 |  |
| 5. | Uprawnienia dostępu do danych osobowych |  |  |
| a. | System powinien posiadać specjalne uprawnienia dostępu do danych osobowych, z wymuszonym monitorowaniem logowań i dostępów do danych. | F1 |  |
| b. | Logi musza odkładać się w systemie i administrator musi mieć możliwość podglądu wszystkich incydentów w bazie. | F1 |  |
| 6. | Fotorejestracja |  |  |
| a. | Dodanie obiektu punktowego, z poziomu fotorejestracji, | F1 |  |
| b. | Możliwości wyświetlania na zdjęciu działek ewidencyjnych, | F1 |  |
| c. | Przeglądanie zdjęć wraz z możliwością podglądu wizualizacji na mapie markera symbolizującego lokalizację kamery, | F1 |  |
| d. | Automatyczny obrót mapy z całą zawartością wszystkich zaznaczonych warstw zgodnie z kierunkiem poruszania się pojazdu pomiarowego, | F2 |  |
| e. | Wyświetlanie profilu wysokościowego, kliknięcie w dowolnym miejscu na profilu uruchamia fotorejestrację w wybranym miejscu, | F2 |  |
| f. | Użytkownik posiada możliwość wykonania pomiaru szerokości jezdni oraz szerokości chodnika w przeglądarce forotejestracji sferycznej jak również wykonania pomiaru wysokości drzewa oraz wysokość słupka oznakowania pionowego w przeglądarce fotorejestracji sferycznej | F2 |  |
| 7. | Przeglądarka 3D |  |  |
| a. | Użytkownik lokalizuje się na chmurze punktów poprzez zdefiniowanie drogi, odcinka oraz kilometrażu. Zlokalizować możemy się przez wskazanie pozycji na mapie, przez wskazanie odcinka siatki dróg jak również po wskazaniu lokalizacji na odcinku w postaci kilometrażu 0+100m. W każdym z trzech przypadków system przenosi użytkownika na wskazaną lokalizację w chmurze punktów. | F2 |  |
| b. | Użytkownik generuje przekrój wskazanego miejsca chmury punktów (np. przekrój mostu, skrajni lub ulicy) o szerokości 1,5m. Użytkownik eksportuje wykonany przekrój do pliku w formacie *.DXF. | F2 |  |
| 8. | Przekazanie drogi do innego zarządcy |  |  |
| a. | Wygenerowanie Książki drogi dla przekazywanej drogi, | F1 |  |
| b. | Określenie odcinka przekazywanej drogi, | F1 |  |
| c. | Zmiana kategorii przekazywanego odcinka drogi i weryfikacja przebiegu drogi bez przekazywanego fragmentu oraz naliczenie poprawnego kilometrażu dla pozostałej drogi, | F1 |  |
| d. | Eksport danych zarówno geometrii i danych opisowych do pliku wymiany danych, | F1 |  |
| e. | Prezentacja danych z pliku wymiany, w zewnętrznym lub wewnętrznym narzędziu. | F1 |  |
| f. | Wygenerowanie Książki drogi, dla drogi bez przekazanego odcinka drogi (po przekazaniu). | F1 |  |
| g. | Wskazanie zmiany długości i zmian obiektów drogi. | F1 |  |
| 9. | Narzędzia edycyjne oraz praca z mapą |  |  |
| a. | Dodanie obiektu typu chodnik wraz ze zdefiniowaniem wymaganych atrybutów. System automatycznie lokalizuje obiekt w kontekście systemu referencyjnego (przypisanie drogi, odcinka oraz obliczenie kilometraża i pikietaża lokalnego), | F1 |  |
| b. | Dodanie lokalizacji obiektu typu chodnik. System umożliwia snapowanie się do wierzchołków, krawędzi. | F1 |  |
| c. | Za pomocą dedykowanego narzędzia rozciąć obiekt na kilka obiektów (np. zmiana nawierzchni chodnika) | F1 |  |
| d. | Dodanie oznakowania pionowego typu E (dodanie znaku E-2a występującego przed skrzyżowaniem) | F1 |  |
| e. | Utworzenie znaku T-6a za pomocą graficznego narzędzia tworzenia tablic znaków drogowych | F1 |  |
| f. | Dodanie utworzonych znaków na mapę | F1 |  |
| g. | Za pomocą dedykowanego narzędzia poprzez kliknięcie na mapie użytkownik dokonuje pomiaru lokalizacji na drodze (droga, kilometraż, odległość punktu od osi) | F2 |  |
| h. | Użytkownik konfiguruje filtr warstwy mapy w celu pokazania na mapie wyłącznie zatok autobusowych wybranych w konfiguracji filtra. Po wybraniu odpowiedniego koloru wyfiltrowane obiekty musza być widoczne na mapie tematycznej niezależnie od przybliżenia i zakresu widoczności mapy. | F2 |  |
| i. | Dostęp do dokumentów załączonych do obiektu poprzez kliknięcie na mapie - pokazanie przykładowej dokumentacji fotograficznej dowolnego przepustu, drzewa, węzła sieci dróg. | F2 |  |
| j. | Wybranie odcinka referencyjnego do wydruku, minimalna długość 1 km, użytkownik definiuje skalę wydruku, parametry strony (rozmiar i orientacja), położenie metryczki wydruku na każdej stronie. System automatycznie rozmieszcza strony wzdłuż odcinka drogi z możliwością manualnej ich korekty. Wygenerowanie wydruku z nadaniem mu nazwy. | F2 |  |
| 10. | Moduł obiektów inżynierskich |  |  |
| a. | Użytkownik przegląda listę obiektów inżynierskich. System prezentuje wszystkie obiekty inżynierskie, | F1 |  |
| b. | Użytkownik eksportuje listę wszystkich obiektów inżynierskich do pliku .xls (JNI obiektu, lokalizacja w kontekście drogi, lokalizacja w kontekście przeszkody), | F1 |  |
| c. | Użytkownik definiuje zakres danych do wygenerowania Karty Obiektu Mostowego, | F1 |  |
| d. | System generuje Kartę Obiektu Mostowego wraz ze zdefiniowanymi atrybutami, dodanymi przekrojami w formacie zgodnym z prawem. | F1 |  |
| 11. | Systemowa wyszukiwarka danych drogowych |  |  |
| a. | Użytkownik posiada możliwość wyszukiwania obiektów z warstwy np. tarcz oznakowania, użytkownik definiuje symbol tarczy B-15, | F1 |  |
| b. | Użytkownik zawęża wyszukiwania danych do drogi lub do powiatu lub do gminy. System prezentuje tylko oznakowanie pionowe dla zdefiniowanych kryteriów, | F1 |  |
| c. | Użytkownik zaznacza obszar na mapie wyznaczając kryterium obszarowe wyszukiwania danych. System prezentuje tylko oznakowanie pionowe dla wybranego obszaru. | F1 |  |
| d. | Eksport wyników wyszukiwania do plików XLS i SHP. | F2 |  |
| 12. | Raporty |  |  |
| a. | Raport „Wykaz dróg” zawierający co najmniej informacje o numerze drogi, zakresie kilometrażu, długości oraz przebiegu drogi. | F1 |  |
| b. | Zestawienie drzew zawierające szczegółowe atrybuty drzew (np. do wycinki, do wyrębu, lokalizacja, gmina, powiat, nr drogi) z uwzględnieniem odległości od krawędzi jezdni (do 3m i powyżej 3m). | F1 |  |
| c. | Wykaz powierzchni do koszenia w podziale na drogi dla terenów zielonych, skarp, poboczy, rowów. | F1 |  |
| d. | Raport występujących zjazdów zawierający przynajmniej informacje takie jak: nr drogi, km, rodzaj zjazdu, nawierzchnia zjazdu, strona jezdni, decyzja tak/nie. | F2 |  |
| e. | Raport powierzchni malowania oznakowania poziomego na wskazanych odcinkach dróg z podziałem na grubowarstwowe i cienkowarstwowe. | F2 |  |
| f. | Wykaz decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wraz z informacjami o kwocie zajęcia za bieżący rok i w latach nadchodzących. | F2 |  |
| 13. | Inwestycje |  |  |
| a. | Założenie inwestycji na mapie, dodanie firmy wykonawczej, wybór rodzaju i zakresu inwestycji z listy wyboru, dołączenie dokumentacji projektowej, prezentacja na mapie, dodanie dokumentów: faktura, kosztorys i budżet. | F2 |  |
| 14. | Aplikacja mobilna |  |  |
| a. | Dzienniki objazdów dróg. Użytkownik rozpoczyna objazd drogi w trybie manualnego wyboru drogi do objazdu. Podczas objazdu rejestrowana jest usterka. Po zakończeniu objazdu prezentacja Dziennika objazdu w systemie dziedzinowym z wpisem o wykonanym objeździe i zarejestrowanej usterce. | F1 |  |
| b. | Utrudnienia w ruchu. Użytkownik rejestruje utrudnienie na drodze spowodowane robotami drogowymi. Wprowadza datę obowiązywania utrudnienia, tytuł i opis. Utrudnienie zostaje opublikowane i wyświetlone na Geoportalu publicznym. | F1 |  |
| c. | Zlecenia utrzymaniowe. Użytkownik w systemie rejestruje zlecenie utrzymaniowe dla wykonawcy. Wykonawca odbiera powiadomienie w aplikacji mobilnej | F1 |  |
| d. | Przegląd wizualny drzew. Użytkownik rejestruje nowe drzewo o statusie „Do wycinki”. W ramach wykonywanego przeglądu zostają zarejestrowane cechy stanu drzewa (martwe gałęzie, ubytki na pniu, stare rany, oznaki próchnienia) oraz parametry drzewa (obwód na 130cm, zalecenia (do wycinki) a także dokumentacja fotograficzna drzewa. Prezentacja w systemie dziedzinowym zarejestrowanego drzewa wraz z wszystkimi danymi opisowymi i dokumentacją. | F2 |  |
| e. | Przystanki komunikacji. Użytkownik wskazując miejsce na mapie rejestruje nowy przystanek podając jego numer i nazwę. System automatycznie oblicza drogę i kilometraż drogi. Użytkownik wprowadza informację o istnieniu Zatoki, Wiaty, znaku D-15 i znaku P-17. W ramach oceny stanu technicznego użytkownik rejestruje nowy przegląd przystanku wprowadzając datę przeglądu i oznaczając uszkodzenia: uszkodzona ławka, uszkodzona szyba peronu, brak rozkładu jazdy, nieskoszona trawa. Do przeglądu zostają dodane zdjęcia dokumentujące uszkodzenia (przynajmniej 2). Prezentacja w systemie dziedzinowym wyników pracy w aplikacji. | F2 |  |
| f. | Ewidencja przepustów. Użytkownik wprowadza przepust na mapie w systemie dziedzinowym nadając status Do weryfikacji. W aplikacji mobilnej użytkownik odszukuje wprowadzony przepust i wprowadza parametry obiektu: Rodzaj przepustu (rurowy), funkcja (ciek wodny), światło poziome, drożność, materiał (żelbeton), status (istniejący). Do obiektu zostaje dodane zdjęcie. Prezentacja w systemie dziedzinowym wyników pracy w aplikacji. | F2 |  |