Załącznik Nr 9 do SWZ

znak postępowania: SRZP261-0017/26

……………………………					             ………………………….

(Nazwa Wykonawcy)							(miejscowość i data)

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA (PRÓBKA)

F1 – oznacza funkcjonalności obligatoryjne,

F2 – oznacza funkcjonalności fakultatywne, punktowane zgodnie z kryteriami oceny ofert.

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie | Spełnienie Funkcjonalności wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokaz tworzenia systemu referencyjnego |  |  |
| a. | Narysowanie odcinków referencyjnych bez punktów referencyjnych -Platforma powinna automatycznie dostawić brakujące punkty referencyjne, dodanie drogi oraz odcinków referencyjnych, | F1 |  |
| b. | Modyfikacja węzłów systemu referencyjnego z dochodzącymi minimum trzema odcinkami referencyjnymi - odporność na kasowanie punktu referencyjnego, | F1 |  |
| c. | Przeliczanie nieciągłego przebiegu drogi – pokazanie kontynuacji naliczenia długości drogi, której przebieg jest ograniczony drogą wyższej kategorii, | F1 |  |
| d. | Na nowo wyrysowanym odcinku dodanie jezdni (obiektu powierzchniowego) o szerokości początkowej 8m oraz końcowej 5m na długości 50 metrów. | F1 |  |
| e. | Dla nowo dodanego odcinka (drogi) wygenerować Tabelę 8 Książki Drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz 582 z dnia 25.04.2005), w tym zgodnie z objaśnieniami do działu VIII (Szczegółowe dane techniczne odcinka drogi). lub/oraz zgodnie z zasadą wstawiania nowych przekrojów charakterystycznych przy zmianie szerokości elementu drogi o 0.5m. | F1 |  |
| 2. | Obsługa zewnętrznych danych, podłączanie źródeł danych |  |  |
| a. | Odczyt i podłączenie na mapie GML, DXF, | F1 |  |
| b. | Odczyt i podłączenie na mapie SHP, | F1 |  |
| c. | Odczyt i podłączenie do bazy pliku CSV, | F1 |  |
| 3. | Pokaz projektowania organizacji ruchu |  |  |
| a. | Utworzenie projektu organizacji ruchu, | F1 |  |
| b. | Wczytanie istniejących znaków do projektu, | F1 |  |
| c. | Narysowanie przejścia dla pieszych pod kątem, | F1 |  |
| d. | Wrysowanie nowego oznakowanie poziomego P-10 o szerokości 4 m i kącie 10 stopni na czerwonym podkładzie malowania, | F1 |  |
| e. | Narysowanie sygnalizatorów świetlnych i kilku znaków pionowych (znaki nowe musza być prezentowane jako kolorowe), | F1 |  |
| f. | Skasowanie istniejącego przejścia dla pieszych obiekt dostaje X na swojej powierzchni lub zmienia kolor na czerwony, | F1 |  |
| g. | Wdrożenie projektu do ewidencji z zadaną datą, | F2 |  |
| i. | Użytkownik dodaje dodatkowy komentarz w formie dowolnego tekstu do oznakowania poziomego, | F2 |  |
| j. | Użytkownik drukuje przygotowany Projekt Organizacji Ruchu. Wydruk Projektu Organizacji Ruchu musi posiadać metryczkę z danymi projektu oraz projektanta jak również legendę z wyjaśnieniem symboliki drukowanych obiektów. | F2 |  |
| 4. | Pokaz wydania decyzji administracyjnej: |  |  |
| a. | Wydanie decyzji wieloetapowej na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót pod inwestycje: |  |  |
| i | 3 etapy w różnych lokalizacjach i różnych datach obowiązywania wraz z wrysowaniem na mapie geometrycznego zakresu poszczególnych etapów na mapie zawierającej szczegółowe informacje dotyczące adresu i działki, | F1 |  |
| ii | Wprowadzenie różnych warunków (dat i powierzchni) dla każdego etapu, | F1 |  |
| iii | Naliczenie opłat za roboty wg dat w etapach oraz urządzenia od daty umieszczenia na 25 lat, | F1 |  |
| iv | Wygenerowanie decyzji obejmującej wszystkie etapy i urządzenia na jednym formularzu, | F1 |  |
| b. | Wydanie decyzji karnej za przekroczenie czasu zajęcia dla 3 etapu o 4 dni. |  |  |
| i | Założenie decyzji karnej z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego, | F1 |  |
| ii | Naliczenie opłat karnych za zajęcie obiektów drogi, | F1 |  |
| iii | Wygenerowanie decyzji. | F1 |  |
| 5. | Uprawnienia dostępu do danych osobowych |  |  |
| a. | System powinien posiadać specjalne uprawnienia dostępu do danych osobowych, z wymuszonym monitorowaniem logowań i dostępów do danych. | F1 |  |
| b. | Logi musza odkładać się w systemie i administrator musi mieć możliwość podglądu wszystkich incydentów w bazie. | F1 |  |
| 6. | Fotorejestracja |  |  |
| a. | Dodanie obiektu punktowego, z poziomu fotorejestracji, | F1 |  |
| b. | Możliwości wyświetlania na zdjęciu działek ewidencyjnych, | F1 |  |
| c. | Przeglądanie zdjęć wraz z możliwością podglądu wizualizacji na mapie markera symbolizującego lokalizację kamery, | F1 |  |
| d. | Automatyczny obrót mapy z całą zawartością wszystkich zaznaczonych warstw zgodnie z kierunkiem poruszania się pojazdu pomiarowego, | F2 |  |
| e. | Wyświetlanie profilu wysokościowego, kliknięcie w dowolnym miejscu na profilu uruchamia fotorejestrację w wybranym miejscu, | F2 |  |
| f. | Użytkownik posiada możliwość wykonania pomiaru szerokości jezdni oraz szerokości chodnika w przeglądarce forotejestracji sferycznej jak również wykonania pomiaru wysokości drzewa oraz wysokość słupka oznakowania pionowego w przeglądarce fotorejestracji sferycznej | F2 |  |
| 7. | Przeglądarka 3D |  |  |
| a. | Użytkownik lokalizuje się na chmurze punktów poprzez zdefiniowanie drogi, odcinka oraz kilometrażu. Zlokalizować możemy się przez wskazanie pozycji na mapie, przez wskazanie odcinka siatki dróg jak również po wskazaniu lokalizacji na odcinku w postaci kilometrażu 0+100m. W każdym z trzech przypadków system przenosi użytkownika na wskazaną lokalizację w chmurze punktów. | F2 |  |
| b. | Użytkownik generuje przekrój wskazanego miejsca chmury punktów (np. przekrój mostu, skrajni lub ulicy) o szerokości 1,5m. Użytkownik eksportuje wykonany przekrój do pliku w formacie *.DXF. | F2 |  |
| 8. | Przekazanie drogi do innego zarządcy |  |  |
| a. | Wygenerowanie Książki drogi dla przekazywanej drogi, | F1 |  |
| b. | Określenie odcinka przekazywanej drogi, | F1 |  |
| c. | Zmiana kategorii przekazywanego odcinka drogi i weryfikacja przebiegu drogi bez przekazywanego fragmentu oraz naliczenie poprawnego kilometrażu dla pozostałej drogi, | F1 |  |
| d. | Eksport danych zarówno geometrii i danych opisowych do pliku wymiany danych, | F1 |  |
| e. | Prezentacja danych z pliku wymiany, w zewnętrznym lub wewnętrznym narzędziu. | F1 |  |
| f. | Wygenerowanie Książki drogi, dla drogi bez przekazanego odcinka drogi (po przekazaniu). | F1 |  |
| g. | Wskazanie zmiany długości i zmian obiektów drogi. | F1 |  |
| 9. | Narzędzia edycyjne oraz praca z mapą |  |  |
| a. | Dodanie obiektu typu chodnik wraz ze zdefiniowaniem wymaganych atrybutów. System automatycznie lokalizuje obiekt w kontekście systemu referencyjnego (przypisanie drogi, odcinka oraz obliczenie kilometraża i pikietaża lokalnego), | F1 |  |
| b. | Dodanie lokalizacji obiektu typu chodnik. System umożliwia snapowanie się do wierzchołków, krawędzi. | F1 |  |
| c. | Za pomocą dedykowanego narzędzia rozciąć obiekt na kilka obiektów (np. zmiana nawierzchni chodnika) | F1 |  |
| d. | Dodanie oznakowania pionowego typu E (dodanie znaku E-2a występującego przed skrzyżowaniem) | F1 |  |
| e. | Utworzenie znaku T-6a za pomocą graficznego narzędzia tworzenia tablic znaków drogowych | F1 |  |
| f. | Dodanie utworzonych znaków na mapę | F1 |  |
| g. | Za pomocą dedykowanego narzędzia poprzez kliknięcie na mapie użytkownik dokonuje pomiaru lokalizacji na drodze (droga, kilometraż, odległość punktu od osi) | F2 |  |
| h. | Użytkownik konfiguruje filtr warstwy mapy w celu pokazania na mapie wyłącznie zatok autobusowych wybranych w konfiguracji filtra. Po wybraniu odpowiedniego koloru wyfiltrowane obiekty musza być widoczne na mapie tematycznej niezależnie od przybliżenia i zakresu widoczności mapy. | F2 |  |
| i. | Dostęp do dokumentów załączonych do obiektu poprzez kliknięcie na mapie - pokazanie przykładowej dokumentacji fotograficznej dowolnego przepustu, drzewa, węzła sieci dróg. | F2 |  |
| j. | Wybranie odcinka referencyjnego do wydruku, minimalna długość 1 km, użytkownik definiuje skalę wydruku, parametry strony (rozmiar i orientacja), położenie metryczki wydruku na każdej stronie. System automatycznie rozmieszcza strony wzdłuż odcinka drogi z możliwością manualnej ich korekty. Wygenerowanie wydruku z nadaniem mu nazwy. | F2 |  |
| 10. | Moduł obiektów inżynierskich |  |  |
| a. | Użytkownik przegląda listę obiektów inżynierskich. System prezentuje wszystkie obiekty inżynierskie, | F1 |  |
| b. | Użytkownik eksportuje listę wszystkich obiektów inżynierskich do pliku .xls (JNI obiektu, lokalizacja w kontekście drogi, lokalizacja w kontekście przeszkody), | F1 |  |
| c. | Użytkownik definiuje zakres danych do wygenerowania Karty Obiektu Mostowego, | F1 |  |
| d. | System generuje Kartę Obiektu Mostowego wraz ze zdefiniowanymi atrybutami, dodanymi przekrojami w formacie zgodnym z prawem. | F1 |  |
| 11. | Systemowa wyszukiwarka danych drogowych |  |  |
| a. | Użytkownik posiada możliwość wyszukiwania obiektów z warstwy np. tarcz oznakowania, użytkownik definiuje symbol tarczy B-15, | F1 |  |
| b. | Użytkownik zawęża wyszukiwania danych do drogi lub do powiatu lub do gminy. System prezentuje tylko oznakowanie pionowe dla zdefiniowanych kryteriów, | F1 |  |
| c. | Użytkownik zaznacza obszar na mapie wyznaczając kryterium obszarowe wyszukiwania danych. System prezentuje tylko oznakowanie pionowe dla wybranego obszaru. | F1 |  |
| d. | Eksport wyników wyszukiwania do plików XLS i SHP. | F2 |  |
| 12. | Raporty |  |  |
| a. | Raport „Wykaz dróg” zawierający co najmniej informacje o numerze drogi, zakresie kilometrażu, długości oraz przebiegu drogi. | F1 |  |
| b. | Zestawienie drzew zawierające szczegółowe atrybuty drzew (np. do wycinki, do wyrębu, lokalizacja, gmina, powiat, nr drogi) z uwzględnieniem odległości od krawędzi jezdni (do 3m i powyżej 3m). | F1 |  |
| c. | Wykaz powierzchni do koszenia w podziale na drogi dla terenów zielonych, skarp, poboczy, rowów. | F1 |  |
| d. | Raport występujących zjazdów zawierający przynajmniej informacje takie jak: nr drogi, km, rodzaj zjazdu, nawierzchnia zjazdu, strona jezdni, decyzja tak/nie. | F2 |  |
| e. | Raport powierzchni malowania oznakowania poziomego na wskazanych odcinkach dróg z podziałem na grubowarstwowe i cienkowarstwowe. | F2 |  |
| f. | Wykaz decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wraz z informacjami o kwocie zajęcia za bieżący rok i w latach nadchodzących. | F2 |  |
| 13. | Inwestycje |  |  |
| a. | Założenie inwestycji na mapie, dodanie firmy wykonawczej, wybór rodzaju i zakresu inwestycji z listy wyboru, dołączenie dokumentacji projektowej, prezentacja na mapie, dodanie dokumentów: faktura, kosztorys i budżet. | F2 |  |
| 14. | Aplikacja mobilna |  |  |
| a. | Dzienniki objazdów dróg. Użytkownik rozpoczyna objazd drogi w trybie manualnego wyboru drogi do objazdu. Podczas objazdu rejestrowana jest usterka. Po zakończeniu objazdu prezentacja Dziennika objazdu w systemie dziedzinowym z wpisem o wykonanym objeździe i zarejestrowanej usterce. | F1 |  |
| b. | Utrudnienia w ruchu. Użytkownik rejestruje utrudnienie na drodze spowodowane robotami drogowymi. Wprowadza datę obowiązywania utrudnienia, tytuł i opis. Utrudnienie zostaje opublikowane i wyświetlone na Geoportalu publicznym. | F1 |  |
| c. | Zlecenia utrzymaniowe. Użytkownik w systemie rejestruje zlecenie utrzymaniowe dla wykonawcy. Wykonawca odbiera powiadomienie w aplikacji mobilnej | F1 |  |
| d. | Przegląd wizualny drzew. Użytkownik rejestruje nowe drzewo o statusie „Do wycinki”. W ramach wykonywanego przeglądu zostają zarejestrowane cechy stanu drzewa (martwe gałęzie, ubytki na pniu, stare rany, oznaki próchnienia) oraz parametry drzewa (obwód na 130cm, zalecenia (do wycinki) a także dokumentacja fotograficzna drzewa. Prezentacja w systemie dziedzinowym zarejestrowanego drzewa wraz z wszystkimi danymi opisowymi i dokumentacją. | F2 |  |
| e. | Przystanki komunikacji. Użytkownik wskazując miejsce na mapie rejestruje nowy przystanek podając jego numer i nazwę. System automatycznie oblicza drogę i kilometraż drogi. Użytkownik wprowadza informację o istnieniu Zatoki, Wiaty, znaku D-15 i znaku P-17. W ramach oceny stanu technicznego użytkownik rejestruje nowy przegląd przystanku wprowadzając datę przeglądu i oznaczając uszkodzenia: uszkodzona ławka, uszkodzona szyba peronu, brak rozkładu jazdy, nieskoszona trawa. Do przeglądu zostają dodane zdjęcia dokumentujące uszkodzenia (przynajmniej 2). Prezentacja w systemie dziedzinowym wyników pracy w aplikacji. | F2 |  |
| f. | Ewidencja przepustów. Użytkownik wprowadza przepust na mapie w systemie dziedzinowym nadając status Do weryfikacji. W aplikacji mobilnej użytkownik odszukuje wprowadzony przepust i wprowadza parametry obiektu: Rodzaj przepustu (rurowy), funkcja (ciek wodny), światło poziome, drożność, materiał (żelbeton), status (istniejący). Do obiektu zostaje dodane zdjęcie. Prezentacja w systemie dziedzinowym wyników pracy w aplikacji. | F2 |  |

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

zgodnie z zapisami SWZ.