Znak sprawy: FZ.271.2.2026	 	 	 	       ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ

# Wykaz sprzętu

| Nazwa | Ilość (szt.) | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin | 4 | Moc grzewcza 21kW IP 41 Wbudowany przewód zasilający Minimalny czas pracy 19h Pojemność zbiornika 36l Olej opałowy/ napędowy |
| Rękaw przeciwpowodziowy | 10 | Poliestrowe pokryte dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszance z poliuteranem, odpornej na UV i procesy starzenia. Zakres temperatur użytkowania noszy –35st.C - +70st.C Pojedynczy wał średnicę 40 lub 80 cm. Wysokości 95 lub 210 cm. |
| Defibrylator AED | 6 | Spełnia wymagania normy militarnej MIL-STD-810G Defibrylacja Energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50 Ω Dzieci – 50 J przy 50 Ω Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6s. Kształt fali: e-cube dwufazowa EKG Odprowadzenie EKG: II Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz Zakres impendancji: 25 Ω do 175 Ω Rytmy wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80 Szafka na AED Długość: 47 cm Szerokość: 47 cm Głębokość: 18 cm Waga: 6,7 kg Moduł grzewczy Alarm dźwiękowy |
| Kurtka wodoodporna wraz z woderami | 20 | Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343 Wodery o standardowym kroju, z wysokiej jakości kaloszami i regulowanymi, elastycznymi szelkami PN-EN 343:2008 i PN-EN 340:2006 |
| Ubranie bojowe | 12 | Komplet - kurtka i spodnie spełniające wymogi normy PN-EN 469:2008 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej Hełm strażacki z latarką i kamera: normy PN-EN443:2008, PN-EN 16471 oraz PN-EN 16473 |
| Przyczepka do transportu łodzi ratowniczej | 1 | Przyczepa pod łodziowa z płozami DMC 750 kg Dł. 4700 mm, szer. 1300 mm/ błotnikami 1800 mm Konstrukcja ocynkowana |
| Silnik do łodzi ratowniczej | 1 | Moc silnika 50KM Pojemność 808 cm 3 Obroty 5.500 – 6000 Zasilanie PGM – FI Chłodzenie wodne Ładowanie akumulatora 17A |
| Brama garażowa | 1 | Brama Garażowa Segmentowa, 3mx3m Sprężyny skrętne ocynkowane, liny naciągowe ocynkowane, konstrukcja nośna stalowa ocynkowana ogniowo, wzmocnione uchwyty konstrukcji prowadnic poziomych, dolne uchwyty montażowe antywłamaniowe |
| Regał magazynowy | 4 | Wysokość regału: 3000 mm, Długość regału: 2700 mm, Głębokość regału: 1100 mm, Ilość poziomów: 0+3, Ilość kolumn: 1, Nośność palety: 1000 kg., Ilość miejsc paletowych: 12 |
| Elektryczny wózek paletowy | 1 | Napięcie/ pojemność akumulatora 12V / 85ah, Moc silnika napędowego 0,75kW, Moc silnika układu podnoszenia 2,2 kW, Max wysokości podnoszenia 3000mm, Udźwig 1200kg, Długość wideł 1150 mm, Szerokość zewnętrzna wideł 550mm |