Załącznik nr 2 A do SWZ – numer sprawy 63/ZP/26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

- roboty budowlane  Remont budynku nr. 40- biurowo-sztabowy

- część A – roboty budowlane

450000 45000000-7 –Roboty budowlane w zakresie budynku.

45453045453000-7-Roboty remontowe i renowacyjne.

45261920-9-Konserwacja  dachu.

45452000-0-Zewnetrzne czyszczenie budynku.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

45410045324000-4-Roboty w zakresie okładziny tynkowej.

45440000-3 Roboty malarski i szklarski

45421131-1- Instalowanie drzwi.

45432120-1 –Instalowanie nawierzchni podłogowych.

45310000-7 – Kładzenia płytek.

45432111-5 Kładzenia wykładzin elastycznej.

C P V:

Obiekt:  Budynek nr 40–biurowo-sztabowy.

Lokalizacja obiektu: Jednostka Wojskowa 4392

Nowy Glinnik.

Inwestor:                  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

95 – 100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót, związanych z konserwacją dachu, remontem kominów, renowacją elewacji, remontem chodnika oraz robotami remontowymi wewnątrz budynku: wymianą stolarki drzwiowej, wymianą posadzki, pracami malarskimi i wykończeniowymi

w budynku nr 40 usytuowanego na terenie kompleksu  w Nowym Glinniku.

Zakres robót obejmuje:

PRACE ZEWNĄTRZ BUDYNKU

-Rozbiórka

- Rozbiórka orynnowania.

- Rozebranie obróbek blacharskich.

- Rozebranie kominów ponad połać dachową.

- Zerwanie opaski budynku.

- Rozebranie nawierzchni : z płyt chodnikowych, z kostki betonowej.

- Rozebranie obrzeży i krawężników.

-Dach

- Wymurowanie kominów nad dachem budynku z cegły klinkierowej.

- Odtworzenie czapek kominów.

- Wykonanie nakryw kominów z blachy ocynkowanej powlekanej.

- Montaż kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na kominach.

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.

- Naprawa pokrycia dachowego: usunięcie papy , wymiana podkładu- warstwy spadkowej.

- Renowacja  pokrycia dachowego przy użyciu papy termozgrzewalnej.

- Montaż obróbek blacharskich.

- Montaż rynny.

- Elewacja

- Naprawa narożników budynku.

- Renowacja elewacji: oczyszczenie , naprawa drobnych ubytków.

- Malowanie elewacji.

- Montaż rur spustowych.

- Odnowienie powłoki malarskiej elementów stalowych: krat, konstrukcji wsporczej daszku, drzwiczek rozdzielni elektrycznej.

- Wymiana  opaski z kostki brukowej betonowej.

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

- Ułożenie korytek betonowych odprowadzających wodę z rur spustowych.

-REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU.

Roboty rozbiórkowe

- Demontaż parapetów wewnętrznych.

- Demontaż drzwi wewnętrznych, kratek wentylacyjnych.

- Rozebranie ścianek działowych.

- Rozebranie posadzki.

- Usunięcie wykładziny ścieniej z płyt  kamiennych , z terakoty.

- Demontaż sufitu podwieszanego z płyt karton -gips.

- Odtworzenie ścianek działowych :

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie izolacji,

- wymurowanie ścianek,

- montaż nadproży,

- wykonanie wyprawy z tynku mineralnego.

- Odtworzenie posadzki :

- izolacja przeciw wilgociowa,

- wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę.

- Usunięcie lamperii z ścian.

- Przygotowanie podłoża pod wyprany malarskie.- gładź.

- Gładzie cementowo-wapienna na ścianach i sufitach w łazience.

- Wykonanie gładzi gipsowej na odtworzonych ścianach.

- Wykonanie warstwy gruntującej pod gładzie gipsowe.

- Uszczelnienie pomieszczeń mokrych  folią w płynie.

- Przygotowanie podłoża  pod wykładziny  z tworzyw sztucznych , płytek ( warstwa wyrównawcza pod posadzki , wylewka samopoziomująca).

- Obudowa pionów, rur instalacyjnych płytą karton – gips  montaż i drzwiczek rewizyjnych.

- Montaż drzwi wewnętrznych.

- Montaż parapetów z konglomeratu.

- Wymiana okna i blatu w dyżurce.

- Obsadzanie kratek wentylacyjnych.

- Gruntowanie ścian i sufitów.

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

- Wykonanie lamperii tynkiem  silikonowo – żywicznym.

- Licowanie ścian  płytkami.

- Wykonanie posadzki z kamienia sztucznego.

- Ułożenie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych.

- Montaż sufitu podwieszanego.

- Ocieplenie dach z montażem sufitu z płyt karto-gips.

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas remontu budynku.

2. Informacje o terenie budowy.

Budynek nr 40  jest  konstrukcji murowej ,parterowy, niepodpiwniczony,                 o kubaturze 2.760 m3. Dach płaski - stropodach DMS kryty papą na lepiku, wentylowany przy pomocy kominków. Dach przybudówki drewniany kryty papą. Posiada  instalację odgromową ,instalację kanalizacyjną, wodociągową, c.o., elektryczną. Budynek jest w stanie zadawalający. W pokryciu dachowym występują wgłębienia papy , które  powodują zatrzymanie wody odpadowej, wymagają naprawy, przewody kominowe wystające ponad dach są w stanie niezadawalającym, wymagają przemurowania.  Opaska budynku i dojścia do budynku są nierówne wymagają naprawy i ponownego ułożenia. Wewnętrze budynku jest w stanie złym wymaga remontu.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach i terminie opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Każdy Wykonawca w swojej kalkulacji winien przyjąć wszelkie prace niezbędne                       do wykonania zadania ze szczególnym uwzględnieniem robót j. w.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót, we własnym zakresie zorganizuje niezbędne zaplecze robót.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem , przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie ( numer i seria  dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone

na cele socjalne oraz magazynowe.

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych

oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z inspektorem p.poż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany         przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Stal i metale pozostałe po remoncie budynku o których wartość będzie pomniejszona cena usługi, po rozliczeniu robót  będzie własnością Wykonawcy.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu

i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat

na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów   i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane,  każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy                    i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte

i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach

i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien   znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu            w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu           nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie             z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą

w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.             Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające legalizację, czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu zgodnie z umowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu            3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie

i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania

dla wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi,

że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne

lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę   na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne

z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1.0. Roboty rozbiórkowe.

Wykonawca dokona wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni  przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić,                          czy budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych.

ROBOTY ZEWNĄTRZ BUDYNU

    - Rozbiórka orynnowania, obróbek blacharskich. wywietrzników, parapetów zewnętrznych.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu         i odbiorze nw. robót:

- demontaż rur spustowych i rynien,

- wykucie obróbek blacharskich,

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami  i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w obszarze rozbieranego elementu nie występują inne instalacje. Następnie przystąpić do demontażu   rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich. Prace należy przeprowadzać ręcznie. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które należy używać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić stare mury budynku. Niedopuszczalne jest również magazynowanie zdemontowanych elementów na dachu.

Zdemontowane elementy należy usunąć z placu budowy , wywieźć do miejsca składowania.

- sprzęt:

- rusztowania  wielokolumnowe typu warszawskiego,

- elektronarzędzia do cięcia,

- piły spalinowe,

- młotki,

- przecinaki, dłuta, podbijaki,

- łapki ciesielskie,

- wyciągi lub rury spustowe.

- transport:

Transport pionowy odpady wciągarkami lub rynnami. Transport  odpadów na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 usuniętych obróbek blacharskich,                                       1,0m zdemontowanych rynien i rur spustowych.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka odpadów do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

    - Rozbiórka częściowa  kominów.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu

i odbiorze nw. robót:

- rozbiórka podkładu -warstwy spadkowej - naprawa pokrycia,

- rozbiórka czapek kominowych,

- rozbiórka kominów,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Należy zabezpieczyć pokrycie dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w obszarze rozbieranego elementu nie występują inne instalacje. Prace należy przeprowadzać ręcznie, warstwami bez użycia ciężkiego sprzętu. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które należy używać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić stare mury budynku. Wszystkie przewody kominowe należy zabezpieczyć tak aby nie dostały się do części nierozbieralnej gruz i inne zanieczyszczenia mogące spowodować ich niedrożność.

Niedopuszczalne jest również magazynowanie zdemontowanych elementów na dachu.

Zdemontowane elementy należy usunąć z dachu i placu budowy , wywieźć do miejsca składowania i zutylizować.

Prace rozbiórkowe na wysokości wymagają szczególnej ostrożności stosowania zabezpieczeń (szelek i lin bezpieczeństwa).

Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.

Należy zachować szczególną uwagę by nie uszkodzić okien i elewacji budynku.

- sprzęt:

- rusztowania  wielokolumnowe typu warszawskiego,

- elektronarzędzia do cięcia,

- piły spalinowe,

- młotki,

- przecinaki, dłuta, podbijaki,

- łapki ciesielskie,

- wyciągi lub rury spustowe.

- transport:

Transport pionowy odpady wciągarkami lub rynnami. Transport na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m3 rozebranego kominów i rozebranego  czapek kominowych.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka odpadów do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

    - Rozbiórka opaski. Rozbiórka chodnika.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu           i odbiorze nw. robót:

- rozbiórka obrzeży chodnikowych i krawężników,

- rozbiórki chodnika,

- zerwanie opaski,

- -usunięcie staraj podbudowy,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy  po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami            i  maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w rozbieranych elementach (ich obszarze) nie występują inne instalacje. Gruz z rozbiórek na bieżąco odwozić na wysypisko.

- sprzęt:

Narzędzia do kucia:

-młoty pneumatyczne,

-młoty elektryczne,

-młotowiertarki,

-przecinaki, łomy,

-piła do cięcia nawierzchni,

- młoty pneumatyczne.

- transport:

Transport gruzu w obrębie budowy ręczny, transport gruzu na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 rozebranej opaski betonowej, chodnika oraz 1,0 m rozebranego obrzeża chodnikowego i krawężników.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących obiektów i elementów konstrukcyjnych.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

ROBOTY WEWNĄRZ BUDYNKU

    - Demontaż stolarki drzwiowej. Demontaż okienka i blatu w dyżurce.

a) zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu           i odbiorze nw. robót:

-wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,

-wykucie  okienka i blatu,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami

i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe.                                 Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w obszarze rozbieranego elementu                     nie występują inne instalacje. Następnie przystąpić do skucia tynku  przy ościeżach

i kotwach. Wykuć względnie odciąć kotwy tuż przy murze. Wywieźć zdemontowane elementy do miejsca składowania.

c)  sprzęt:

- młotki o masie do 2 kg,

- przecinaki,

- elektryczne piły kątowe.

d)  transport:

Załadunek i transport wewnątrz budynku - ręczny. Transport na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

e) obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. wykutego elementu.

f)   odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania i utylizacja materiałów z demontażu,

- uporządkowanie terenu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.1.5.  Roboty rozbiórkowe  ścianek działowych, sufitu podwieszanego, wykładziny z  płytek ceramicznych,    wykucie parapetów.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                         i odbiorze nw. robót:

- wykucie z muru parapetów wewnętrznych,

- rozbiórki ścianek działowych,

- rozbiórki posadzek z płytek ,okładziny z płyt kamiennych,

- zerwanie cokołów,

- usunięcie odpadów z rozbiórki z budynku,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy  po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami             i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe    oraz nie powodujących uszkodzeń sąsiednich elementów. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w rozbieranych elementach (ich obszarze) nie występują inne instalacje.

Przed przystąpieniem do rozpórki ściany należy sprawdzić  rodzaj ściany

( np. przez skucie pasa tynku na jej styku z sufitem).

Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na posadzkę. Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku.

Gruz z rozbiórek na bieżąco odwozić na wysypisko.

- sprzęt:

-wyciągi lub rynny spustowe,

Narzędzia do kucia:

- młot wyburzeniowy,

- łom wyburzeniowy,

- młoto-wiertarki,

- młoty elektryczne,

- młotki ręczne,

- przecinaki, dłuta.

- transport:

Transport gruzu w obrębie budowy ręczny, transport gruzu na wysypisko,  samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m3 rozbranych ścianek działowych ceglanych  i z karton gipsu i 1,0 m2 skutych płytek ceramicznych oraz 1,0 m wykutych parapetów oraz 1,0 m3 usuniętych odpadów.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9,1.6.  Rozbiórka  posadzki betonowej .

a) zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                          i odbiorze nw. robót:

- rozebranie posadzki cementowej,

- usunięcie odpadów z rozbiórki,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami                     i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe.                                 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy w obszarze rozbieranego elementu nie występują inne instalacje.

Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego uszkodzenie elementów sąsiednich.  Rozbiórkę  wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.

c)  sprzęt:

-młotowiertarkę,

-młotki hydrauliczny , elektryczny,

- przecinaki,

- młotki ręczne,

- przecinaki, dłuta.

d)  transport:

Materiał z rozbiórki należy usuwać na bieżąco w miejsce wskazane , ustalone z Zamawiający. Załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny.                               Transport na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

e) obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 rozebranego betonu oraz 1,0 m3 usuniętych odpadów.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

-uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.2.0. Dach.

9.2.1. Przemurowanie kominów.

- zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- wymurowanie kominów cegły klinkierowej- część komina ponad dachem,

- spoinowanie kominów,

- wykonanie zbrojenia czepek kominowych,

- wykonanie betonowych czapek kominowych,

- wykonanie nakryw kominiów z blachy ocynkowanej powlekanej,

- montaż kratek wentylacyjnych na kominach.

- wykonanie robót:

Przewody kominowe przemurowujemy od poziomu nie mniej niż 0,15 m poniżej poziomu dachu. Murujemy je warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania. Nie dopuszcza się  stosowania tzw. wgłębnej fugi( cofającej się w głąb cegły), pozostawienia punktów w których zaprawa jest niedostatecznie jednolita i zawiera pęknięcia lub wręcz szczeliny. Krawędź spoiny wina pokrywać się z płaszczyzną cegły. Kominy należy wymurować na pełne spoiny. Na wysokości około 0,15-0,20 m należy wykonać wydrę-podcięcie w cegle pozwalający na wsunięcie obróbki blacharskiej. Po przemurowaniu kominów należy sprawdzić drożność przewodów.

Czapkę kominiarską  wykonać z betonu zbrojenie nowego prętami minimum                       Ø 8mm (siatką) o rozstawie minimum 0,15x0,15m. Czapkę wykonać  o 0,10 m większą niż wymiar komin, z 2% spadkiem, na spodzie czapki uformować kapinosy.

- materiały:

- cement portlandzki zwykły,

- zaprawa cementowa,

- wapno hydratyzowane,

- piasek zwykły,

- cegła budowlana pełna klinkierowa,

- zaprawa cementowa do klinkieru, mrozoodporna i wodoodporna, zabezpieczająca  przed wykwitami, zgodna z: PN-EN 998-2:2016-12,

- pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm,

- beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20),

- deski ,

- gwoździe budowlane,

- blacha stalowa ocynkowana powlekana  płaska gr.0.50-0.55 mm,

- spoiwo cynowo -ołowiane w prętach LC 60,

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 14x14cm,

- uszczelka gumowa,

- wkręty samowiercące.

- kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanym oraz polską normą.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m3 wykonanych kominów, 1,0 m uzupełnianych spoin, 1,0 m2  wykonanie czapki kominiarskiej i nakrywy z blach powlekanej oraz 1,0 szt. zamontowanych kratek.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonanych robót zgodnie                              z  wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji technicznej.

9.2.2. Naprawa pokrycia dachowego. Wymiana deski pokrycia i deski czołowej.

- zakres robót :

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                 i odbiorze nw. robót:

- wymiana zawilgoconej warstwy spadkowej w miejscu wgłębienie papy,

-wywiana deski w okapie ( przybudówka ),

- montaż deski czołowej,

-wymiana kominka wentylacyjnego,

-  uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

- materiały:

- beton typu lekkiego- beton komórkowy,

(Uwaga : ciężar właściwy zastosowanego materiału nie może  przekroczyć ciężaru  materiału rozebranego.)

- zaprawa cementowa- jastrych,

- kominek wentylacyjny do dachów płaskich,

- gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane,

- deski iglaste impregnowane, kl. I,

- papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia i podkładowa,

-roztwór asfaltowy do gruntowani, masa asfaltowa stosowana na zimno.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0  m3 uzupełnionego betonu, 1,0  szt. zamontowanego kominka oraz 1,0 m2 wymienionego odeskowania dachu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

9.2.3. Obróbki blacharskie.

- zakres robót :

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie                         przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie podłoża pod obróbki blacharskie,

- pocięcie blachy na wymiar,

- zwijanie brzegów i nadanie profilu,

- składanie poszczególnych odcinków w elementy,

- osadzenie odcinków i wykonanie załamań z polutowaniem,

- uszczelnienie połączeń silikonem dekarskim,

-umocowanie uchwytów do rynien,

- zamocowanie kolanek,

- zawieszenie gotowych elementów na uchwytach z oblutowaniem i umocowaniem,

- wykonanie załamań z polutowaniem.

- materiały:

- beton zwykły , zaprawa tynkarska,

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,55 mm,

- kwas solny techniczny,

- spoiwo cynowo- ołowiane,

- gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane,

- drut stalowy okrągły miękki ocynkowany,

- silikon dekarski.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót  przeprowadzić zgodnie z PN-61/B-102245 obróbki blacharskie.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0  m2 obróbek blacharskich,1,0m wykonanej spoiny.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót blacharskich zgodnie z PN-61/B-102245.

9.2.4. Renowacja  pokrycia dachowego.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

-  oczyszczenie i przygotowanie podłoża, naprawa drobnych uszkodzeń podłoża,

-naprawa pokrycia dachowego: wyrównanie pokrycia , przebicie pęcherzy, ewentualnie wstawienie niewielkich łat,

- gruntowanie papy roztworem asfaltowym,

-  układanie papy podkładowej i wierzchniego krycia gr. 0,5 cm  metodą zgrzewania gazem propan butan.

b)  materiały:

- roztwór asfaltowy do gruntowania - silnie  wiążący z podłożem lepik bitumiczny przeznaczony do stosowania na zimno do przyklejania pap  do różnych podłoży,

- papa zgrzewalna na włókninie poliestrowej, podkładowa,

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną,

- gaz propan-butan.

c) kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-80/B-10240 „Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

d) obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 krycia.

e) odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność, szczelność przygotowania                 i  wykonania  pokrycia.

9.2.5.Podbitka okapu przybudówki  sidingiem.

- zakres robót :

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu  i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie powierzchni przez wyrównanie nierówności, usunięcie zbędnych przedmiotów utrudniających montaż,

- montaż rusztu pod podbitkę,

- montaż podbitki.

- materiały:

- łaty iglaste nasycone kl. I,

- wkręty do drewna,

- panele winylowe typu siding, kolorowe,

- gwoździe stalowe galwanizowane.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 zamontowanego okapu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

9.3.0 Prace na zewnątrz budynku.

9.3.1. Konserwacja elewacji zewnętrznej.

a) zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                        i odbiorze nw. robót:

- demontaż klimatyzatorów ( patrz STP- Remont budynku nr. 40-biurowo-sztabowy

część B- instalacje poz. 9.4.1)

- zabezpieczenie okien, drzwi wejściowych  i inny elementów budynku przed zniszczeniem             i zanieczyszczeniem,

-oczyszczenie, zmycie elewacji, usuniecie glonów i alg itp.,

-  uzupełnię ,naprawa drobnych ubytków,  naprawa narożników elewacji,

- zagruntowanie powierzchni elewacji,

-  dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową,

- dwukrotne malowanie gzymsu,

-montaż klimatyzatorów.

- wykonanie:

Przed rozpoczęciem prac należy staranie zabezpieczyć przez uszkodzeniem                                  i zabrudzeniem takie elementy budynku jak okna, drzwi, rozdzielnie, itp.

Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazywać zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Winna mieć jednolitą barwę. Kolor i połysk należy uzgodnić z  Zamawiającym. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie.

- materiały:

- szpachlówka do tynków, naprawy  tynków  elewacyjnych, używana  zarówno do wypełniania głębokich ubytków i do wygładzania powierzchni tynków,

-  grunt pod farbę silikonową elewacyjną  stosowany na zewnątrz budynku przeznaczony do gruntowania powierzchni,

-  farba silikonowa do zabezpieczania elewacji, stosowania na podłoża mineralne, zapewnia szybkie odparowanie wilgoci z podłoża, a jednocześnie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz, zabezpieczające skutecznie przed skurczeniem i tworząca trwałe ochronę  elewacji przed skażeniem biologicznym , rozwojem pleśni i grzybów , alg.

- kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m 2 pomalowanej powierzchni.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie z polskimi normami.

Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie bez prześwitów, odprysków, spękań, pęcherzy. Faktura powłoki winna być jednolita, równa, bez śladów pędzla. Barwa wina być zgodna z wzorcem uzgodnionym z Zamawiającym , jednolita na całej powierzchni bez smug, plam, uwydatniających się poprawek , widocznych miejsc łączenia, itp.

Powłoki malarskie powinny być wykonane z zachowaniem prawidłowej budowy                                     i z zastosowaniem właściwych materiałów dla poszczególnych warstw.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać                        za zgodne z wymogami oraz specyfikacja techniczną.

9.3.2. Wykonanie opaski i chodnika  z kostki brukowej oraz wejścia do budynku.

a)  zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                          i odbiorze nw. robót:

-wymiana krawężników

- przygotowanie podłoża: ewentualne pogłębienie koryta   pogłębienie profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-  ustawienie obrzeży chodnikowego na ławach betonowych.

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,

-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z wyrównaniem szablonem i ubiciem,

-  ułożenie opaski z kostki brukowej grubości 6 cm,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm,

- ułożenie  ścieków z prefabrykatów betonowych,

-  zasypanie spoin piaskiem.

- materiały:

- pospółka, tłuczeń kamienny, miał,

- mieszanka betonowa zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30),

-  cement portlandzki 32,5 bez dodatków,

-  piasek,

-zaprawa cementowa,

-emulsja asfaltowa drogowa,

-mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno,

-mieszanka betonowa,

- krawężnik betonowy prostokątny ścięty,

- obrzeże betonowe gr. 8 cm,

-  kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego,

-  prefabrykaty ściekowe.

- kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 wykonania chodnika z kostki brukowej                      i 1,0 m wstawionego obrzeży, krawężników i ułożonego ścieku.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania robót zgodnie

z polskimi normami.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.3.3.Konserwacja  elementów stalowych( kart okiennych , konstrukcji wsporczej daszku, drzwiczek rozdzielni itp.

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić kolor, połysk farb                                                   z przedstawicielem Zamawiającego. Po uzyskaniu przez niego aprobaty można przystąpić do robót malarskich.

a) zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu     i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie powierzchni do malowania :usunięcie starej farby, rdzy i innych zanieczyszczeń,

- otłuszczenie powierzchni,

- gruntowanie,

- malowanie farbą  olejnymi.

- wykonanie robót:

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie                             z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. Należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie potrzeby usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Bezpośrednio przed naniesieniem warstwy gruntującej- podkładowej należy odtłuścić elementy metalowe, usunąć kurz i inne zanieczyszczenia . Powierzchnie te muszą być suche, pozbawione zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu.

Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta, szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, spoiny, śruby itp.

- materiały

-farba miniowa, farba olejna do gruntowania,

-farba olejna nawierzchniowa,

-rozpuszczalnik uniwersalny,

-benzyna do ekstrakcji

-papier ścierny.

d)kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu:

- zabezpieczenie elementów budynku , wyposażenia nie podlegającemu malowaniu ,

-jakości zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności farb lub certyfikatu odpowiednymi normami i aprobatami technicznymi, sprawdzeniu  terminu przydatność                     do użycia, oceny wizualnej farby w opakowaniu ( farba nie powinna zawierać zbrylonego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek, śladów pleśni, kożuch, spienienia, gnijącego zapachu),

- warunki wykonania robót,

- przygotowanego podłoża pod roboty malarskie,

-wykonania  poszczególnych powłok malarskich.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam              i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

e) obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest  1,0 m2 malowanej powierzchni.

f) odbiór robót:

Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania robót zgodnie

z polskimi normami.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu:

-równomiernego rozłożenia farby,

- jednolitego natężenia barwy i połysku zgodna z wzorcem uzgodnionym z Zamawiającym

-braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu                                   lub wypełniaczy,

- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla i zmiany odcienia, itp.,

- powłoki powinny mieć jednolity połysk,

-wykonana powłoka winna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność,

-powłoka nie powinny wydzielać zapach, być bezpieczne dla ludzi.

  - .0 Prace wewnątrz budynku.

9.4.1. Odtworzenie ścianek działowych .

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie

przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

-wykonanie wykopów pod ścianki działowe w wewnątrz budynku,

- wykonanie ław fundamentowych pod ścianki,

-ręczne wykucie strzępi w co trzeciej warstwie na głębokość 7 cm- połączenie istniejących ścian z ściankami odtwarzanymi,

- wymurowanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych,

- montaż nadproży ceramicznych,

- zamurowanie otworów w ścianach,

-wykonanie tynków mineralnych na ścianach.

- wykonanie :

Ścianki działowe należy wykonać zgodnie z zalecaną i technologią producenta  pustaków ceramicznych. Należy układać warstwami , przestrzegać prawidłowości wiązania, wznosić je  równomiernie na całej długości. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione, w powierzchniach przeznaczone do tynkowania- lico ściany nie należy wypełnić zaprawą  na głębokość 5-10mm. Cegła wina być wolna od zanieczyszczeń.

Należy połączyć  istniejącej ściany  z nowo wymurowaną trwale( np. przy pomocy strzępi  profili stalowych, bruzdy,itp.).

- materiały:

-pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14 mm,

-pręty zbrojeniowe gładki 8-14 mm,

- beton zwykły C16/20 (B-20),

- pustaki ceramiczne o wym. 115x500x238 mm,

- cegła pełna,

-zaprawa budowlana zwykła cementowa ,

- beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)),

-nadproża (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm i 175cm,

- zaprawa wapienna,

-zaprawa cementowo wapienna,

-roztwór asfaltowy izolacyjny.

c)kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

d) obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m ułożonego nadproża , 1,0 m2wymurowanej                   i otynkowanej ścianki.

e) odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wymurowanej ścianki działowej, zamontowanego nadproża ,wykonanego tynku.

9.4.2. Ocieplenie dachu z montażem sufitu podwieszanego z płyt karton-gips w przybudówce budynku.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu          i odbiorze nw. robót:

- ułożenie folii wstępnego krycia,

- ułożenie wełny mineralnej między krokwiami,

- ułożenie drugiej  warstwy ocieplenia-z wełny mineralnej,

- ułożenie paraizolacji.

- zamocowanie rusztu z  profili stalowych do sufitu podwieszanego z płyt kartonowo gipsowych,

- zamocowanie płyt,

- zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą  z zaszpachlowaniem i wygładzaniem spoin.

- materiały:

- folia dachowa z tworzywa sztucznego- membrana,

- łaty drewniane, nasycone,

- płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy,

- folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa,

-kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny, profil sufitowy główny,

- wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe,

- łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe,

- akcesoria niezbędne do rusztu sufitu podwieszanego z karton-gips,

- płyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF),

- wkręt do drewna, wkręty  do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili,

- taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm,

- taśma samoprzylepna z włókien szklanych żaroodporna, do połączeń wewnętrznych pomiędzy płytami,

- masa szpachlowa do szpachlowania połączeń płyt g-k na krawędziach oraz wykończenia przed malowaniem.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2  wykonanej izolacji cieplnej oraz sufitu podwieszanego z płyt karton gips z paraizolacją .

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie z polskimi normami.

9.4.3. Otworzenie posadzki betonowej. Wylewki samopoziomujące.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu          i odbiorze nw. robót:

- wyrównanie podłoża, oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów i tłuszczów,

- uzupełnienie skutego podkładu z betonu,

- zbrojenie posadzki siatką stalową,

- zagruntowanie podłoża,

- ułożeni-izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV,

- wykonanie  wylewki samopoziomującej.

- materiały:

-beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

- siatka tkana Rabitza,

- emulsja gruntująca pod posadzki samopoziomujące,

- podkład podłogowy samopoziomujący przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mokrych,

- podkład podłogowy samopoziomujący przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach suchych,

- folia polietylenowa izolacyjna.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2  wykonanego podkładu betonowego i wylewki samopoziomującej.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie z polskimi normami.

9.4.4. Uszczelnienie pomieszczeń mokrych.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                i odbiorze nw. robót:

-uszczelnienie ścian  folią w płynie,

- uszczelnieni podłogi folą w płynie.

- wykonanie robót:

Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w sanitariatach należy wykonać                  z należytą starannością. Podłoża winy być dokładnie oczyszczone, należy uzupełnić ewentualne ubytki zaprawy i betonu. Następnie zagruntować roztworem gruntującym. Po dokładnym wyschnięciu, należy nanieść dwukrotnie folię w płynie na ścianach, po nałożeniu pierwszej warstwy dodatkowo wkleić warstwę włókniny syntetycznej polipropylenowej i nałożyć drugą warstwę folii w płynie. Dołożyć szczególnej staranności w wykonaniu izolacji przeciwwodnej  w takich miejscach jak: narożniki poziome i pionowe pomieszczeń,  miejsca podejść rur wodociągowych, podejść kanalizacyjnych.

- materiały:

-folia płynna uszczelniająca w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,

- włóknina elastyczna.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 wykonanego uszczelnienia łazienki.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania prac.

9.4.5. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                i odbiorze nw. robót:

- obudowa instalacji płytą karton gips,

- ługowanie farby olejnej z ścian- usuniecie lamperii,

- usunięcie starych powłok malarskich- zeskrobanie, zmycie farby,
- zmycie powierzchni tynków wodą,
- zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku,
- nałożenie warstwy gładzi gipsowej z zagruntowaniem podłoża,

- wykonanie gładzi cementowo- wapiennej w łazienkach,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w miejscach zaworów , czyszczaków.

Przygotowane podłoże powinno być:

- mocno związane, suche,

- pozbawione starej farby, zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu,             - być nośne.

- materiały:

- wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%),

- ciasto wapienne (wapno gaszone),

- gruntu głęboko penetrujący do tynków,

- gips budowlany szpachlowy, gładź gipsowa,

- gładź cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa  do wnętrz do pomieszczeń mokrych,

-cement portlandzki,

- piasek do zapraw drobny,

- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm,

-profile do  obudowy karton gips,

- kołki do płyt karton gips,

-taśma spoinowa z włókna szklanego,

- drzwiczki rewizyjne , metalowe z blach powlekanej malowane proszkowo,

- zaprawy budowlane zwykłe cementowo-wapienne do tynkowania,

- kratka wentylacyjna z PVC, z żaluzją,

- śruby stalowe.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 przygotowanej ściany i sufitu i wykonanej gładzi, oraz wykonanie obudowy, 1,0 szt. zamontowanych kratek wentylacyjnych                i drzwiczek rewizyjnych.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlega  jakość i poprawność wykonania prac.

Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być:

- gładkie odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża            -nie powinny pylić,

- nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi,

- powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome            ( widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych               są niedopuszczalne),

- na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach                                 i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami.

9. 4.6. Montaż stolarki drzwiowe, okienka.

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru drzwi  i okien               w naturze.

Na wszystkich drzwiach wewnętrznych należy umieścić numerację zgodnie ze szkicem liniowym budynku oraz oznaczenia drzwi do toalet .

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- pomiarów stolarki budowlanej zgodnie z  wymogami producenta,

- montaż  drzwi kompletnych wewnętrznych,

- montaż okienka wewnętrznego w dyżurce,

- obrobienie ościeży drzwiowych , okna, blatu .

- -materiały:

- drzwi wewnętrzne z drewna sosnowego - pełne kompletne o szerokości 0,90 m                                   z ościeżnicą drewnianą ,  fabrycznie wykończone, wyposażone minimum trzy zawiasy i dwa zamki na wkładkę patentową, z zestawem pombowniczym.,

- drzwi wewnętrzne z drewna sosnowego- pełne kompletne o szerokości 0,80 m                            z ościeżnicą drewnianą , fabrycznie wykończone, wyposażone minimum trzy zawiasy i dwa zamki na wkładkę patentową, z zestawem plombowniczym,

- drzwi wewnętrzne stalowe- pełne kompletne o szerokości0,80 m z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone, wyposażone minimum trzy zawiasy i dwa zamki na wkładkę patentową, z zestawem plombowniczy,

-kompletne okno aluminiowe przesuwne pionowo otwierane w górę, tzw. jedno okno stałe oraz jedno przesuwne które chowa się za drugim.  Wyposażone w prowadnice umożliwiające   pozostawienie w dowolnie otwartej pozycji, bez konieczności dodatkowego ryglowania, zamontowanymi blokadami, których funkcją jest ochrona przed niekontrolowanym opadnięciem skrzydła ruchomego i zamek bagnetowy z kluczem, umiejscowiony po stronie wewnętrznej i z uchwytem zamocowanych na oknie ruchomym,

- kotwy stalowe lub dyle ( zgodnie z zaleceniami producenta), kołki rozporowe,

- pianka poliuretanowa,

- silikon budowlany,

- zaprawa cementowa.

- kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi oraz zaleceniami producenta drzwi i okien.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m2 zamontowanej stolarki drzwiowe,                     okiennej.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania montażu drzwi okna.

9.4.7. Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu oraz blatu w dyżurce.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                        i odbiorze nw. robót:

- montaż parapetów wewnętrznych,

-obsadzenie blatu w dyżurce.

- materiały:

- parapety wewnętrzne z konglomeratu,

- blat drewniany- dąb lity 0,60x1,20m,

- zaprawa cementowa, gotowe zaprawy klejowe.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. zamontowanego parapetu, blatu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność montażu parapetów wewnętrznych i blatu.

9.4.8. Montaż  sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami      z włókien mineralnych -sufity Armstrong.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu  i odbiorze nw. robót:

-  wytrasowanie siatki rusztu,
 - montaż elementów rusztu,

- wypoziomowanie konstrukcji rusztu,
- wypełnienie rusztu płytami.

- materiały:

- płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm,

- kształtowniki z blachy - profil główny, profil poprzeczny, kątownik przyścienny,

- zawiasie do kształtowników z płynna regulacja wysokości,

- pręty mocujące, klamerki mocujące, sprężyny przyścienne, łączniki rozporowe.

- kontrolę jakości robót :

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 wykonania wykonanego sufitu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność montażu sufitu.

9.4.8.  Malowanie ścian i sufitów.

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić kolor, połysk farb                             z przedstawicielem Zamawiającego- Użytkownika obiektu. Po uzyskaniu przez niego aprobaty można przystąpić do robót malarskich.

Zastosowana farba winy tworzyć powłokę jednolitą kolorystycznie                       oraz posiadać jednolity połysk  w malowanym pomieszczeniu.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- uzupełnienie gładzi, drobnych nierówności, pęknięć, rys,

- gruntowanie ścian i sufitu,

- dwukrotne malowanie farbą lateksową  w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.

- materiały:

- grunt pod  farbę lateksową,

- gips budowlany szpachlowy,

- szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania pod farbę lateksową,

- farba lateksowa o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.

Uwaga: Farba  i grunt musza być dobrane zgodnie z wskazówkami karty technicznej.  Wszystkie farby zastosowane w jednym pomieszczeniu winy mieć  jednakowy połysk – mat lub głęboki mat, jednolity kolor.

- wykonanie robót:

Łuszczące się powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte, powierzchnia ściany winna być oczyszczone z resztek farby. Jeżeli stara powłoka jest cienka i mocno związana z podłożem może zostać jako podkład pod nową powłokę  malarska po uprzednim oczyszczeniu- zmyciu oraz uzupełnienie ubytków –reperacji miejscowych uszkodzeń.

Wszelki uszkodzenie starego tynku powinny być naprawione, zaszpachlowane. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu:

- zabezpieczenie elementów budynku, wyposażenia nie podlegających malowaniu,

- jakości zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności farb lub certyfikatu, odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi, sprawdzeni terminu przydatność                do użycia, oceny wizualnej farby w opakowaniu ( farba nie powinna zawierać zbrylonego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek, śladów pleśni, kożuch, spienienia, gnijącego zapachu),

- warunki wykonania robót,

- przygotowanego podłoża pod roboty malarskie,

- wykonania  poszczególnych powłok malarskich.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest   1,0 m2 malowanej powierzchni.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie                       z polskimi normami.

Powłoki malarskie winy być:

- barwa i powłok powinna być jednolita zgodna z wzorcem uzgodnionym                                         z Zamawiającym,

- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, bez widocznych łączeń i poprawek,

- wykonana powłoka winna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie,

- powłoka nie powinny wydzielać zapach, być bezpieczne dla ludzi.

9.4.9. Malowanie lamperii.

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić połysk kolor  i połysk  farby olejnej                       do lamperii  z przedstawicielem Zamawiającego. Po uzyskaniu przez niego aprobaty można przystąpić do robót malarskich.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                      i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- malowanie ścian.

Podłoże pod wykonanie powłoki musi być:

- niskochłonne (o równej chłonności na całości), zwarta, bez plam i zatłuszczeń,                       bez spękań, gładka i jednolita,

- wykonywane starannie dla całej powierzchni, ponieważ wszelkie wyprawki, poprawki farbą będą widoczne jako wypukłe defekty powłokowe,

- odtłuszczone poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farby.

- materiały:

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania,

- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania, do lamperii,

- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych,

- papier ścierny w arkuszach.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności farb lub certyfikatu, odpowiednymi normami i aprobatami technicznymi, sprawdzeni terminu przydatność                  do użycia, oceny wizualnej farby w opakowaniu,

- warunki wykonania robót,

- przygotowanego podłoża pod roboty malarskie,

- wykonania  poszczególnych powłok malarskich.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest   1,0 m2 malowanej powierzchni.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie                                z polskimi normami.

Powłoki malarskie winy być:

- barwa powłok powinna być jednolita zgodna z wzorcem uzgodnionym z Zamawiającym,

- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, bez widocznych łączeń i poprawek,

- wykonana powłoka winna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie,

- powłoka nie powinny wydzielać zapach, być bezpieczne dla ludzi.

9.4.10. Wykonanie wyprawy tynkarskiej tynkiem silikatowym i mineralnym żywicznym             ( lamperie).

Wykonanie wyprawy lamperii tynkiem mineralnym żywicznym w kolorze  wskazanym przez Zamawiającego.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                         i odbiorze nw. robót:

- przygotowanie podłoża pod wykonanie napraw i uzupełnienia tynków,

- wykonanie napraw i uzupełnień tynków wewnętrznych ,

- zagruntowanie wykonanego tynku pod wyprawę tynkarską,

- wykonanie wyprawy lamperii tynkiem mineralnym żywicznym w kolorze,

wskazanym przez Zamawiającego.

- materiały:

- cement portlandzki,

- wapno suchogaszone,

- piasek do zapraw,

- woda,

- środek gruntujący  do tynków dyspersyjno-silikatowych, pod tynki wierzchnie

- masa tynkarska ( tynk cienkowarstwowy) z żywica silikonowo zewnętrzny wg EN 15824,  zapewniający trwałość elewacji, zgodnie z EN 13501-1, ochronę zapewniają środki biobójcze  bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, duża odporność na warunki atmosferyczne, kapilarnie hydrofobowy, niska absorbcja wody, produkt wzmacniany włóknami, podwyższona odporność na uderzenia dzięki wzmocnieniu włóknami.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 wykonania tynków  wewnętrznych.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót tynkarskich.

9.4.11. Licowanie ścian i podług płytkami ceramicznymi.

a)  zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie                  przy wykonaniu i odbiorze nw. robót: ,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża pod płytki,

- układanie płytek na ścianach i posadzkach w kolorze  wskazanym                                          przez Zamawiającego,

-ułożenie cokołów z płytek.

b)  materiały:

- zaprawa cementowa,

-  płyn gruntujący,

- zaprawa klejowa do płytek,

- płytki ceramiczne ścienne,

- płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe,

- zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych,

- zaprawa cementowa,

- cement 25 z dodatkami,

- zaprawa do fugowania.

- kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m2 ułożonych płytek.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność licowania ścian i podłóg.

9.4.11. Ułożenie wykładziny  PVC klejonej .

a)  zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

-  przygotowanie podłoża pod układanie wykładziny PVC 3,45mm klejonej,

- warstwa wyrównawcza pod wykładziny PCV,

-  ułożenie wykładziny ,w kolorze  wskazanym przez Zamawiającego,

-  oczyszczenie i zapastowanie wykładziny pastą podłogową bezbarwną.

b)  materiały:

- cement szybkotwardniejący,

- drobny piasek,

- polioctan winylu (winacet)- środek gruntujący,

- wykładzina z PVC klejona, odporność na ścieranie, antypoślizgowa, odporna na wodę               i plamy,

-  klej winyl-emuls. do wygładzimy  PVC, jednoskładnikowy klej niezawierający rozpuszczalników organicznych,  do przyklejania wykładzin podłogowych na różnych podłoża o typowej chłonność, po całkowitym wyschnięciu produktu jest fizjologicznie                           i ekologicznie obojętny,

-  pasta podłogowa bezbarwna.

c) kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

d) obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m2 wykonanej posadzki z dokładnością                       do dwóch miejsc po przecinku.

e) odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania posadzki z wykładziny.

9.4.12. Ułożenie wykładziny  paneli podłogowych .

a)  zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

-  przygotowanie podłoża,

- izolacja pozioma z foli PCV,

- ułożenie podkładu pod panele podłogowe,

-  ułożenie paneli  ,w kolorze  wskazanym przez Zamawiającego,

-  oczyszczenie i zapastowanie wykładziny pastą podłogową bezbarwną.

b)  materiały:

- pasta emulsyjna, emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej,

- folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm,

- podkład pod panele podłogi XPS 5mm,

- panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC6,

- listwa przyścienna z drewna liściastego dębowa, jesionowa,

- klej winylowy,

- gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary,

-  pasta podłogowa bezbarwna.

c) kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

d) obmiar robót:

Jednostką obmiaru  robót jest 1,0 m2 wykonanej posadzki z dokładnością                       do dwóch miejsc po przecinku.

e) odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania posadzki z wykładziny.

9.8.0. Zakres robót:

9.8.1 Zakres robót na zewnątrz budynku.

Dach:

- przemurowanie kominów ponad pachem;

- naprawa pokrycia dachowego,

- pokrycie dachu papą,

-wymiana kominka wentylacyjnego,

-  wymiana obróbek blacharskich;

- wymiana orynnowania.

Elewacja budynku:

- konserwacja elewacji- malowanie;

- konserwacja  elementów metalowych.

Otoczenie budynku:

- wymiana opaski budynku;

- odprowadzenie wód opadowych – korytka ściekowe;

- remont chodnika.

9.8.2 Zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń-  budynku.

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać:

- odtworzenie posadzki,

- wylewki samopoziomujące,

- wykonanie gładzi,

- malowanie ścian i sufitów;

-wymiana drzwi wewnętrznych;

- wymiana parapetów;

- wymiana kratek wentylacyjnych.

Pomieszczenia  nr, 2, 3:

- hydroizolacja pod płytki,

- wymiana mechanicznych kratek wentylacyjnych,

- licowanie ścian płytkami,

- posadzki z płytek;

-zabudowa instalacji płytą karton- gips.

Pomieszczenia nr 1:

- posadzki z płytek,

Pomieszczenia nr 4,5,6,7,8,9,10,11 :

- wykładziny PCV,

- ścianki z płyt karton gipsu do demontaży i odtworzenia z cegły lub pustaków ceramicznych ;

- częściowa rozbiórka ściany między pomieszczeniem nr 6 i 5.

Pomieszczenia nr12 i 13:

- ocieplenie dachu z montażem sufitu podwieszanego z płyt karton,

- lamperie,

- posadzki z płytek.

Pomieszczenia nr14:

- panele podłogowe;

-  ścianki z płyt karton gipsu do demontaży i odtworzenia z cegły lub pustaków.

Pomieszczenia –nr 15:

- posadzka wykładziny PCV,

- ścianki z płyt karton gipsu do demontaży i odtworzenia z cegły lub pustaków,

-montaż drzwi wejściowych od strony korytarz .

UWAGA: Zamawiający iści sobie prawo do odstąpienia wykonanie otworu drzwiowego w ścianie korytarza jeżeli nie będzie możliwości ustalania nośnością  nadproża zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisani i normami przez osobę do tego uprawnioną. Wartość umowy będzie pomniejszona o wartość odstąpionych robót.

Pomieszczenia –nr 16:

- posadzka wykładziny PCV,

- ścianki z płyt karton gipsu do demontaży i odtworzenia z cegły lub pustaków.

Pomieszczenia nr 17,20,21,22,23,24 :

- posadzka wykładziny PCV.

Pomieszczenia nr 18,19 :

- posadzka wykładziny PCV,

- rozbiórka ściany między pomieszczeniem nr18 i 19.

Pomieszczenia nr 25:

- posadzki z wykładziny,

- lamperie

Pomieszczenia nr 26:

- posadzki z wykładziny,

- lamperie,

- wymiana okienka i blatu.

Korytarz i przedsionek:

-  posadzka z płytek;

- lamperia – tynk z żywicy.

10.0  Przepisy związane:

-Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)
-KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze.zm )

-KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.  poz.1568 ze.zm.)
-KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze.zm.)

-KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze.zm.)
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2026 r.  poz. 85)

-Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze.zm)
-Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze.zm)
-Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze.zm.)
-Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

-Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

-Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2023 r. poz. 822 ze.zm.)

-Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r.                 poz. 568 ze.zm.)
-Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

-Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1209 ze.zm)
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze.zm)
-Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1769 ze.zm. )
-Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze.zm).

-Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze.zm )
-Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.  1480 ze.zm. )

-Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2025 r. poz. 532 ze.zm.)

-Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze.zm)

-Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1863 ze.zm.)

-Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego ( Dz.U. z 2025 r.  poz. 514 ze.zm.)

-Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 366 ze.zm. )

-Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.

poz. 2458 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego

( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)