Załącznik nr 4 do SWZ – numer sprawy 63/ZP/26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:  Remont  ogrodzenia zewnętrznego                      i wewnętrznego.

CPV: 45000000 – 7 roboty budowlane

45111000 – 8 roboty w zakresie burzenia,

roboty ziemne

45262300 – 4 betonowanie

45342000 – 6 wznoszenie ogrodzeń

Obiekt:                      Ogrodzenie zewnętrzne DRL i BRL.

Lokalizacja obiektu: Kompleks Wojskowy - Nowy Glinnik

Inwestor:                  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

95 – 100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z remontem ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego usytuowanego na terenie Kompleksu Wojskowego w Nowym Glinniku.

Zakres robót obejmuje:

- Rozebranie ogrodzenia z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych.

- Wytyczenie i wykonanie wykopów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych.

- Ustawienie w odpowiednich miejscach słupków ogrodzeniowych.

- Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych ogrodzenia zewnętrznego panelowego.

- Montaż paneli ogrodzeniowych.

- Montaż bram wjazdowych rozwieralnych panelowych i furtek panelowych.

- Wywóz i utylizacja gruzu.

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie, imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:               - punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca

jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem

budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy

w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z przedstawicielem służby p.poż JW.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych      na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien        znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                     z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.	Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu stosownie do warunków umowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilość i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie po zakończeniu robót i powiadomieniu o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego wg umowy.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego      i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu poniższych kryteriów:

- wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę

do realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy,

- za skuteczny odbiór uznaje się podpisanie przez obie Strony bezusterkowego protokołu

odbioru,

- do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji zaliczyć należy podpisane

obie Strony, w tym Przedstawiciela Zamawiającego: księgę obmiarów, kosztorys

powykonawczy, protokół odbioru końcowego oraz protokół rozliczenia finansowego

odebranych robót, którego data podpisania równoznaczna jest z datą sprzedaży

przedmiotu zamówienia.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1.  Rozebranie ogrodzenia z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych.

a)  zakres robót:

-  zdemontowanie drutu kolczastego,

-  wykopanie słupków żelbetowych,

-  wywóz i utylizacja gruzu betonowego.

b)  sprzęt:

-  młoty, młotki,

-  przecinaki,

-  młoty udarowe elektryczne,

-  młoty pneumatyczne,

-  koparka jednonaczyniowa,

-  taczki,

-  łopaty,

- samochód samowyładowczy.

c)  kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót

Jednostką obmiaru  robót jest 1 m3 wyburzenia fundamentu betonowego i 1 mb rozebranego ogrodzenia z siatki.

- odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania wyburzeń budowli  i usunięcia odpadów z terenu rozbiórki.

9.2.  Wykonanie ogrodzenia panelowego.

a)  zakres robót:

-  wyznaczenie, wytyczenie i wykonanie wykopu pod fundament nowego odcinka ogrodzenia

-  ustawienie w odpowiednich miejscach fundamentu słupków ogrodzeniowych,

-  ustawienie i montaż płyt żelbetowych fundamentowych ,

-  montaż paneli ogrodzeniowych,

-  ustawienie i montaż bram wjazdowych rozwieralnych i furtek wejściowych panelowych,

-  montaż drutu ostrzowego CONCENTRINA na wysięgnikach słupków ogrodzeniowych – 3

(trzy) rzędy drutu ostrzowego.

b)  sprzęt:

-  koparka jednonaczyniowa,

-  taczki,

-  łopaty,

-  szpadle,

-  samochód samowyładowczy,

-  samochodowa mieszarka transportowa do betonu.

c)  materiał:

-  deski iglaste obrzynane 25 mm,

-  deski iglaste obrzynane 38 mm,

-  gwoździe okrągłe budowlane,

-  drut stalowy okrągły,

- bramy wjazdowe panelowe rozwieralne,

- furtki wejściowe panelowe,

-  słupki ogrodzeniowe 3D – dł. 2600 mm – kolor zielony RAL 6005,

-  panele ogrodzeniowe 3D 2500x2030 mm – kolor zielony RAL 6005,

-  śruby hakowe M 8x80 mm,

-  nakrętki zrywalne M 8,

-  złączki 3D,

-  drut ostrzowy CONCERTINA ocynkowany,

-  beton B20.

c)  kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót

Jednostką obmiaru  robót jest 1 m3 wykonanego fundamentu betonowego i 1 mb wykonanego ogrodzenia panelowego.

- odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania ogrodzenia panelowego.

10.   Przepisy związane:

-Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)
-KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze.zm )

-KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.  poz.1568 ze.zm.)
-KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze.zm.)

-KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze.zm.)
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2026 r.  poz. 85)

-Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze.zm)
-Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze.zm)
-Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze.zm.)
-Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

-Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

-Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2023 r. poz. 822 ze.zm. )

-Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r.                 poz. 568 ze.zm.)
-Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

-Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1209 ze.zm)
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.                                 poz. 1130 ze.zm)
-Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1769 ze.zm. )
-Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze.zm).

-Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze.zm )
-Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.  1480 ze.zm. )

-Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2025 r. poz. 532 ze.zm.)

-Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze.zm)

-Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1863 ze.zm.)

-Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                                 ( Dz.U. z 2025 r.  poz. 514 ze.zm.)

-Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 366 ze.zm. )

-Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.                poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego  ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)