Załącznik nr 6 do SWZ – numer sprawy 63/ZP/26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne pomieszczeń przedszkola.

CPV: 45000000 – 7 roboty budowlane

CPV: 45442100 – 8 roboty malarskie

CPV: 45432130 – 4 pokrywanie podłóg,

CPV: 45330000 – 9 roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne

CPV: 45310000 – 3 roboty instalacyjne

elektryczne

Obiekt:                      Przedszkole nr 129.

Lokalizacja obiektu: Osiedle wojskowe w Nowym Glinniku.

Inwestor:                  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu,

95 – 100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z pracami konserwacyjnymi w budynkach przedszkola nr 129, usytuowanym na terenie osiedla wojskowego w Nowym Glinniku

Zakres robót obejmuje:

- Skucie płytek ceramicznych w pomieszczeniach.

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w pomieszczeniach.

- Ocyklinowanie parkietów w pomieszczeniach.

- Lakierowanie 3-krotne ocyklinowanych parkietów.

- Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach.

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów.

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.

- Dwukrotne malowanie starych tynków z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie.

- Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm.

- Ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych w pomieszczeniach sanitarnych.

- Wymiana armatury sanitarnej i rur wodno-kanalizacyjnej.

- Wymiana wyłączników oświetlenia w pomieszczeniach.

- Wymiana gniazd wtykowych w pomieszczeniach.

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach.

- Utylizacja gruzu i innych zużytych elementów.

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, numer

i seria dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:          - punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca

jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem

budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy

w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania ( wywóz odpadów technologicznych ) na składowisko miejskie z terenu budowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z przedstawicielem służby p.poż JW.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany         przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych            dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych      na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat            na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane,  każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy                    i okazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte                   i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość      i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien        znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest                  to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót,             nie zostaną dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu            w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu               nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.             Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą             w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości         i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, po zakończeniu robót budowlanych         i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi,                       że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę          na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony         przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1.  Malowanie.

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- malowanie farbami lateksowymi tynków ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża,

- malowanie farbami olejnymi powierzchni stalowych pełnych oraz grzejników i rur instalacyjnych.

- Materiały:

- farba lateksowa – biała,

- preparat gruntujący,

- farba antykorozyjna,

- farba olejna podkładowa,

- farba olejna nawierzchniowa,

- szpachlówka olejna,

- rozcieńczalnik .

- Wykonanie robót:

Roboty wykonywać z drabin rozstawnych względnie z rusztowania warszawskiego. Przygotowanie powierzchni starych tynków: łuszczące się powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte, a powierzchnia tynku powinna być oczyszczona z resztek starej farby. Wszelkie uszkodzenia starego tynku powinny być naprawione w sposób taki sam jak uszkodzenia tynków nowych. Jeżeli stara powłoka emulsyjna jest cienka i mocno związana      z podłożem, może zostać jako podkład pod nową powłokę malarską po uprzednim oczyszczeniu (zmyciu) oraz reperacji miejscowych uszkodzeń powierzchni (przez wypełnienie rys, uszkodzeń, szpachlowanie, szlifowanie).Powierzchnie przed malowaniem należy zagruntować. Wykonać dwie powłoki malarskie.. Powierzchnie metalowe po oczyszczeniu           (w razie konieczności) miejscowo zagruntować farbą antykorozyjną.

- Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej malatury.

- Odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. Powłoki malarskie (emulsyjne) powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań       i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a zamawiającym              oraz jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających się poprawek, widocznych miejsc łączenia itp.

Powłoka malarska (olejna) powinna być wykonana z zachowaniem prawidłowej budowy i z zastosowaniem właściwych materiałów dla poszczególnych warstw.             	Powłoki malarskie ogólnego stosowania powinny zawierać pierwszą warstwę wykonaną z odpowiedniej dla danego zestawu malarskiego farby do gruntowania. Następne warstwy powinny być wykonane farbą nawierzchniową lub emalią. Przy wykonywaniu powłok antykorozyjnych budowa powłoki, rodzaj zastosowanych materiałów malarskich                   dla poszczególnych warstw, ich liczba i grubość powinny być zgodne z projektem.         Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i połysk lub mat. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji technicznej.

- Przepisy związane:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami na spoiwach bezwodnych. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

  - Licowanie podłóg płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.

a)  zakres robót:

-  skucie zużytych i zniszczonych płytek ceramicznych podłogowych,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża pod układanie płytek,

- układanie płytek na posadzkach.

b)  materiały:

-  płyn gruntujący,

- zaprawa klejowa do płytek,

- płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe,

- zaprawa do fugowania.

c)   wykonanie robót:

Po skuciu płytek ceramicznych, należy podłoża dokładnie oczyścić i uzupełnić ewentualne ubytki zaprawy i betonu. Następnie zagruntować roztworem gruntującym. Posadzki  należy wykonać z płytek ceramicznych podłogowych antypoślizgowych.

c)  kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót

Jednostką obmiaru  robót jest 1 m2 ułożonych płytek.

- odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność licowania ścian i podłóg płytkami ceramicznymi pomieszczeń sanitarnych.

9.3.  Wymiana osprzętu i armatury sanitarnej.

- zakres robót:

- demontaż armatury sanitarnej,

- montaż umywalek porcelanowych z syfonami,

- montaż baterii umywalkowych,

- montaż misek ustępowych typu KOMPAKT,

- montaż brodzików prysznicowych,

- montaż baterii prysznicowych  jednodźwigniowych z natryskiem na suwaku.

b)  materiały:

- umywalki porcelanowe białe,

- baterie umywalkowe jednodźwigniowe,

- syfony umywalkowe,

- urządzenia sanitarne „kompakt” porcelanowe białe dla przedszkolaków,

- sedesy (deski) ustępowe z tworzywa sztucznego,

- brodziki prysznicowe metalowe,

- baterie prysznicowe jednodźwigniowe  z natryskiem na suwaku,

- silikon sanitarny.

c)  kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót

Jednostką obmiaru  robót jest 1 kpl. i szt. zamontowanej armatury.

- odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania montażu armatury sanitarnej.

- wykonanie robót:

1.  Brodziki prysznicowe w kabinach prysznicowych wnękowych powinny być metalowe – głębokie, wym. 90x90 cm z podejściem zasyfonowanym z możliwością okresowego czyszczenia.

2. Wpusty podłogowe o wym.15x15 cm nierdzewne, odpływ regulowany.

3. Baterie umywalkowe – jednodźwigniowe.

4. Baterie prysznicowe – jednodźwigniowe z natryskiem na suwaku.

9.4.  Montaż systemowych ścianek sanitarnych.

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- ustawienie i montaż systemowych ścianek sanitarnych WC,

- ustawienie i montaż systemowych ścianek prysznicowych.

- Materiały:

- płyty z wysokociśnieniowego laminatu COMPAKT,

- profile aluminiowe mocujące i zwieńczające,

- zamki drzwiowe WC z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu

„wolne/zajęte”,

- zawiasy drzwiowe z pochyloną płaszczyzną ślizgową zapewniającą samoczynne zamykanie,

- Opis wymagań dla systemu: kabiny WC:

ATJ BASIC to system przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działowymi wykonanymi z wysokociśnieniowego laminatu COMPAKT o grubości 10 mm (PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywność konstrukcji zapewniają profile górne łączone również pomiędzy sobą specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu "wolne/zajęte"; zawiasy z pochyloną płaszczyzną ślizgową zapewniającą samoczynne zamykanie drzwi.

Zastosowanie:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych,

9.5.  Wymiana osprzętu elektrycznego.

- Zakres robót:

- demontaż zużytych przełączników, gniazd wtykowych,

- zamontowanie nowych przełączników, gniazd wtykowych.

b)  Materiały:

- przełączniki elektryczne natynkowe 220 V,

- gniazda elektryczne natynkowe 220 V,

c)  Wykonanie robót:

Przy wymianie osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować osprzęt  hermetyczny bryzgoszczelny.

1. Gniazda i wyłączniki typu IP 44.

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych należy wykonać 2-krotne pomiary instalacji elektrycznej we wszystkich wyremontowanych  pomieszczeniach.

9.6.    Zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń budynku.

  - Pomieszczenie nr 1 – sala dydaktyczna przedszkolaków.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane 2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

– parkiet ocyklinowany i 3-krotne lakierowany,

- obudowy grzejników c.o. – 260x30x145 cm – 2 szt.

2.   Pomieszczenie nr 10.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa czyszczenie chemiczne,

- obudowa grzejnika – 110x30x145 cm – 1 szt.

5.  Pomieszczenie w.c.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze na wys. 100 cm,

- lamperia – płytki ceramiczne na wys. 150 cm,

- podłoga – płytki ceramiczne antypoślizgowe.

6. Pomieszczenie – łazienka i w.c. przedszkolaków .

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane  –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- lamperia – płytki ceramiczne na wys.150 cm,

- podłoga – pytki ceramiczne antypoślizgowe,

- obudowa grzejnika – 115x24x122 cm – 1 szt. i 55x24x122 cm – 1 szt

- kabiny sanitarne systemowe typu  ATJ BASIC,

- sedesy porcelanowe typu „KOMPAKT” dla przedszkolaków – 2 szt.

- brodzik prysznicowy 80x80 cm – 1 szt.

7.  Pomieszczenie gospodarcze.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

10.  Pomieszczenie – sala dydaktyczna przedszkolaków.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

– parkiet ocyklinowany i 3-krotnie lakierowany,

- obudowy grzejników c.o. – 200x30x140 cm – 1 szt. i 95x30x140 cm – 1 szt.

11. Pomieszczenie – sala dydaktyczna przedszkolaków.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

– parkiet ocyklinowany i 3-krotnie lakierowany,

- obudowy grzejników c.o. – 100x30x130 cm – 1 szt. i 160x25x130 cm – 1 szt.

13.  Pomieszczenie łazienka i w.c. przedszkolaków.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze na wys. 100 cm,

- lamperia – płytki ceramiczne na wys.150 cm,

- podłoga – pytki ceramiczne antypoślizgowe,

- obudowa grzejnika – 115x24x122 cm – 1 szt. i 55x24x122 cm – 1 szt

- kabiny sanitarne systemowe typu  ATJ BASIC,

- sedesy porcelanowe typu „KOMPAKT” dla przedszkolaków – 2 szt.

- brodzik prysznicowy 80x80 cm – 1 szt.

14. Pomieszczenie gospodarcze.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane  –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

15.  Pomieszczenie łazienka i w.c. przedszkolaków.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze na wys.100 cm,

- lamperia – płytki ceramiczne na wys.150 cm,

- podłoga – pytki ceramiczne antypoślizgowe,

- obudowa grzejnika – 220x24x110 cm – 1 szt. i 150x60 cm – 1 szt

- kabiny sanitarne systemowe typu  ATJ BASIC,

- sedesy porcelanowe typu „KOMPAKT” dla przedszkolaków – 3 szt.

- brodzik prysznicowy 80x80 cm – 1 szt.

16. Pomieszczenie administracyjne.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

17.  Pomieszczenie administracyjne.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

19.  Pomieszczenie administracyjne.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

20. Pomieszczenie kuchni.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze na wys. 50 cm,

- Korytarz.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany – lamperia olejna na wysokości 1,5 m,

- ściany powyżej lamperii –2-krotnie farba emulsyjna w kolorze wys. 100 cm,

- podłoga – wykładzina dywanowa – czyszczenie chemiczne,

22. Pomieszczenie obieralni.

- sufit malowany farbą lateksową 2-krotnie na biało,

- ściany malowane –2-krotnie farbą lateksową w kolorze na wys. 100 cm,

- lamperia – płytki ceramiczne na wys. 150 cm,

- podłoga - posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- umywalka ze stali nierdzewnej – 1 szt.,

- brodzik akrylowy 80x80 cm – 1 szt.,

Wykonawca dokona wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

- Przepisy związane:

-Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)
-KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze.zm )

-KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.  poz.1568 ze.zm.)
-KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze.zm.)

-KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze.zm.)
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2026 r.  poz. 85)

-Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze.zm)
-Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze.zm)
-Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze.zm.)
-Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

-Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

-Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2023 r. poz. 822 ze.zm. )

-Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 568 ze.zm.)
-Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

-Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1209 ze.zm)
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.                                 poz. 1130 ze.zm)
-Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1769 ze.zm. )
-Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze.zm).

-Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze.zm )
-Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.  1480 ze.zm. )

-Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2025 r. poz. 532 ze.zm.)

-Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze.zm)

-Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1863 ze.zm.)

-Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                                 ( Dz.U. z 2025 r.  poz. 514 ze.zm.)

-Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 366 ze.zm. )

-Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.                poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego  ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)