Załącznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania:

„Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg”

Bydgoszcz, kwiecień 2026 r.

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, sprzętu do utrzymania dróg z gwarancją min. 24 m-cy.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem:

Część I 	- Zestaw komunalny – szt.1

Część II	- Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą - szt.2

Część III	- Szczotka zamiatająca - szt. 1

Część IV 	- Pług odśnieżny - szt. 1

Część V 	- Rozsiewacz piasku i soli - szt. 1

Rozdział II

Minimalne wymagania techniczne

Część I

Zestaw komunalny składający się:

Ciągnik:

- rok produkcji 2025 lub 2026,

- silnik wysokoprężny czterocylindrowy, o pojemności skokowej min. 2200 cm3

- moc min.  48 KM

- moc max. 55 KM,

- skrzynia biegów hydrostatyczna,

- blokada mechanizmu różnicowego,

- napęd na wszystkie koła,

- zabudowa kabinowa ogrzewana z klimatyzacją, uchylne szyby,

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- przedni TUZ kat I z dodatkową sekcją hydrauliki,

- tylny TUZ kat I, udźwig min. 700kg,

- WOM tył 540/540E obr./min.

- opony rolnicze,

- obciążniki na tylne koła,

- masa własna min.  1600 kg,

- masa własna max. 1800kg

- zaczep transportowy,

- wyposażony w lampę błyskową w kolorze pomarańczowym typu LED,

- gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

- homologacja do celów rejestracyjnych,

- ciągnik powinien posiadać odpowiednią ilość wyjść hydraulicznych i elektrycznych umożliwiających agregację ze szczotką zamiatająco – zbierającą, pługiem odśnieżnym, posypywarką do soli i piasku, kosiarką bijakową na pentagrafie  w zakresie hydrauliczno – elektrycznym.

Kosiarka bijakowa:

- kompatybilna z oferowanym ciągnikiem,

- montowana na trójpunktowym układzie zawieszenia z tyłu ciągnika kat I,

- szerokość robocza od 1,0m do 1,3m

- napęd WOM 540,

- praca z boku i z tyłu ciągnika praca pod kątem na wysięgniku (pantografie),

- wałek odbioru mocy w zestawie

- dodatkowy komplet bijaków,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Szczotka zamiatająco - zbierająca:

- kompatybilna z oferowanym ciągnikiem,

- możliwość montażu z przodu i z tyłu ciągnika na TUZ kat. I,

- napęd szczotki elektrohydrauliczny,

- szerokość robocza min.  1,2m,

- szerokość max. 1,5 m

- kosz na nieczystości z możliwością demontażu,

- opróżnianie kosza hydrauliczne,

- dodatkowa szczotka boczna,

- układ zraszania ze zbiornikiem,

- oświetlenie obrysowe,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Pług odśnieżny:

- kompatybilna z oferowanym ciągnikiem,

- zmienna geometria 4 - pozycyjna,

- szerokość robocza min. 1.7m,

- szerokość robocza max. 2.3m,

- lemiesze gumowe dzielone,

- zabezpieczenie sprężynowe lemieszy,

- montaż TUZ kat. I z przodu ciągnika,

- sterowanie pługiem elektrohydrauliczne,

- oświetlenie obrysowe,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Rozsiewacz piasku i soli:

- kompatybilna z oferowanym ciągnikiem,

- zawieszana na TUZ kat. I z tyłu ciągnika,

- ładowność min. 250kg,

- ładowność max. 450kg,

- szerokość posypu regulowana od 1m,

- napęd posypu hydrauliczny lub mechaniczny,

- hydrauliczne sterowanie przesłoną dawkowania materiału rozsypywanego

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Część II

Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą:

Wysięgnik:

- dostosowany do pracy z ciągnikiem:

- ZETOR HSX 140 FORTERRA wyposażonym w przedni TUZ,

- URSUS 11054 bez przedniego TUZ (należy wyposażyć ciągnik w odpowiedni TUZ),

- montowany na przednim TUZ-ie ciągnika,

- zasięg roboczy z głowicą koszącą min. 5,5 m – max. 6,5 m,

- możliwość przemieszczania ramienia wysięgnika po prowadnicach szynowych w prawą lub w lewą stronę w celu optymalnego dostosowania położenia roboczego całego zestawu do aktualnych warunków panujących na drodze,

- niezależny układ hydrauliczny napędzany z tylnego WOM - 1000 obr/min),

- sterowanie przesuwem wysięgnika i jego pracą z wnętrza kabiny ciągnika, elektrohydraulicznie (joystick),

- dostosowany do obsługi przez jedną osobę,

- dostosowany do pracy po prawej stronie ciągnika,

- zbiornik oleju hydraulicznego min 70 litrów,

- zakres obrotu głowicy min. 190 stopni,

- wyposażony w chłodnicę oleju hydraulicznego,

- zabezpieczenie najechania na przeszkodę z bezpieczeństwem odchyłu ramienia wysięgnika,

- płynne kopiowanie terenu, amortyzacja ramienia,

- możliwość montażu innych głowic roboczych,

- sygnalizator - alarm przegrzania oleju hydraulicznego,

- waga wysięgnika wraz z głowicą koszącą gotową do pracy min. 1200kg,

- waga wysięgnika wraz z głowicą koszącą gotową do pracy max.  1400kg,

- amortyzacja hydrauliczna przedniej osi – zabezpieczająca ciągnik podczas pracy przed przechyleniem się na bok,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

- gwarancja min. 24 m-ce

- dostosowanie techniczne ciągników do pracy z wysięgnikami leży po stronie Wykonawcy (montaż TUZ do ciągnika URSUS 11054, montaż dodatkowej instalacji hydraulicznej wraz z pompą, transport ciągników).

Głowica kosząca:

- kompatybilna z oferowanym wysięgnikiem,

- szerokość robocza głowicy od 0,9 m do 1,1 m

- bijaki młotkowe min. 10 szt.,

- waga bijaka min. 1.3 kg,

- grubość cięcia min. 100 mm,

- głowica obracana na ramieniu,

- zmiana kierunków obrotu rotora,

- średnica wału kopiującego i roboczego min 130 mm,

- masa min. 150 kg max 200kg,

- możliwość regulacji wysokości koszenia poprzez zmianę wysokość wału kopiującego,

- płozy wykonane ze stali wysokogatunkowej,

- fartuch gumowy lub łańcuchy zabezpieczające przed wydostaniem się skoszonego materiału,

- dodatkowy komplet bijaków młotkowych,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Część III

Szczotka zamiatająca:

- ciągnik współpracujący Landini Mistral 2-060 o mocy 57 KM,

- możliwość montażu z przodu i z tyłu ciągnika na TUZ kat. I,

- napęd szczotki hydrauliczny,

- szerokość robocza min.  1,1 m,

- szerokość max. 1,3 m

- bez kosza na nieczystości,

- układ zraszania ze zbiornikiem,

- oświetlenie obrysowe,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Część IV

Pług odśnieżny:

- ciągnik współpracujący TYM T-1004 o mocy 101KM,

- zmienna geometria 4 - pozycyjna,

- szerokość robocza pod kątem 300 - min. 2.7 m,

- szerokość robocza pod kątem 300 - max. 2.8 m,

- wysokość robocza min. 0,9m

- odkładnica pługa stalowa,

- lemiesze stalowe dzielone,

- zabezpieczenie sprężynowe lemieszy,

- montaż TUZ kat. II z przodu ciągnika,

- sterowanie elektrohydrauliczne siłownikami pługa z kabiny ciągnika, realizowane z jednej pary sekcji hydraulicznej ciągnika

- kółka podporowe pługa,

- oświetlenie obrysowe,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Część V

Rozsiewacz piasku i soli:

- ciągnik współpracujący TYM T-1004 o mocy 101KM o wydajności pompy hydraulicznej 60l/min.

- skrzynia załadunkowa o pojemności min. 3,5 tony – max. 4,5 tony

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

- skrzynia załadowcza osadzona na osi nieresorowanej wyposażonej w koła i układ hamulcowy pneumatyczny,

- dwa talerze rozsiewające,

- napęd hydrauliczny taśmy podawczej i talerzy rozsiewających,

- płynne sterowanie ilością posypu,

- dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika,

- podpora dyszla posypywarki,

- postojowy hamulec ręczny,

- plandeka sznurowana do zabezpieczenia przewożonego materiału,

- kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowa lub zbliżona,

- prędkość homologowana do 40 km/h,

- homologacja do celów rejestracyjnych,

- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji.

Rozdział III

Pozostałe

- Zamawiający wymaga w załączniku do oferty podania nazwy producenta, modelu, parametrów technicznych oferowanego sprzętu.

- Zamawiający wymaga kompletu dokumentów (świadectwo zgodności WE, oświadczenie autoryzacji/sprzedaży, zaświadczenie o zapłaconej akcyzie,) do rejestracji sprzętu w Wydziale Komunikacji – dotyczy sprzętu objętego rejestracją,

- Zamawiający wymaga przeszkolenia wskazanych przez siebie osób w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

- Zamawiający wymaga kompatybilności nowych urządzeń ze wskazanymi ciągnikami.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy ciągniki do dostosowania i agregacji 
z wysięgnikiem wielofunkcyjnym i głowicą koszącą, wykonawca przetransportuje ciągniki na czas montażu sprzętu na własny koszt i odpowiedzialność.

- Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego:

- Część I – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, Rumiankowo 21, 87-600 Lipno,

- Część II – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko,

- Część III – Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. Wczasowa 46A, Brodnica,

- Część IV, V – Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, po wcześniejszym umówieniu terminu dostawy z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.