Załącznik nr 1b do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/CENNIK

zadanie nr 2- dostawa mebli wraz z montażem dla SDM Pasat

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do pokoi studenckich w obiekcie SDM Pasat ul. Starzyńskiego 9, Szczecin zgodnie z poniższą tabelą.

- 22 pokoje typu A– jednoosobowe

- 22 pokoje typu B – dwuosobowe

  - Cena brutto powinna zawiera koszty towaru, dostawy (wraz z wniesieniem do konkretnych pokoi wskazanych przez Zamawiającego) i montażu.

  - Uwaga: Wybrany Wykonawca przed dostawą mebli zobowiązany będzie dokonać pomiarów mających na celu dopasowanie poszczególnych elementów z zachowaniem funkcjonalności i spójności, uniemożliwiających pozostawienie pustych przestrzeni.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zdjęcie poglądowe |  | Ilość | Jednostkowa cena brutto | Łączna wartość brutto (ilość x jednostkowa cena brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko Wymiary: - szerokość 120 cm - głębokość 60 cm - wysokość 80 cm Blat na stelażu metalowym wykonanym z profilu min. 50/20 mm, malowany proszkowo, kolor czarny. Blat wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 25 mm. Kolor: Dąb Sonoma Dopasowanie koloru biurek do mebli już istniejących. Tylna ścianka w biurku płyta meblowa 18 mm. Tylna ścianka umieszczona 10 – 15 cm nad posadzką. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr 2 mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. |  |  | 66 | …………. | …………. |
| 2 | Szafa ubraniowa Wymiary: - szerokość 90 cm - głębokość 60 cm - wysokość195 cm Korpus widoczny. Jedna komora wyposażona w drążek metalowy do zawieszania ubrań. Druga komora podzielona półkami. W górnej części wspólna półka o przestrzeni około 30 cm od wieńca górnego. W komorze z drążkiem jedna półka na dole. Uchwyty metalowe czarne. Kolor płyty: Dąb Sonoma. Dopasowanie koloru szaf do mebli już istniejących. Szafa posadowiona na nogach regulowanych. Wieniec górny szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm. Korpus szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy płyta meblowa o gr. 18mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Każde skrzydło drzwi mocowane na czterech zawiasach. | pok. A |  | 22 | …………. | …………. |
| 3 | Szafa ubraniowa Wymiary: - szerokość 80 cm - głębokość 60 cm - wysokość 195 cm Korpus widoczny. Jedna komora wyposażona w drążek metalowy do zawieszania ubrań. Druga komora podzielona półkami. W górnej części wspólna półka o przestrzeni około 30 cm od wieńca górnego. W komorze z drążkiem jedna półka na dole. Uchwyty metalowe czarne. Kolor płyty: Dąb Sonoma Dopasowanie koloru szafy do mebli już istniejących. Szafa posadowiona na nogach regulowanych. Wieniec górny szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm. Korpus szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy płyta meblowa o gr. 18mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Każde skrzydło drzwi mocowane na czterech zawiasach. | pok. B |  | 44 | …………. | …………. |
| 4 | Zabudowa Wymiary: - szerokość 140 – 155 cm - głębokość 60 cm - wysokość 85 cm Szafka kuchenna stojąca, dwudrzwiowa szer. 80 cm. W szafce dwie półki. Blat kuchenny zaoblony, (tył szafek - wzmocnienie płyta meblowa), z przedłużonym blatem na lodówkę. Grubość blatu 38-40 mm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Każde skrzydło drzwi mocowane na min. 3 zawiasach. Szafka posadowiona na nóżkach regulowanych. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty: Dąb Sonoma. Dopasowanie koloru zabudowy do mebli już istniejących. Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju, szafkę należy zrobić dłuższą. Wymiar lodówki zostanie podany przez zamawiającego. | pok. A |  | 22 | …………. | …………. |
| 5 | Zabudowa Wymiary: - szerokość 120 – 140 cm - głębokość 60 cm - wysokość 85 cm Szafka kuchenna stojąca, dwudrzwiowa szer. 60 cm; W szafce dwie półki. Blat kuchenny zaoblony, (tył szafek - wzmocnienie płyta meblowa), z przedłużonym blatem na lodówkę. Grubość blatu 38-40 mm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Każde skrzydło drzwi mocowane na min. 3 zawiasach. Szafka posadowiona na nóżkach regulowanych. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty: Dąb Sonoma. Dopasowanie koloru zabudowy do mebli już istniejących. Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju, szafkę należy zrobić dłuższą. Wymiar lodówki zostanie podany przez zamawiającego. | pok. B |  | 22 | …………. | …………. |
| 6 | Szafki wiszące Wymiary: - szerokość 140 – 155 cm - głębokość 35 cm - wysokość 70 cm Szafka trzydrzwiowa zamykana, z półkami w środku. Mocowane do ściany. Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty Dąb Sonoma . Dopasowanie koloru zabudowy do mebli już istniejących. Każde skrzydło drzwi mocowane na 3 zawiasach. Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju, szafkę należy zrobić dłuższą. | pok. A |  | 22 | …………. | …………. |
| 7 | Szafki wiszące Wymiary: - szerokość120 – 140 cm - głębokość 35 cm - wysokość 70 cm Szafka dwudrzwiowa, zamykana z półkami w środku. Mocowane do ściany. Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty Dąb Sonoma. Dopasowanie koloru zabudowy do mebli już istniejących. Każde skrzydło drzwi mocowane na 3 zawiasach. Zabudowa ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. | pok. B |  | 22 | …………. | …………. |
| 8 | Szafo-regał stojący Wymiary: - szerokość 50 cm - głębokość 60cm - wysokość195 cm Szafo-regał aktowy jednodrzwiowy, (2 OH w dolnej części, 4 OH w górnej części otwartej). Konstrukcja szafo-regału wykonana z płyty meblowej melaminowanej. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżami z PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty Dąb Sonoma. Szafo-regał posadowiony na nogach regulowanych. Wieniec górny szafo-regału wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm. Korpus wykonany z płyty meblowej melaminowanej, gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Tył szafki płyta meblowa gr 18mm. Każde skrzydło drzwi mocowane na min. trzech zawiasach. |  |  | 66 | …………. | …………. |
| 9 | Łóżko metalowe pojedyncze w kolorze czarnym z materacem. Wymiary łóżka: - szerokość wewnętrzna stelaża 90 cm - długość wewnętrzna stelaża 200 cm - wymiar zewnętrzny +10 cm x +11 cm - wysokość zagłowia 75 cm - wysokość w nogach 55 cm - przestrzeń pod łóżkiem min. 25 cm Konstrukcja łóżka wykonana z profilu stalowego o wymiarze 80x20 mm. Stelaż łóżka wzmocniony do 250 kg. Nogi łóżka zabezpieczone nakładkami dzięki czemu nie rysują podłogi. Konstrukcja łóżka ma być mocna i stabilna, aby nie skrzypieć, całość skręcana na śruby. Łóżko musi mieścić materac w rozmiarze 90x200, wysokość materaca minimum 17 cm. Materac kieszeniowy 90x200. Twardość H3/H4, antyalergiczny, antygrzybiczny, zdejmowany pokrowiec w kolorze szarym / czarnym. |  |  | 66 | …………. | …………. |
| 10 | Szuflady pod łóżko Wymiary: - szerokość 95 cm, - głębokość 83-85 cm, -wysokość całkowita 23 cm. Szuflady dopasowane do przestrzeni pod łóżkiem (2szt. mieszczą się pod łóżkiem). Szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm Kolor: Dąb Sonoma. Szuflady ze wzmocnieniem od spodu i dodatkowym kółeczkiem ułatwiającym wysuw. |  |  | 132 | …………. | …………. |
| 11 | Odbojnice na ścianę przy łóżkach Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm Kolor: Dąb Sonoma. Odbojnice przykręcane bezpośrednio do ściany. Dodatkowo odbojnice na piętra III, IV i VIII | 200 x 40 cm |  | 165 | …………. | …………. |
| 12 | Krzesło obrotowe – kolor czarny: Rama krzesła obrotowego -mechanizm blokujący/ podnośnik pneumatyczny/ piasta podstawy w kształcie gwiazdy/ Noga: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Dźwignia regulowana: tworzywo polietylenowe Kółko: Tworzywo polipropylenowe+ PCV + stal ocynkowana. Kółka gumowe kauczukowe mocne, wózki gumowane, ciche, nie rysują podłóg Siedzisko: tworzywo polipropylenowe Podparcie dolnej części pleców, regulowana wysokość. |  |  | 70 | …………. | …………. |
| 13 | Krzesło wykonane z technopolimeru nadającego się do recyklingu, wzmocnionego włóknem szklanym, dzięki czemu jest stabilne i wytrzymałe. Wymiary: - wysokość całkowita: 86-88 cm - wysokość siedziska: 47-49 cm - szerokość: 48-50cm - głębokość: 56-58 cm - maksymalne obciążenie 120 kg Możliwość sztaplowania 8 sztuk lub więcej. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego kolor czerwony |  |  | 10 | …………. | …………. |
| 14 | Krzesło wykonane z technopolimeru bez podłokietników Kolor: pomarańczowy - Wysokość: 82 cm - Szerokość: 48 cm - Głębokość: 51 cm - Wysokość siedziska: 46 cm Materiał: Technopolimer Możliwość sztaplowania 10 sztuk lub więcej Montaż: Produkt dostarczany w całości Możliwość użytkowania krzesła na zewnątrz. |  |  | 6 | …………. | …………. |
| 15 | Wieszak ubraniowy z czterema podwójnymi wieszakami, wymiary: 80 x 190 cm Kolor płyty Dąb Sonoma |  |  | 22 | …………. | …………. |
| 16 | Skrzynka – szafka otwarta na listy Wymiary: - szerokość 85 cm - głębokość 22-30 cm - wysokość ok. 170 cm Posadowiona na metalowych czarnych nóżkach Kolor płyty: Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia Wieniec górny, korpus wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy (przegrody) z płyty o grubości 18 mm. Tył szafki płyta meblowa o gr. 18mm. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 17 | Szafa ubraniowa Wymiary: - szerokość 50 cm - głębokość 60 cm - wysokość 170 cm Szafa posadowiona na 3 szufladach o całkowitej wysokości 50-55 cm., Wymiary pojedynczej szuflady: - szerokość 50 cm - głębokość 60 cm - wysokość 17 cm Korpus widoczny. Szafa wyposażona w drążek metalowy do zawieszania ubrań. W górnej części wspólna półka o przestrzeni około 30 cm od wieńca górnego. Uchwyty metalowe czarne. Kolor płyty Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Szafa posadowiona na nogach czarnych regulowanych. Wieniec górny szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 25 mm. Korpus szafy wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tył szafy płyta meblowa o gr. 18mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Skrzydło drzwi mocowane na trzech zawiasach. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 18 | Szafka wisząca Wymiary: - szerokość 60 cm - głębokość 40 cm - wysokość 88 cm Szafka dzielona na pół. Górna szafka z drzwiczkami otwieranymi do góry z zawiasami teleskopowymi. Dół szafki otwarty (z miejscem na mikrofalówkę). Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty: Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 19 | Szafka wisząca Wymiary: - szerokość 50 cm - głębokość 40 cm - wysokość 88 cm Szafka dwudrzwiowa z 3 półkami w środku, mocowane do ściany. Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty: Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Każde skrzydło drzwi mocowane na 2 zawiasach. Zabudowa ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. W zależności od rozmiaru pokoju szafkę należy zrobić dłuższą. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 20 | Zabudowa dolna – szafki stojące z szufladami Wymiary: - szerokość 40 - głębokość 60 - wysokość 86,5 cm Szafka z dwoma szufladami z samodomykiem. Blat kuchenny zaoblony, (tył szafek - wzmocnienie płyta meblowa), z przedłużonym blatem na lodówkę. Grubość blatu 30-40 mm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym Korpus szafki wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr 18 mm. Wszystkie wewnętrzne elementy oraz fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone PCV 2mm w kolorze płyty, przyklejonym tak, aby zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Szafka posadowiona na nóżkach regulowanych. Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty: Dąb Sonoma/ z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Zabudowę ścian na których mają znajdować się szafki należy indywidualnie zwymiarować. Na ścianie znajdują się uskoki. Wymiar lodówki zostanie podany przez zamawiającego. |  |  | 3 | …………. | …………. |
| 21 | Drzwiczki zasłaniające lodówkę Wymiary szerokość 50-60 cm wysokość 86,5 cm dostosowana do wysokości pozostałych szafek. Wykonane z płyty o grubości 18 mm Uchwyt metalowy czarny. Kolor płyty Dąb Sonoma. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 22 | - Blat kuchennyA głębokość 60 – 65 cm., długość około 190 cm., wysokość blatu 38-40mm. Kolor do uzgodnienia. - Blat kuchennyB głębokość 60 -65 cm., długość około 250 cm. wysokość blatu 38-40mm. Kolor do uzgodnienia. Dokładny pomiar długości blatów należy wykonać na miejscu. |  |  | 2 | …………. | …………. |
| 23 | Płyta meblowa Wymiary: 166 cm x 84 cm zamontowana w świetle szyby. Płyta z 5 rzędami haczyków i uchwytami na klucze. Kolor płyty: Dąb Sonoma. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 24 | Szafka z 7 szufladami: dolne szuflady głębokie, górna szuflada tworzy jedną całość. W górnej szufladzie przegrody na klucze. Szuflady z samodomykaczem. - Szerokość całkowita około 80 cm., - Głębokość ok. 60 cm. Kolor płyty: Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia Szafki posadowione na metalowych regulowanych nóżkach. |  |  | 2 | …………. | …………. |
| 25 | Szafka z 3 szufladami, Górna szuflada płytka i 2 dolne głębokie. Szuflady z samodomykaczem. - Szerokość całkowita 40 cm., - głębokość ok. 60 cm. Kolor płyty: Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Szafka posadowiona na metalowych regulowanych nóżkach. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 26 | Szafka otwarta z półką na górze, Odległość między półkami około 15 i 50 cm - Szerokość całkowita ok. 45 – 50cm., - głębokość ok. 60 cm. Kolor płyty Dąb Sonoma z drugim kolorem płyty /do uzgodnienia. Szafka posadowiona na metalowych regulowanych nóżkach. |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 27 | Płyty meblowe - grubość 18 mm Kolor płyty: Dąb Sonoma - 55 cm x 83 cm - 36cm x 55 cm |  |  | 2 | …………. | …………. |
| 28 | Blat grubości 38- 48mm, docięcie do profili aluminiowych. Wzmocnienie blatu przed uginaniem (nogi/ kątowniki) Kolor do uzgodnienia Długość 254 cm x 36 cm |  |  | 1 | …………. | …………. |
| 29 | 4 szuflady z samodomykaczem do istniejącej szafki o wymiarach - szerokość 60 cm, - wysokość 103 cm, - głębokość 68 cm. Modernizacja istniejącej szafki. Dopasowanie koloru do istniejącej obudowy. |  |  | 1 | …………. | …………. |
|  |  |  |  |  | Łączna cena brutto |  |

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym