Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 4 – Zakup i dostawa pomp perystaltycznych

Opis przedmiotu zamówienia

| Pompa perystaltyczno-obrotowa – 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
|  | Urządzenia i ich komponenty: - nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Przedmiot zamówienia musi mieć możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. |  |
|  | Przedmiot zamówienia został zaprojektowany z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - możliwość przejścia w tryb wstrzymania/czuwania dla efektywniejszego oszczędzania energii |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Możliwe zaprogramowanie szybkości podaży diety: 1–600 ml/h Dokładność szybkości podaży: wynosi ±5,0 % |  |
|  | Objętość infuzji: co najmniej w zakresie 1 – 3500 ml, ustawiane co 1 ml |  |
|  | Czytelny wyświetlacz, podświetlany podczas pracy pompy |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja problemów (alarmy) |  |
|  | Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie |  |
|  | Możliwe ustawienie podaży diety w żywieniu ciągłym |  |
|  | Podstawowe parametry techniczne Zasilanie sieciowe: 100–240V AC Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,7V DC 3200 mAh Czas prac z baterii: 24h przy szybkości podaży 125 ml/h Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 lub równoważne |  |

Ze względu na dydaktyczny charakter użytkowania sprzętu, wymagania techniczne muszą uwzględniać możliwość jego obsługi również przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z ograniczoną mobilnością, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby o ograniczonej sile rąk np. czytelny wyświetlacz prezentujący podstawowe parametry pracy, intuicyjny panel sterowania, możliwość obsługi jedną ręką, sprzęt powinien mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą ustawienie na blacie lub zamocowanie na stojaku (np. na kroplówki) oraz konstrukcję umożliwiającą użytkowanie przez osoby siedzące.

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia uwzględniono wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy