Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres inwestycji: Bochnia, ul. Krakowska

działki nr 6566 i 6601/4 Gmina: Bochnia – miasto, Obręb: Bochnia-6

Zamawiający: Powiat Bocheński,

ul. Kazimierza Wielkiego 31, Bochnia

Przedmiot zamówienia

Projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawczy w zakresie każdej branży dla zadania: Budowa podziemnych miejsc ukrycia kategorii U-1 na wypadek wojny pełniący funkcję garaży podziemnych w czasie pokoju.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymagania Zamawiającego, a także te, wynikające z przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz praktyki budowlanej. Miejsca ukrycia kategorii U- 1 - mające funkcje ochronne zabezpieczające przed:

a)	 obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem oraz spadającymi elementami konstrukcji i wyposażenia obiektu budowlanego,

b)	 odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów, oraz ostrzałem z broni małokalibrowej;

Obiekt ma obejmować trzy poziomy podziemne (I etap projektowy) dodatkowo należy uwzględnić ewentualną rozbudowę nadbudowę budynku użyteczności publicznej o max 4 kondygnacjach w przyszłości (II etap projektowy nie objęty niniejszą wyceną)

Zakres przedmiotu zamówienia (I etap projektowy) obejmuje m.in.:

•	Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej terenu w zakresie niezbędnym do realizacji   
         dokumentacji projektowej.

•	Wykonanie inwentaryzacji zieleni, projektu nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

•	Opracowanie badań geotechnicznych, geologicznych (w zakresie wymaganym przepisami) dla 
         planowanej inwestycji, orzeczeń i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania 
         inwestycyjnego.

•	Uzyskanie mapy do celów projektowych.

•	Opracowanie wielobranżowego Projektu Architektoniczno-Budowlanego (wraz z niezbędnymi 
         uzgodnieniami) oraz Projektu Technicznego.

- składanie wyjaśnień i uzupełnień na etapie procedowania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie wielobranżowej, kompletnej i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

•	Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego 
         rodzaju robót budowlanych.

•	Opracowanie szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów.

Dane projektowe:

Powierzchnia terenu działek objętych opracowaniem 17988m2

w tym:

powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych – 2991 m2

powierzchnia jednej kondygnacji miejsc ukrycia kategorii U-1 – ok. 2500 m²

powierzchnia całkowita projektowanego obiektu – w przedziale około 6000 – 8000 m²

kubatura projektowanego obiektu – w przedziale około 18000 – 24 000 m3

powierzchnia biologicznie czynna - min. 5396 m2

Liczba kondygnacji planowanego obiektu: trzykondygnacyjny garaż podziemny. W przypadku braku możliwości zaprojektowania 3 kondygnacji miejsc ukrycia/garaży z uwagi na uwarunkowania geotechniczne, geologiczne, uzbrojenie terenu, uzgodnienia lub inne Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu liczby kondygnacji i powierzchni projektowanego obiektu. Zmiana ta wymaga aneksowania umowy.

Budynek podziemnych miejsc ukrycia na wypadek należy wyposażyć w:

•	instalacje wod.-kan, c.w.u. oraz sieć hydrantowa wewnętrzna do ochrony przeciwpożarowej;

•	instalacja wykorzystująca wodę deszczową do ponownego użycia;

•	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja;

•	instalacja centralnego ogrzewania;

•	instalacje elektryczne;

•	instalacje przeciwpożarowe;

•	instalacje teletechniczne (w tym monitoring) i niskoprądowe;

•	instalacje nagłaśniające;

Zakres prac projektowych obejmuje:

•	opracowanie projektu budowlanego, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt 
         architektoniczno-budowlany i techniczny:

architektura,

konstrukcja,

instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa,

instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym,

Instalacja centralnej ciepłej wody,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja klimatyzacji,

instalacja oświetlenia ogólnego,

instalacja oświetlenia awaryjnego,

instalacja siły i gniazd wtyczkowych,

instalacja przywoławcza,

instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych,

instalacja odgromowa,

instalacja sieci strukturalnej,

instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrzna),

instalacja domofonowa,

zagospodarowanie terenu wraz z projektem zieleni,

zjazdy z drogi gminnej,

projekt niezbędnych przyłączy i przebudowy sieci, wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci

instalacja odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej,

charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień opracowania przepisami.

•	Projekt czasowej organizacji ruchu dla wykonania przyłączy

•	wielobranżowy projekt wykonawczy

•	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

•	Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

W ramach projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić następujące elementy:

•	dwa wjazdy na teren inwestycji

•	drogę wjazdową z parkingu do garażu podziemnego

•	parking zewnętrzny przy budynku

•	ogrodzenia, szlabany, zgodnie z ustaleniem z Zamawiającym

•	dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

Teren będący przedmiotem niniejszej inwestycji znajduje się na części dwóch działek o numerach 6566 i 6601/4, gmina Bochnia – miasto, obręb Bochnia-6. Położony jest pomiędzy ulicami Krakowską od strony północnej, a Kazimierza Wielkiego na południu. Teren wyraźnie opada w kierunku południowym, różnica wysokości wynosi ponad 6m. Wzdłuż ulicy Krakowskiej biegnie skarpa obniżająca teren do wypłaszczenia, na którym obecnie znajduje się asfaltowe boisko. Przy południowej krawędzi boiska biegnie kolejna skarpa, poniżej której zaczyna się teren o niewielkim spadku w kierunku południowym.

Na terenie inwestycji, w zachodniej części działki 6566 znajduje się Zespół Szkół nr 3, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poza zakresem niniejszego zamówienia) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni, przeznaczonym pod zabudowę usługową o charakterze publicznym (8-UP).

Teren znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej.

Działki położone są na terenie górniczym.

Uwarunkowania urbanistyczno – architektoniczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powierzchnia zabudowy obiektów nie powinna przekraczać 30% powierzchni terenu.

Uwarunkowania komunikacyjne

Teren inwestycji mieści się pomiędzy dwiema ulicami, Karkowską i Kazimierza Wielkiego. W chwili obecnej na teren prowadzą dwa zjazdy z dróg publicznych. Zjazd od strony Kazimierza Wielkiego prowadzi na teren parkingu przy SOSW. Od strony ulicy Krakowskiej znajduje się stromy zjazd na teren szkoły.

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Planowana inwestycja koliduje z siecią ciepłowniczą (cd-89 oraz cd-50) oraz elektryczną, co powoduje konieczność ich przebudowy.

Wszystkie media dostępne są od strony ulicy Krakowskiej. Należy sprawdzić możliwość podłączenia dodatkowego źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych z sieci od strony Kazimierza Wielkiego.

UWAGI:

- Projektanci zobowiązani są do pełnienia Nadzoru Autorskiego w czasie trwania realizacji inwestycji, w szczególności:

•	stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

•	uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

•	uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inspektora nadzoru.

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub architektoniczno-budowlanego, wynikającego z błędów projektowych lub braków w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektant zobowiązany jest do klasyfikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania zmian za nieistotne nanieść na projekcie odpowiednie zmiany dotyczące tego odstąpienia.

- Za termin realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej dokumentacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Na etapie realizacji zamówienia obowiązują aktualne regulacje prawne dot. pomieszczeń ukrycia i miejsc doraźnego schronienia (MDS), wynikające Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przepisów związanych w tym między innymi:

      - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania

      - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

      - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

      - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

      - Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

Termin realizacji: 7 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż 21 grudnia 2026 r.

Za termin realizacji rozumie się przekazanie pełnej dokumentacji wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Dyrektor

Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Aktywności Społecznej