Projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego”

dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zał. nr 1 A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Specyfikacja techniczna autobusu)

Zakup i dostawa 1 sztuki autobusu o ilości miejsc siedzących minimum 45 + kierowca + pilot i minimum 15 miejscach stojących

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| - Ogólne |  |  |
| 1.1 | Rok produkcji, kategoria, klasa | Autobus wyprodukowany w 2024 roku, pojazd fabrycznie nowy, nie rejestrowany, dopuszcza się przebieg do 2 000 km. Autobus kategorii M3, klasy II (autobus międzymiastowy) |
| 1.2 | Liczba miejsc | Min. 45 miejsc siedzących + kierowca +pilot + min 15 miejsc stojących |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita | do 19000 kg |
| 1.4 | Długość autobusu | od 9 m do 10,80 m |
| 1.5 | Szerokość autobusu | max. 2600 mm |
| 1.6 | Wysokość | max. 3500 mm |
| 1.7 | Kolor | Biały |
| - Silnik i skrzynia biegów |  |  |
| 2.1 | Typ silnika | Diesel, silnik umiejscowiony za osią tylną |
| 2.2 | Pojemność skokowa silnika | od 6,5 dm3 do 7,5 dm3 |
| 2.3 | Moc silnika | min. 210 KW |
| 2.4 | Moment obrotowy | min. 1 100 Nm |
| 2.5 | Normy emisji spalin | min. Euro VI step E |
| 2.6 | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| 2.7 | Autobus charakteryzuje się średnim zużyciem paliwa w ruchu lokalnym nie większym niż 30 dm3/100 km. | TAK |
| - Bezpieczeństwo |  |  |
| 3.1 | Hamulce pneumatyczne | TAK |
| 3.2 | Hamulec postojowy (uruchamiany manualnie za pomocą dźwigni) | TAK |
| 3.3 | Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne | TAK |
| 3.4 | Centralny zamek z pilotem | TAK |
| 3.5 | Tempomat, | TAK |
| 3.6 | Dwa kluczyki minimum jeden z pilotem zamka centralnego | TAK |
| 3.7 | Zawieszenie przednie i tylne pneumatyczne | TAK |
| - Instalacja elektryczna |  |  |
| 4.1 | Napięcie znamionowe 24V | TAK |
| 4.2 | Akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah | TAK |
| 4.3 | Alternator 2 szt. | TAK |
| - Koła |  |  |
| 5.1 | Komplet kół z oponami bezdętkowymi, wielosezonowymi o rozmiarze 295/80 R22,5 | TAK |
| 5.2 | Koło zapasowe | TAK |
| - Kabina kierowcy |  |  |
| 6.1 | Kierownica ze wspomaganiem | TAK |
| 6.2 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | TAK |
| 6.3 | Klimatyzacja z funkcją grzania o mocy min. 30 kW | TAK |
| 6.4 | Fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, podgrzewany, z podłokietnikiem | TAK |
| 6.5 | Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców | TAK |
| 6.6 | Kierownica multimedialna, regulowana, z przyciskami pozwalającymi na sterowanie komputerem pokładowym, radiem, bez odrywania rąk | TAK |
| 6.7 | Ogranicznik prędkości | TAK |
| 6.8 | Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej (sterowana elektrycznie) i bocznej z lewej stronie kierowcy | TAK |
| 6.9 | Ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego | TAK |
| - Przedział pasażerski |  |  |
| 7.1 | Półki bagażowe podsufitowe wyposażone w uchwyty dla pasażerów stojących. | TAK |
| 7.2 | Fotele, wysokie, miękkie z zagłówkiem, podłokietnikiem od strony przejścia, uchylne, tapicerka podwyższonej jakości (kolorystyka i rodzaj zastosowanych materiałów do ustalenia po podpisaniu umowy) | TAK |
| 7.3 | Klimatyzacja automatyczna całej przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania o mocy min. 30 kW. | TAK |
| 7.4 | Ogrzewanie: -ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym o mocy minimum 30 KW -ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica -ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą nagrzewnic z kanałowym rozprowadzeniem powietrza. -przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję - dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy | TAK |
| 7.5 | Bagażniki wewnętrzne z poręczami, bagażniki podpodłogowe | TAK |
| 7.6 | Dwa wyłazy dachowe | TAK |
| 7.7 | Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną | TAK |
| 7.8 | Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej LED | TAK |
| 7.9 | Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych | TAK |
| - Nadwozie |  |  |
| 8.1 | Drzwi pasażerskie w układzie 1-1-0 | Sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy. Przednie jednoskrzydłowe (umiejscowione - przed osią przednią), środkowe jednoskrzydłowe (umiejscowione między osiami). |
| 8.2 | Szkielet nadwozia i oblachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpieli katoferycznej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. | TAK |
| 8.3 | Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej | TAK |
| 8.4 | Szyba czołowa jednoczęściowa | TAK |
| 8.5 | Szyby boczne i szyba tylna podwójne, min.4 szt. w górnej części otwierane, okna wyposażone w firany. | TAK |
| 8.6 | Lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK |
| 8.7 | Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie | TAK |
| - Pozostałe |  |  |
| 9.1 | Mikrofon kierowcy wraz z nagłośnieniem, mikrofon pilota | TAK |
| 9.2 | 2 monitory LCD, min. 19” | TAK |
| 9.3 | Kamera cofania | TAK |
| 9.4 | Lodówka | TAK |
| 9.5 | Pojazd oznaczony zgodnie z art. 57 Prawo o ruchu drogowym z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej odblaskowe lub podświetlane | TAK |
| 9.6 | Kolorystyka wnętrza autobusu do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy | TAK |
| 9.7 | Uchwyt (poręcz) ułatwiający wejście/wyście do/z autobusu | TAK |
| 9.8 | Radioodtwarzacz, USB, głośniki | TAK |
| 9.9 | System detekcji oraz gaszenia pożaru | TAK |
| 9.10 | Oświetlenie: przednie i tylne oraz kierunkowskazy, światła dzienne, funkcja doświetlania zakrętów | TAK |
| 9.11 | Zestaw podstawowych narzędzi, w tym podnośnik | TAK |
| 9.12 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 9.13 | Gaśnica 6 kg – 2 szt. | TAK |
| 9.14 | Apteczka z wyposażeniem | TAK |
| 9.15 | Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej -2 sztuki | TAK |
| 9.16 | Klin pod koła | TAK |
| 9.17 | Autobus wyposażony w dwa kosze na śmieci (z przodu i przy drzwiach środkowych) |  |
| 9.18 | Gniazdo zasilania – minimum 2 – 12V. | TAK |
| 9.19 | Gniazda USB –rozmieszczone po obu stronach pojazdu przy każdym siedzeniu od strony okna | TAK |
| 9.20 | Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się w pojeździe w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji: - instrukcja użytkowania - karta gwarancyjna - książka serwisowa - informacje dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnymi pogwarancyjnym - dokumentacja techniczna do rejestracji pojazdu (w tym homologacja) - inne dokumenty, przekazywane przez producentów | TAK |
| 9.21 | Transport autobusu do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy ( po odbiorze technicznym w siedzibie Wykonawcy na terenie RP) |  |
| 9.22 | Autoryzowana stacja obsługi producenta autobusu i stacja obsługi pojazdu bazowego w odległości nie większej niż 200 km od siedziby zamawiającego. | TAK |
| 9.23 | Pojazd powinien być wyposażony w stopnie wejściowe i system poręczy dostosowanych dla osób o utrudnionym poruszaniu się. | TAK |
| 9.24 | Instalacja do tablicy ledowej oraz uchwyt do jej mocowania (sposób wykonania do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy). | TAK |
| 9.25 | Instalacja do kasy fiskalnej oraz uchwyt do jej montażu (sposób wykonania do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy). | TAK |
| - Gwarancja |  |  |
| 10.1 | Co najmniej dwa lata gwarancji całopojazdowej | TAK |
| 10.2 | Co najmniej 8 lat na perforację korozyjną elementów nadwozia | TAK |