PP.271.1.10.2026.WK

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Uzupełnienie zasobów w infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań Ochrony ludności i Obrony cywilnej”.

Część I

Agregat prądotwórczy mobilny na przyczepie -szt. 1

Oferowany sprzęt winien być całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny wolny od wad.

Agregat Prądotwórczy Generator Prądu 30 kW 34kW AVR Mobilny 400V Trójfazowy

KOD CPV  31122000-7

Dane techniczne:

Rozruch- elektryczny

Typ silnika- trójfazowy

Liczba gniazd 1-fazowych - 2

Liczba gniazd 3-fazowych- 1

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Silnik- 4-suwowy

Moc silnika (KM)-  min. 50 KM

Maksymalna moc - 34 000 W

Nominalna moc prądnicy- 30 000 W

Napięcie zasilania -400 V

Częstotliwość- 50 Hz

Czas pracy na zbiorniku-  do 10 h

Informacje dodatkowe- stabilizacja napięcia (AVR)

Typ- przenośny

Głębokość produktu- do 200 cm

Wysokość produktu- do 120 cm

Szerokość produktu - 95 cm

Poziom hałasu Lc IEC -  do 75 dB

Opis -wyposażenie

- Podgrzewany blok silnika,

- Podgrzewanie miski olejowej,

- Grzałka z pompą obiegową płynu chłodniczego,

- Alternator napędzany pojedynczym paskiem,

- Czujnik poziomu oleju,

- Czujnik ciśnienia oleju,

- Czujnik temperatury wody,

- Agregat zabezpieczony bezpiecznikami,

- komputer sterujący,

- Dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię,

- Automatyczne ładowanie akumulatora z sieci,

- Awaryjny mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa,

- Instrukcja w języku polskim.

Przyczepka w zestawie

- DMC: max 1350kg

- Sprzęg: Zaczep kulowy AK161, kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe UN161S (1600 kg) ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego

- Podpory rurowe/nogi podporowe - 4 szt

- Rama: (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie agregatu wg wymagań klienta: odstęp max 650 m, szerokość wzmocnień = 200 mm)

- Wtyczka: 13 pionowa

- Homologacja: Europejska, gwarancja 24 miesiące

Wyciszona, wodoszczelna obudowa

- Wymiary: 225 x 89 x 120 cm, Waga netto: 940kg

- 73-75 dB

- Pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi

- Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym (15-godzinna praca przy obciążeniu 70%).

- Łatwy dostęp do komponentów serwisowych

- Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym

- Centralnie umieszczony zbiornik paliwa pod silnikiem oraz prądnicą

- Specjalna konstrukcja obudowy o możliwie najmniejszych gabarytach

- Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych śrub na zewnątrz

- Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem

- Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim

- Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie

- Haki montażowe do udźwigu przez HDS

Gwarancja nie krótsza niż  24 miesiące

Część II

Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej -szt. 1

Oferowany sprzęt winien być całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny wolny od wad.

ZAKUP PRZYCZEPY DO PRZEWOZU WODY PITNEJ -  kod CPV 34144212-7

Przyczepa bez zbiornika na wodę pitną.

Wyposażenie przyczepy

- Dopuszczalna masa całkowita - 2700kg

- Przestrzeń ładunkowa długości – minimum 5m

- Długość gabarytowa minimum 6,5m

- Szerokość – do 2,2m

- Masa własna – do 580kg

- ŁADOWNOŚĆ do 2120KG

- Układ jezdny 2 osie

- Oświetlenie LED

- Hamulec / urządzenie najazdowe

- Dyszel typu V

- Koło podporowe

- Podjazdy aluminiowe 2,5m

- Koło zapasowe z mocowaniem

- Wciągarka

- Najazdy przyjazdowe aluminiowe (opcjonalnie)

Gwarancja nie krótsza niż  24 miesiące

Część III

Zakup koparki – ładowarki -szt.1

Oferowany sprzęt winien być całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny wolny od wad.

ZAKUP KOPARKO- ŁADOWARKI - kod CPV 43260000-3

Dane techniczne:

- Minikoparka,

- Gąsienicowa,

- Waga: 1700 kg

- Moc silnika: 14–20 KM

- Pojemność łyżki: 0,03 m³

- głębokość kopania: nie mniej jak 2000 mm

- wysokość kopania: nie mniej jak 2700 mm

- Siła kopania: nie mniej jak 13 kN

- Prędkość jazdy: nie mniej niż 3 km/h

- Hydraulika: pompa dwusekcyjna, przepływ 25 l/min

- Długość: około 2550 mm

- Szerokość: około 1100 mm (regulowana do 1400 mm)

- Wysokość: około 2310 mm

- Lemiesz spycharki

- Chłodnica oleju

- szybkozłącze połączone z głowicą wychylną (OSOBNA OPCJONALNA CENA)

- przewody hydrauliczne

- 3 łyżki do kopania

Gwarancja nie krótsza niż  24 miesiące

Część IV

Zakup frezarki do pni

Oferowany sprzęt winien być całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny wolny od wad.

Zakup frezarki do pni - KOD CPV 42623000-9

Silnik hydrauliczny

• bezpośredni napęd na dysk frezujący

• dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem (w przypadku zablokowania tarczy, nadmiar oleju wraca do zbiornika)

Płyta montażowa

• do agregacji z ramionami wysięgnikowymi

• możliwa adaptacja do innych nośników multifunkcyjnych lub ramion wysięgnikowych

• Tarcza frezująca wykonana ze stali trudnościeralnej

• przykręcane i wymienne ostrza (16 szt.) Płyta montażowa

• wysoka wydajność nie mniej jak 3500 obr. / min.

ZASIĘG ROBOCZY Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ FP 20 [cm]:

Osłona, która chroni przed rozrzucaniem sfrezowanego materiału w zestawie z:

OBROTOWY ADAPTER HYDRAULICZNY

• montaż ze wszystkimi głowicami

• bezstopniowy zakres obrotu do 180º

• możliwość zmiany pozycji głowicy z kabiny ciągnika za pomocą hydrauliki

• umożliwia zmianę kąta ustawienia głowicy względem ramienia wysięgnikowego umożliwiając zwiększenie zakresu pracy głowic roboczych

• dedykowany do ramion wysięgnikowych

Gwarancja nie krótsza niż  24 miesiące

Część V

Zakup odmularki do rowów

Oferowany sprzęt winien być całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny wolny od wad.

ODMULARKA DO ROWÓW -KOD CPV 16600000-3

Silnik hydrauliczny

• bezpośredni napęd na wał wirnika

• musi pracować w warunkach wodnych

Płyta montażowa

• do agregacji z ramionami wysięgnikowymi

• możliwa adaptacja do innych nośników multi-funkcyjnych lub ramion wysięgnikowych

Komin wyrzutowy

• regulowany mechanicznie

• wyrzut minimum 8 metrów

Tarcza frezująca

• wyposażona w elementy tnące o grubości 8 -12 mm wykonane ze stali trudnościeralnej

• elementy tnące przykręcane i wymienne

• prędkość obrotowa od minimum 420 rpm

Szerokość robocza – minimum 0,80 m

Liczba noży – minimum 8 sztuk

Liczba łopatek wyrzutowych- minimum 4 sztuki

Wymagany wydatek pompy – 80- 100 l/min

Ciśnienie hydrauliczne – 210 bar

Masa – do 230 kg

Gwarancja nie krótsza niż  24 miesiące

Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Karta gwarancyjna,

- Wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne,

Opis równoważności:

. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych: wykaz urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający przewiduje uzupełnienie ww. przedmiotowych środków dowodowych.