PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania pn.

Odbudowa uszkodzonego rowu melioracyjnego, 180 m,                                                 ul. Wodzisławska, Pszczyna

w formule zaprojektuj i wybuduj

Kwiecień 2026

1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbudowa uszkodzonego rowu melioracyjnego, 180 m, ul. Wodzisławska, Pszczyna w formule zaprojektuj i wybuduj

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

m. Pszczyna, gm. Pszczyna, pow. pszczyński, woj. śląskie

3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty przyporządkowane są do następujących grup, klas i kategorii robót, według CPV:

grupa	71300000-1   – usługi inżynieryjne

klasa          	71320000-7   – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

kategoria  	71322000-1   – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

grupa		45200000-9   –  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

klasa         	45240000-1  –  budowa obiektów inżynierii wodnej

kategoria  	45246400-7  –  roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4. Nazwa i adres Zamawiającego

- Gmina Pszczyna

- Ul. Rynek 2

- 43-200 Pszczyna

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Waldemar Lipus

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

I. CZĘŚĆ  OPISOWA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót   budowlanych

  - Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamówienia

  - Ogólne  właściwości  funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych

    - powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

    - wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

    - inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników

    - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

II.CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Opracowania i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Dokumentacja fotograficzna

I. CZĘŚĆ  OPISOWA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie odbudowy uszkodzonego rowu melioracyjnego  na długości 180 m w rejonie ul. Wodzisławskiej w Pszczynie.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót   budowlanych

Zamawiający planuje wykonać odbudowę ubezpieczeń brzegowo-dennych oraz udrożnienie koryta, w tym:

- mechaniczne karczowanie krzaków, zagospodarowanie pozostałości we własnym zakresie wykonawcy - 0.8 ha

- wycinka drzew (olsza czarna) – 6 szt.

- mechaniczne przemieszczanie gruntu na odległość do 200 m - 900 m3

- wykopy pod opaski - 200 m3

- reprofilacja skarp pod narzuty kamienne – 300 m3

- narzut kamienny licowany z głazów min.40-100cm na skarpach układanyna wyściółce z faszyny, klinowany mechanicznie – 400 m3

- bystrze - narzut kamienny licowany z głazów min.40-100cm w dnie, klinowany mechanicznie - 100 m3

- przelanie bystrza betonem (ok.25% narzutu)	- 40 m3

- wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20x20cm – 500 m

- humusowanie i obsiew skarp, warstwa humusu 10cm - 1600 m2

- remont wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej – 1 kpl.,

- wykonanie zabezpieczenia osuwiska skarpy – 1 kpl.,

- roboty pomocnicze (grodze, pompowanie wody, deskowania, itp.)

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym ornitologicznym.

Podane dane są orientacyjne i należy je traktować poglądowo.

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje,                    które mogą być konieczne do przygotowania niniejszej oferty. Zalecana wizja zostanie przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego, telefon 507454292. Wykonawca wykona wizję lokalną na swój koszt. Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji ww. danych. Szczegółowy zakres robót winien wynikać z inwentaryzacji terenowej i pomiarów własnych oraz winien uwzględniać wszystkie roboty  niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Planuje się wykonanie robót na działce: 603/11 obręb Pszczyna.

  - Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamówienia

W wyniku powodzi we wrześniu 2024r. w korycie rowu melioracyjnego uszkodzeniu uległy ubezpieczenia brzegowo-denne. Wykonanie zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i bezpiecznego przepływu wód w korycie rowu melioracyjnego na przedmiotowym terenie.

  - Ogólne  właściwości  funkcjonalno-użytkowe

Właściwości przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie poprawności sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej, zgodności założeń projektowych z normami prawa i sztuki budowlanej oraz staranności i rzetelności wykonania.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych

    - powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji – nie dotyczy

    - wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto - nie dotyczy

    - inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników - nie dotyczy

    - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźnikówwg dokumentacji uproszczonej

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania całości zamówienia

Do 10 grudnia 2026 roku od dnia podpisania umowy,

w tym dokumentacja projektowa – do 120 dni od podpisania umowy

- Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

Uproszczona dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454).

Wykonawca zapewni dysponowanie osobą na stanowisku projektanta posiadającego doświadczenie i wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będącej członkiem właściwej terenowo Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta opracowującego dokumentację projektową.

Podczas opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji w terenie podanych danych zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, dotyczących obmiaru i zakresu robót.

Wszelkie konieczne opracowania, opinie, badania czy szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu robót, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a wyniknie w toku realizacji umowy - obciążają Wykonawcę. Stanowią one ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Uproszczona dokumentacja projektowa ma zawierać części opisowe oraz rysunkowe i będzie wykonana w stopniu szczegółowości odpowiadającym celowi, któremu ma służyć.Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę  na  etapie  składania  oferty.

Kompletną dokumentacjęprojektową wraz załącznikami należyprzekazać Zamawiającemu w ilości po 2 egz.w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej zawierającej pliki pdf oraz ich wersje edytowalne (.doc, .xls, .dwg, itp.) . Wersję cyfrową należy przekazać na fizycznym nośniku danych (np, płyta CD/DVD).

Zakres opracowania:

  - opracowanie  uproszczonej  dokumentacji  projektowej  (cz. opisowa, cz. rysunkowa w tym  mapa orientacyjna, mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesionym zakresem robót, pomiary geodezyjne przekroje poprzeczne, profil podłużny, niezbędne rysunki, uzgodnienia, opinie, skuteczne zgłoszenia i prawomocne decyzje (jeśli będą wymagane przepisami prawa), wypisy z rejestru gruntów, zgody wejścia w teren,  itp. - w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia). Kopie wniosków, wezwań i uzupełnień oraz otrzymanych dokumentów należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu.

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

  - opracowanie przedmiaru robót, zgodnie ze słownikiem CPV                                      z określeniem podstaw wycen

  - sporządzenia  kosztorysu  uproszczonego  na  podstawie                               ww. przedmiaru  robót,  przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia określonego w umowie

  - sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli będzie wymagana

  - sporządzenia własnej dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przedmiotowego obiektu (pliki .pdf, .jpg)

  - uzgodnienia z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (zarządca drogi, wspólnota mieszkaniowa administrator rowu)

Opracowania należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Szczegółowy zakres robót winien wynikać z inwentaryzacji terenowej                         i pomiarów własnych, uzgodnień z administratorem rowu melioracyjnego                  oraz winien uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Roboty należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami  Inspektora  Nadzoru. Wykonawca zapewni dysponowanie osobą kierownika budowy posiadającego doświadczenie i wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będącej członkiem właściwej terenowo Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapewni wykwalifikowaną kadrę techniczną zapewniającą wykonania zamówienia.Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoruornitologicznego przy wycinkach drzew.W przypadku konieczności realizacji prac związanych z usuwaniem roślinności w okresie lęgowym wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru ornitologicznego / przyrodniczego w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia robót w terenie przed przekazaniem i protokolarnym odbiorem kompletnej uproszczonej dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z zamawiającym, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych, niezbędnych do ustalenia właściwego zakresu rzeczowego i rozwiązań technicznych  przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

- Wymagania dot. dokumentacji fotograficznej

W czasie realizacji zadania wykonawca będzie przygotowywał dokumentację fotograficzną, obrazującą przedmiot zadania przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie oraz po zakończeniu.

Wykonawca przekaże zamawiającemu zdjęcia wykonane z poziomu ziemi, w formacie obrazu: JPEG lub PNG - minimalna rozdzielczość obrazu: 8 MP (megapiksele) - zdjęcia w minimalnym rozmiarze 3266 x 2450 pikseli.

Zdjęcia powinny obrazować stan przed rozpoczęciem prac budowlanych, zastany przez wykonawcę w momencie przekazania terenu robót, stan w czasie realizacji prac (przedstawiające postęp i zaawansowanie) oraz efekt finalny (po ukończeniu prac). Przekazane zdjęcia powinny spełniać walory estetyki i kompozycji, pozwalające na ich wykorzystanie w celach informacyjnych zamawiającego.

W czasie ich realizacji wykonawca uwzględni korzystne warunki pogodowe oraz ład i porządek na terenie robót.

- Prawa autorskie

  - Wykonawca gwarantuje, że jeśli w toku realizacji niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady, wytworem jego pracy, będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Wykonawcy będą przysługiwały w dniu wydania utworów Zamawiającemu wyłączne autorskie prawa majątkowe do tych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 2 poniżej.

Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że wszelkie nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.

  - Z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy utworów lub którejkolwiek ich części Wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

    - utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy

    - wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: 
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów

    - wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.; wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., a także adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki; oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych)

    - tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system

    - wykorzystywanie utworu do realizacji w innych podobnych realizacjach

  - Upublicznienia utworów na potrzeby planowanych oraz w ramach realizowanych postępowań przetargowych.

  - Majątkowe prawa autorskie do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwór został utrwalony, przekazanych Zamawiającemu zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym.

  - Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie przewidziane umową obejmuje wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy jak i wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych oraz za przeniesienie własności nośników,na których zostały utrwalone utwory.

  - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych                                       i ewentualnego postępowania sądowego.

  - Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgodyw tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

  - Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

  - Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

  - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyrazi zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.

  - Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Wykonanie przedmiotowego zadania ma zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe   i  zapewnić swobodny przepływ wód w korycie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Wodzisławskiej w Pszczynie.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do zrealizowania zadania zawarte będąw Specyfikacjach Technicznych, które są zbiorem wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania tych robót, oceny prawidłowości ich wykonania oraz właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych.

Roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o uzgadnianą na bieżąco i zaakceptowaną/przyjętą przez Zamawiającego uproszczoną dokumentację projektową.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania czystości i porządku na terenie realizowanych robót oraz w jego otoczeniu

- prowadzenia  robót w  sposób  niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej

- czyszczenia użytkowanych lokalnych dróg dojazdowych w celu utrzymania ruchu publicznego na drodze w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru

Przed rozpoczęciem wykonywania robót w korycie, Wykonawca powiadomi o planowanym terminie ich wykonywania właściwy miejscowo PZW z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem

    - Informacja o terenie budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.Dojazd do terenu budowy istniejącymi drogami lokalnymi stosując się do istniejących ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych. W przypadku przejazdu pojazdami o masie większej niż przewidywana dla danej drogi dla pojazdów dojeżdżających do obiektu, wykonawca uzyska stosowne zezwolenie od właściciela drogi na swój koszt. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami i urządzeniami występującymi w obrębie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni nadzór ich administratorów w czasie realizacji.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przepływu wód powodziowych naturalnym bez powodowania prowadzonymi robotami spiętrzeń lub zatorów oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w  cenę  ofertową.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia mienia osób trzecich, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  strony oraz zobowiązany jest doprowadzić go do stanu pierwotnego, a w przypadku braku takiej możliwości, zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę na swój koszt. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje przyległy teren oraz przywróci go do stanu pierwotnego w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich Wykonawca uzyska we własnym zakresie stosowne zgody od tych osób, a po wykonaniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego lub pokryje ewentualne koszty związane z odszkodowaniem

    - Ochrona Środowiska

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prace wykonywać należy w sposób niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko. Wykonawca unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających np. z hałasu lub innych przyczyn powstałychw następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem rowu melioracyjnego substancjami ropopochodnymi oraz możliwością powstania pożaru w trakcie wykonywanych robót.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy  oraz  w  maszynach i pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych

- Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w ustawiePrawo budowlane, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także zgodnychz wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.

- Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy budowlane wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w sposób ciągły spełniają wymagania określone w specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającegoi jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów                do robót.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

Tymczasowo składowane materiały winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachować swoją jakość i właściwość i być dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

    - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu,                           który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami dla konkretnych rodzajów robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. Używany sprzęt musi być sprawny technicznie oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy te muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obiektów.

    - Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prawidłowe prowadzenie robót i terminowe ich zakończenie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osiei innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  budowy.

    - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest do należytego uporządkowania terenu budowy  oraz  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  terenu  zajętego  czasowo.

    - Kontrola jakości robót

- Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót oraz jakość wbudowanych wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz kontrolę robótz częstotliwością gwarantującą prawidłowe ich wykonanie.

- Pobieranie próbek

W miarę potrzeb próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru   o  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Inspektorowi Nadzoru kopii raportów  z wynikami wykonanych badań i pomiarów.

- Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką niezbędną pomoc w tych czynnościach.

    - Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy prowadzona będzie, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dot. wykonywanych robót, przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu  Inspektorowi  Nadzoru.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

    - Odbiór robót budowlanych

W zależności od rodzaju, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi końcowemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilościi jakości wykonywanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

- Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac/robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  o wykonanie robót budowlanych, polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do  dziennika  budowy /dziennika realizacji zadania utrzymaniowego,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  na  piśmie Zamawiającego.Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – wg umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową (uproszczoną) i specyfikacją techniczną.W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat powykonawczy zawierający:

  - mapę powykonawczą

  - sprawozdanie techniczne

  - aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (jeżeli były wykonywane)

  - dziennik  budowy /dziennik realizacji zadania

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru wraz z udokumentowaniem ich wykonania

  - dokumentację fotograficzną

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z uwzględnieniem usunięcia wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

    - Rozliczenie robót

Za wykonanie zamówienia wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą określa umowa.

Cena ryczałtowa obejmuje:

- koszty opracowania dokumentacji projektowej

- koszty robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu i transportem na teren budowy oraz koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatek VAT

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

II.CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie - w razie konieczności - pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający jest administratorem rowu melioracyjnego na przedmiotowym terenieRoboty będą prowadzone na gruntach gminnych. Wykonawca na etapie opracowywania uproszczonej dokumentacji projektowej na podstawie wypisów z rejestru gruntów ustaliostatecznie właścicieli nieruchomości,na których będą prowadzone roboty.W przypadku prowadzenia robót na gruntach osób trzecich uzyska od nich stosowne zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

- Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa  z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 654 ze zm.)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2025r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów,przebudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2025r. poz.1094)

- Opracowania i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I.

- Rzeki i potoki  górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt" Warszawa  (1979)

- Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL (1996)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. t.I

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i  żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. CUGW, Departament techniki

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych. Instytut Techniki Budowlanej,

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności

- PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

- BN-76/8952-31  Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych

- PN-EN 10245-1  Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki organiczne na drucie stalowym

- PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na druciestalowym – Część 2:Powłoki z cynku lub stopu cynku

- PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

- PN-EN 10223-3. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów   technicznych

- BN-80/8952-35 Budownictwo hydrotechniczne betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania i badania

- PN-99/R-65023  Materiał siewny

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Brak

- Dokumentacja fotograficzna

Brak