Załącznik nr 1 do umowy nr……..z dnia…...

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - opracowanie projektu budowlanego: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno budowlanego oraz projektu technicznego, spełniającego wymogi projektu wykonawczego, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

    - opracowanie szczegółowego kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

    - opracowanie specyfikacji technicznej,

    - opracowanie planu gospodarki zielenią, wraz z przygotowaniem wniosku o wycinkę drzew,

    - opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdzającą,

    - wykonanie mapy do celów projektowych,

    - wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

    - uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

    - założenie dziennika budowy,

    - sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicznego.

Dla następującego zadania:

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1413S Moszczanica - Gilowice - Ślemień - Lachowice w km od 12+255 do km 12+276 w m. Kocoń

Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, w szczególności zgodnie z:

    - ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,

    - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,

    - ustawą z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych,

    - ustawą z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne,

## rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

    - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,

    - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia

    - Zamawiający posiada dokumentacje geologiczno inżynierską, wykonaną na potrzeby niniejszego zadania. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy.

    - Projekt powinien obejmować następujące elementy:

      - Budowę muru oporowego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w celu stabilizacji osuwiska. Mur należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwe było poszerzenie drogi do parametrów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych.

      - Doprowadzenie parametrów drogi do zgodności z przepisami prawa.

      - Należy przewidzieć wykonanie odwodnienia drogi wraz z odwodnieniem projektowanej konstrukcji.

      - W obliczeniach hydrologicznych, należy ująć rzeczywistą powierzchnię zlewni, a nie tylko samą drogę.

      - W związku z dużą różnicą wysokości terenu, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

    - Należy spełnić wymagania zawarte w decyzji Starosty Żywieckiego nr WOŚ.6541.14.2025 z dnia 19 XII 2025r., zatwierdzającej dokumentacje geologiczno inżynierską dla niniejszego zadania oraz wytyczne zawarte w dokumentacji geologiczno inżynierskiej.

    - Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.

Droga posiada kategorię G

    - Należy przewidzieć odbudowę konstrukcji drogi na całym projektowanym odcinku. Należy przyjąć natężenie ruchu nie mniejsze niż KR4.

    - Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przypadku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.

    - Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.

    - Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.

    - W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania odcinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń kolizji ze zwierzętami.

Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tarcze utraciły wymagane parametry.

    - Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujące:

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,

      - inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania.

    - Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki, winien uzyskać stosowną decyzję umożliwiającą wycinkę.

Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew winna stanowić element tej decyzji.

    - Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania odtworzenia drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połówkową. W ramach organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, należy przewidzieć całkowite zamknięcie ruchu, na czas układania nawierzchni asfaltowej.

    - Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.

Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mających odpowiedników w opracowanych katalogach.

Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publikacje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokumentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.

    - Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budowy kanałów technologicznych.

- Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia

  - Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard techniczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.

  - Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego.

  - Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoływać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.

- Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowolnym etapie prac.

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań konsultacyjnych:

    - Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od podpisania umowy, celem omówienia założeń.

    - Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.

    - Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.

  - W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:

    - Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).

    - Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

  - Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

  - Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Zamawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

  - Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisany do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły zadania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Projektantem.