Zał. nr 5 do SWZ

[PZD-1.343.9.2026]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

## Preambuła

Płatności za wszystkie pozycje ujęte w tabeli Zbiorczego zestawienia kosztów zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z SWZ i umowy, a które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów lub wyjaśnienia w niniejszej Preambule, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Zbiorczego zestawienia kosztów, dotyczą wszystkich prac objętych przedmiotem umowy zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią SWZ (w tym umowy) i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego parametrów technologiczno-użytkowych.

W związku z powyższym, podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia i uruchomienia całości robót zgodnie z umową, w tym koszty realizacji wszelkich robót, które mają być wykonane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. O ile Zbiorcze zestawienie kosztów nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych pozycjach Zbiorczego zestawienia kosztów, na wszelkie ponoszone koszty związane.

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do przedmiotu zamówienia (umowy) jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów.

Wycena każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów musi zostać sporządzona z należytą starannością, musi uwzględniać prawidłowe wykonanie wszystkich elementów zamówienia objętych daną pozycją oraz musi być realna i odpowiednia do rzeczywistych kosztów ich wykonania oraz uwzględniać rentowność Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo badania prawidłowości nie tylko ceny całkowitej, lecz także prawidłowości i realności wyceny przez Wykonawcę każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów oraz odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym akapicie.

Zmiany w Zbiorczym zestawieniu kosztów, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3421L Werbkowice Tyszowce Czartowiec Łaszczów w miejscowości Werbkowice w zakresie budowy drogi dla pieszych"

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty Przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do powiatowego ośrodka geodezyjnego | km | 0,099 |  |
| 2 d.1 | kalkulacja własna | Przestawienie słupka gazowego (poza drogę dla pieszych) | szt. | 1,00 |  |
| 3 d.1 | kalkulacja własna | Przestawienie istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką na granicę pasa drogowego wraz z ponownym zabetonowaniem słupków (wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wyznaczenia granic pasa drogowego) | m | 19,00 |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm skrzyżowanie dróg powiatowych | m | 29,00 |  |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0102-04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego skrzyżowanie dróg powiatowych | m2 | 42,500 |  |
| 6 d.2 | KNR 19-01 0106-08 | Rozbiórka obrzeży betonowych istniejącego chodnika w sposób ręczny- zwrot Zamawiającemu | m | 13,00 |  |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - projekt SOR-zwrot znaków Zamawiającemu | szt. | 4,00 |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków - SOR -zwrot słupka Zamawiającemu | szt. | 2,00 |  |
| 9 d.2 | KNCK-1 0706-01 | Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej w zakresie zjazdów zwykłych i przejść dla pieszych, skrzyżowania dróg zwrot krawężników zamawiającemu | m | 82,500 |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem zjazd zwykły - zwrot właścicielowi | m2 | 9,580 |  |
| 11 d.2 | KNR 19-01 0106-08 | Rozbiórka obrzeży 8x30 na zjeździe - zwrot właścicielowi posesji | m | 7,00 |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik do ponownego wbudowania | m2 | 15,680 |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0705-02 | Likwidacja oznakowania poziomego poprzez zamalowanie - P-10 | m2 | 9,70 |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 14 d.3 | KNNR-W 10 2402-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm | m2 | 134,160 |  |
| 15 d.3 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-tabela robót ziemnych | m2 | 134,160 |  |
| 4 |  | Osłonowanie sieci uzbrojenia terenu i regulacja studzienek |  |  |  |
| 16 d.4 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna - osłonowanie | m | 39,00 |  |
| 17 d.4 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych poprzez podmurowanie | szt. | 1,00 |  |
| 5 |  | Nawierzchnia chodnika |  |  |  |
| 18 d.5 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi dla pieszych, zjazdu zwykłego w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm | m2 | 240,00 |  |
| 19 d.5 | KNKRB 6 0101-06 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV | m2 | 240,00 |  |
| 20 d.5 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm pod drogę dla pieszych | m2 | 193,400 |  |
| 21 d.5 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm pod zjazd zwykły | m2 | 46,600 |  |
| 22 d.5 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, kolor czerwony holland z wypełnieniem spoin piaskiem-droga dla pieszych | m2 | 193,400 |  |
| 23 d.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary holland z wypełnieniem spoin piaskiem-zjazdy | m2 | 46,600 |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 0503-03 | Pas ostrzegawczy z płyt z wypustkami koloru żółtego o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem | m | 24,00 |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 0503-03 | Pole uwagi z płyt z wypustkami koloru żółtego o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem (pole uwagi złożone z 4 płyt z wypustkami) | m | 10,00 |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 0503-03 | Pas prowadzący z płyt z pasami koloru żółtego o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem | m | 15,00 |  |
| 27 d.5 | KNKRB 6 0306-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm połączenie krawężnika z istniejącą nawierzchnią przy szczelinie do 5 cm | m2 | 3,550 |  |
| 6 |  | Elementy ulic |  |  |  |
| 28 d.6 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław i oporu betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 115,00 |  |
| 29 d.6 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm z wykonaniem ław i oporu betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm- analogia oporniki betonowe 10x25 | m | 21,00 |  |
| 30 d.6 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 33,00 |  |
| 31 d.6 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 38,00 |  |
| 7 |  | Oznakowanie pionowe i poziome oraz BRD |  |  |  |
| 32 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr 60,3 mm | szt. | 6,00 |  |
| 33 d.7 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -D-6 aktywny wraz ze stelażem, panelem zasilającym, akumulatorem, sterownikiem oraz czujnikami (projekt SOR) | szt. | 6,00 |  |
| 34 d.7 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - projekt SOR | szt. | 4,00 |  |
| 35 d.7 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 41,200 |  |
| 36 d.7 | kalkulacja własna | Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych z zasilaniem solarnym | szt | 6,00 |  |
| 8 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 37 d.8 | KNR 2-01 0507-03 | Plantowanie skarp wraz z obsianiem trawą w ilości 0,5/100m2 | m2 | 24,500 |  |

| Wartość VAT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót brutto: |  |  |  |  |

Zatwierdził w dniu 29.04.2026r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                               
                                                                w Hrubieszowie

Krzysztof Tomasik