Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego nr 2/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Data*

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kamieńc 1/3 77-141 Borzytuchom Tel. 59 822 26 73 e-mail: grbytow@gmail.com NIP: 8421002704 KRS: 0000202485

Dane identyfikacyjne zamawiającego

| Nazwa oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

Dane indentyfikacyjne oferenta

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę pompy do transportu ryb żywych w ilości 2 sztuk do Gospodarstwa Rybackiego Bytów Sp. z o.o. proponuję:

Dostawa pompy do transportu ryb żywych w ilości 2 sztuk wg. specyfikacji:

| Wyszczególnienie | Parametr | Parametr spełniony w ofercie opcja tak/nie/wartość przy pozycjach mierzalnych* |
| --- | --- | --- |
| Marka pompy | Nazwa i model |  |
| Ilość | 2 sztuki | TAK/NIE |
| Fabrycznie nowa pompa ssąca | Fabrycznie nowa pompa ssąca do wszystkich rodzajów ryb do około 2,5 kg | TAK/NIE |
| Wydajność | Wydajność pracy między 10-16 ton na godzinę | TAK/NIE |
| System pracy | Typu próżniowego | TAK/NIE |
| Rok produkcji | Rok produkcji 2026 | TAK/NIE |
| Zbiorniki | Posiada 2 zbiorniki po około 200 litrów każdy (+/-2%) | TAK/NIE |
| Rama pompy | Posiada regulowaną wysokość | TAK/NIE |
|  | Wyposażona w koła i ster | TAK/NIE |
|  | Wyposażona w elektroniczną wagę do pomiaru ciągłego (bez wody) | TAK/NIE |
| Silnik elektryczny | Silnik o mocy minimum 10 HP | ………….. HP |
|  | Zasilanie minimum 220/380 V trójfazowe z częstotliwością prądu 50 Hz | …………….V TAK/NIE |
| Hydrauliczna jednostka sterująca | Hydrauliczna jednostka sterująca | TAK/NIE |
| Separator woda/ryby | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |
|  | Separator z wężem o średnicy około 200mm (+/-2%) | TAK/NIE |
| Zawór spustowy | Zawór spustowy o średnicy około 200mm (+/-2%) | TAK/NIE |
| Waga z wyświetlaczem | Waga z wyświetlaczem | TAK/NIE |
| Certyfikat zgodności CE | Posiada certyfikat zgodności CE | TAK/NIE |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |

- Wykonam/-y przedmiot zamówienia (pompy w ilości 2 szt.) za cenę ryczałtową:

- netto w wysokości: ……………………….       …………..

(waluta

# Oferuję ..…... miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia,

# minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

# termin realizacji zamówienia: …...................................

# termin realizacji zamówienia upływa 28.02.2027 r.

OŚWIADCZAM , ŻE:

- Zapoznałem/am się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Zdobyłem/am konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.

- Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

- Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

- Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Nie jestem powiązany/a kapitałowo i osobowo z zamawiającym ani osobami działającymi w jego imieniu.

- Prowadzę działalność w zakresie planowanego zamówienia i posiadam wystarczający potencjał techniczny do jego realizacji.

podpis i pieczęć oferenta