### Audyt serwerowni i punktów dystrybucyjnych – infrastruktura, wyposażenie IT,
 zasilanie, bezpieczeństwo

### 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowego audytu technicznego serwerowni 
i punktów dystrybucyjnych, obejmującego infrastrukturę fizyczną, wyposażenie IT, zasilanie, systemy bezpieczeństwa oraz dokumentację aktualnego stanu wraz z rekomendacjami usprawnień w sądach Apelacji Gdańskiej.

2. Zakres audytu

#### 2.1. Infrastruktura fizyczna

2.1.1. Audyt ma obejmować analizę i dokumentację:

- Lokalizacji serwerowni – lokalizacja w budynku (piętro, numer pomieszczenia), dostępność (charakterystyka pomieszczenia, kubatura, ograniczenia architektoniczne, szerokość otworów drzwiowych);

- Systemu kontroli dostępu fizycznego:

  - Rodzaj systemu (karty, kody, biometryka, nazwa producenta),

  - Rejestr wejść/wyjść (miejsce przechowywania logów/lokalnie/centralna serwerownia, retencja, miejsce przechowywania kluczy),

  - Czy pomieszczenia znajdują się w wydzielonej strefie dostępowej;

- Zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  - Rodzaj czujników i rozmieszczenie,

  - System gaszenia – model, rok produkcji, producent, aktualność serwisowania,

  - Gaśnice – typ, data ważności, lokalizacja;

- Zabezpieczeń środowiskowych:

  - Czujniki temperatury, wilgotności, zalania, otwarcia drzwi – model, lokalizacja itp.,

  - Sposób monitorowania i nadzoru (komórka odpowiedzialna czy system zintegrowany jest z centralnym systemem zarzadzania budynkiem);

- System klimatyzacji i wentylacji:

  - Liczba jednostek, modele, rok produkcji,

  - Redundancja (N+1, 2N), wydajność chłodnicza (BTU/kW),

  - Stan aktualny systemu klimatyzacji (czy działa i sygnalizuje błędy),

  - Przedstawienie informacji czy sprzęt przechodził przegląd i serwis z okresu 24 miesięcy;

- System zasilania elektrycznego:

  - Schemat istniejących obwodów elektrycznych znajdujących się w szafach serwerowych,

  - Sprawdzenie opisów urządzeń i obwodów elektrycznych (opis z jakich rozdzielni elektrycznych doprowadzony jest obwód);

- System zasilania awaryjnego – UPS:

  - Modele, liczba jednostek, data produkcji, poziom obciążenia, przedstawienie opisu czy dany UPS jest dedykowany dla pomieszczeń serwerowni i punktów dystrybucyjnych czy urządzenia są podłączone do centralnego urządzenia zasilającego UPS,

  - Czy jest objęty gwarancją, serwisem (częstotliwość, data ostatniego serwisu),

  - Producent, czy urządzenie posiada kartę zarządzającą (SNMP);

- System zasilania awaryjnego – agregaty prądotwórcze:

  - Model, rok produkcji, pojemność, czas podtrzymania,

  - Producent, czy urządzenie posiada kartę zarządzającą (SNMP),

  - Przedstawienie informacji czy sprzęt przechodził przegląd i serwis z okresu 24 miesięcy;

- Wskazanie zagrożeń w audytowanych pomieszczeniach w szczególności:

  - Instalacjami wodnymi w pobliżu itp.

  - Obecnością okien, grzejników, źródeł hałasu,

  - W przypadku posiadania systemu gaszenia gazem - czy wykonano testy szczelności;

- Podłogi technicznej – typ, nośność, stan techniczny;

- Szaf Rackowych:

  - Podanie wymiarów, producent,

  - Rodzaj zamknięcia, dostępność kluczy.

  - Wyposażenie IT

    - Sporządzenie szczegółowej listy sprzętu IT:

  - Serwery, przełączniki, routery, storage, urządzenia PDU itp.,

  - Dla każdego: model, producent, rok produkcji, liczba zasilaczy, stan techniczny (alarmy, diody LED).

    - Inwentaryzacja urządzeń w serwerowni, punktach dystrybucyjnych (PD) oraz głównych punktach dystrybucyjnych (GDP).

  - Jako serwerownię Zamawiający rozumie pomieszczenie wyposażone głównie 
w urządzenia kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej. 
W jej skład wchodzą miedzy innymi:

    - Urządzenia brzegowe,

    - Urządzenia operatorów (MSWAN i Internet),

    - Serwery i macierze dyskowe,

    - Przełączniki sieciowe,

    - Systemy telefonii analogowej i cyfrowej,

    - Zasilacze awaryjne UPS,

    - Panele krosownicze;

  - Jako główny punkt dystrybucyjny Zamawiający rozumie pomieszczenie wyposażone głównie w urządzenia kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej. W jej skład wchodzą miedzy innymi:

  - Urządzenia brzegowe,

  - Urządzenia operatorów (MSWAN i Internet),

  - Macierze dyskowe,

  - Przełączniki sieciowe,

  - Systemy telefonii analogowej i cyfrowej,

  - Zasilacze awaryjne UPS	,

  - Panele krosownicze;

    - Jako punkt dystrybucyjny Zamawiający rozumie pomieszczenie wyposażone głównie 
w urządzenia kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej. 
W jej skład wchodzą miedzy innymi:

    - Przełączniki sieciowe,

    - Systemy telefonii analogowej i cyfrowej,

    - Zasilacze awaryjne UPS,

- Panele krosownicze;

    - Przygotowanie:

- Schematów zabudowy szaf rackowych (zgodnie z dostarczonym szablonem Excel Załącznik Nr 1 do OPZ - Wzór opisu połączeń);

- Schematów połączeń sieciowych wraz z opisem wykorzystanego okablowania sieciowego (serwerownia ↔ PD).

  - Zasilanie i okablowanie

2.3.1. Opis organizacji kabli:

    - Patchpanele, oznaczenia, wiązki kablowe;

    - Opis redundancji zasilania:

  - ATS, podwójne zasilacze, konfiguracja PDU,

  - Zasilanie w szafach i w całej serwerowni;

    - Opis połączeń sieciowych – topologia, trasy kablowe, oznaczenia.

  - Bezpieczeństwo

2.4.1. Ocena systemu monitoringu wizyjnego serwerowni i punktów dystrybucyjnych:

- Liczba kamer (dołączyć szkic pomieszczenia wraz z punktem instalacji kamer/ monitoring drzwi wejściowych do pomieszczenia serwerowni),

- Czas i miejsce przechowywania nagrań (czy jest zabezpieczony dostęp),

- Integracja z kontrolą dostępu (TAK/NIE).

### 3. Wymagane rezultaty audytu

  - Raport końcowy na każdą audytowaną lokalizację powinien zawierać:

3.1.1. Szczegółowe podsumowanie stanu obecnego (zgodnie z pkt 2);

3.1.2. Lista wykrytych nieprawidłowości i rekomendacji działań naprawczych.

  - Załączniki do raportów:

    - Dokumentacji fotograficznej całej infrastruktury sieciowej IT (zgodnie z pkt 2);

    - Wypełniony szablon pliku Excel z układem szaf Rack, stanowiący Załącznik Nr 1 do OPZ;

    - Lista zinwentaryzowanych urządzeń wraz z opisem.

### 4. Wymagania względem wykonawcy:

### 4.1. Dostęp do własnych narzędzi pomiarowych.

### 5. Lokalizacja i logistyka

### 5.1. Audyt obejmuje lokalizacje wskazane w Załączniku Nr 4 do Umowy - Wykaz lokalizacji audytowanych.

### 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

    - Przygotowania harmonogramu wizyt w uzgodnieniu z Zamawiającym przed audytem
w danej jednostce;

    - Koordynacji z administratorami IT lub osobami wyznaczonymi w sądach;

    - Przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w sądach.

### 6. Harmonogram:

  - W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram etapów realizacji zamówienia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Harmonogramu zaakceptuje go lub zgłosi uwagi. W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia uwag, przedstawi poprawiony Harmonogram;

  - Raporty cząstkowe: do 10 dni roboczych po każdej wizycie (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do raportu oraz wskazuje termin na poprawienie uwag zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ _Wzór Umowy).

- Uwagi końcowe:

  - Audyt nie może zakłócać pracy sądów – wizyty muszą być uzgadniane z wyprzedzeniem zgodnie z godzinami urzędowania audytowanej jednostki;

  - Wykonawca zapewnia własny sprzęt pomiarowy i narzędzia;

  - Audyt musi być prowadzony w trybie bezprzerwowym (bez wyłączania urządzeń).

- Wykaz załączników:

  - Załącznik Nr 1 – Wzór opisu połączeń.