Załącznik nr 3

Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/4/26

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2024 poz. 1320) 
[dalej: ustawa Pzp]

na dostawę pod nazwą:

Dostawa specjalistycznej ratowniczej jednostki pływającej - łodzi ratowniczej

Zamawiający:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa,

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy: 		…………………………………………………………………………

Adres siedziby Wykonawcy: 	..……………………………………………………………………….

Nr tel./fax. 			           ..……………………………………………………………………….

E-mail: 				…………………………………………………………………………

NIP:				           …………………..…………………………………………………….

REGON: 				………………………………………………………………………...

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Inny rodzaj

Dane kontaktowe Wykonawcy:

adres do korespondencji: .........................................................................................................................

adres poczty elektronicznej .....................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą Dostawa specjalistycznej ratowniczej jednostki pływającej - łodzi ratowniczej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

OFERUJĘ

Dostawę specjalistycznej łodzi ratowniczej

Wartość Netto: ………………………………

Podatek VAT : 0%

Wartość Brutto : ………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………)

Oferuję dostawę łodzi o cechach:

| Lp. | Kryterium/parametr | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane (Wykonawca wypełnia kolumnę zgodnie z instrukcją w kolumnie następnej) Wykonawca wypełnia tylko tę kolumnę | Instrukcja wypełnienia kolumny (Oferowane) W przypadku TAK/NIE wpisać „TAK” albo „NIE” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kadłub |  |  |
| 1. | Rok produkcji | 2026 |  | Podać rok produkcji |
| 2. | Kształt kadłuba | głębokie V min 20° na śródokręciu z podniesionym dziobem, stępka zabezpieczona taśmą uretanowo- polimerową lub równorzędną wzmocnioną kewlarem o wysokiej odporności na tarcie i udary na całej długości łodzi. |  | TAK/NIE |
| 3. | Materiał kadłuba | Laminat poliestrowo-szklany. |  | Podać materiał kadłuba |
| 4. | Długość całkowita | 5,5 – 6,0 m |  | Podać długość |
| 5. | Szerokość całkowita | do 2,5 m max. |  | Podać szerokość |
| 6. | Masa łodzi | do 1700kg z wyposażeniem i paliwem |  | Podać masę łodzi z wyposażeniem i paliwem |
| 7. | Prędkość | nie mniej niż 30 węzłów z 3-os. załogą i stanie morza 2, z kompletnym wyposażeniem |  | Podać prędkość |
| 8. | Zanurzenie | max 0,9m / z opuszczonymi pędnikami/ |  | Podać parametr zanurzenia |
| 9. | Pokład z wlaminowanymi zaczepami do zwiesi pod żuraw. | Wyklejony matą antypoślizgową, wodoszczelny z dwoma dużymi odprowadzeniami wody na rufie, /dodatkowo pompa osuszająca pracująca w automacie /, oraz ręczna. Wylewki pomp wyprowadzone za burtę. |  | TAK/NIE |
| 10. | Przestrzenie międzypokładowe | Szczelne przestrzenie miedzypokładowe zabezpieczone przed nadpływem wody do wnętrza. |  | TAK/NIE |
| 11. | Uszczelnienia bakist, schowków | Bryzgoszczelne zamknięcia otworów dostępowych do bakist i przestrzeni międzykadłubowej. |  | TAK/NIE |
| 12. | Tuby Wzmocnione oklejenie dziobu. Uchwyty dla załogi po 3 na burtę. Sposób rozmieszczenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Wykonane z hypalonu lub równorzędnego materiału odpornego i szczelnego, podzielone na min. 5 komór każda z zaworami nadmiarowymi. Kolor czerwony lub pomarańczowy. Oklejona czarną listwą odbojową na całej długości obu burt, oraz łatami antypoślizgowymi na całej długości górnej powierzchni obu burt. Lifelina zewnętrzna i wewnętrzna. Odblaski jak stanowi Kodeks LSA. |  | TAK/NIE |
| 13. | Siedziska dla załogi w układzie delta. | Dla sternika i 2 osób załogi typu jockey wykonane z materiału o wysokiej amortyzacji ze schowkami pod spodem w układzie 1+2. Oparcia z trzymaniem bocznym, uchwytami dla załogi z przodu, po bokach i z góry. |  | TAK/NIE |
| 14. | Pojemność /załoga + rozbitkowie/ | Pokład z aranżacją miejsc min. dla 6 osób w tym dla jednej leżącej na desce ortopedycznej. LSA 5.1.1.3 |  | TAK/NIE |
| 15. | Uchwyty cumownicze | Dwie knagi na ramie systemu samoprostowania po burtach, schowane za konstrukcją ramy. |  | TAK/NIE |
| 16. | Zaczepy holownicze na pawęży 2 szt. | Na stewie dziobowej wzmocniony uchwyt do wciągania łodzi na przyczepę. |  | TAK/NIE |
| 17. | Silniki zaburtowe | 2 szt. zaburtowe, czterosuwowe o mocy min 51 kW każdy; małej masie i najmniejszej szerokości |  | Podać moc, producenta silników i model silników |
| 18. | Manetki silników | Sterowanie na konsoli z układem trymowania i pochylenia. Możliwość trymowania jednego lub dwóch silników jednym przełącznikiem |  | TAK/NIE |
| 19. | Instalacja elektryczna i sterowa | Wiązki sterowania i przewody elektryczne schowane pod pokładem, koniecznie w osobnym „tunelu” i odizolowane od wpływu oparów paliwa itp. umożliwiające sprawną wymianę. |  | TAK/NIE |
| 20. | Akumulatory. Oddzielone od układu paliwowego | 3 szt. dwa rozruchowe i jeden do urządzeń pokładowych. Możliwość przełączania silników między dwoma akumulatorami. Układ rozdzielający prąd ładowania z dwóch silników na trzy akumulatory. |  | TAK/NIE |
| 21. | Gniazdo portowe | Układ ładowania akumulatorów z lądu poprzez wbudowaną ładowarkę na łodzi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie zewnętrznej ładowarki z zastrzeżeniem, że na łodzi musi znajdować się wodoszczelne (bryzgoszczelne) gniazdo do podłączenia ładowarki z zewnątrz. |  | TAK/NIE |
| 22. | Układ sterowania, z możliwością sterowania awaryjnego | Sterowanie łodzią ze wspomaganiem hydraulicznym i dodatkowo elektrycznym, koło sterowe z „kulką”. Możliwość sterowania awaryjnego z zaworem przyłączeniowym na układzie. |  | TAK/NIE |
| 23. | Zbiorniki paliwa Dodatkowo separatory odwadniające po jednym na silnik. | Zbiorniki z wyczystką na której są wszystkie przyłącza paliwowe i czujnik poziomu paliwa. Min.2 x 60 litrów każdy/ z odpowietrzeniami powyżej poziomu wlewów. Zamykany wlew paliwa możliwie wysoko nad pokładem. Uziemienie elementów układu paliwowego. |  | TAK/NIE oraz podać pojemność zbiorników paliwa |
| 24. | Rama systemu samoprostowania. Butla systemu mocowana w dolnej części ramy. Uchwyt uruchamiania systemu na rufie po obu burtach. | Na rufie rama typu A ze stali kwasoodpornej ze złożonym pływakiem systemu prostowania i butlą. Z miejscem do mocowania koła ratunkowego. Wytyki do mocowania światła topowego, bandery, światła specjalnego niebieskiego. Rama z uziemieniem. Okablowanie na zewnątrz ramy w osłonie. Wszelkie oświetlanie zainstalowane na ramie typu A nie może kolidować z silnikami w położeniu transportowym. |  | TAK/NIE |
| 25. | Światła nawigacyjne typu LED | Dwie lampy burtowe, światło topowe na ramie rufowej. |  | TAK/NIE |
| 26. | Światło jednostki specjalnej typu LED | Niebieskie światło błyskowe na ramie rufowej |  | TAK/NIE |
| 27. | Konsola sternika jednoosobowa. Wielkość proporcjonalna do rozmiaru łodzi i wbudowanych przyrządów, pozwalająca na swobodę przemieszczania po pokładzie, a tym samym bezpieczna przy podchodzeniu na fali do ratowanych jednostek. | 1. Pulpit ergonomiczny i wymodelowany do pomieszczenia: - wskaźników parametrów pracy silników - wskaźnika wielofunkcyjnego o przekątnej równej lub większej niż 8” z przyciskami funkcyjnymi (bez ekranu dotykowego); - radiostacji VHF, - manetek, - tablicy przełączników, - koła sterowego. 2. Szczelne zamknięcie dostępu do tablicy bezpieczników. 3. Miejsce na dodatkowy schowek na drobne wyposażenie. 4. W górnej części reling dla zabezpieczenia konsoli i trzymania załogantów. 5. Dodatkowo dwa gniazda zasilania naświetlaczy. 6. Wydzielona wnęka z dostępem do akumulatorów. 7. Bryzgoszczelne panele przełączników i bezpieczników automatycznych, zamknięte w boksach elektrycznych od strony wewnętrznej konsoli min. IP67. |  | TAK/NIE |
| 28. | Bakista dziobowa z mocowaniem dla kotwicy składanej 8 -10 kg z buchtą liny kotwicznej. | Umieszczona na dziobie w wykonaniu strugoszczelnym do zabezpieczenia transportu drobnego wyposażenia wymaganego Kartą Bezpieczeństwa. |  | TAK/NIE |
| 29. | Torby na wyposażenie zapinane na rzepy | Dwie torby z hypalonu na drobny sprzęt, na dziobie i na rufie przyklejone do tub. |  | TAK/NIE |
| 30. | Zaczepy mocowań wioseł i deski ortopedycznej | Mocowanie deski do uzgodnienia z zamawiającym |  | TAK/NIE |
| 31. | Zaczepy mocowań łodzi do transportu na przyczepie. | Jeden na dziobie i dwa na rufie do zamocowania łodzi do podłodziówki bez konieczności dociskania przez tuby pasami. |  | TAK/NIE |
| 32. | Inne dotyczące oświetlenia typu LED | Całość oświetlenia typu LED nie może wpływać na działanie urządzeń radiokomunikacyjnych |  | TAK/NIE |
|  |  | Łączność |  |  |
| 1. | Radio VHF Min IPX8 | Radio VHF z DSC w morskim paśmie częstotliwości. wpuszczone w pulpit. Giętka antena na ramie rufowej. |  | Podać producenta i model radia oraz anteny |
| 2. | System interkomu bezprzewodowego dla 3 osobowej załogi / 3 kaski /kompatybilny z r-tlf VHF, min IPX7 | Zintegrowany z kaskami ochronnymi dla 3 osób; (certyfikaty kasków: PAS028:2002, EN16471:2014, EN16473:2014 ) o zasięgu min.100m. Prosty w obsłudze. W pełni wodoodporny, z możliwością integracji telefonu poprzez łączność bezprzewodową Bluetooth |  | Wykonawca wskazuje TAK, lub wskazanie certyfikatu równoważnego |
| 3. | Reflektor radarowy | Aktywny reflektor radarowy. min IPX6 |  | TAK/NIE |
| 4. | Transponder | Systemu AIS klasy B min IPX7 |  | TAK/NIE |
| 5. | Odbiornik GPS Min IPX7 Wymagane duże przełączniki manipulatora. | Odbiornik GPS ze wskaźnikiem wielofunkcyjnym powyżej 8” wpuszczonym w pulpit sternika, z możliwością dzielenia zobrazowania echosondy z mapą elektroniczną. Wskaźnik wielofunkcyjny z możliwością wyłączenia funkcji dotykowej obsługi, obsługiwany kontrolerem. |  | Podać producenta i model odbiornika GPS i wielkość wskaźnika w calach |
| 6. | Kompas magnetyczny | Na konsoli sternika |  | TAK/NIE |
| 7. | Nawigacja | Elektroniczny wskaźnik wielofunkcyjny z mapą Bałtyku Płd. |  | TAK/NIE |
| 8. | Echosonda z czujnikiem strukturalnym dna. | Pomiar głębokości z przetwornika kadłubowego, ze zobrazowaniem profilu dna na wskaźniku wielofunkcyjnym. Dodatkowo czujnik pomiaru temperatury wody |  | Podać producenta i model echosondy |
| 9. | Stacja pogodowa | Wiatr, temperatura, ciśnienie. |  | Podać producenta i model stacji pogodowej |
| 10. | Wyłącznik awaryjnego odłączania akumulatorów | Wyłączniki zewnętrzne i złącza elektryczne wodoszczelne. |  | TAK/NIE |
|  |  | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Wiosła | Dwa pagaje |  | TAK/NIE |
| 2. | Czerpak | Schowany w bakiście |  | TAK/NIE |
| 3. | Kotwica | Dryfkotwa pływająca z linką dł.10 m, oraz kotwica składana 8 -10 kg z buchtą liny kotwicznej |  | TAK/NIE |
| 4. | Cumy | Dwa odcinki po 10m po jednym z dziobu i rufy. |  | TAK/NIE |
| 5. | Linia holownicza | Buchta liny holowniczej o długości nie mniejszej niż 50 m do holowania środków ratunkowych. |  | TAK/NIE |
| 6. | Apteczka SOLAS | Apteczka pierwszej pomocy. |  | TAK/NIE |
| 7. | Latarka | Jedna wodoszczelna latarka typu LED. |  | TAK/NIE |
| 8. | Gwizdek | Gwizdek lub równoważny środek sygnalizacji akustycznej |  | Wpisać Gwizdek lub równoważny środek sygnalizacji akustycznej |
| 9. | Rzutki | Dwie rzutki długości nie mniejszej niż 30 m, z pływającym krążkiem każda. |  | TAK/NIE |
| 10. | Koło ratunkowe | Koło ratunkowe zamocowane na ramie typu A, z pławką świetlną i opisem. |  | TAK/NIE |
| 11. | Reflektory szperacze burtowe, Min IP67, Regulowane, dobrane mocą do bilansu energetycznego. | 2 szt. zasilane z gniazd na konsoli sternika, reflektory LED zamocowane do ramy nad konsolą. |  | TAK/NIE |
| 12. | Oświetlenie pokładu i rufy łodzi / 4 szt. LED / Min IP67, regulowane | Zamocowane na stałe do ramy typu A: 2 szt. do oświetlenia pokładu, i 2 szt. do oświetlenia rufy (silników). |  | TAK/NIE |
| 13. | Przenośny sprzęt pożarowy | Gaśnica proszkowa z mocowaniem, koc gaśniczy |  | TAK/NIE |
| 14. | Inne wyposażenie | Nóż pływający, dwie gąbki, mieszek ręczny lub pompka, zestaw naprawczy w pojemniku, 2m teleskopowy bosak łodziowy. |  | TAK/NIE |
| 15. | Drabinka składana z mocowaniami po obu burtach. | Zamocowana do pokładu/burty zwijana drabinka ułatwiająca wejście z wody ze sztywnymi stopniami. Zabezpieczona pokrowcem. |  | TAK/NIE |
| 16. | Pirotechnika | Zgodnie z wymaganiami SOLAS dla Rescue boat (RB) |  | TAK/NIE |
| 17. | Oznakowanie producenta | Tabliczka znamionowa z danymi producenta i numerem fabrycznym |  | TAK/NIE |
| 18. | Oznakowanie Armatora | Po obu burtach nazwa i port macierzysty wykonane dużymi literami alfabetu łacińskiego widoczne z góry /numeracja od Zamawiającego/. Podobnie na kole ratunkowym. |  | TAK/NIE |
| 19. | Pokrowce | Na konsolę sternika i siedziska. Nie wlicza się do ciężaru łodzi. |  | TAK/NIE |
| 20. | Zawiesia do podnoszenia łodzi | Komplet zawiesi do podnoszenia łodzi żurawiem na zaczepach wlaminowanych w pokład. Nie wlicza się do ciężaru łodzi. |  | TAK/NIE |
| 21. | Dokumentacja | 1. Świadectwo klasy PRS, 2. 3x Instrukcja obsługi łodzi, 3. 3x Instrukcje obsługi silników 4. 3x Instrukcje obsługi urządzeń, 5. Dokumentacja w języku polskim |  | TAK/NIE |

OŚWIADCZAM, ŻE:

- Udzielam ……. miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. (KRYTERIUM OCENY OFERT ZGODNIE Z SWZ, min. 24 miesiące)

- Zapoznałem się dokumentami zamówienia, w szczególności ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.

- Wykonam zamówienie zgodnie z dokumentami zamówienia, w szczególności SWZ, jej zmianami oraz wyjaśnieniami.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu oraz terminie, a także wykonać zobowiązania określone w SWZ, które muszą zostać spełnione przed zawarciem Umowy.

- W całości i bez zastrzeżeń akceptuję projektowane postanowienia Umowy.

- Oświadczam, iż zamówienie wykonam samodzielnie/następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Brak wskazania ww. informacji zostanie uznane przez Zamawiającego za brak zamiaru Wykonawcy zlecenia wykonania całości/części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane w załączniku nr … do oferty informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u     Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT.

W przypadku treści pozytywnej niniejszym wskazuję:

informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

……………………… dnia ……………………………….                                          
             (miejscowość i data)                                                                             KWALIFIKOWANY   PODPIS   ELEKTRONICZNY

PRZEDSTAWICIELA  WYKONAWCY

Właściwe zaznaczyć

W kolumnie tej Wykonawca zobligowany jest albo określić dokładnie parametr, ewentualnie potwierdzić spełnienie parametru określonego przez Zamawiajacego (np. jak w wierszu dot. roku produkcji)

Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwy, o ile już są znane.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać nr załącznika od oferty stanowiącego informacje stanowią

Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5 	W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).