Zbiorcze zestawienie dokumentów, dot.  wyposażenia do pomieszczeń 418 i 417 A

- Certyfikaty producenta mebli:

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 90012018(lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat ISO 450012015 (lub równoważny), stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;2015

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 140012015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 500012018 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

- Katalogi

Katalogi producenta mebli lub wykonawcy, wydane w języku polskim, zawierające fotografie, rysunki techniczne z wymiarami oraz opisy, potwierdzające parametry techniczne oferowanych mebli i dygestoriów na podstawie której możliwa będzie identyfikacja elementu wyposażenia oraz weryfikacja spełnienia przez niego wymagań określonych w OPZ.

- Dokumenty dla blach ocynkowane pokryte lakierem poliuretanowym z których są wykonane: dygestoria, stelaże, szafki, szafy, belki instalacyjne i przystawki:

- Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z których są wykonane: dygestoria, szafki i pozostałe metalowe elementy umeblowania), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Dokument klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej dygestoria szafki i pozostałe metalowe elementy umeblowania, o stopniu, co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną

- Protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną.

- Farba proszkowa poliuretanowa w kolorze białym użyta do pokrywania blach z których są wykonane meble i dygestoria  musi posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań oferowanej białej powłoki lakierniczej położnej na oferowanym materiale, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze notyfikowane  przez Komisję Europejską  wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, , na 180 godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0, zgodnie z Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub oceny metodą spektofotometryczną.

- Dokumenty dla mebli i dygestoriów:

- Stoły laboratoryjne muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 13150,

- Szafy, szafki muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 16121+A1,

- Dygestorium do prac ogólnych muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz. 2 i 3,

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna),

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie),

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2006/42/UE (maszyny),

- Szafki pod dygestoriami muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą PN EN 16121+A1,

- Klapki gniazdek elektrycznych umiejscowione w wymiennych kasetach dygestoriów, przystawek i belek instalacyjnych, które posiadają miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem, wypukłe, faktura połysk, kolor biały, musza być odporne na działanie promieniowania UV, tzn. aby nie odbarwiały się na żółto pod wpływem np. lamp UV i światła słonecznego.  Wymaga się przedstawienia sprawozdania z badań oferowanych klapek gniazdek elektrycznych, wykonanych przez niezależne notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium badawcze wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych na 180  godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0, zgodnie z Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003, lub metodą spektrofotometryczną.

- Dokumenty dla blatów ceramicznych:

- Dokument potwierdzający badania odporności termicznej ceramiki, według normy PN-EN ISO 10545-     9:1998.

- Dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, według normy PN-EN ISO 10545-13:1999.

- Dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, według normy PN-EN ISO 10545-14:1999.

- Dokument potwierdzający adsorpcję wody, według normy PN-EN ISO 10545-3.

- Dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni, minimum 5 klasy, według normy PN-EN ISO 10545-7.

- Dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, według normy DIN 51045 lub równoważny.

- Dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs, według normy PN-EN 15771.

- Dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej.

- Dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno.

- Protokół z badań odporności chemicznej oferowanych blatów. Badania te muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynikać, że ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającemu się zmyć wodą, po zastosowaniu następujących substancji:

bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy); aceton (keton dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranż akrydyny; związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej); kwas mrówkowy (99%); wodorotlenek amonowy (28%); błękit gencjanowy (błękit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol); chloroform (trójchlorometan); tlenek chromu (IV) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek żelazawy (III) (10%); eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy) (99%); etanol (alkohol etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy); roztwór jodu (0,1N); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%); fuksyna karbolowa (10%); karmin; czerwień Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny); siarczan miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); błękit metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%); podchloryn sodowy (13%); octan n-butylu; n-heksan; kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen); kwas (orto)fosforowy (85%); kwas azotowy (10%); kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas azotowy (65%); kwas azotowy (70%); kwas solny (10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%); kwas siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50% kwas siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50% kwas siarkowy (85%); 50% kwas azotowy (70%); azotan srebrowy (1%); czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla); toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru; ksylen (dwumetylobenzen); chlorek cynkowy

- Dokumenty dla blatów z żywicy fenolowej:

- Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim):

- Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438, co najmniej 4, dla 180OC

- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100OC

- Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 co najmniej 4

- Moduł sprężystości, badany według normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2

- wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2

- wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

- Dokument wydany przez niezależnie laboratorium potwierdzający przeprowadzanie ocenę działania przeciwbakteryjnego blatu z żywicy fenolowej, gdzie redukcja w populacji Escherichia coli i Staph aureus,  następująca po kontakcie z powierzchnią próbek, po upływie 24 godzin w temperaturze 35Oc i przy wilgotności względnej > 95%, wynosi > 99,99%.

- Wyniki testu odporności chemicznej – dopuszcza się materiały producenta blatu: Blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać powierzchnię jednostronnie laminowaną, która musi być odporna na:

Kwas octowy 99%, Roztwór dwuchromianu, 5%, Kwas chromowy 60%, Kwas mrówkowy 90%, Kwas chlorowodorowy 10%, Kwas chlorowodorowy 37%, Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy 37% (1:3), Kwas nadchlorowy 60%, Kwas fosforowy 85%, Kwas siarkowy 25%, Kwas siarkowy 33%, Kwas siarkowy 77%, Kwas siarkowy 85%, Zasady Wodorotlenek amonu 28%, Wodorotlenek sodu 10%, Wodorotlenek sodu 20%, Wodorotlenek sodu 40%, Wodorotlenek sodu, płatki Sole: Siarczan miedzi 10% Chlorek żelaza(III) 10%, Jodek potasu, 10%, Nadmanganian potasu 10%, Chlorek cynku, nasycony, Azotan srebra 1%, Chlorek sodu 10%, Podchloryn sodu 13%, Związki organiczne: Krezol Dimetyloformamid, Formaldehyd 37%, Benzyna, Nadtlenek wodoru 3%, Fenol 90%, Siarczek sodu, nasycony, Bezwodnik octowy, Aceton, Acetonitryl, Octan amylu, Benzen, Butanol, Czterochlorek węgla, Chloroform, Kwas dichlorooctowy, Chlorek metylenu, Dioksan, Eter dietylowy, Octan etylu, Etanol, Glikol etylenowy, Metanol, Chlorek metylenu, Metyloetyloketon, Metylizobutyloketon, Monochlorobenzen, Naftalen, Octan n-butylu, Tetrahydrofuran, n-Heksan, Toluen, Trichloroeten, Ksylen, Oranż akrydyny 1%, Dwuwodzian złożony alizaryny 1%, Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie 1%, Fuksyna zasadowa 1%, Fuksyna karbolowa 1%, Karmin 1%, Czerwień Kongo 1%, Fiolet krystaliczny (barwnik) 1%, Eozyna B 1%, Barwnik Giemsy 1%, Szczawian zieleni malachitowej 1%, Fiolet metylowy 2B 1%, Błękit metylenowy 1%, Safranina O 1%, Sudan III 1%, Barwnik Wrighta 1%, większość standardowych środków czyszczących

Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinnej ekspozycji blatu na daną substancję. Odporność tą należy potwierdzić sprawozdaniem z testów zawierającym tabele odporności na poszczególne substancje, dopuszcza się testy przeprowadzone przez producenta blatów i publikowane w jego materiałach.

- Płyty z żywicy fenolowej, z której są wykonane blaty ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, średnia emisja dymu, brak płonących kropli – klasy B s1 d0, według normy EN 13501-1, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez licencjonowane lub akredytowane laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Niebieskie blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań oferowanych blatów, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane i notyfikowane przez Komisje Europejską, wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub metodą spektrofotometryczną

Wersje językowe i nowsze wydania wyżej wymienionych norm uważa się za normy równoważne.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przyporządkował/oznaczył dokumenty odpowiednio do ww. zestawienia w następujący sposób:

Na przykład:

- Dokument klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej dygestoria szafki i pozostałe metalowe elementy umeblowania, o stopniu, co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną  - oznaczenie III.2. (nr rozdziału i punkt w zestawieniu)