OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakup i dostawa serwerów wraz z kompletem licencji i gwarancji.

Część I

-  Zakup i dostawa dwóch tożsamych fabrycznie nowych serwerów wraz z kompletem licencji i gwarancją

Termin dostawy: maksymalnie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Wysokość maksymalna 4U.

- Komplet kabli zasilających oraz zestaw umożliwiający montaż w szafie typu RACK 19” (szyny montażowe mają umożliwiać prosty montaż bez narzędzi i gwarantować bezpieczne użytkowanie).

- Dwa procesory x 86 64 bitowe min. 2,3 GHz każdy wyposażony w 64 rdzeni oraz 128 wątków, 256MB L3 cache. Wskaźniki rdzeni/wątków odnoszą się do wartości deklarowanej przez producenta procesora, widoczne w oficjalnej dokumentacji producenta. Zaproponowany procesor musi posiadać sprzętowe wsparcie wirtualizacji VMware.

- 1 TB ECC DDR5 w modułach minimum 64GB z możliwością rozbudowy do 6TB.

- Redundantne chłodzenie typu Hot-Swap.

- Każdy dostarczony serwer musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze PSU typu Hot-Swap o sprawności minimum Platinium, o mocy minimalnej 800W. Do każdego zasilacza po dwa kable zasilające zakończone wtyczkami: jeden wtyczką IEC C14 oraz jeden wtyczką CEE 7/7.

- Dwie karty sieciowe tego samego producenta, każda wyposażona w dwa porty SFP28 25GB/s. Dostarczone karty sieciowe muszą obsługiwać LLDP, SR-IOV.

- Do każdego serwera: 4 moduły SFP28 25Gb/s zgodne z oferowanymi kartami sieciowymi; 4 kable światłowodowe o długości 3m kompatybilne z dostarczonymi modułami optycznymi min. om3; 4 moduły 25Gb/s kompatybilne z przełącznikami Zamawiającego - H3C. Zamawiający posiada programatory do wkładek następujących producentów: GBC Photonics, LightOptics.

W przypadku zaoferowanie wkładek innego producenta Wykonawca wraz wkładkami dostarczy programator modułów optycznych pozwalający na konfigurowanie modułów optycznych SFP/ SFP+/SFP28/ XFP/ QSFP+/ QSFP28/ QSFP-DD/ CFP2/CFP4 oraz kabli DAC/AOC poprzez modyfikację ich pamięci zgodnie z odpowiednimi standardami MSA. Urządzenie musi umożliwiać zaprogramowanie modułów optycznych do pracy w urządzeniach sieciowych co najmniej następujących producentów: Arista, Brocade, Cisco, Dell, Huawei, Juniper, Mellanox, Ubiquiti. Urządzenie musi posiadać aktualizacje online w czasie rzeczywistym. Urządzenie musi być nowe, na gwarancji producenta minimum 24 miesiące liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Dwa dyski SSD wraz ze sprzętową obsługą RAID 1 minimum 960GB na system operacyjny. Wymiana dysku HOT-SWAP (bez konieczności wyłączania/restartowania systemu oraz bez konieczności otwierania obudowy serwera).

- Dwie karty NVIDIA H200 NVL 141GB PCIe wraz z 2 licencjami NVIDIA AI Enterprise na 5 lat. Do każdej karty graficznej dodatkowo wykonawca zapewni licencję NVIDIA RTX vWS Bundle – Perpetual wraz z NVIDIA RTX vWS SUMS na okres 5 lat. Licencje muszą być widoczne na koncie producenta Nvidia  Zamawiającego i umożliwiać dostęp do najnowszych sterowników
i pomocy technicznej producenta kart. Wykonawca musi dostarczyć do zaoferowanych kart graficznych wszystkie niezbędne komponenty oraz licencje umożliwiające bezproblemową i bezinwazyjną instalację kart w serwerach (oraz pełna kompatybilność ze środowiskiem VMWare ESXi) bez utraty gwarancji producenta serwera.

- Wykonawca w ramach oferty dostarczy oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie grupą serwerów (klastrem), bazujące na HTML5, pozwalające na: włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie pełnej konsoli graficznej i tekstowej serwerów niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS oraz działania), przejęcie pełnej konsoli graficznej, zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na uruchomienie z nich serwera, aktualizacja sterowników i BIOS serwera.

- Każdy serwer musi być wyposażony w rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych (out-of-band management/baseboard management controller), zintegrowane z płytą główną z dedykowanym portem 1GbE RJ-45 umożliwiające: włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie pełnej konsoli serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS oraz działania), przejęcie pełnej konsoli graficznej, zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na uruchomienie z nich serwera.

- Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej zmiany konfiguracji sprzętowej bez utraty gwarancji - wymagany jest brak plomb na obudowie.

- Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do najnowszych sterowników
i uaktualnień realizowanego poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera.

- W celu umożliwienia pełnej i jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w OPZ, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), w zakresie części I, Wykonawca zobligowany jest do podania parametrów dotyczących identyfikacji przedmiotu zamówienia, tj.:

- nazwa producenta serwera,

- model oferowanego serwera,

- nazwa producenta procesora,

- model oferowanego procesora.

- Model oferowanego serwera, procesora, karty sieciowej muszą być zgodne z HCL Vmware/Broadcom ESXi w wersji 8 i nowszej. Zgodność zostanie zweryfikowana poprzez stronę https://compatibilityguide.broadcom.com/

- Model oferowanego serwera oraz karty graficznej musi być zgodne z QSC Nvidia, widocznej poprzez stronę: https://marketplace.nvidia.com/en-us/enterprise/qualified-system-catalog

- Gwarancja:

  - Dostarczone urządzenia objęte będą gwarancją producenta w trybie NBD (next business day), świadczoną w miejscu instalacji urządzeń u Zamawiającego przez okres minimum 84 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Wszelkie komponenty, licencje oraz subskrypcje wymagane do utrzymania pełnej funkcjonalności przez okres wymagany w przedmiocie zamówienia od daty podpisania protokołu odbioru.

  - Dostępność wsparcia technicznego w języku polskim w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

  - Każda z napraw musi być potwierdzona przez Wykonawcę Protokołami napraw dla Zamawiającego, zawierającymi wpisy dotyczące wykonywanych czynności oraz zawierać listę naprawionych oraz wymienianych części
i komponentów składowych.

  - W przypadku awarii wymagane jest by naprawa przeprowadzona była przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta urządzeń w miejscu instalacji. Diagnostyka może być przeprowadzona zdalnie. W przypadku awarii nośnika danych bądź modułu optycznego, Zamawiający dopuszcza samodzielną wymianę po otrzymaniu nowego komponentu.

  - Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producentów dostarczonych przedmiotów zamówienia.

  - W przypadku awarii nośników danych, osiągnięcia lub przekroczenia granicznej wartość trwałości określoną przez producenta: deklarowaną wartość TBW, lub odpowiadającą jej wartość wynikającą z deklarowanego DWPD  – nośniki pozostają u Zamawiającego.

Licencje VMware vSphere Foundation do zaoferowanych serwerów 
     fizycznych

- Dostarczenie subskrypcji licencji VMware vSphere Foundation w modelu licencjonowania per core (na rdzeń)

- Licencje muszą umożliwiać legalne użytkowanie oprogramowania na zaoferowanych:

- 2 serwerach fizycznych klasy enterprise opartymi o architekturę x86-64każdy serwer wyposażony w 2 procesory fizyczne,

- istniejącym środowiskiem VMware eksploatowanym przez Zamawiającego.

- Wymagania kluczowe – pełne pokrycie rdzeni:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje w takiej liczbie (liczbie rdzeni), aby zapewnić pełne pokrycie licencyjne wszystkich fizycznych rdzeni procesorów zaoferowanych w ramach dostarczanych serwerów

- Liczba licencjonowanych rdzeni musi być obliczona na podstawie rzeczywistej liczby rdzeni fizycznych w procesorach zaoferowanych serwerów.

- W przypadku, gdy procesory posiadają mniej niż 16 rdzeni na procesor, Wykonawca zapewni licencjonowanie zgodne z zasadą producenta: minimum 16 rdzeni licencjonowanych na każdy procesor fizyczny (socket).

- Wykonawca nie może ograniczyć liczby licencji poniżej wartości wynikającej
z konfiguracji sprzętu, którą sam oferuje.

- Sposób określenia ilości licencji w ofercie:

- Wykonawca w ofercie wskaże:

- model procesora/procesorów,

- liczbę socketów na serwer (wymagane 2),

- liczbę rdzeni fizycznych na procesor,

- wyliczenie łącznej liczby rdzeni fizycznych podlegających licencjonowaniu dla 2 serwerów,

- liczbę dostarczanych licencji (rdzeni) vSphere Foundation.

- Łączna liczba licencjonowanych rdzeni ma wynikać z wzoru:

2 serwery × 2 procesory × max (liczba rdzeni fizycznych na procesor, 16).

- Dostarczenie licencji w formie elektronicznej (klucze licencyjne / dostępne na portalu producenta support.broadcom.com )

- Zapewnienie aktywnej subskrypcji wraz z:

- prawem do aktualizacji oprogramowania,

- dostępem do poprawek bezpieczeństwa,

- wsparciem technicznym producenta w okresie trwania subskrypcji.

- Wymagania funkcjonalne:

Oferowane licencje VMware vSphere Foundation muszą obejmować co najmniej:

- funkcjonalność platformy wirtualizacji VMware vSphere,

- możliwość zarządzania środowiskiem za pomocą Vmware vCenter Server (w ramach zasobów posiadanych przez Zamawiającego),

- obsługę klastrów HA i DRS,

- możliwość migracji maszyn wirtualnych „na żywo” (vMotion),

- centralne zarządzanie zasobami obliczeniowymi,

- zgodność z aktualnymi wersjami systemów operacyjnych wspieranych przez producenta,

- możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą wirtualizacyjną Zamawiającego.

- Okres subskrypcji:

- Zamawiający dopuszcza subskrypcję na okres: 3 lat

- Zacznie obowiązywać od dnia podpisania protokołu odbioru.. Termin dostawy spójny z terminem dostawy dostawy serwerów.

- Wymagania formalne i licencyjne:

  - Licencje muszą być:

- oryginalne

- pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta Vmware     
   (Broadcom)

- Licencje muszą być przypisane do Zamawiającego i możliwe do zarządzania z poziomu portalu licencyjnego producenta.

- Oprogramowanie musi być wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

- Zamawiający dopuszcza wyłącznie licencje subskrypcyjne, zgodne
z aktualnym modelem sprzedażowym producenta.

Część II

Zakup i dostawa sześciu tożsamych fabrycznie nowych serwerów typu Rack do klastra przetwarzania danych

Termin dostawy:  maksymalnie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
                              umowy.

  - Wysokość maksymalna 2U.

  - Komplet kabli zasilających oraz zestaw pozwalający na montaż w szafie typu RACK 19” (szyny montażowe mają oferować prosty montaż bez narzędzi i gwarantować bezpieczne użytkowanie).

  - Dwa procesory x86 64 bitowe min 2,8 GHz każdy wyposażony w 16 rdzeni oraz 32 wątków, 128MB L3 cache. Zaproponowany procesor musi posiadać sprzętowe wsparcie wirtualizacji VMware.

  - 512 GB RAM w modułach 32 GB (DDR5,5600MT/s, ECC) z możliwością rozbudowy do 24 modułów dimm.

  - Redundantne chłodzenie powietrzem typu Hot-Swap (wymienne wentylatory).

  - Każdy dostarczony serwer musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze PSU typu Hot-Swap o sprawności minimum Platinium, o mocy minimalnej 1000W. Do każdego zasilacza po dwa kable zasilające zakończone wtyczkami: jeden wtyczką IEC C14 oraz jeden wtyczką CEE 7/7.

  - Dwie karty sieciowe tego samego producenta, każda wyposażona w:

    - Dwa porty SFP28 25GB/s jedna karta

    - Dwa porty QSFP28-jedna karta

Dostarczone karty sieciowe muszą obsługiwać RoCE, iWarp, Ethernet, LLDP, SR-IOV.

  - Do każdego serwera: moduły SFP28 25Gb/s zgodne z oferowanymi kartami sieciowymi; kable światłowodowe o długości 3m kompatybilne z dostarczonymi modułami optycznymi; moduły 25Gb/s kompatybilne z przełącznikiem Zamawiającego CE6865-48S8CQ-EI.

Moduły i kable muszą umożliwić podłączenie wszystkich portów SFP28
z portami przełącznika zamawiającego.

  - Do każdego serwera: moduły QSFP28 100Gb/s zgodne z oferowanymi kartami sieciowymi; kable światłowodowe o długości 3m kompatybilne z dostarczonymi modułami optycznymi; moduły 100Gb/s kompatybilne z przełącznikiem Zamawiającego CE6865-48S8CQ-EI.

Moduły i kable muszą umożliwić podłączenie wszystkich portów QSFP28
z portami przełącznika zamawiającego.

  - Dwa dyski NVMe 1TB  wraz obsługą RAID 1 na system operacyjny.

  - Minimum 8 x NVMe 7.68TB. Wymiana dysku HOT-SWAP (bez konieczności wyłączania/restartowania systemu oraz bez konieczności otwierania obudowy serwera). Dyski Nvme muszą być podłączone bezpośrednio do linii PCIe procesora.

  - Wykonawca w ramach oferty dostarczy oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie grupą serwerów (klastrem), bazujące na HTML5, pozwalające na: włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie pełnej konsoli graficznej i tekstowej serwerów niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS oraz działania), przejęcie pełnej konsoli graficznej, zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na uruchomienie z nich serwera, aktualizacja sterowników i BIOS serwera.

  - Każdy serwer musi być wyposażony w rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych (out-of-band management/baseboard management controller), zintegrowane z płytą główną z dedykowanym portem 1GbE RJ-45 umożliwiające: włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie pełnej konsoli serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS oraz działania), przejęcie pełnej konsoli graficznej, zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na uruchomienie z nich serwera.

  - Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej zmiany konfiguracji sprzętowej bez utraty gwarancji - wymagany jest brak plomb na obudowie.

  - Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do najnowszych sterowników
i uaktualnień realizowanego poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu serwera.

  - W celu umożliwienia pełnej i jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w OPZ, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), w zakresie części II, Wykonawca zobligowany jest do podania parametrów dotyczących identyfikacji przedmiotu zamówienia, tj.:

- nazwa producenta serwera

- model oferowanego serwera,

- nazwa producenta procesora,

- model oferowanego procesora.

  - Dostarczony model serwera musi być zgodny z Red Hat Enterprise Linux 9  oraz 100 Gigabit Ethernet (zgodność będzie weryfikowana na stronie https://catalog.redhat.com/en/search?searchType=Hardware&certified_granularity_network=100+Gigabit+Ethernet&certified_versions=Red+Hat+Enterprise+Linux+9&system_types=Server).

  - Gwarancja:

    - Dostarczone urządzenia objęte będą gwarancją producenta w trybie NBD (next business day), świadczoną w miejscu instalacji urządzeń u Zamawiającego przez okres minimum 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

    - Dostępność wsparcia technicznego w języku polskim w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

    - Każda z napraw musi być potwierdzona przez Wykonawcę Protokołami napraw dla Zamawiającego, zawierającymi wpisy dotyczące wykonywanych czynności oraz zawierać listę naprawionych oraz wymienianych części i komponentów składowych.

    - W przypadku awarii wymagane jest by naprawa przeprowadzona była przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta urządzeń w miejscu instalacji. Diagnostyka może być przeprowadzona zdalnie. W przypadku awarii nośnika danych bądź modułu optycznego, Zamawiający dopuszcza samodzielną wymianę po otrzymaniu nowego komponentu.

    - Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producentów serwerów.

    - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych dysków w momencie gdy którykolwiek z oferowanych nośników osiągnie lub przekroczy graniczną wartość trwałości określoną przez producenta: deklarowaną wartość TBW, lub odpowiadającą jej wartość wynikającą z deklarowanego DWPD (osiągną fabryczny limit zapisów: wear-level), potwierdzoną przez standardowe atrybuty diagnostyczne NVMe (SMART / NVMe Health Log), zgodnie
z obowiązującą specyfikacją NVMe. Osiągnięcie wyżej wymienionej. wartości stanowi podstawę do wymiany nośnika niezależnie od polityki gwarancyjnej producenta, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w terminie do 20 dni od zgłoszenia konieczności wymiany.

    - W przypadku awarii nośników danych, osiągnięcia lub przekroczenia granicznej wartość trwałości określoną przez producenta: deklarowaną wartość TBW, lub odpowiadającą jej wartość wynikającą z deklarowanego DWPD  – nośniki pozostają u Zamawiającego.