Załącznik nr 7

Zakres robót do wykonania

Temat inwestycji: „Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na dachu budynku usługowego znajdującego się nad lokalem szkoły tańca „Piruecik” położonego przy   ul. Tamka 40 w Warszawie” w zakresie:

- Remont dachu odwróconego, pokrytego ziemią z keramzytem

- Usunięcie i transport pionowy warstwy keramzytu z ziemią z powierzchni dachu – grubość ok. 1 cm - ilość 430 m2.

- Wywóz i utylizacja odpadów z dachu – ilość 70 m3.

- Usunięcie folii EPDM wraz z miejscowym uszczelnieniem powierzchni pierwotnej w miejscach pęknięć – zaprawa klejowa na siatce z włókna - ilość 430 m2.

- Ocieplenie powierzchni dachu styropapą o gr. 15 cm układaną na zaprawie cementowej lub pianokleju - ilość 430 m2.

- Dyblowanie styropapy do podłoża kołkami teleskopowymi – min. 4 szt. na 1 m2 - ilość 1750 szt.

- Dwukrotne krycie dachu papą termozgrzewalną (papa podkładowa i papa wierzchniego krycia zbrojona gr.5,2 mm) z wywinięciem na mur ogniowy i nadbudówkę -- ilość 465 m2

- Wymiana obróbki blacharskiej murów ogniowych

- Demontaż istniejącej obróbki blacharskiej - ilość 24 m2.

- Wyrównanie murów ogniowych zaprawą – ilość 24 m2.

- Wykonanie spadków z płyty OSB o gr. 18 mm - ilość 36 m2.

- Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na płycie OSB – ilość 24 m2.

- Montaż obróbki blacharskiej szerokiej w rozwinięciu 0,6 m z blachy ocynkowanej              o gr. min. 5 mm – ilość 11 m2.

- Montaż obróbki blacharskiej wąskiej w rozwinięciu 0,3 m z blachy ocynkowanej o gr. min. 5 mm – ilość 13 m2.

- Wymiana rynien, pasów nad i pod rynnowego - ilość 27 mb oraz rur spustowych – ilość 8 mb

- Demontaż rynny, pasów nad i pod rynnowych, sztucerów i rur spustowych.

- Montaż nowej rynny fi. 150 z blachy ocynkowanej na nowych hakach.

- Montaż pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej na płycie OSB.

- Montaż nowych rur spustowych fi. 100 na nowych uchytach.

- Montaż pasa nadrynnowego z uzupełnieniem pasa papy termozgrzewalnej.