Załącznik nr 10A - Zestaw badań czynnościowych: procesor i oprogramowanie do manometrii przełyku, manometrii anorektalnej - Poradnia Chirurgii Ogólnej

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sond manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości wielokrotnego użytku | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sond manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości HRAM wielokrotnego użytku i sond manometrii anorektalnej 3D | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stacja robocza o parametrach: - procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków - pamięć RAM min. 8GB, - dysk SSD min. 512GB, - napęd CD/DVD, - min. 4 gniazda USB, - monitor LCD min. 24’’, dotykowy, - mysz i klawiatura | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wózek jezdny wyposażony w 4 kółka z hamulcami, transformator separacyjny z min. 6 gniazdami, półkę na komputer i moduły manometrii wysokiej rozdzielczości, szufladę na mysz i klawiaturę, ramię do zamocowania monitora z osłoną na kable, blat roboczy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Min. 5 protokołów badania w trybie pracy symulacji badania manometrycznego | TAK, podać |  |  |  |
|  | Procesor danych wraz z przetwornikiem sygnału | TAK, podać |  |  |  |
|  | Główny moduł łączący wszystkie elementy zestawu, wyposażony w modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, moduł manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D, gniazda przyłączeniowe, złącze i kabel USB | TAK, podać |  |  |  |
|  | Uniwersalne oprogramowanie analityczne do badań czynnościowych – 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do badania manometrii – 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań manometrii wysokiej rozdzielczości górnego odcinka przewodu pokarmowego: - manometria wysokiej rozdzielczości górnego odcinka przewodu pokarmowego, - manometria trzonu przełyku - manometria dolnego zwieracza przełyku (LES) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań manometrii wysokiej rozdzielczości dolnego odcinka przewodu pokarmowego: - - opis procedury - badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy przy użyciu zdefiniowanych wzorów graficznych obrazów zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, odruch rektoanalny RAIR, w postaci obrazu wysokiej rozdzielczości w skali barwowej i klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia - funkcja obrazowania zdarzeń: relaksacja, skurcz, parcie, RAIR, symulowana defekacja - anorektalna manometria wysokiej rozdzielczości HRM | TAK, podać |  |  |  |
|  | Anorektalna manometria wysokiej rozdzielczości 3D HRM - wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych ciśnienia w formie trójwymiarowego cylindra z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury kolorowe. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Zestaw kalibracyjny do automatycznej kalibracji sond wysokiej rozdzielczości w zakresie 0-300 mm Hg – 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Sonda wielorazowego użytku do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości, min. 36 kanałów pomiaru ciśnienia, średnica 4.2 mm - 2 szt. Koszulki ochronne do przełykowej sondy wysokiej rozdzielczości – 1 op. (20 szt.) | TAK, podać |  | Min.36 kanałów pomiaru ciśnienia – 10 pkt. >36 kanałów pomiaru ciśnienia – 0 pkt. |  |
|  | Sonda wielorazowego użytku do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości, 12 obwodowych kanałów ciśnienia co 6 mm, w tym 2 kanały w balonie; średnica 4.2 mm - 1 szt. Koszulki ochronne do anorektalnej sondy wysokiej rozdzielczości, zintegrowane z balonem – 1 op. (10 szt.) Sonda wielorazowego użytku do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D, 16 obwodowych kanałów ciśnienia co 4 mm, średnica 10.5 mm - 1 szt. Koszulki ochronne do anorektalnej sondy wysokiej rozdzielczości 3D, zintegrowane z balonem – 1 op. (10 szt.) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o moduł manometrii wysokiej rozdzielczości przełykowej z impedancją | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania oprogramowania do pobierania i analizowania danych do pH-metrii z impedancją na stacji roboczej zestawu | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcje oryginalną w języku producenta (dostarczyć z chwilą oddania do eksploatacji) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania urządzenia do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty. | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenie

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów  i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ......................................................................................................................

………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy